表一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年生产包装纸箱200万个、印刷品80万件项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡市润达包装装潢材料有限公司 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | R新建 □改扩建 □技改 □迁建 |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡市新吴区锡达路580号 |  |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 包装纸箱、印刷品 |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 包装纸箱200万个/年、印刷品80万件/年 |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 包装纸箱200万个/年、印刷品80万件/年 |  |  |  |  |  |
| 建设项目环评审批时间 | 2018.9.19 |  | 开工建设时间 |  | 2019.12.1 |  |
| 调试时间 | 2020.1 |  | 验收现场监测时间 |  | 2020.5.20-2020.5.21 |  |
| 环评报告表审批部门 | 无锡市新吴区安全生产监督管理和环境保护局 |  | 环评报告表 编制单位 |  | 南京向天歌环保科技有限公司 |  |
| 验收监测单位 | 无锡市中证检测技术有限公司 |  |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 | 江苏阿拉丁环保科技有限公司 |  | 环保设施施工单位 |  | 江苏阿拉丁环保科技有限公司 |  |
| 投资总概算（万元） | 200 | 环保投资总概算（万元） |  | 10 | 比例 | 5% |
| 实际总投资（万元） | 200 | 实际环保总概算（万元） |  | 10 | 比例 | 5% |
| 验收监测依据 | 《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）； 《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018年12月29日修正版）； 《中华人民共和国水污染防治法》，（2016年6月27日第二次修订，2018年1月1日起施行）； 《建设项目环境保护管理条例》（国务院第658号，2017年10月）； 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（2018年12月29日修订并实施）； 《固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起实施）； 《关于印发（江苏省排污口设置及规范化整治管理办法）的通知》，苏环控[97]122号； 《关于发布（建设项目竣工环境保护验收暂行办法）的公告》（国环规环评[2017]4号）； 《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知（苏环办[2018]34号）》； 《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号）； 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》； 《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（江苏省环境保护厅，苏环监[2006]2号，2006年8月）； 《苏环办[2019]327号_省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见）； 《年生产包装纸箱200万个、印刷品80万件项目环境影响报告表》，锡环表新复[2018]400号； 无锡市新吴区安全生产监督管理和环境保护局对《年生产包装纸箱200万个、印刷品80万件项目环境影响报告表》的审批意见（锡环表新复[2018]400号）。 |  |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.废水 本次验收项目废水接管梅村水处理厂，最终排入江南运河。废水接管要求执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准，TP、NH3-N、TN执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准。雨水接管口执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4一级标准。 表1.1 污水排放标准限值表单位：mg/L (pH为无量纲) 类别; 执行标准; 污染物指标; 标准限值mg/L. 废水接管标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级; pH值; 6-9（无量纲）. COD; 500. SS; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A等级; NH3-N; 45. TN; 70. TP; 8. 雨水接管标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级; pH值; 6-9（无量纲）. COD; 100. SS; 70. 2.废气 本项目印刷工序产生的总挥发性有机物（VOCs）参照执行《天津市地方标准 工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中印刷与包装印刷行业的相关标准要求执行。具体标准限制见表1.2。 表1.2大气污染物排放标准值 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 无组织排放监控浓度限值; 标准. 排气筒(m); 二级; 监控点; 浓度(mg/m3). VOCs; 50; 15; 1.5; 周界外浓度最高点; 2.0; DB12/524-2014. 3.噪声 本项目工作制度为8小时单班制，根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，“昼间”是指6:00至22:00之间的时段。本项目选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、消声、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。本项目厂界噪声排放标准见表1.3。 表1.3噪声排放标准限值 厂界名; 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼间. 厂界外1米; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008); 3类; dB(A); 65. |

表二、工程建设内容

1、工程建设内容： 无锡市润达包装装潢材料有限公司由社会自然人王玉林等人投资设立，总投资200万元，主要从事纸制品切割加工及销售；包装装潢印刷品、其他印刷品的印刷加工制造。企业租用新区中建宝钢结构厂位于锡达路580号南丰工业园内的10号厂房2080m2进行生产，设计规模为：年产包装纸箱200万个、印刷品80万件 该项目环评表于2018年9月19日通过无锡市新吴区安全生产监督管理和环境保护局审批【锡环表新复（2018）400号】。目前公司“年生产包装纸箱200万个、印刷品80万件项目”生产能力已达到设计生产能力的100%，具备“三同时”验收监测条件。 本次验收范围与环评、批复范围基本一致。 公司具体地理位置、周围环境概况、平面布置见附图，工程建设情况见表2.1，建设内容见表2.2，原辅材料用量见表2.3，主要生产设备情况见表2.4。 表2.1 项目建设情况表 序号; 项目; 执行情况. 1; 立项; 无锡新吴区经济发展局. 2; 环评; 由南京向天歌环保科技有限公司于2018年8月编制完成. 3; 环评批复; 2018年9月由无锡市新吴区安全生产监督管理和环境保护局审批通过. 4; 初步设计; 包装纸箱200万个/年、印刷品80万件/年. 5; 本次验收项目建设规模; 包装纸箱200万个/年、印刷品80万件/年. 6; 企业开工建设时间及竣工时间; 企业于2019年12月开工，2020年1月竣工. 7; 现场探勘时工程实际建设情况; 环保设施与主体工程同时建设并投入运行，目前已经达到设计生产能力的100%。. 表2.2 验收项目建设内容表 工程名称(车间、生产装置或生产线); 产品名称; 设计生产能力; 实际生产能力; 产量占比. 生产车间; 包装纸箱; 1200万个/年; 200万个/年; 100%. 印刷品; 80万件/年; 80万件/年; 100%. 表2.3 主要原辅材料消耗一览表 序号; 原材料名称; “环评”消耗量; 实际消耗量; 年运行时数（h）. 1; 白纸; 200t/a; 200 t/a; 2400. 2; 再生纸; 100 t/a; 100 t/a. 3; 瓦楞纸; 1000 t/a; 1000 t/a. 4; 水性油墨; 1 t/a; 1 t/a. 5; 玉米胶; 2 t/a; 2 t/a. 6; 扁丝; 1 t/a; 1 t/a. 表2.4 主要生产设备情况一览表 序号; 设备名称; 数量（台/套）. 环评(台); 实际(台); 变化量. 1; 双色印刷开槽机; 2; 2; 0. 2; 平轧膜印机; 2; 3; +1. 3; 半自动贴合机; 1; 1; 0. 4; 分纸机; 2; 3; +1. 5; 空压机; 1; 2; +1. 6; 打钉机; 5; 1; 0. 7; 半自动打包机; 1; 1; 0. 8; 压扁机; 0; 1; +1. 9; 半自动圆模机; 0; 1; +1. 2、水量平衡 企业自来水实际用量为90t/a，主要为职工生活用水。企业生活污水68t/a经化粪池预处理后，与接入梅村水处理厂集中处理，处理达标后尾水排入江南运河。验收监测期间水消耗量见附件，水量平衡图见图2.1。 表2.5自来水消耗一览表 序号; 名称; 单位; 项目环评消耗量; 项目实际消耗量. 1; 自来水; t/a; 110; 90. 接管梅村水处理厂 化粪池 68 生活用水 损耗17 90 新鲜水 印刷开槽机清洗用水 85 清洗废液委托有资质单位处理 4.5 5 68 损耗0.5 图2.1 实际水平衡图（单位：t/a） 3、主要工艺流程及产物环节 （1）包装纸箱生产工艺流程 瓦楞纸板 分切 S1-1废纸 G1有机废气 S1-2清洗废水 S1-3废抹布 S1-4废纸 水性油墨、水 模切 扁丝 玉米胶 成 品 粘箱 印刷开槽 S1-5废纸 打包 钉箱 图2.2 包装纸箱工艺流程图 工艺说明： 切纸：瓦楞纸进厂后首先在分纸机上切割成指定尺寸。此过程有废纸（S1-1）产生。 印刷开槽：根据客户需求，部分产品使用双色印刷开槽机在瓦楞纸板上印上文字、图案标识等，随后进行压线、开槽、切边等加工处理。该工序使用环保水性油墨，印刷时油墨中的少量有机助剂挥发产生有机废气（G1-1），更换产品批次或印刷换色时，设备需用水和抹布清洗，产生清洗废水（S1-2）和废抹布（S1-3），同时开槽、切边时有废纸（S1-4）产生。 模切：将瓦楞纸板在平轧膜印机上按照事先设计好的图形进行裁切，使纸板形状满足客户要求，模切工序将产生废纸（S1-5）。 钉箱：部分产品使用钉箱机和扁丝将模切成型的纸板钉成纸箱。 粘箱：部分产品根据客户要求使用半自动贴合机，在箱体边角涂上玉米胶后人工将箱体粘合即可。 打包：用半自动打包机将加工完成的纸箱成品包装后入库。 （2）印刷品生产工艺流程 白纸、再生纸 分 纸 S2-1废纸 G2-1有机废气 S2-2清洗废水 S2-3废抹布 S2-4废纸 水性油墨 装订成型 成 品 印刷开槽 打包 玉米胶 图2.3 印刷品生产工艺流程图 工艺说明： 分纸：白纸和再生纸使用分纸机张张分离并切割呈制定尺寸，产生废纸（S2-1）。 印刷开槽：根据客户需求，在纸面上印上文字、图案后，进行压线处理即可。该工序使用环保水性油墨，印刷时油墨中的少量有机助剂挥发产生有机废气（G2-1），更换产品批次或印刷换色时，印刷机需要用水和抹布清洗，将产生清洗废水（S2-2）、废抹布（S2-3）。 装订成型：根据客户需求将印刷压线完成的印刷制品放置于半自动贴合机上，均匀涂上玉米胶后贴合，待其自然晾干后即为印刷品成品。 打包：使用半自动打包机将印刷品成品打包入库。 主要产污环节见表2.6。 表2.6 主要产污环节和特征 名称; 产生点; 污染物; 产生特性; 去向. 废气; 印刷开槽 工序; VOCs; 间歇; 经设备上部集气罩收集后进入光催化氧化装置处理，尾气由15米高排气筒FQ-01排放. 废水; 员工生活; COD、SS、NH3-N、TN、TP; 间歇; 经化粪池预处理后接管梅村水处理厂处理. 噪声; 双色印刷开槽机、平轧膜印机、半自动贴合机、分纸机、空压机、打钉机、半自动打包机、压扁机、半自动圆模机等设备; 噪声; 连续; 厂房隔声、几何发散衰减. 固废; 危险固废; 印刷开槽设备清洗; 清洗废水; 间歇; 委托有资质单位处置. 废抹布手套; 间歇. 原材料使用; 废油墨桶; 间歇. 一般固废; 分切、印刷开槽、模切及分纸工序; 废纸; 间歇; 相关单位回收利用. 员工; 生活垃圾; 间歇; 环卫部门统一清运. 4、变动情况分析 设备变化：由于环评预估不足，实际建设中平轧膜印机增加1台、分纸机增加1台、空压机增加1台、压扁机增加1台、半自动圆模机增加1台。 表2.7 企业生产设备变化情况 名称; 环评数量; 实际数量; 变化量; 用途; 备注. 平轧膜印机; 2; 3; +1; 模切; 企业增加1台平轧膜印机用于模切，1台分纸机用于分纸，由于产能不变，产生的废纸量不变，并由相关单位回收利用。增加的设备均为低噪声设备，本次厂界噪声验收监测结果达标；因此，以上变动对废水、废气、噪声均不会产生不利影响。. 分纸机; 2; 3; +1; 分纸. 空压机; 1; 2; +1; 压缩气体; 企业增加1台空压机，压缩气体，空压机工作过程仅产生设备噪声。本次厂界噪声验收监测结果达标，新增噪声源不会对声环境产生不利影响。. 压扁机; 0; 1; +1; 装订成型; 新增的1台压扁机和1台半自动圆模机在装订成型时使用，在工作中无水、气、声污染物产生，此变化不会对环境产生影响。. 半自动圆模机; 0; 1; +1. 综上，本次新增的设备不对新增废气、废水、固废等污染物，新增噪声设备通过厂房隔声、几何发散衰减等降噪措施后，厂界噪声均达标，因此，不会对环境产生不利影响。 危险废物种类的变化及其环境影响分析：环评中已申报有废气处理设施“光催化氧化装置”，但未申报危险固体废弃物“UV废灯管”，为环评遗漏。UV废灯管暂未产生，大约3年更换一次，一次产生量约2kg左右。UV废灯管危废代码为HW29 900-023-29。更换的UV废灯管须交由有资质单位处置，对环境不会产生影响。 根据苏环办[2015]256 号文《江苏省环保厅关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》中的内容，以上变动不属于重大变动。 经核对，项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺、环境保护措施与环评、批复要求均一致，无重大变动。

表三、主要污染源、污染物处理和排放

主要污染源、污染物处理和排放 （1）废水 厂区已实施“雨污分流”。员工生活污水经化粪池预处理后接入梅村水处理厂处理。厂区设有1个污水接管口和1个雨水排放口。 全厂废水排放情况如下。 表3.1 全厂废水排放情况 来源; 污染物种类; 排放规律; 环评排放量（t/a）; 实际排放量（t/a）; 治理设施; 排放去向; 监测点位设置. 生活污水; COD、SS、氨氮、总氮、总磷; 间歇; 84; 68; 化粪池; 接管梅村水处理厂; 污水接管口WS-001. 生活污水 化粪池 接管至梅村水处理厂 注： 为废水监测点 图3-1 废水治理工艺流程及检测点位图 （2）废气 印刷开槽工序产生的VOCs废气经集气罩收集，进入光氧催化装置处理后，尾气最终由15米高排气筒FQ-01排放。 无法收集的VOCs废气经车间通风后呈无组织排放。本次验收项目废气产生及排放情况见表3.2。 表3.2 本次验收项目废气产生及排放情况 来源; 污染物种类; 排放规律; 治理设施及工艺; 排气筒高度; 排气筒编号; 监测点位设置. 印刷开槽工序; VOCS; 间歇; 光催化氧化装置; 15m; FQ-01; 排气筒进、出口采样点. 光催化氧化装置 印刷开槽 通过1根15米高排气筒（FQ-01）排放 ◎：废气监测点 图3-2 废气走向及监测点位图 （3）噪声 企业工作制度为8小时单班制，本项目噪声源主要为双色印刷开槽机、平轧膜印机、半自动贴合机、分纸机、空压机、打钉机、半自动打包机、压扁机、半自动圆模机等设备。通过厂房隔声、距离衰减、设备合理布置等降低噪声。 图3-3 噪声监测点位图 （4）固废 本项目产生的固体废物有清洗废水、废抹布手套、废油墨桶、废纸、生活垃圾。固体废物的处理处置应遵循分类收集、优先综合利用等原则。本项目已妥善处理好各类固废，本项目固体废物处置情况详见表3.3。 表3.3 固体废物处置情况统计表 序号; 固废名称; 废物类别; 废物代码; 产生量t/a; 处置方式. 环评; 实际; 环评及批复要求; 实际建设. 1; 废纸; 一般固废; 79; 2; 2; 相关单位回收利用; 相关单位回收利用. 2; 生活垃圾; 99; 0.84; 0.84; 环卫部门统一清运; 环卫部门统一清运. 3; 清洗废水; 危险固废; HW12 900-256-12; 4.5; 4.5; 委托有资质单位处置; 委托淮安华昌固废处置有限公司处置. 4; 废抹布手套; HW49 900-041-49; 0.1; 0.1. 5; 废油墨桶; HW49 900-041-49; 0.5t/a （30只）; 0.5t/a （30只）. 6; UV废灯管; HW29 900-023-29; 0; 2kg/3年; 委托有资质单位处置; 委托有资质单位处置.

表四、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： （1）建设项目环评报告表的主要结论 无锡市润达包装装潢材料有限公司年生产包装纸箱200万个、印刷品80万件项目符合国家产业政策，厂址符合城市发展总体规划，选址合理。项目施工期与运营期采取的污染防治措施有效可行；产生的废水、废气、噪声能够达标排放，对周围环境的影响较小，项目建设不会改变区域环境功能；项目满足总量控制要求，环境风险可以接受。因此，在项目建设过程中有效落实各项污染防治措施的基础上，并充分考虑环评提出的建议后，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。 （2）审批部门审批决定 一、根据报告表的结论，从环境保护角度分析，同意该项目按照报告表中的建设内容在拟定地点进行建设。 本项目性质为新建，建设地点为无锡市新吴区锡达路580号南丰工业园10号厂房，建设年生产包装纸箱200万个、印刷品80万件项目(2018-320214-22-03 540290）。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量必须符合报告表内容。 二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须逐项落实报告表中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保污染物达标排放，并须着重做到以下几点： 1.贯彻节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流；生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中标准后，接入梅村水处理厂集中处理。该项目只允许设置一个污水排放口。 2. 进一步优化废气 处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类工艺废气的收集、处理效率及排气筒高度等措施均达到报告表提出的要求，各工艺废气分别经对应排气筒排放喷漆废气经有效收集。印刷开槽废气经有效收集后，采用光氧催化装置处理后，尾气通过15米高排气筒FQ-01排放。 根据报告表所述，VOCs排放参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中有组织、无组织相关标准。 3.选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类排放标准。 4.按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般固废综合利用处置；本项目废油墨桶、清洗废水等危险废物须委托有资质单位处置， 实施转移前必须向环保行政管理部门申报转移手续。厂内危险废物的收集贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《江苏省固体废物污染环境防治条例》的有关要求，防止产生二次污染。 5.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控(1997)) 122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。 6. 根据报告表推荐，项目生产车问外周边50米范围内，不得新建居民住宅区、 学校、 医院等环境保护敏感点。 三、本项目正式投产后，全公司污染物排放考核量不得突破“建设项目排放污染物指标申请表”核定的限值，其中： 大气污染：（有组织）VOCs≤0.0054吨/年；（无组织）VOCs≤0.006吨/年。 水污染物（接管考核量）：废水排放量≤84吨/年、COD≤0.0315吨/年、SS≤0.0202吨/年、氨氮（生活）≤0.0029吨/年、总磷（生活）≤0.0004吨/年、总氮（生活）≤0.0034吨/年。固体废物：全部综合利用或安全处置 四、项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。按规定办理项目竣工环保验收手续。 五、项目建设期间的环境现场监督管理由新吴区环境监察大队负责。 六、该审批意见从下达之日起五年内有效。如有不实申报，本行政许可自动失效；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，本项目的环境影响评价文件应当重新报批。

表五、验收监测质量保证及质量控制

- 验收监测质量保证及质量控制 - 监测质控结果表 本次监测的质量保证严格按照无锡市中证检测技术有限公司编制的《质量手册》、《程序文件》等质量体系文件的要求，实施全过程质量控制。 监测人员经过考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场监测仪器使用前经过校准。 （1）项目水质采样质控统计表见表5.1。 表5.1 水质污染物监测质控结果表 监测项目; 样品个数; 空白; 精密度; 准确度（标样、加标）. 空白样（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 平行样（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 质控样（个）; 检查率（%）; 合格率（%）. 废水; pH值; 8; -; -; -; -; -; -; -; -; -. CODcr; 8; 10; 125; 100; 6; 75; 100; 4; 50; 100. 悬浮物; 8; -; -; -; -; -; -; -; -; -. NH3-N; 8; 6; 78; 100; 4; 50; 100; 4; 50; 100. TP; 8; 6; 75; 100; 4; 50; 100; 4; 50; 100. TN; 8; 6; 75; 100; 4; 50; 100; 4; 50; 100. （2）项目废气采样质控统计表见表5.2。 表5.2 废气污染物监测质控结果表 监测项目; 样品个数; 空白样; 精密度; 标样. 空白样（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 加标样（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 质控样（个）; 检查率（%）; 合格率（%）. 无组织; VOCs; 24; 5; 20.8; 100%; 4; 16.7; 100; 1; 4.2; 100. 有组织; VOCs; 12; 33.3; 100; 100%; —; —; —; 1; 8.36; 100. - 为保证验收监测过程中厂界噪声监测的质量，噪声监测布点、测量方法及频次均按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）执行。监测时使用经计量部门检定，并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。项目声级计现场校准结果见表5.3。 表5.3 噪声声级计校准结果表 校准日期; 声校准器 型号; 标准噪声值dB（A）; 监测前校准值dB（A）; 示值偏差 dB（A）; 校测后校准值dB（A）; 示值偏差 dB（A）. 2020.5.20; AWA6221B; 94.0; 93.9; -0.1; 94; 0. 2020.5.21; AWA6221B; 94.0; 93.9; -0.1; 94; 0. 2.监测分析方法及监测仪器 本项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本项目验收监测分析方法见表5.3。 表5.3 监测分析方法 检测类别; 检测项目; 检测方法. 水质; pH值; 《水质pH值的测定 玻璃电极法》GB/T 6920-1986. CODcr; 重铬酸盐法HJ828-2017. SS; 重量法GB/T11901-1989. NH3-N; 纳氏试剂比色法 HJ535-2009. TP; 钼酸铵分光光度法GB/T11893-1989. TN; 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ636-2012. 无组织废气; 挥发性有机物; 《环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样，热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013. 有组织废气; 挥发性有机物; 《固定污染源废气挥发性有机物的测定固相吸附－热脱附/气相色谱-质谱法》HJ734-2014. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008. 3.采样仪器 表5.5监测仪器型号 名称; 型号; 实验室编号. SX-620型笔式pH计; SX620; WXA16022. 风速气象仪; NK5500; WXA10209. 双气路大气采样仪; SQC-2; WXA15036、15038～15040. 双路 VOCs采样器; ZR-3710B; WXA11220. 多功能声级计（2级）; AWA5688; WXA12110. 电子天平; DV215CD; WXA01501. 紫外可见分光光度计; T6新世纪; WXA00805、00806. 紫外双光束分光光度计; T6新世纪; WXA00803. 气相色谱质谱联用仪; GC2010/GCMS-QP201 0Plus; WXA06006. 气相色谱质谱联用仪; GC2010/GCMS-QP2010; WXA00202.

表六、验收监测内容

验收监测内容： （1）废水 监测内容见下表： 表6.1废水监测点位、项目、频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水接管口WS-001; pH、SS、COD、氨氮、TP、TN; 连续2天，每天监测4次. 雨水排放口; pH 、COD、SS; 连续2天，每天检测1次. （2）废气 监测内容见下表。 表6.2废气有组织及无组织排放监测点位、项目、频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 排气筒（FQ01）进、出口; 废气参数，VOCs颗粒物排放浓度和排放速率; 每天检测3次，连续2天（等时间间隔采样）. 无组织排放源下风向10米范围内的浓度最高点，相对应的参照点设在排放源上风向10米范围内，监控点设3个，参照点设1个，连续两天，每天监测3次，共设4个点位。; 气象参数，VOCs排放浓度; 连续2天，每天监测3次. （3）噪声 该项目噪声监测点位、项目及频次见表6.3。 表6.3 噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界四周布置2个检测点 （▲1～▲2）; 等效（A）声级; 连续2天， 昼间监测1次.

表七、验收监测内容

1.验收监测期间生产工况记录： 无锡市润达包装装潢材料有限公司在监测期间，产量达到核准产量的100%，满足建设项目环保“三同时”竣工验收监测条件。全厂员工7人， 8小时单班制，工作天数300天/年。生产工况检查表见表7.1（数据来源见附件）。 表7.1生产工况检查表 序号; 产品名称; 年设计能力; 实际生产能力. 1; 包装纸箱; 1200万个/年; 200万个/年. 2; 印刷品; 80万件/年; 80万件/年. 2.验收监测结果： （1）水质监测数据 表7.2 污水接管口WS-001水质监测数据 采样点; 采样时间; 采样 频次; 监测项目 单位:mg/L. pH; CODcr; SS; NH3-N; TP; TN. 污水接管口WS-001; 2020.5.20; 第一次; 6.86; 55; 19; 11; 0.96; 12.7. 第二次; 6.81; 38; 20; 10.5; 0.92; 13.7. 第三次; 6.89; 38; 21; 10.7; 0.92; 12.6. 第四次; 6.84; 38; 18; 11; 0.99; 13.6. 日均值或范围; 6.81-6.89; 42.25; 19.5; 10.8; 0.9475; 13.15. 2020.5.21; 第一次; 6.66; 76; 9; 14.4; 1.19; 20. 第二次; 6.74; 38; 10; 13.8; 1.12; 17.4. 第三次; 6.71; 38; 12; 14.1; 1.18; 19.1. 第四次; 6.67; 37; 11; 13.5; 1.18; 19.8. 日均值或范围; 6.67-6.74; 47.25; 10.5; 13.95; 1.1675; 19.075. 标准限值; 6~9; 500; 400; 45; 8; 70. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. 由上表可见，企业污水接管口pH（无量纲）、COD、SS排放浓度低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、总磷、总氮排放浓度低于《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准。 企业雨水排放口无水未测。 （2）废气监测结果 表7.3排气筒FQ-01进口监测数据 监测点位; 监测项目; 标准限值; 单位; 监测结果. 2020.5.20; 2020.5.21. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 排气筒FQ-01进口; 排气筒高度; -; m; 15. 废气流量; -; m3/h; 3009.9; 3067.8; 3139.8; 2942.1; 2990.7; 2931.6. VOCs 排放浓度; -; mg/m3; 0.505; 0.717; 0.653; 0.53; 0.459; 0.407. VOCs 排放速率; -; kg/h; 1.33×10-3; 1.92×10-3; 1.79×10-3; 1.37×10-3; 1.23×10-3; 1.05×10-3. 表7.4排气筒FQ-01出口监测数据 监测点位; 监测项目; 标准限值; 单位; 监测结果. 2020.5.20; 2020.5.21. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 排气筒FQ-01出口; 排气筒高度; -; m; 15. 废气流量; -; m3/h; 3004.8; 2993.2; 3007.8; 2957.7; 2910.2; 2981.9. VOCs 排放浓度; 50; mg/ m3; 0.364; 0.361; 0.385; 0.281; 0.274; 0.252. VOCs 排放速率; 2.0; kg/h; 9.65×10-4; 9.53×10-4; 1.02×10-3; 7.41×10-4; 7.12×10-4; 6.51×10-4. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. 以上监测结果表明：验收监测期间，本项目FQ01废气出口VOCs达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中中印刷与包装印刷行业的相关标准要求。 表7.5 无组织排放监测数据 检测点; 检测项目; 执行标准; 单位; 结 果. 2020.5.20; 2020.5.21. 上风向1#; VOCs; 2.0; mg/m3; 0.212-0.274; 0.0208-0.026. 下风向2#; mg/m3; 0.0501-00703; 0.0484-0.0677. 下风向3#; mg/m3; 0.0583-0.0694; 0.065-0.0725. 下风向4#; mg/m3; 0.0665-0.0849; 0.0504-0.0712. 评价; 合格; 合格. 以上监测结果表明：验收监测期间，本项目无组织废气中VOCs厂界浓度达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中“其他行业”排放限值。 （3）厂界噪声监测数据 表7.6 噪声监测结果及评价（单位：dB(A)） 监测日期; 测点编号; N1; N2. 2020.5.20; 测量结果dB(A); Leq（昼）; 57.8; 56.5. 标准限值dB(A); Leq（昼）; 65; 65. 评价; 达标; 达标. 2020.5.21; 测量结果dB(A); Leq（昼）; 57.2; 58. 标准限值dB(A); Leq（昼）; 65; 65. 评价; 达标; 达标. 以上监测结果表明：验收监测期间，本项目各厂界噪声检测点昼间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准。 3.污染物总量核算 根据本次验收监测结果对企业废气、废水污染物总量进行核算，废水总量核算表见表7.7废气总量核算表见表7.8污染物排放总量与控制指标对照表见表7.9。由表中可以看出，排入污水处理厂的废水量、COD、SS、氨氮、总氮、总磷的年排放总量指标均满足环评中核定的总量控制要求。废气污染物年排放总量指标满足环评中核定的总量控制要求。 表7.7水污染物排放总量核算 排放口; 污染物类别; 排放浓度（mg/L）; 全厂废水排放量（吨/年）; 按实际负荷年排放量（吨）. 范围; 平均值. 污水接管口WS-001; COD; 37-76; 44.75; 68; 0.003. SS; 9-21; 15; 0.001. 氨氮; 10.5-14.4; 12.375; 0.0008. 总磷; 0.92-1.19; 1.0575; 0.0001. 总氮; 12.7-20; 16.1125; 0.0011. 表7.8 气污染物排放总量核算 污染物; 排放口; 排放浓度（mg/m3）; 平均排放速率（kg/h）; 年运行时间（h）; 按实际负荷年排放总量（吨）. 范围; 平均值. VOCs; FQ-01; 0.252-0.385; 0.3195; 0.00084; 1000; 0.00084. 表7.9染物排放总量与控制指标对照表 类别; 项目; 实际排放总量（吨/年）; 总量控制指标（吨/年）; 是否达到总量控制指标. 废水; 废水量; 68; 84; 符合总量控制要求. COD; 0.003; 0.0315. SS; 0.001; 0.0202. 氨氮; 0.0008; 0.0029. 总磷; 0.0001; 0.0004. 总氮; 0.0011; 0.0034. 废气; 有组织; VOCs; 0.00084; 0.0054; 符合总量控制要求. 4.固体废物验收调查结果与评价 项目固体废物主要为本项目固体废物主要为清洗废水、废抹布手套、废油墨桶、废纸、生活垃圾。固废实际调查情况见表7.10。 表7.10 本项目固废实际调查情况表 产生 工序; 固废名称; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 贮存 情况; 风险 防控措施; 处置利用方式. 环评; 实际; 环评及批复要求; 实际建设. 分切、印刷开槽、模切及分纸工序; 废纸; 一般 固废; 79; 2; 2; 桶; /; 回收单位回收利用; 回收单位回收利用. 员工; 生活垃圾; 99; 0.84; 0.84; 桶; 环卫部门统一清运填埋; 环卫部门统一清运填埋. 印刷开槽设备清洗; 清洗废水; 危险 废物; HW12 900-256-12; 4.5; 4.5; 桶; 密封保存，均放置于防渗托盘中; 委托有资质单位处置; 委托淮安华昌固废处置有限公司处置. 废抹布手套; HW49 900-041-49; 0.1; 0.1; 桶; 密封保存. 原材料使用; 废油墨桶; HW49 900-041-49; 0.5t/a （30只）; 0.5t/a （30只）; 桶; 密封保存. 以上调查结果表明： ①本项目固体废物产生情况与环评一致，无变化。 ②本项目固体废物均使用符合标准的容器盛装，且装在容器及材质均满足强度要求，其中危险废物清洗废水密封保存后防治防渗漏托盘中，废抹布手套、废墨油桶密封保存。 ③本项目一般固废与危险固废分别收集堆放于固定场所，贮存场所满足《建设项目危险废物环境影响评价指南》中“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，且贮存场所已按《危险废物贮存污染控制标准》要求设置标志牌及标签。 ④本项目一般工业固体废物收集堆放于固定场所，贮存场所满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》的要求，无危险废物和生活垃圾混入，不露天堆放，且贮存场所按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》设置固体废物堆放场的环境保护图形标志。 ⑤本项目按要求指定危险废物年度管理计划，并在危险废物转移时严格落实转移审批手续。 ⑥本项目一般所有固体废物均合理利用处置，其中一般固废由回收单位回收利用，危险固废委托淮安华昌固废处置有限公司处置，生活垃圾由环卫部门统一清运填埋。 综上，本项目固体废物的产生、贮存、转移、利用处置等均达到竣工环境保护验收要求。 5.环评批复落实情况 序号; 环评批复要求; 执行情况. 1; 本项目性质为新建，建设地点为无锡市新吴区锡达路580号南丰工业园10号厂房，建设年生产包装纸箱200万个、印刷品80万件项目(2018-320214-22-03 540290）。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量必须符合报告表内容。; 本项目性质为新建，建设地点为无锡市新吴区锡达路580号南丰工业园10号厂房，建设年生产包装纸箱200万个、印刷品80万件项目。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量符合报告表内容。. 2; 贯彻节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流；生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中标准后，接入梅村水处理厂集中处理。该项目只允许设置一个污水排放口。; 生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中标准后，接入梅村水处理厂集中处理。该项目只设置一个污水排放口。. 3; 进一步优化废气 处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类工艺废气的收集、处理效率及排气筒高度等措施均达到报告表提出的要求，各工艺废气分别经对应排气筒排放喷漆废气经有效收集。印刷开槽废气经有效收集后，采用光氧催化装置处理后，尾气通过15米高排气筒FQ-01排放。 根据报告表所述，VOCs排放参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中有组织、无组织相关标准。; 印刷开槽废气经有效收集后，采用光氧催化装置处理后，尾气通过15米高排气筒FQ-01排放。VOCs排放浓度和速率达到《天津市地方标准 工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中印刷与包装印刷行业的相关标准要求；厂界浓度满表5中其他行业厂界监控点浓度限值要求. 4; 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类排放标准。; 已选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)3类排放标准。. 5; 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般固废综合利用处置；本项目废油墨桶、清洗废水等危险废物须委托有资质单位处置， 实施转移前必须向环保行政管理部门申报转移手续。厂内危险废物的收集贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《江苏省固体废物污染环境防治条例》的有关要求，防止产生二次污染。; 企业已按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般废物综合利用处置，废油墨桶、废抹布手套、清洗废水等危险废物委托淮安华昌固废处置有限公司处置，实施转移前向环保行政管理部门申报转移手续。厂内危险废物的收集和贮存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《江苏省固体废物污染环境防治条例》的有关要求，防止产生二次污染。. 6; 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控(1997)) 122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。; 已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控(1997)) 122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。. 7; 根据报告表推荐，项目生产车问外周边50米范围内，不得新建居民住宅区、 学校、 医院等环境保护敏感点。; 项目生产车问外周边50米范围内，无新建居民住宅区、 学校、 医院等环境保护敏感点。.

表八、验收结论

验收结论 （1）废水 本次验收项目排水系统实施雨污分流。全厂污水主要为员工生活污水，生活污水经化粪池处理后，接入梅村水处理厂处理，验收监测结果表明：污水接管口COD、SS排放浓度和pH值均低于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮排放浓度均低于《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准限制要求。 雨水排放口无水未测。 （2）废气 本次验收印刷开槽工序产生的VOCs废气经集气罩收集，进入光氧催化装置处理后，尾气最终由15米高排气筒FQ-01排放。无法收集的VOCs废气经车间通风后呈无组织排放。 验收监测结果表明：VOCs排放达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014）表2中“印刷与包装印刷行业”标准和表5中“其他行业”厂界监控点浓度限值要求。 （3）噪声 本项目2020年5月20日～2020年5月21日验收监测期间，厂界昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准。 （4）固（液）体废物 本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改公告(环境保护部公告2013年第36号)，危险废物暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001）及修改公告(环境保护部公告2013年第36号)等相关要求执行。 （5）总量控制结论 根据验收监测期间工况和污染物排放情况，验收监测报告表明：企业废水、废气污染物排放总量均符合环评批复总量控制要求。 （6）废水排放口、废气排放口等已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（97）122号]要求建设。 该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本能够按照“三同时”制度的要求来执行。建议通过环保“三同时”监工验收，并提出以下建议： 加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，确保污染物长期稳定达标排放。