目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	1

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	50

四、主要环境影响和保护措施	59

五、环境保护措施监督检查清单	81

六、结论	82

附表	84

建设项目污染物排放量汇总表	84

附图及附件清单

附图：

- 项目地理位置图

- 项目周围500米环境概况图

- 无锡市新吴区硕放街道总体规划——用地规划图

- 厂区平面布置图

- 本项目车间平面布置图

- 雨污水管网图

- 江苏省生态空间保护区域分布图

- 区域生态红线与建设项目相对位置关系图

附件：

- 备案证及《登记信息单》；

- 企业营业执照；

- 租房协议及环保管理协议；

- 原项目审批及验收材料；

- 排污许可证；

- 危险废物处置协议及承诺；

- 建设项目排放污染物指标申请表；

- 《委托书》；

- 环评项目技术服务合同书；

- 《声明确认单》；

- 《承诺书》；

- 化学品安全技术说明书（MSDS）；

- 公示截图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 超声波清洗和激光焊接技术改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2103-320214-89-02-430163 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 华梦颖 | 联系方式 | 15852730751 |
| 建设地点 |  | 无锡市新吴区硕梅路10号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 120 度 25 分 21.830 秒， 31 度 30 分 50.373 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3670汽车零部件及配件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十三 汽车制造业 71汽车零部件及配件制造 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 □扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 新吴区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 锡新行审投备[2021]168号 |
| 总投资（万元） |  | 150 | 环保投资（万元） | 1 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.67 | 施工工期 | 2021年10月至2021年11月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 10m2 利用原有厂房25383m2 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《无锡市新吴区总体发展规划》 审批单位：无锡市人民政府 批文号：锡政发[2006]294号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环评：《无锡国家高新技术产业开发区发展规划环境影响报告书》于2009年12月1日取得中华人民共和国环境保护局的批复（环审[2009]513号）。 规划环评跟踪评价：《无锡国家高新技术产业开发区发展规划环境影响跟踪评价报告书》于2017年7月14日取得中华人民共和国环境保护部办公厅的审查意见（环办环评函[2017]1122号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、土地利用规划的相符性分析 本项目位于无锡市新吴区硕梅路10号，根据“市政府关于无锡市新吴区硕放街道鸿山街道梅村街道总体规划（2015-2030）的批复：锡政复[2017]21号”及《无锡市新吴区硕放街道总体规划——用地规划图》，该地块属于工业用地，该区域已编制了环境影响评价和环境保护规划，具备污染集中控制条件，详见附图3《无锡市新吴区硕放街道总体规划——用地规划图》。 2、园区产业定位相符性分析 本项目位于无锡高新技术开发区中的高新A区，无锡高新技术产业开发区产业定位：电子信息、光机电一体化及精密机械、生物工程与医药、精密化工和新型材料。目前，全区已形成了锂电池、硬盘、数码相机、液晶显示产品、电子元器件、汽车零部件等十大产品集群，区内汇集了近50家全球500强公司投资的70个项目。本项目从事汽车零部件的生产，符合无锡高新技术开发区的制造业产业集群定位。 3、产业政策相符性分析 本项目属于C3670汽车零部件及配件制造，经查，产品不属于《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020年版）》中禁止外商投资的领域，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏经信产业[2013]183号）中限制类和淘汰类，不属于《江苏省转型发展投资指导目录》（苏发改投资发〔2012〕1654号）、《江苏省工业和信息产业结构调整限值、淘汰目录和能耗限额》（2015年本）（苏政办发[2015]118号）和《无锡市转型发展投资指导目录》（锡发改资〔2013〕5号）、《无锡新区转型发展投资指导目录》（锡新管经发[2013]56号）中的限制类和淘汰类，也不属于《鼓励外商投资产业目录》（2020年版）中鼓励类，属于允许类。符合国家和地方产业政策。 4、与规划环境影响环评相符性 无锡国家高新技术产业开发区发展规划环境影响报告书于2009年12月1日通过中华人民共和国环境保护局的审查，具体审查意见详见附件《关于无锡国家高新技术产业开发区发展规划环境影响报告书的审查意见》（环审[2009]513号）。 建设项目与高新区规划环评审查意见对照情况见表1-1。 - 建设项目与高新区规划环评审查意见对照表 序号; 审查意见; 现状; 措施; 项目相符性. 1; 进一步优化调整区内功能布局。高新区内不宜新布局排放硫酸雾的企业。优化新洲生态园和城铁站前社区等集中居住区周围的工业布局，避免对居民生活环境质量和人群产生影响。; 符合规划审查意见要求; 已按规划审查意见实施; 本项目位于高新区，无硫酸雾排放。与审查意见相符。. 2; 进一步升级改造产业结构。根据规划发展目标和产业导向要求，加快推进污染企业的布局调整，升级改造和污染整治，严格入区项目环境准入，严格遵守国家产业政策，太湖流域污染防治规定。; 符合规划审查意见要求; 已按规划审查意见实施; 本项目为允许类产业，且无氮磷废水外排，符合《太湖流域水污染防治条例》要求。与审查意见相符。. 3; 抓紧指定硫酸影响大气环境质量和重金属废水污染河道底泥的综合整治方案，作为规划实施的重要内容。提高工业废气排放企业和重金属废水排放企业的清洁生产水平。; 符合规划审查意见要求; 已按规划审查意见实施; 该项目无硫酸雾，重金属产生，清洁生产水平属于国内生产先进水平. 4; 加快污水集中处理设施和中水回用设施的建设，提高水资源利用率。加强对开发区规划实施后的污水排放跟踪监测和管控。; 符合规划审查意见要求; 已按规划审查意见实施; 本项目无含氮、磷的生产废水排放. 5; 做好开发区及新洲生态园、梁鸿湿地等重要生态环境保护目标规划控制和保护; 符合规划审查意见要求; 已按规划审查意见实施; 根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）本项目不在生态红线范围内。与审查意见相符。. 5、与规划环境影响跟踪评价审查意见的相符性 跟踪评价工作意见为：积极推进产业转型升级，着力发展绿色、循环、低碳经济，持续改善和提升区域环境质量；进一步优化高新区产业定位和结构，逐步弱化精细化工产业定位，加快发展高新技术、现代服务、战略性新兴产业，高新区A区禁止新增硫酸雾、氯化氢排放的项目，扩建项目必须大幅度削减硫酸雾、氯化氢的排放，对硫酸雾排放量较大的希门凯电子等企业进行整改，避免对周边区域环境造成不良影响，对涉重企业进行特征污染物减排专项整治，确定企业减排目标及园区年度环境质量改善任务，在完成专项整治及环境质量改善的年度任务前，禁止建设增加高新区铜、镍排放总量的项目，制定皮革化工项目的关闭任务；积极推进现有产业的技术进步和高新区的循环化改造，提升产业绿色发展水平，加强对集中居住区等环境敏感目标的保护，划定环境管控区，加强环境准入管理，做好新洲生态园，旺庄社区的规划控制和保护，对周边企业进行全面整改；以持续改善和提升区域环境质量为目标，组织开展环境整合整治，强化落实高新区污染防治措施，加强污水的收集与处理，加快现有污水管网的建设和改造、规范污泥处置系统建设，持续实施节能降耗、颗粒物减排，加大工业废气的治理力度；加快完善水环境综合整治，大气环境综合提升、重金属污染综合防治、绿化工程建设等相关措施建议；建立健全长期稳定的高新区环境监测体系；建立健全高新区环境风险管控体系，加强环境管理能力建设。 本项目从事连接器的生产，符合国家产业政策和太湖流域污染防治规定，无硫酸雾、氯化氢排放，不涉及重金属以及不属于重污染企业，且项目不新增工业用地，生产废水不含氮磷，能够满足《江苏省太湖水污染防治条例》和苏政办发[2012]221号文规定；项目不涉及江苏省及无锡市生态红线区域。 综上，本项目能够符合无锡国家高新技术产业开发区规划环评审查意见和跟踪评价的工作意见。 |
| 其他符合性分析 | 1、太湖水污染防治相关法规相符性分析 （1）太湖流域保护区等级确定 根据《江苏省太湖水污染防治条例（2018年修订）》，太湖流域划分为三级保护区：太湖湖体、沿湖岸5公里区域、入湖河道上溯10公里以及沿岸两侧各1公里范围为一级保护区；主要入湖河道上溯50公里以及沿岸两侧各1公里范围为二级保护区；其他地区为三级保护区。根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号），“太湖流域除一二级保护区以外的区域为三级保护区”。 本项目位于无锡市新吴区硕梅路10号，通过对苏政办发[2012]221号查实，本项目所在地属于太湖流域三级保护区范围。 （2）相符性分析 《江苏省太湖水污染防治条例（2018年修订）》第四十三条太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造地；（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；（九）法律、法规禁止的其他行为。 根据《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号，2011年9月7日）第四章： 第二十八条“禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。” 第二十九条新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目； （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三）扩大水产养殖规模。 第三十条太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场； （二）设置水上餐饮经营设施； （三）新建、扩建高尔夫球场； （四）新建、扩建畜禽养殖场； （五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； （六）本条例第二十九条规定的行为。 已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。 本项目距太湖岸线约6.5公里，距离最近的主要入湖河道望虞河6.7公里。本项目位于三级保护区，主要从事汽车零部件的制造，不属于三级保护区相关禁止行为。本项目无生产废水排放；固废分类妥善处置，实现“零”排放。因此，建设项目的建设满足上述《江苏省太湖水污染防治条例》和《太湖流域管理条例》的要求。 2、“三线一单”相符性分析 ①生态红线 本项目位无锡市新吴区硕梅路10号，综合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）或《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知（苏政发[2020]1号）》，本项目与国家级及江苏省生态红线最近保护目标之间关系见下表。 - 重要生态功能区一览表 环境要素; 生态红线名称; 方位; 距离（m）; 红线区域范围; 环境功能. 生态环境; 贡湖锡东饮用水水源保护区; 西南; 一级保护区8500 二级保护区6500; 一级保护区：以取水口为中心，半径500米以内的区域范围；二级保护区: 一级保护区外，外延2500米范围的水域和东至望虞河、西至许仙港、沿湖高速公路以南的陆域。面积21.45km2。; 饮用水水源保护区. 太湖（无锡市区）重要保护区; 西; 5700; 贡湖沙渚饮用水水源地和锡东饮用水水源地一级保护区水域，以及太湖湖体和湖岸。湖体为无锡市区太湖湖体范围和蠡湖宝界桥以西部分湖体范围。湖岸部分包括贡湖湾环太湖高速、干城路、南湖路、缘溪道以南部分区域，梅梁湖望湖路、锦园路、梁湖路、环湖路以南部分区域，马山东半山、西半山利燕山山体及东侧、南侧、西侧沿湖岸线，还包括莲花山、华藏山、鸡笼山、月台山、横山等连绵地区山体，霍头渚、笔架山、石塘山、龙王山、军嶂山、南象山等连绵山体,横山山体，雪浪山山体; 湿地生态系统保护. 由上表可知，项目选址符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）以及《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）中的相关要求。 ②环境质量底线 项目所在地大气环境为环境空气质量功能二类地区，根据《2020年度无锡市环境状况公报》，无锡市区基本污染物臭氧未达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1中二级标准要求，项目所在地属于不达标区。无锡市已经完成了《无锡市大气环境质量限期达标规划》的审批，根据“规划”内容，无锡市环境空气质量2025年可实现全面达标。建设项目周边主要水体为江南运河，江南运河新城水处理厂上游500米、下游1500米监测断面COD、氨氮、总氮、总磷、动植物油等监测值能满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类标准要求。项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区噪声要求。本项目废气废水均能达标排放，固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 ③资源利用上线 本项目主要从事C3670汽车零部件及配件制造，位于无锡市新吴区硕梅路10号，所占用土地为工业用地。产品所使用的能源主要为水、电能，物耗以及能耗水平较低，不会超过资源利用上线。本项目用水水源来自市政管网；用电由市政供电系统供电，能满足本项目的供电需求。 ④环境准入负面清单 本项目不属于《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》（2020版）中的领域。 本次环评区域负面清单相关内容，对照《无锡国家高新技术产业开发区发展规划环境影响跟踪报告书》进行说明，具体情况见下表。 - 本项目与高新区产业发展负面清单相符性分析 序号; 类别; 内容; 相符性分析. 1; 产业政策; 《外商投资产业指导目录》; 不属于《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020年版）》中禁止外商投资的领域，也不属于《鼓励外商投资产业目录》（2020年版）中鼓励类别。为允许类，符合该文件要求。. 2; 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2013年修订)》; 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2013年修订)》，项目产品、所用设备及工艺均不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2013年修订)》中的限制类及淘汰类，为允许类，符合该文件要求。. 3; 《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》; 经查《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》，项目产品、所用设备及工艺均不属于《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》中的限制类及淘汰类，为允许类，符合该文件要求。. 4; 准入条件; 高新区A区禁止新建排放硫酸雾、盐酸雾的项目; 本项目不排放硫酸雾、盐酸雾. 5; 禁止新建、改建、扩建化学纸浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含氮、磷等污染物的企业和项目; 本项目不排放含氮、磷的生产废水。. 6; 禁止引进高污染、高能耗、资源性（“两高一资”）项目; 本项目不属于高污染、高能耗、资源性（“两高一资”）项目。. 7; 禁止引进纯电镀加工项目; 本项目不涉及电镀。. 8; 限制高毒农药项目; 本项目不属于农药项目。. 9; 禁止建设新增铅、汞、铬、砷、镉、镍、铜重金属污染排放总量的项目; 本项目不涉及重金属。. 10; 禁止新增化工项目; 本项目不属于化工项目。. 11; 不符合所在工业园区产业定位的工业项目; 本项目符合工业园区产业定位。. 12; 环境污染严重、污染物排放总量指标未落实的项目; 本项目总量已按要求落实。. ⑤与《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的相符性分析 对照《无锡市新吴区环境管控单元准入清单》中无锡国家高新技术产业开发区（包含无锡高新区综合保税区）“三线一单”生态准环境准入清单，本项目具体相符性分析见下表1-5。 |

|  | - 无锡国家高新技术产业开发区（包含无锡高新区综合保税区）“三线一单”生态准环境准入清单 序号; 管控类别; 重点管控要求; 相符性分析. 1; 空间布局约束; - 高新区A区禁止新建排放硫酸雾、盐酸雾的项目。 - 禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。 - 禁止引进高污染、高能耗、资源性（“两高一资”）项目。 - 禁止引进纯电镀加工类项目；禁止建设新增铅、汞、铬、砷、镉、镍、铜重金属污染排放总量的项目。 - 禁止新增化工项目。 - 限制高毒农药项目。 - 禁止引进不符合所在工业园区产业定位的工业项目。 禁止建设环境污染严重、污染物排放总量指标未落实的项目。; 本项目从事汽车零部件制造，无硫酸雾、盐酸雾产生，无生产废水产生，不属于 “两高一资”、农药、化工等项目，不属于不符合产业定位或污染严重的项目，本项目污染物排放总量已落实，符合准入清单要求. 2; 污染物排放管控; - 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。 园区污染物排放总量不得突破环评报告及批复的总量。; 本项目污染物排放总量已落实，符合要求. 3; 环境风险防控; 建立健全高新区环境风险管控体系，加强环境管理能力建设。; 本项目不涉及危险化学品，高新区已建立健全环境风险管控体系。. 4; 资源利用效率要求; - 用水总量不高于5144万吨/年。工业用水量不高于3322万吨/年。 - 土地资源总量不高于55.0平方公里。建设用地总量不高于50.67平方公里。工业用地总量不高于26.57平方公里。 - 单位工业增加值综合能耗0.376吨标煤/万元。 禁止销售使用燃料为“Ⅱ类”（较严），具体包括：1、除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品。2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。; 本项目不涉及“Ⅱ类”燃料的销售使用，本项目不新增用地，本项目用水量325.5t/a，工业增加值综合能耗0.016吨标煤/万元。因此符合江苏省省域生态环境管控要求。. 由上表可知，本项目符合无锡国家高新技术产业开发区环境准入负面清单要求。 3、与挥发性有机物污染防治相关文件的相符性分析 - 本项目与挥发性有机物污染防治相关文件的相符性分析一览表 文件; 相关条款; 本项目情况; 相符性. 《“两减六治三提升”专项行动方案》（苏发〔2016〕47号）; 强制使用水性涂料，2017年底前，印刷包装以及集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的水性涂料、胶黏剂替代原有的有机溶剂、清洗剂、胶黏剂等; 本项目不属于印刷包装以及集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，不使用涂料和胶黏剂，使用水基型清洗剂。; 相符. 《“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏政办发〔2017〕30号）; （1）强制重点行业清洁原料替代，2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。; 本项目属于汽车制造业，本项目不属于印刷包装以及集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，不使用涂料和胶黏剂，不涉及光刻、涂胶、涂装等工序。本项目清洗剂采用水基清洗剂。; 相符. （4）强化其他行业VOCs综合治理。2019年底前，完成电子信息、纺织、木材加工等其他行业VOCs综合治理。电子信息行业完成溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs治理。. 《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（苏政发〔2018〕122号）; （1）禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。 以减少苯、甲苯、二甲苯等溶剂和助剂的使用为重点，推进低 VOCs 含量、低反应活性原辅材料和产品的替代。 2020 年，全省高活性溶剂和助剂类产品使用减少20%以上。（2）加强工业企业 VOCs 无组织排放管理。 推动企业实施生产过程密闭化、连续化、自动化技术改造，强化生产工艺环节的有机废气收集。; 本项目不使用涂料、油墨、胶粘剂，不使用含苯、甲苯、二甲苯等溶剂和助剂的原料；使用水基型清洗剂，且物料密闭存放，生产设备密闭作业，产生的危险废液密闭收集在桶中。; 相符. 关于印发《无锡市重点行业挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知（锡大气办〔2021〕11号）; 2.汽车整车制造和零部件加工企业。主要涉及电泳、涂胶、喷涂、烘干、修补、注蜡等产生VOCs生产工序的企业，使用的涂料、清洗剂、胶粘剂等原辅材料均应符合表中低VOCs含量限值要求（水基清洗剂限量值≤50g/L）。; 本项目不涉及电泳、涂胶、喷涂、烘干、修补、注蜡，不使用涂料、胶粘剂，使用水基清洗剂，主要成分为无机碱、非离子表面活性剂、单乙醇胺等，不含挥发性的有机物，与水配制成低浓度清洗液使用，因此使用过程中基本无废气产生。; 相符. - 由上表可知，本项目符合挥发性有机物污染防治相关文件要求。 - 4、与《关于在环评审批阶段开展“源头管控行动”的工作意见》（锡环办〔2021〕142号）的相符性分析 - 本项目与《关于在环评审批阶段开展“源头管控行动”的工作意见》相符性分析 类别; 内容; 相符性分析; 相符性. 生产工艺、装备、原料、环境四替代; 用国际国内先进工艺、装备、低挥发水性溶剂等环境友好型原材料、先进高效的污染治理设施替代传统工艺、普通装备、高挥发性原料、落后的污染治理设施; 公司部分焊接和装配线为德国进口设备，工艺先进；本项目选用水基清洗剂，主要成分为无机碱、非离子表面活性剂、单乙醇胺等，不含挥发性的有机物。; 相符. 从场址选取、厂区布局、厂房设计、设备选型等方面充分考虑环境保护的需求，从源头控制无组织排放、初期雨水收集、环境风险防范等问题。; 磨加工和焊接废气通过模房的整体换气收集，经现有的一套高效滤筒除尘器过滤处理后由15米高排气筒FQ-03排放，去除效率95%。本项目位于无锡市新吴区硕梅路10号，在工业集中区内，周围500米无环境敏感点。; 相符. 生产工艺选用的各种涂料、厂房建筑用涂料、工业设备防护涂料等，除有特殊要求外，必须选用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GBT38597-2020)标准的产品。对“两高”项目(当前按煤电、石化、化工、钢铁、有色、建材界定)要严格环境准入，满足总量控制、碳达峰碳中和目标、生态环境准入清单、规划环评及行业建设环境准入条件; 本项目不涉及涂装等工序。本项目从事汽车零部件制造，不属于煤电、石化、化工、钢铁、有色、建材等“两高”项目。; 相符. 生产过程中中水回用、物料回收; 强化项目的节水设计，提高项目中水回用率，新建、改建项目的中水回用水平必须高于行业平均水平，达到国内先进水平以上。; 本项目在厂内增加一套FCM动力站，制备的软水用于冷却塔和空调循环用水，减少用水量62635t/a，减少废水排放量11571t/a; 相符. 根据《江苏省太湖水污染防治条例》规定，非战略性新兴产业，不得新增含磷、氮的生产废水。用水量较大的印染、电子等行业必须大幅提高中水回用率。; 本项目不产生含磷、氮的生产废水。; 相符. 冷却水强排水、反渗透(RO)尾水等“清净下水”必须按照生产废水接管，不得接入雨水口排放。; 本项目冷却水强排水、纯水制备废水（反渗透废水、RO浓水）均按生产废水接管至新城水处理厂。; 相符. 强化生产过程中的物料回收利用，鼓励有条件的挥发性有机物排放企业(如印刷、包装类企业)通过冷凝、吸附、吸收等技术实现物料回用; 本项目从事汽车零部件制造，不属于印刷、包装类企业；本项目不涉及挥发性有机物的物料使用。; 相符. 强化固体废物源头减量和综合利用，配套的回收利用设施必须达到主生产装置同样的设计水平和环保要求，提升回收效率，需外送利用处置固体废物和危险废物的，在本市应具有稳定可靠的承接单位。; 本项目尽量增加清洗液的循环使用次数，减少清洗废液的产生量，危险废物均委托有资质的单位处置。; 相符. 治污设施提高标准、提高效率; 项目审批阶段必须征求水、气、固体等要素部门意见，审核项目污染防治措施是否已达到目前上级要求的最先进水平，未达最严标准、最新要求的一律不得审批。要按照所属行业的《排污许可证申请与核发技术规范》要求，选择采用可行性技术，提高治污设施的标准和要求，对于未采用污染防治可行技术的项目不予受理；鼓励采用具备应用案例或中试数据等条件的新型污染防治技术。; 本项目模具维修产生的颗粒物经车间整体换气收集，通过现有的高效滤筒除尘器处理后由15米高排气筒FQ-03排放，与现有48V电池生产线共用废气处理设施和排气筒，参考《排污许可证申请与核发技术规范电池工业》（HJ967-2018）表11，本项目符合可行技术相关要求。; 相符. 涉挥发性有机物排放的项目，必须严格落实国家《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的要求，对挥发性有机物要有效收集、提高效率,鼓励釆用吸附、吸收、生物净化、催化燃烧、蓄热燃烧等多种治理技术联合应用的工艺路线；确保稳定达标并符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》的相关要求。对于无组织排放点多、难以有效收集的情况，要整体建设负压车间，对含挥发性有机物的废气进行全收集和治理。对涉水、涉气重点项目，必须要求安装用电工况和自动在线监控设备设施并联网。新建天然气锅炉必须釆用低氮燃烧技术，工业炉窑达到深度治理要求。; 本项目不涉及挥发性有机物排放，不涉及锅炉、工业炉窑。; 相符. 由上表可知，本项目符合《关于在环评审批阶段开展“源头管控行动”的工作意见》文件要求。 综上所述，建设项目符合国家、地方产业政策，项目选址符合区域总体规划，并能够满足生态保护红线、环境质量底线以及资源利用上限的要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | - 项目由来 博世汽车系统（无锡）有限公司是由博世（中国）投资有限公司投资设立的全资子公司，成立于2015年，成立初位于新华路17号和锡梅路111-2号，经九期项目建设后，公司目前有两个厂区，分别位于新吴区硕梅路10号（简称“硕梅路工厂”）、新吴区星洲工业园锡梅路113-1-2号（简称“锡梅路工厂”）。目前硕梅路工厂设计产能为：48V电池250万个/年、电驱动单元70台/年、柴油发动机和商用车燃气发动机用的尾气后处理系统及其组件83.5万个/年、氮氧传感器200万个/年、连接器1168万个/年；锡梅路工厂设计生产规模为：真空泵200万个/年。 硕梅路工厂现有项目连接器连续注塑过程中，不可避免会出现磨损和故障，为了不影响产品的质量，公司拟投资150万元，购置超声波清洗机、激光焊接机、磨床、干冰机等设备，在原有厂房内修复和维修注塑模具；同时为了保护现有氮氧传感器产品保密性和方便回收，引进零件报废切割机，破坏和切割氮氧传感器不合格品表面的特有标识。本次技改项目建成前后，产品及规模不发生变化。 企业于2021年3月10日取得新吴区行政审批局出具的《备案证》（备案证号：锡新行审投备[2021]168号，项目代码：2103-320214-89-02-430163）。 根据《中华人民共和国环境保护法》以及《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令第682号），项目需开展环境影响评价工作。本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中“三十三 汽车制造业”中“71汽车零部件及配件制造”中的其他类别，因此，建设单位委托无锡市科泓环境工程技术有限责任公司编制该项目的环境影响报告表。环评单位以环评导则和相关法规标准为编制依据，编制了本项目环境影响报告表。 本项目所涉及的安全、消防、卫生等问题不属于本评价的范围，公司应按照国家相关法律、法规和有关标准执行。 - 项目概况 项目名称：超声波清洗和激光焊接技术改造项目； 行业类别：C3670汽车零部件及配件制造； 项目性质：扩建； 建设地点：无锡市新吴区硕梅路10号； 投资总额：150万元，其中环保投资1万元； 劳动定员：本项目不新增员工人数，在原有项目中调剂。锡梅路工厂员工100人不变；硕梅路工厂员工787人不变； 工作制度：年生产天数300天，三班制，每班8小时； 本项目依托现有的食堂、厕所、浴室。 - 生产规模及内容 本项目的产品方案及主体工程见表2-1。 - 技改项目主体工程及产品方案表 序号; 车间名称; 产品名称及规格; 年设计能力; 年运行时数（h）. 技改前; 技改后; 增减量. 1; 硕梅路工厂; 电驱动单元; 70台/年; 70台/年; 0; 2000. 2; 48V电池; 250万个/年; 250万个/年; 0; 7200. 3; 柴油发动机和商用车燃气发动机用的尾气后处理系统及其组件; 83.5万个/年; 83.5万个/年; 0. 4; 氮氧传感器; 200万个/年; 200万个/年; 0. 5; 真空泵; 240万个/年; 240万个/年; 0. 6; 连接器; 1168万个/年; 1168万个/年; 0. 7; 锡梅路工厂; 真空泵; 200万个/年; 200万个/年; 0; 7200. - 贮运、公用及环保工程 本次技改项目仅在硕梅路工厂内开展，本报告只分析硕梅路工厂内的情况。 - 硕梅路工厂主体工程、公用及辅助工程一览表 工程分类; 建设名称; 设计能力; 备 注. 技改前; 技改后; 增减量. 贮运工程; 仓库; 2000m2; 2000m2; 不变; 堆放原辅材料与成品. 运输; /; /; 不变; 汽车. 公用工程; 给水; 自来水; 118675.5t/a; 56366t/a; -62309.5 t/a; 由自来水公司统一管网供给. 软水; 1t/h软水机1套; 1t/h软水机1套; 不变; 用于实验室防水测试 本项目不涉及. 纯水; 0; FCM动力站（软水35t/h、纯水2.4t/h）; +1套; 用于全厂冷却塔、空调用水、实验室用水及本项目清洗剂配制用水. 排水; 生活污水24606t/a; 生活污水24606t/a; 不变; 雨污分流；生活污水经化粪池或隔油池预处理后接管进入新城水处理厂进行集中处理 本项目不涉及. 冷却废水 300t/a; 冷却废水 2304t/a; +2004 t/a; 接管进入新城水处理厂进行集中处理 本项目予以调整. 空调系统排水25500t/a; 空调系统排水8500t/a; -17000 t/a. /; 软水、纯水制备废水3555t/a; +3555 t/a. 实验室冷凝水40 t/a; 实验室冷凝水40 t/a; 不变; 接管进入新城水处理厂进行集中处理 本项目不涉及. 测试废水2t/a; 测试废水2t/a; 不变. 供电; 1440万kw▪h/a; 1442万kw▪h/a; +2万kwh/a; 由工业配套区电网统一供电. 供气; 0.2万立方; 0.2万立方; 不变; 天然气 本项目不涉及. 供热; /; /; /; 蒸汽. 环保工程; 废气处理; 10000m3/h过滤+活性炭吸附装置1套; 10000m3/h过滤+活性炭吸附装置1套; 不变; 处理烟尘及有机废气（FQ-02） 本项目不涉及. 20000m3/h高效滤筒除尘器1套; 20000m3/h高效滤筒除尘器1套; 不变; 处理机器人焊接、人工焊接、打磨去毛刺、激光打标废气（FQ-03） 本项目依托现有设施. 6000m3/h油烟净化器; 6000m3/h油烟净化器; 不变; 处理食堂油烟（FQ-01） 本项目不涉及. 生活污水处理; 23.9吨/天; 23.9吨/天; 不变; 化粪池及隔油池 本项目不涉及. 固废; 一般固废; 30m2; 30m2; 不变; 固废分类堆放，防渗漏，定期处理 本项目依托现有设施. 危险固废; 20m2; 20m2; 不变. 2m3; 2m3; 不变. 噪声; 室内设备墙体隔声25dB(A); 室内设备墙体隔声25dB(A); 不变; 厂界达标. - 主要设施及数量 本项目建成后硕梅路工厂主要设备详见表2-3。 - 硕梅路工厂主要设备一览表 序号; 生产线名称; 名称; 型号; 数量（台）. 技改前; 技改后; 增减量. 1; 电池生产线; 电阻焊接台; 苏州ATMO; 4; 4; 0. 2; 继电器组件焊接台; 苏州ATMO; 4; 4; 0. 3; 热熔焊接台; 苏州ATMO; 4; 4; 0. 4; 连接片安装台; 苏州ATMO; 4; 4; 0. 5; 激光布线焊接机; 德国Delvotec; 8; 8; 0. 6; 焊接检验台; 苏州ATMO; 4; 4; 0. 7; 温度传感器安装台; 苏州ATMO; 4; 4; 0. 8; 电池下壳装配台; 苏州ATMO; 4; 4; 0. 9; 电芯压装台; 苏州ATMO; 4; 4; 0. 10; 电芯表面清洁台; 苏州ATMO; 4; 4; 0. 11; 电池上盖与下壳装配台; 苏州ATMO; 4; 4; 0. 12; 螺丝紧固台; 苏州ATMO; 4; 4; 0. 13; 激光焊接机; 德国ATMO1; 4; 4; 0. 14; 目检台; 苏州ATMO; 4; 4; 0. 15; 功能测试台; 苏州ATMO; 4; 4; 0. 16; 软件刷写台; 苏州ATMO; 4; 4; 0. 17; 保护盖安装台; 苏州ATMO; 4; 4; 0. 18; 贴标机; 苏州ATMO; 4; 4; 0. 19; 目检/包装台; 苏州ATMO; 4; 4; 0. 20; 涂密封胶工作台; 苏州ATMO; 4; 4; 0. 21; 涂导热胶工作台; 苏州ATMO; 4; 4; 0. 22; 清洁度分析台; 德国 Bosch; 1; 1; 0. 23; 清洁度冲洗台; 中国 Hydac; 1; 1; 0. 24; 激光清洁自动站; /; 1; 1; 0. 25; 空压机; /; 3; 3; 0. 26; 冷冻机; /; 3; 3; 0. 27; 尾气后处理系统及其组件生产线; 嵌入载体工作站; Zhongyong; 1; 1; 0. 28; 机器人焊接工作站; H-Wender; 10; 10; 0. 29; 手工焊接工作台; 非标订制; 5; 5; 0. 30; 装配测试工作站; 非标订制; 1; 1; 0. 31; 激光刻字机; 大族; 1; 1; 0. 32; 气密检测工站; 非标订制; 9; 9; 0. 33; 氮氧传感器生产线; 上料并压紧插头工位; Gluth; 2; 2; 0. 34; 插头连接检查工位; Gluth; 1; 1; 0. 35; 插针焊接工位; Bilomatik; 1; 1; 0. 36; 盖板自动上料工位; Gluth; 1; 1; 0. 37; 盖板焊接工位; bilomatik; 1; 1; 0. 38; 托盘自动转运工位; Gluth; 1; 1; 0. 39; 加热模拟工作状态，写入测试条件; Gluth 和 MPH; 1; 1; 0. 40; 测试工位; Gluth 和 MPH; 1; 1; 0. 41; 激光打码工位; Trump; 1; 1; 0. 42; 贴标签工位; 德国Gluth; 1; 1; 0. 43; 标签检查工位; 德国Gluth; 1; 1; 0. 44; 压装密封环工位; 德国Gluth; 1; 1; 0. 45; 保护帽自动安装工位; 德国Gluth; 1; 1; 0. 46; 涂润滑油工位; 德国Gluth; 1; 1; 0. 47; 下料工位; 德国Gluth; 1; 1; 0. 48; 泄漏测试; 德国ATMO; 1; 1; 0. 49; 完成工位（个性化需求）; 德国Gluth; 3; 3; 0. 50; 目检和包装; 德国Gluth; 2; 2; 0. 51; 报废切割机; 非标设备; 0; 1; +1. 52; 真空泵生产线; 转子组件预装站; 非标设备; 3; 3; 0. 53; 排气阀安装站; 非标设备; 3; 3; 0. 54; 排气阀流量测试站; 非标设备; 3; 3; 0. 55; 滤网压装和进油口流量测试; 非标设备; 3; 3; 0. 56; 单向阀装配站; 非标设备; 3; 3; 0. 57; 整泵最终装配和自由扭矩测试站; 非标设备; 3; 3; 0. 58; 整泵流量和泄漏测试站; 非标设备; 3; 3; 0. 59; 整泵功能和打标站; 非标设备; 3; 3; 0. 60; 密封垫片装配和成品包装站; 非标设备; 3; 3; 0. 61; 单向阀组件装配和测试工站; 非标设备; 2; 2; 0. 62; 连接器生产线; 供料机; 非标定制; 9; 9; 0. 63; 烘料机; 非标定制; 9; 9; 0. 64; 注塑机; Arburg A470; 9; 9; 0. 65; 3xxP装配台; Gerling Automation; 1; 1; 0. 66; 26P装配台; 非标定制; 1; 1; 0. 67; VHC装配台; 非标定制; 2; 2; 0. 68; KomP装配台; 非标定制; 2; 2; 0. 69; RB150装配台; 非标定制; 1; 1; 0. 70; 显微镜; Keyence/Zeiss/Leica; 1; 1; 0. 71; 塑料粒子水分检测仪; AQUATRAC; 1; 1; 0. 72; 包装台一个; 非标定制; 4; 4; 0. 73; 泄漏测试台; 非标定制; 1; 1; 0. 74; 温度测试台; 非标定制; 1; 1; 0. 75; 拉力测试台; 非标定制; 1; 1; 0. 76; 防水测试台; 非标定制; 1; 1; 0. 77; 功能测试台; 非标定制; 3; 3; 0. 78; 行车（5T）; 非标定制; 3; 3; 0. 79; 电压电流测试; 非标定制; 1; 1; 0. 80; 中央供料机; 非标定制; 1; 1; 0. 81; 热敏打印机; Zebra; 1; 1; 0. 82; 模温机; HB; 13; 13; 0. 83; 超声波清洗机; PRF—QZ1000F; 0; 1; +1. 84; 磨床; /; 0; 1; +1. 85; 激光焊接机; AHL-SF400; 0; 1; +1. 86; 干冰机; /; 0; 1; +1. 87; 实验室 （电池生产线）; 三座标测量臂; /; 1; 1; 0. 88; 剪力测试机; /; 1; 1; 0. 89; 电池测试仪; /; 1; 1; 0. 90; 温控箱; /; 1; 1; 0. 91; 切割机; /; 1; 1; 0. 92; 镶嵌机; /; 1; 1; 0. 93; 研磨机; /; 1; 1; 0. 94; 拉力测试机; /; 1; 1; 0. 95; 电池充放电测试台; 17020; 4; 4; 0. 96; 电池充放电测试台; 17011; 1; 1; 0. 97; 高低温交变试验箱; EEXT1000U-SP; 1; 1; 0. 98; 高低温交变湿热试验箱; EEXTH1000U-SP; 1; 1; 0. 99; 高低温交变试验箱; EEXT1000U-SP; 1; 1; 0. 100; 高低温交变试验箱; EEXT1000I-SP; 1; 1; 0. 101; 高低温交变试验箱; EEXT340U-5-E SS-SP; 1; 1; 0. 102; 高低温交变试验箱; EEXT340U-SP; 1; 1; 0. 103; 实验室 （其他）; 动态测试台; /; 1; 1; 0. 104; 静态测试台; /; 1; 1; 0. 105; L1 ripple test bench; /; 1; 1; 0. 106; 脚分析设备; /; 1; 1; 0. 107; 气泡泄漏测试台; /; 1; 1; 0. 108; X Ray; /; 1; 1; 0. 109; 泄漏台; /; 1; 1; 0. 110; 温度箱; /; 1; 1; 0. 111; 拉出力试验台; /; 1; 1; 0. 112; 压入力测试台; /; 1; 1; 0. 113; 高压水冲实验台; /; 1; 1; 0. 114; 功能测试台; /; 1; 1; 0. 115; 高低温交变试验箱; AZ1000; 1; 1; 0. 116; 高低温交变湿热试验箱; AZ1000; 1; 1; 0. 117; 高低温交变试验箱; AZ1000; 1; 1; 0. 118; 高低温交变试验箱; AZ1000; 1; 1; 0. 119; BCSU tester; ART1000; 1; 1; 0. 120; 功能测试台; TLGB; 1; 1; 0. 121; 耐久测试台; TLGB Microwell; 2; 2; 0. 122; 镶嵌机; ATM; 1; 1; 0. 123; 研磨机; ATM; 1; 1; 0. 124; 通风柜; NA; 1; 1; 0. 125; 显微镜; 基恩士; 1; 1; 0. 126; 焊接专家; Weldingexpert-5; 1; 1; 0. 127; 泄漏仪; 希莱纳; 1; 1; 0. 128; 泄漏仪; ATE-Q; 1; 1; 0. - 主要原辅材料 - 硕梅路工厂主要原辅材料消耗一览表 序号; 产品; 名 称; 成分、规格; 单位; 年用量. 技改前; 技改后; 增减量. 1; 电池生产线; 电池芯; 主要成分为锂金属氧化物、铝、石墨、铜、有机电解质; 万件; 3010; 3010; 0. 2; 盒体 （顶盖及下盖）; PA66; 万套; 250; 250; 0. 3; 堵块; PA66; 万个; 500; 500; 0. 4; PCB板（线路板）; 树脂、铜; 万片; 250; 250; 0. 5; 继电器; /; 万个; 250; 250; 0. 6; 保险丝; /; 万个; 250; 250; 0. 7; 片状焊丝; 主要成分为铜80%、银15%、磷5%; 吨; 0.6; 0.6; 0. 8; 铜丝; 纯铜; 吨; 1.8; 1.8; 0. 9; 温度传感器; /; 万个; 250; 250; 0. 10; 电芯连接板; 铜50%、铝50%; 万个; 3000; 3000; 0. 11; 绝缘隔片; /; 万片; 3000; 3000; 0. 12; 终端挡板; /; 万片; 500; 500; 0. 13; 保护盖; PA66; 万片; 500; 500; 0. 14; 压敏胶; 双面胶; 万片; 500; 500; 0. 15; 标签; PET塑料; 万个; 250; 250; 0. 16; 酒精替代品; 二乙二醇丁醚5%~15%，乙二醇苯醚5%， 乙二醇丁醚5%，其余为水; L; 300; 300; 0. 17; 氮气; 氮气，99.99%.纯度， 40L/瓶; L; 4400; 4400; 0. 18; 密封胶; 碳酸钙40%，炭黑9%，二氧化硅0.75%，丁基橡胶48.25; 吨; 25; 25; 0. 19; 导热材料; 苯酚与甲醛缩水甘油醚的聚合物2.5-10%,双酚 A 与环氧氯丙烷的聚合物≤5%，1,6-己二醇二缩水甘油醚≤5%，2,2’-1,6-己二基二甲醛双氧环≤2.5%; 吨; 25; 25; 0. 20; 空压机油; 矿物油; 吨; 0.6; 0.6; 0. 21; 清洗溶剂; 低粘度烃类; L; 200; 200; 0. 22; 冷却液; 软化水45%、乙二醇50%、添加剂5%; 吨; 0.5; 0.5; 0. 23; 柴油发动机和商用车燃气发动机用的尾气后处理系统及其组件(ATS); 零件; 金属; 吨; 1200; 1200; 0. 24; 金属板; 金属; 吨; 3000; 3000; 0. 25; 金属管; 金属; 吨; 3000; 3000; 0. 26; 金属件; 金属; 吨; 3000; 3000; 0. 27; 载体; 陶瓷; 吨; 80; 80; 0. 28; 焊丝; 金属; 吨; 300; 300; 0. 29; 防锈油; 油; 吨; 0.5; 0.5; 0. 30; 焊矩冷却液; 23%乙醇溶液; 吨; 0.005; 0.005; 0. 31; 防飞溅液; 乙醇30%、卡松、壬基酚聚氧乙烯醚、三乙醇胺; 吨; 0.005; 0.005; 0. 32; 氩气; 99.99% Ar; L; 14万; 14万; 0. 33; 氩保气; 80%Ar +20% CO2; L; 14万; 14万; 0. 34; 氩保气; 97%Ar +3% CO2; L; 280万; 280万; 0. 35; 催化剂; 二氧化钛; 万套; 83.5; 83.5; 0. 36; 氮氧传感器; 传感器探头; 金属，氧化锆（陶瓷）; 万件; 209; 209; 0. 37; 控制单元; 塑料、线路板; 万件; 209; 209; 0. 38; 盖板; 塑料; 万件; 209; 209; 0. 39; 保护帽; 塑料; 万件; 209; 209; 0. 40; 密封环; 金属; 万件; 3; 3; 0. 41; 测试气体; MRG3; 8.29%O2和N2混合; L; 1040; 1040; 0. 42; MRG6; 20.95% O2和N2混合; L; 1248; 1248; 0. 43; NO; 3000vpm和N2混合; L; 4160; 4160; 0. 44; NO; 450 vol-ppm和N2混合; L; 100; 100; 0. 45; NO; 1500 vol-ppm和N2混合; L; 100; 100; 0. 46; NO2; 200vpm和N2混合; L; 20; 20; 0. 47; NO; 200vpm和N2混合; L; 9360; 9360; 0. 48; N2; /; m3; 3; 3; 0. 49; 润滑油; /; 吨; 1; 1; 0. 50; 标签; /; 万个; 200; 200; 0. 51; 机械式真空泵; 真空泵零件; 泵壳; 铝合金; 万件; 230; 230; 0. 52; 泵盖; 铝合金; 万件; 230; 230; 0. 53; 泵盖螺丝; 金属; 万件; 690; 690; 0. 54; 泵盖密封圈; 橡胶; 万件; 230; 230; 0. 55; 泵盖固定销; 金属; 万件; 460; 460; 0. 56; 进油口滤网; 铜; 万件; 230; 230; 0. 57; 连接杆; 粉末冶金; 万件; 230; 230; 0. 58; 连接杆固定片; 金属; 万件; 230; 230; 0. 59; 转子; 工程塑料; 万件; 230; 230; 0. 60; 叶片; 电木; 万件; 230; 230; 0. 61; 进气阀体; 塑料/黄铜; 万件; 230; 230; 0. 62; 排气阀簧片; 不锈钢; 万件; 230; 230; 0. 63; 排气阀挡片; 金属; 万件; 230; 230; 0. 64; 排气阀螺丝; 金属; 万件; 230; 230; 0. 65; 进气阀; 组装件; 万件; 230; 230; 0. 66; 进气阀螺丝; 金属; 万件; 230; 230; 0. 67; 进气阀保护帽; 塑料; 万件; 230; 230; 0. 68; 密封垫片; 金属; 万件; 120; 120; 0. 69; 机油; 壳牌5w30; 吨; 3; 3; 0. 70; 连接器; 塑料粒子; PA66; 吨; 380; 380; 0. 71; 塑料粒子; 聚丙烯; 吨; 0.1; 0.1; 0. 72; 环型圈; 软塑料; 吨; 55; 55; 0. 73; 凝胶密封垫; 有机硅胶；; 吨; 103; 103; 0. 74; 压紧片; PA66；; 吨; 269; 269; 0. 75; 氢化钙; CaH2; kg; 2; 2; 0. 76; 赛德克198清洗剂; 40%~60%氢氧化钾、其余为水; 吨; 0; 3.5; +3.5. 77; 赛德克086清洗剂; C12-18-脂肪醇与聚乙二醇单丁醚的醚化物10-<20%、α-十三烷基-w-羟基-聚(氧-1,2-亚乙基)(支链) 1-<3%、乙氧基丙氧基化C12-14-醇1-<3%、其余为水; 吨; 0; 0.5; +0.5. 78; 赛德克531s清洗剂; 乙醇胺75~100%、其余为水; 吨; 0; 0.5; +0.5. 79; 焊丝; 无铅焊丝; 吨; 0; 0.2; +0.2. 80; 干冰; 二氧化碳; 吨; 0; 3; +3. 81; 实验室（电池生产线）; 理化分析用化学品; 3%双氧水与25%氨水混合液; L; 10; 10; 0. 82; 2%氢氧化钠溶液; L; 2.5; 2.5; 0. 83; 氮气; /; L; 200; 200; 0. 84; 切割液; 水+乙二醇; 吨; 2; 2; 0. 85; 实验室（其他）; 盐酸; 30%盐酸; L; 2.0; 2.0; 0. 86; 酒精; 无水乙醇; L; 120; 120; 0. 87; 镶嵌粉; 环氧树脂; L; 80; 80; 0. 88; 镶嵌粉; 酚醛树脂; 吨; 0.096; 0.096; 0. 89; 抛光剂; 金刚石粉末、助剂; L; 127; 127; 0. 90; 抛光布、砂纸; 纸，沙砾，织物; 吨; 0.38; 0.38; 0. 91; 机油; 壳牌发动机机油; 吨; 1.63; 1.63; 0. 92; 滤芯; 空气滤芯、机油滤芯; 个; 57; 57; 0. - 主要原辅材料理化性质 - 原辅材料理化性质 名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 赛德克198清洗剂; 无色~微黄色液体，主要成分：40%~60%氢氧化钾、水，pH值为11(20℃)，熔点<0℃，沸点>100℃，相对密度1.47(水=1)。; 不燃; 无资料. 赛德克086清洗剂; 无色~微黄色液体，成分包括C12-18-脂肪醇与聚乙二醇单丁醚的醚化物10-<20%、α-十三烷基-w-羟基-聚(氧-1,2-亚乙基)(支链) 1-<3%、乙氧基丙氧基化C12-14-醇1-<3%、水，沸点>100℃，蒸气压23hPa(20℃)，相对密度1.003(水=1); 不燃; LD50>5000 mg/kg. 其中; C12-18-脂肪醇与聚乙二醇单丁醚的醚化物; 即脂肪醇聚氧乙烯醚，由聚乙二醇（PEG）与脂肪醇缩合而成的醚，化学通式RO(CH2CH2O)nH，n为聚合度，熔点：41-45℃，沸点：100℃，闪点：>230℉，在洗涤行业，作为非离子表面活性剂，起乳化、发泡、去污作用。; 不燃; 无资料. α-十三烷基-w-羟基-聚(氧-1,2-亚乙基)(支链); 分子式HO(CH2CH2O)n(CH2)mH，无色液体，熔点41-45℃，沸点100℃，蒸气压<1mmHg(20℃)，密度1.05 g/mL at 25 °C，用于表面活性剂、乳化剂等。; 不燃; 无资料. 赛德克531s清洗剂; 无色液体，有胺的气味，主要成分：乙醇胺75~100%、水5%，pH值为11(20℃)，熔点<0℃，沸点>100℃，闪点>100℃，蒸气压0.5hPa(20℃)，相对密度1.025(水=1)，自燃温度424℃。; 不易燃; 乙醇胺：LD50=1515 mg/kg，LC50>1.3mg/L. 其中; 单乙醇胺; 化学式C2H7NO，澄清、无色或淡黄色，微有氨臭，中等黏性的液体。沸点170.8℃，闪点93℃，临界温度341℃，密度（25℃）：1.01179g/cm3，水溶性/与水混合性：完全可混于水。主要用于缓冲作用和用于乳剂的制备。; 不燃; 无资料. - 水平衡分析 本项目用水主要为清洗剂配制用水：清洗工序对污染的模具采用3.5% SurTec198、0.5% SurTec086、96%纯水配比进行清洗工件，采用 0.5%SurTec531S、99.5%纯水配比漂洗工作，完成后，进行真空干燥和热风干燥。根据清洗剂用量可知纯水用量为195.5t/a，纯水制备利用现有的FCM动力站，纯水制备率60%，清洗水经干燥后大部分水分挥发，损耗率按85%计，剩余15%作为清洗废液处置。 325.5 30 委托有资质单位处置 清洗剂4.5 损耗170 清洗剂配制 纯水制备废水 130 纯水制备 195.5 325.5 新鲜用水量 FCM动力站 130 接管新城水处理厂处理 - 本项目水（汽）平衡图 （单位：吨/年） - 全厂水（汽）平衡图 （单位：吨/年） |
| --- | --- |

|  | - 项目位置及项目厂区周围布置情况 本项目利用现有厂房，现有厂房为租用的无锡市新吴区硕梅路10号无锡市新发集团有限公司厂房，厂区东为硕梅路、待开发用地、苏南硕放机场，南为锡钦路、待开发用地，西为云南白药、新梅路，北为阿童木（无锡）涂料有限公司、伟盈汽车，本项目周围500m范围内无敏感目标。详见附图1“建设项目地理位置图”及附图2“本项目周围500米环境示意图”。 本项目在专用的模房内进行，包括模具放置区域和激光焊接房、超声波清洗房、磨床房、零件报废区。 此次技改后，全厂平面布置见附图4。 |
| --- | --- |

| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | 1、工艺流程 图例： N—噪声 S—固废 G—废气 —本项目新增工序 传感器探头及控制单元 压装 成品 插针焊接 盖板焊接 插针 盖板 写入程序 激光打标 贴标 标签 组装 密封环 保护帽 涂油 润滑油 泄漏测试 空气 G烟尘 测试 测试气体 个性化装配 G烟尘 S废矿物油 S废线路板 S不合格品 切割 回收利用 G1烟尘 N噪声 （1）氮氧传感器生产工艺 - 氮氧传感器生产工艺流程及产污环节图 |
| --- | --- |

|  | 工艺说明： 压装：取出传感器探头和控制单元，并扫描各自二维码，用工装将插头压紧，将压装好的传感器探头和控制单元放置在转运托盘上面，转运托盘带着压装好的传感器和控制单元到检测工位，带有力和位移监控的压机对压装的情况进行检测。 插针焊接：激光焊机自动对插针进行焊接，该工序有烟尘产生。 盖板焊接：震动料斗将盖板筛选并运送到固定位置，自动夹取装置将盖板准确放置在传感器上，激光焊接机对盖板进行热熔焊接。 写入程序：通过电加热，将传感器探头加热至工作温度700度，同时在控制单元里面写入相应程序。 测试：使用7种不同的测试气体对传感器进行测试，并对偏差进行纠正。测试气体主要为氧气与氮气的混合气、氮气、一氧化氮与氮气混合气、二氧化氮与氮气混合气。 激光打标：利用高能量密度的激光对工件进行局部照射，使表层材料汽化，从而留下永久性标记，该工序有烟尘产生。 贴标：将标签贴在传感器上。 组装：对传感器压装密封环，后将保护帽装至传感器上。 涂油：机器手会自动抓取传感器探头在，涂油装置的配合下，对探头上的螺纹均匀涂上润滑油。该工序有废矿物油产生。 泄漏测试：对传感器通入加压空气，检查泄漏情况。该工序有不合格品，以及不合格的废线路板产生。 切割（新增工序）：不合格品在回收利用前，利用零件报废切割机破坏其表面的特有标识，以保护产品信息。该工序在零件报废区进行，产生粉尘G1和噪声。 个性化装配：按照客户的需求给传感器装上支架，贴上标记胶带，完成对线束的各种不同的缠绕方式。 塑料粒子 干燥、测试 注塑成型 G有机废气 S废塑料及残渣 装配及检测 S不合格品 激光打码 成品 冷却水 G烟尘 W冷却废水 冷却塔 氢化钙 S废塑料及残渣 清洗 198及086清洗剂、纯水 S2清洗废液 图例： N—噪声 S—固废 G—废气 —本项目新增工序 —电加热 漂洗 S3清洗废液 干燥 连接器 模具 环型圈、凝胶密封垫、压紧片 531s清洗剂、纯水 水蒸气 激光焊接 焊丝 G3烟尘 回用于注塑成型 回用于注塑成型 模具清洗 模具维修 磨加工 G2粉尘 N噪声 清模 S1废塑料及残渣 干冰、 空气 （2）连接器生产工艺 - 连接器生产工艺流程及产污环节图 工艺说明： 干燥、测试：烘料机将塑料颗粒以85℃的温度干燥4小时，采用电加热烘干塑料粒子表面的水分。干燥的原理：干燥的热空气进入待干燥料斗，热空气吸收塑料粒子中的水分变成湿热空气，通过2~3次热交换除湿，对热空气再加热干燥后进入干燥料斗再循环。每日早班需要对塑料粒子的含水率进行测试，将塑料粒子和氢化钙放在水分测试仪上，设备自动计算含水率，结束后将测试后的废塑料及残渣取出。 注塑成型：干燥后的塑料粒子通过输送机加入注塑机上部的料斗内，通过电加热，将温度控制在200~300℃之间，原料熔化后利用喷嘴喷射进入注塑模具中，该工序产生有机废气、废塑料及残渣。冷却水冷却模具，注塑件被隔套冷却，由机械手从设备中取出，注塑设备采用冷却水冷凝，冷却水循环使用，定期更换，有冷却废水产生。 注塑机长时间没用后，需要将聚丙烯放入烘料机，吸入注塑机内，融化后将注塑机内的残余料一起融合，然后放到指定容器内，待冷却后变成固态，计为废塑料及残渣。 装配及检测：将注塑好的外壳、环型圈、凝胶密封垫、压紧片组装成为连接器，进行图像检测，检测产品是否有不良，该工序有不合格品产生。 激光打码：利用高能量密度的激光对工件进行局部照射，使表层材料汽化，从而留下永久性标记，该工序有烟尘产生。 模具清洗（新增工序）： 清模：污染的模具首先采用干冰喷射清模。经低温冷冻剥离、吹扫剥离、冲击剥离后去除模具表面残留的塑料及残渣，为清洗作准备。 低温冷冻剥离：-78.5℃的干冰颗粒作用在被清洗的物体表面时，首先冷冻脆化污物，污物在被清洗的表面上破裂，由粘弹态变成固态，且脆性增大，粘性减小，使之在表面上的吸附力骤减，同时表面积增大，部分污物可以自动剥离。 吹扫剥离：在压缩空气作为动力的环境下，其对脆化了的污物产生剪切力，引起机械断裂，由于污物与被清洗物表面低温收缩比差很大，在接触面处产生应力集中现象，污物在剪切力作用下剥离。 冲击剥离：高速的干冰颗粒碰撞到增大了的污物表面时，将上述动能传递给污物，克服已经减小了的粘附力，因此而产生的剪切力使污物随气流卷走，达到了脱除污物的目的。清理后的残余物质计为废塑料及残渣。吹扫时空压机产生噪声。 清洗：第一道清洗对污染的模具采用3.5% 赛德克198清洗剂、0.5% 赛德克086清洗剂、96%去离子水配比进行清洗，赛德克198清洗剂为碱性清洗剂，主要成分为40~60%氢氧化钾、水，氢氧化钾为无机碱，不具有挥发性；赛德克086清洗剂主要成分为C12-18-脂肪醇与聚乙二醇单丁醚的醚化物20%、α-十三烷基-w-羟基-聚(氧-1,2-亚乙基)(支链) 3%、乙氧基丙氧基化C12-14-醇3%，均为分子量在300~600左右的大分子聚合物，作为非离子表面活性剂使用，其余为水，非离子表面活性剂稳定性较高，不易分解，也不易受其他清洗剂成分的影响，因此该清洗剂使用过程基本无废气产生。 漂洗、干燥：第二道漂洗采用 0.5%赛德克531s清洗剂、99.5%去离子水配比进行漂洗，赛德克531s清洗剂主要成分为乙醇胺75~100%、其余为水。单乙醇胺沸点为170.5℃，沸点较高，本项目清洗、干燥温度均不高于50℃，使用时与纯水配制成浓度为0.5%的清洗液使用，在该浓度下大分子有机物与水为混溶状态，真空干燥和热风干燥采用电加热至50℃左右，主要是去除表面的水分，因此该清洗剂使用过程基本无废气产生，清洗完成后醇胺类有机物会在工件表面形成防锈膜。 清洗、漂洗、干燥均在密闭的清洗机中进行，清洗液和漂洗液循环使用，定期更换，产生清洗废液S2和S3，干燥过程产生水蒸气。 模具维修（新增工序）： 磨加工：利用磨床将破损的模具表面打磨光滑，该工序产生粉尘G2和噪声。 激光焊接：该工序使用焊丝在模具上进行脉冲激光焊接，焊接过程中，人员进行手工焊接，通过观测窗手部进行操作，通过显微镜观察焊接的情况，激光焊接是利用激光束优异的方向性和高功率密度等特点进行工作。通过光学系统将激光束聚焦在很小的区域内，在极短的时间内使被焊处形成一个能量高度集中的热源区，从而使被焊物熔化并形成牢固的焊点和焊缝，在此过程中会产生焊接烟尘G3。 2、主要污染物产污环节汇总 - 本项目新增产污环节汇总 类别; 代码; 产生点; 污染物; 产生特征; 去向. 废气; G1; 切割; 颗粒物; 间断; 经移动式除尘器收集处理后在车间内无组织排放. G2、G3; 模具维修; 颗粒物; 间断; 经集气管收集，依托原有高效滤筒除尘器处理后，由原有15米FQ-03排放. 废水; /; 纯水制备; 纯水制备废水（COD、SS）; 连续; 接管新城水处理厂. 噪声; N; 报废切割机、磨床; 噪声; 间断; 车间内，厂房隔声. 固体废物; /; 废气处理; 收集粉尘; 间断; 外卖废品回收商. S1; 清模; 废塑料及残渣; 间断. S2、S3; 模具清洗; 清洗废液; 间断; 委托有资质单位处置. /; 废气处理; 废活性炭; 间断. /; 原料使用; 化学品空桶; 间断. |
| --- | --- |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1建设单位环保手续执行情况 - 公司环保手续一览表 序号; 环评情况; “三同时”验收; 备注. 项目名称; 批准通过时间; 批准机构; 分期验收内容; 验收通过时间; 验收机构. 一期; 年产柴油发动机和商用车燃气发动机用的后处理系统及其组件24.8万个、用于汽车工业泵类产品86万个、增压器部件308万个、空气混合动力系统及其组件20万个、燃气/双燃料系统及其组件5万套新建项目（锡环表新复[2015]36号）; 2015.2; 无锡市环境保护局; 第一阶段年产用于汽车工业泵类产品86万个（锡环管新验[2016]55号）; 2016.4; 无锡市环境保护局; 搬迁至硕梅路工厂，见八期项目. 一期修编; 年产柴油发动机和商用车燃气发动机用的后处理系统及其组件24.8万个、用于汽车工业泵类产品86万个、增压器部件308万个、空气混合动力系统及其组件20万个、燃气/双燃料系统及其组件5万套新建项目修编报告（锡环表新复[2015]187号）; 2015.9; 无锡市环境保护局; 第二阶段年产柴油发动机和商用车燃气发动机用的后处理系统及其组件5万个（锡环管新验[2018]74号）; 2018.12; 无锡市新吴区安全生产监督管理和环境保护局. 二期; 年产627万个板端连接器扩建项目（锡环表新复[2016]58号）; 2016.3; 无锡市环境保护局; /; /; /. 三期; 柴油燃油喷射系统及其组件以及后处理系统及其组件、燃气和双燃料系统及其组件、用于汽车工业的泵类、增压器部件、空气混合动力系统及其组件、传感器、连接器的再制造项目（锡环表新复[2016]153号）; 2016.6; 无锡市环境保护局; /; /; /. 四期; 年产93万个机械真空泵项目 （锡环表新复 [2017]141号）; 2017.6; 无锡市新吴区安全生产监督管理和环境保护局; 年产93万个机械真空泵项目（锡环管新验[2020]36号）; 2020.2; 无锡市新吴区安全生产监督管理和环境保护局; 正常生产中. 五期; 年产200万个48伏动力电池组的开发和组装项目（锡环管新[2017]21号）; 2017.12; /; /; /; 已搬迁至硕梅路工厂. 六期; 年组装48V电池250万个项目 （锡行审环许[2020]7074号）; 2020.3; 无锡市行政审批局; 第一阶段年组装48V电池110万个; 2020.9.9; 自主验收; 一阶段正常生产中. 第二阶段年组装48V电池140万个; /; /; 建设中. 七期; 电驱动单元装配项目（202032021400000500）; 2020.5; 无锡市行政审批局; /; /; /; 登记表，正常生产中. 八期; 年产柴油发动机和商用车燃气发动机用的尾气后处理系统及其组件83.5万个、氮氧传感器200万个、真空泵240万个、连接器1168万个项目（锡行审环许[2020]7230号）; 2020.7; 无锡市行政审批局; 第一阶段年产氮氧传感器200万个; 2020.9.9; 自主验收; 一阶段正常生产中. 其余; /; /; 建设中. 九期; 年产200万个机械真空泵迁建项目; 2020.9.4; 无锡市行政审批局; /; /; /; 建设中. 现有项目硕梅路工厂于2020年4月19日获无锡市生态环境局颁发的排污许可证，证书编号：91320200329530269R003Q；锡梅路工厂于2021年1月8日进行了排污登记，登记编号：91320200329530269R004W。 2 现有项目概况 现有项目产品方案见表2-8。 - 公司现有项目产品方案 序号; 车间名称; 产品名称及规格; 年设计能力; 现阶段实际生产量; 年运行时数（h）. 1; 硕梅路工厂; 电驱动单元; 70台/年; 70台/年; 2000. 2; 48V电池; 250万个/年; 110万个/年; 7200. 3; 柴油发动机和商用车燃气发动机用的尾气后处理系统及其组件; 83.5万个/年; 0. 4; 氮氧传感器; 200万个/年; 200万个/年. 5; 真空泵; 240万个/年; 0. 6; 连接器; 1168万个/年; 0. 7; 锡梅路工厂; 真空泵; 200万个/年; 0; 7200. 3 现有项目原辅材料和生产设备情况 硕梅路工厂主要原辅材料情况见表2-4，锡梅路工厂主要原辅材料见表2-9。 - 现有项目主要原辅材料一览表（锡梅路工厂） 产品; 名 称; 成分、规格; 单位; 年用量; 包装规格/备注. 机械式真空泵; 真空泵零件; 泵壳; 铝合金; 万件; 200; 塑料流转箱. 泵盖; 铝合金; 万件; 200; 塑料流转箱. 泵盖螺丝; 金属; 万件; 600; 纸箱. 泵盖密封圈; 橡胶; 万件; 200; 纸箱. 泵盖固定销; 金属; 万件; 400; 纸箱. 进油口滤网; 铜; 万件; 200; 纸箱. 连接杆; 粉末冶金; 万件; 200; 纸箱. 连接杆固定片; 金属; 万件; 200; 纸箱. 转子; 工程塑料; 万件; 200; 纸箱. 叶片; 电木; 万件; 200; 纸箱. 进气阀体; 塑料/黄铜; 万件; 200; 纸箱. 排气阀簧片; 不锈钢; 万件; 200; 纸箱. 排气阀挡片; 金属; 万件; 200; 纸箱. 排气阀螺丝; 金属; 万件; 200; 纸箱. 进气阀; 组装件; 万件; 200; 纸箱. 进气阀螺丝; 金属; 万件; 200; 纸箱. 进气阀保护帽; 塑料; 万件; 200; 纸箱. 密封垫片; 金属; 万件; 100; 纸箱. 机油; 壳牌5w30; 吨; 3; 塑料瓶. 实验室; 机油; 壳牌发动机机油; 吨; 2.1; 功能耐久测试. 滤芯; 空气滤芯、机油滤芯; 个; 100. 清洁剂; 低粘度烃类; L; 160; 清洁度分析. 研磨剂; 金刚石悬浮液; L; 50; 金相分析. 镶嵌剂; 酚醛树脂; kg; 100. 砂纸; 纸，沙砾，织物; 张; 1000. 腐蚀液; 30%盐酸溶液; L; 2. 酒精; 乙醇溶液; L; 49. 切割液; 乙二醇70%、水及添加剂30%; L; 200. 维护保养; 滤芯; Aventics 进气组件标准滤芯; 个; 20; /. 滤芯; Rexrtoth机油滤芯; 个; 24; /. 油液混合缸液压油; HLP32; L; 5; /. 吸尘器滤芯（滤袋）; /; 个; 15; /. 硕梅路工厂主要设备情况见表2-3，锡梅路工厂主要生产设备见表2-10。 - 现有项目生产设备一览表（锡梅路工厂） 生产线名称; 名称; 型号; 数量（台）; 备注. 真空泵生产线; 转子组件预装站; 非标设备; 2; /. 排气阀安装站; 非标设备; 3; /. 排气阀流量测试站; 非标设备; 3; /. 滤网压装和进油口流量测试; 非标设备; 3; /. 单向阀装配站; 非标设备; 4; /. 整泵最终装配和自由扭矩测试站; 非标设备; 3; /. 丰田盖板螺丝拧紧台; 非标设备; 1; /. 整泵流量和泄漏测试站; 非标设备; 3; /. 整泵功能和打标站; 非标设备; 3; /. 密封垫片装配和成品包装站; 非标设备; 3; /. 单向阀组件装配和测试工站; 非标设备; 2; /. 实验室; 三坐标; 标准设备; 1; /. 轮廓度仪; 标准设备; 1; /. 工具显微镜; 标准设备; 1; /. 高度仪; 标准设备; 1; /. 清洁度分析仪; 标准设备; 1; 清洁度分析. 原材料清洁度冲洗台; 非标设备; 1. 分析天平; 标准设备; 1; /. 切割机; 标准设备; 1; 金相分析. 镶嵌机; 标准设备; 1. 研磨机; 标准设备; 1. 邵氏硬度计; 标准设备; 1; /. 维氏硬度计; 标准设备; 1; /. 通风柜; 标准设备; 1; /. 气泡测试台; 非标设备; 1; /. 拉/压力机; 标准设备; 1; /. 耐久测试台; 非标设备; 2; 耐久测试. 功能测试台; 非标设备; 1; 功能测试. |
| --- | --- |

| - 与项目有关的原有环境污染问题 | - 4 现有工程工艺流程 - （1）硕梅路工厂 - 1）已建项目： ①48V电池组（一阶段110万个） 继电器组装 目检 PCB板 热熔固定 飞线焊接 插件组装 电池芯、盒体 组装 电池压装 焊接 测试 软件刷写 贴保护条 贴标 温度传感器 G焊接烟尘 S废锂电池 保护条 标签 堵块 电芯连接片装配 涂胶 上下盖装配 泄漏测试 密封胶、导热材料、冷却液 顶盖组装 压缩空气、 滤芯、空压机油 S含油废滤芯 继电器、保险丝、 片状焊丝、铜丝、顶盖 激光清洁 S废锂电池 G烟尘 S废冷却液 S废胶 S废锂电池 图例： G废气 S固废 底座组装 焊接 G烟尘 产品 - 48V电池组件生产工艺 |
| --- | --- |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | ②氮氧传感器 传感器探头及控制单元 压装 成品 插针焊接 盖板焊接 插针 盖板 写入程序 激光打标 贴标 标签 组装 密封环 保护帽 涂油 润滑油 泄漏测试 空气 G烟尘 测试 测试气体 个性化装配 G烟尘 S废矿物油 S不合格品 S废线路板 - 氮氧传感器生产工艺流程及产污环节图 ③电驱动单元装配 利用平衡吊等设备将电机、减速机、骨架密封圈、O型圈等装配成型。装配过程无废气、废水产生。 2）在建项目 ①柴油发动机和商用车燃气发动机用的尾气后处理系统及其组件（简称ATS） ATS生产 成品 注：G为废气 S为固废 嵌入载体 载体 螺纹规检测 机器人焊接 人工焊接 气密测试 装配 G烟尘 G烟尘 零件、催化剂 测量 焊丝、金属板、金属件 焊丝 金属管 打磨去毛刺 G粉尘 激光打标 G烟尘 S废催化剂 工艺流程图 塑料粒子 干燥、测试 注塑成型 G有机废气 S废塑料及残渣 装配及检测 S不合格品 G—废气 S—固体废物 —电加热 激光打码 成品 环型圈、凝胶密封垫、压紧片 冷却水 G烟尘 W冷却废水 冷却塔 氢化钙 S废塑料及残渣 ②连接器 - 连接器工艺流程图 （2）锡梅路工厂（在建项目） ①机械真空泵 真空泵零件 组装 测试 激光打标 G1烟尘 成品 - 机械式真空泵工艺流程图 （3）实验室检测项目 - 实验室检测项目及对应污染物 检测项目; 涉及的产品; 污染物类别. 废水; 废气; 固废. 清洁度分析; 48V电池; /; 有机废气; 废烃水混合物. 金相分析; 48V电池、ATS、氮氧传感器、真空泵; /; 有机废气; 废切割液、废研磨液、金相分析废物、理化分析废液、实验室废液. 破坏性测试; 48V电池; /; /; 废线路板、事故废电池、废锂电池. 高低温测试; 48V电池; 实验室冷凝水; /; /. 防水测试; 氮氧传感器; 测试废水; /; /. 功能耐久测试; 真空泵; /; 油雾废气; 废矿物油、含油废弃物（滤芯、纸及塑料膜）. 水泄漏测试; 真空泵; /; /; 废烃水混合物. 5现有项目水平衡 生活用水 损耗6151.5 化粪池或隔油池 24606 24606 30757.5 空调用水 85000 损耗59500 25500 冷却用水 冷却塔 冷却废水 192000 300 300 损耗2580 50448 实验室冷凝水 40 空气中水汽40 2 测试用水 软水制备 2 2 2880 118675.5 新鲜用水量 （硕梅路工厂） 接管新城水处理厂处理 实验室研磨 36 36 委托有资质单位处置 生活用水 损耗300 接管梅村水处理厂处理 化粪池 1200 1200 实验室研磨 10 委托有资质单位处置 切割液配制用水 原液0.2 4 损耗10 1 委托有资质单位处置 1500 1514 新鲜用水量 （锡梅路工厂） 10 - 现有项目水（汽）平衡图（单位：t/a） 6现有项目污染物产生及排放情况 6.1已批已建项目污染物产生及排放情况 现有已建项目污染情况根据“三同时”竣工验收监测资料分析。 （1）废气 结合六期项目（一阶段年组装48V电池110万个）、八期项目（一阶段年产氮氧传感器200万个）“三同时”竣工验收监测资料中变动情况分析，现有已建项目废气污染治理措施具体见表2-12。 - 现有已建项目废气污染治理措施情况表 类别; 环评情况; “三同时”竣工验收情况. 污染源; 污染物名称; 治理设施; 排放去向. 硕梅路工厂; 食堂; 油烟、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 油烟净化器; 高于屋顶 （FQ-01）; 不变. 产品清洁、清洁度分析; 非甲烷总烃; 过滤+活性炭吸附装置; 15m （FQ-02）; 产品清洁取消，其他不变. 焊接、插针焊接、激光打标、激光清洁; 颗粒物; 均调整至高效滤筒除尘器处理、FQ-03排放. 锡梅路工厂; /; /; /; /; /. 现有已建项目废气实际排放情况见表2-13。 - 现有已建项目废气实际排放情况 排放源; 污染物 名称; “三同时”竣工验收情况; 排放标准. 污染物 排放浓度 （mg/m3）; 污染物 排放速率 （kg/h）; 排气筒高度（m）; 废气流量 （m3/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率 （kg/h）. FQ-01; 油烟; 0.429; 0.0061; 高于屋顶; 9637; 2.0; /. 颗粒物; 未检出; 0.0096; 120; 3.5. 二氧化硫; 未检出; 0.0029; 550; 2.6. 氮氧化物; 未检出; 0.0029; 240; 0.77. FQ-02; 颗粒物; /; /; 15; 3530.8; 30; /. 非甲烷总烃; 1.01; 0.0036; 50; /. FQ-03; 颗粒物; 未检出; 0.0072; 15; 10558; 30; /. 无组织排放; 颗粒物; 0.033~0.1; /; /; /; 0.3; /. 非甲烷总烃（厂界）; 0.84~1.83; /; /; /; 2.0; /. 非甲烷总烃（厂区内）; 1.22~2.54; /; /; /; 6.0; /. 根据“三同时”竣工验收监测资料，现有已建项目食堂油烟和天然气燃烧废气由高于屋顶的FQ-01排放，油烟达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中“小型”标准，二氧化硫、颗粒物和氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度；清洁度分析废气由FQ-02排放，焊接、激光清洁、插针焊接、激光打标废气由FQ-03排放，颗粒物、非甲烷总烃均能达到《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5中的锂电池标准和表6中企业边界大气污染物浓度限值。 （2）废水 根据 “三同时”验收报告，硕梅路工厂现有已建项目废水排放情况如下表： - 现有已建项目废水排放情况监测结果分析一览表 排放源; CODCr; SS; NH3-N; TN; TP; 动植物油; 备注. 排放浓度; 220; 86; 13.4; 19.2; 1.96; 0.12; 总排放口. 排放标准; 500; 400; 45; 70; 8; 100; /. 排放浓度; 44; 6.5; /; /; /; /; 实验室冷凝水排水. 排放标准; 70; 50; /; /; /; /; /. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; /. 根据检测结果，现有已建项目废水总排放口各监测指标均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1的A级标准，实验室冷凝废水COD、SS达到《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表3中的间接排放标准。 （3）噪声 根据 “三同时”验收报告，硕梅路工厂现状噪声详见表2-15。 - 现有项目噪声排放情况 单位：dB（A） 类别; 测点编号; 现状值; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界; 东1#; 57.1~60.2; 45.3~46.2; 65; 55. 东2#; 57.5~58.2; 47.9~48.5; 65; 55. 南3#; 54.4~56.3; 47.8~49.1; 65; 55. 南4#; 58.4~59.3; 47.4~51.0; 65; 55. 西5#; 59.3~60.6; 48.2~49.9; 65; 55. 西6#; 54.9~56.9; 46.6~47.0; 65; 55. 北7#; 57.8~58.4; 48.3~50.3; 65; 55. 北8#; 56.3~60.2; 46.6~49.6; 65; 55. 综上，硕梅路工厂厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 （4）固废 现有已建项目固废处置情况见下表2-16。 - 现有已建项目固体废物分析结果一览表 产生源; 名称; 编号; 代码; 性状; 利用或处置量t/a; 委托处置单位; 是否符合环保要求. 硕梅路工厂; 锡梅路工厂; 合计. 测试、检测; 不合格品; 10; 367-001-10; 固态; 1.2; 0; 1.2; 回收公司; 符合. 目检、电池压装、测试; 废锂电池; 13; 384-001-13; 固态; 110; 0; 110. 废线路板; HW49; 900-045-49; 固态; 2; 0; 2; 苏州伟翔电子废弃物处理技术有限公司. 涂胶; 废胶; HW13; 900-014-13; 液态; 0.66; 0; 0.66; 溧阳中材环保有限公司. 原料使用; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 固态; 88只/ 0.88t; 0; 88只/ 0.88t. 车间清洁; 废抹布; HW49; 900-041-49; 固态; 0.44; 0; 0.44. 实验室; 废切割液; HW09; 900-007-09; 液态; 0.88; 0; 0.88; 常州市风华环保有限公司. 废研磨液; HW17; 336-064-17; 液态; 15.84; 0; 15.84. 理化分析废液; HW35; 900-399-35; 液态; 0.044; 0; 0.044. 废烃水混合物[1]; HW09; 900-007-09; 液态; 0.5; 0; 0.5; 溧阳中材环保有限公司. 实验室、设备维护; 含油废弃物（滤芯、纸及塑料膜）; HW49; 900-041-49; 固态; 0.01; 0; 0.01. 涂油、实验室、设备维护; 废矿物油; HW08; 900-249-08; 液态; 1.04; 0; 1.04. 废气处理装置维护; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 固态; 0.572; 0; 0.572. 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 固态; 0.0176; 0; 0.0176. 电解液泄漏; 事故废电池; HW31; 900-052-31; 固态; 0.121; 0; 0.121; 有资质单位. 电瓶更换; 废叉车电瓶; HW31; 900-052-31; 固态; 1(5年/次); 0; 1(5年/次); 无锡圣涌环保科技有限公司. 员工; 生活垃圾; 99; 900-999-99; 固态; 21.56; 0; 21.56; 环卫部门. 食堂; 泔脚废油脂; 99; 900-999-99; 半固态; 12; 0; 12; 专业回收公司. 注：[1]废烃水混合物即“废冷却液、含油测试废水”。 6.2已批在建项目污染物产生及排放情况 现有项目污染情况根据原有环评进行分析。 （1）废气 结合现有环评，现有在建项目废气污染治理措施具体见表2-17。 - 现有在建项目废气污染治理措施情况表 类别; 环评情况. 污染源; 污染物名称; 治理设施; 排放去向. 硕梅路工厂; 注塑成型; 非甲烷总烃; 过滤+活性炭吸附装置; 15m （FQ-02）. 激光打码; 颗粒物. 机器人焊接、人工焊接、打磨去毛刺、激光打标; 颗粒物; 高效滤筒除尘器; 15m （FQ-03）. 锡梅路工厂; 激光打标; 颗粒物; 自带的滤芯除尘器处理; 无组织排放. 腐蚀; 非甲烷总烃; 活性炭吸附装置处理; 无组织排放. 功能耐久测试; 非甲烷总烃; 自带的油雾分离器处理; 无组织排放. 结合现有环评，现有项目废气排放情况见表2-18。 - 现有项目废气排放情况 排放源; 污染物 名称; 环评情况; 排放标准. 污染物 排放浓度 （mg/m3）; 污染物 排放速率 （kg/h）; 排气筒高度（m）; 废气流量 （m3/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率 （kg/h）. FQ-02; 颗粒物; 4.42; 0.0442; 15; 10000; 30; /. 非甲烷总烃; 10.4274; 0.1043; 50; /. FQ-03; 颗粒物; 1.3996; 0.028; 15; 20000; 30; /. 无组织排放; 颗粒物; 0.001904; /; /; /; 0.3; /. 非甲烷总烃（厂界）; 0.001045; /; /; /; 2.0; /. 非甲烷总烃（厂区内）; /; /; /; /; 6.0; /. 根据现有项目环评，注塑成型、激光打码废气由FQ-02排放，机器人焊接、人工焊接、打磨去毛刺、激光打标由FQ-03排放，颗粒物、非甲烷总烃均能达到《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5中的锂电池标准和表6中企业边界大气污染物浓度限值。 （2）废水 硕梅路工厂：现有在建项目废水主要为冷却废水，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准后接管新城水处理厂集中处理。 锡梅路工厂：现有在建项目废水主要为生活污水，经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1的A级标准接管梅村水处理厂集中处理。 （3）噪声 硕梅路工厂：现有在建项目噪声设备主要为冷却塔等，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。 锡梅路工厂：现有在建项目噪声设备主要为切割机、研磨机等，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。 （4）固废 现有在建项目固废处置情况见下表2-19。 - 现有在建项目固体废物分析结果一览表 产生源; 名称; 编号; 代码; 性状; 利用或处置量t/a; 委托处置单位; 是否符合环保要求. 硕梅路工厂; 锡梅路工厂; 合计. 清洁度分析; 废金属; -; 367-001-10; 固态; 0; 5; 5; 回收公司; 符合. 测试、检测; 不合格品; -; 367-001-10; 固态; 48.8; 0; 48.8. 干燥、测试、注塑成型; 废塑料及残渣; -; 367-001-06; 固态; 200; 0; 200. 废气处理装置维护; 收集粉尘; -; 900-999-66; 固态; 2.5; 0.004; 2.504. 实验室; 金相分析废物; -; 900-999-99; 固态; 0.38; 0.5; 0.88. 软化水制备; 软化水系统废物; -; 900-999-99; 固态; 6.3; 0; 6.3. 目检、电池压装、测试; 废锂电池; -; 384-001-13; 固态; 140; 0; 140. 废线路板; HW49; 900-045-49; 固态; 4; 0; 4; 苏州伟翔电子废弃物处理技术有限公司. 清洁度分析; 报废零件; HW49; 900-041-49; 固态; 0.258; 0; 0.258; 溧阳中材环保有限公司. 涂胶; 废胶; HW13; 900-014-13; 液态; 0.84; 0; 0.84. 原料使用; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 固态; 612只/6.12t; 80只/0.8t; 692只/6.92t. 化学品空桶; HW49; 900-041-49; 固态; 1833只/5.5t; 0; 1833只/5.5t. 车间清洁; 废抹布; HW49; 900-041-49; 固态; 0.56; 0; 0.56. 实验室; 废切割液; HW09; 900-007-09; 液态; 1.12; 1; 2.12; 常州市风华环保有限公司. 废研磨液; HW17; 336-064-17; 液态; 20.16; 10; 30.16. 理化分析废液; HW35; 900-399-35; 液态; 0.056; 0; 0.056. 废酸[1]; HW34; 900-349-34; 液态; 0.2; 0.5; 0.7. 化学品空瓶; HW49; 900-041-49; 固态; 240只/0.36t; 340只/0.51t; 580只/0.87t; 溧阳中材环保有限公司. 废烃水混合物[2]; HW09; 900-007-09; 液态; 0; 1; 1. 实验室、设备维护; 含油废弃物（滤芯、纸及塑料膜）; HW49; 900-041-49; 固态; 1.99; 1; 2.99. 含油废抹布手套; HW49; 900-041-49; 固态; 0.53; 0.6; 1.13. 涂油、实验室、设备维护; 废矿物油; HW08; 900-249-08; 液态; 0; 3.45; 3.45. 废气处理装置维护; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 固态; 5.128; 0; 5.128. 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 固态; 0.0224; 0; 0.0224. 装配; 废催化剂; HW50; 900-049-50; 固态; 9; 0; 9; 泰兴市申联环保科技有限公司. 电解液泄漏; 事故废电池; HW31; 900-052-31; 固态; 0.154; 0; 0.154; 有资质单位. 员工; 生活垃圾; -; 900-999-99; 固态; 60.44; 12; 72.44; 环卫部门. 食堂; 泔脚废油脂; -; 900-999-99; 半固态; 46; 0; 46; 专业回收公司. 注：[1]废酸即“实验室废液”；[2]废烃水混合物即“废冷却液、含油测试废水”。 7 现有项目污染物排放总量 - 现有项目污染物排放量汇总 种类; 污染物; 现有项目环评批复污染物排放量; 已建项目实际排放量. 硕梅路工厂; 锡梅路工厂（在建）; 合计. 已建; 在建. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 0.0233; 0.081; 0; 0.1043; 0.016. 颗粒物; 0.0438; 0.1265; 0; 0.1703; 0.0344. 油烟; 0.003; 0; 0; 0.003; 0.0015. 二氧化硫; 0.0013; 0; 0; 0.0013; 0.00072. 氮氧化物; 0.0037; 0; 0; 0.0037; 0.00072. 无组织; 非甲烷总烃; 0.0259; 0.09; 0.0125; 0.1284; /. 颗粒物; 0.048; 0.0813; 0.0007; 0.13; /. 废水; 接管量; 废水量; 50148; 300; 1200; 51648; 14579. COD; 10.2249; 0.015; 0.432; 10.6719; 3.21. SS; 8.3053; 0.024; 0.288; 8.6173; 1.25. 氨氮; 0.7681; 0; 0.048; 0.8161; 0.195. 总氮; 0.9842; 0; 0.072; 1.0562; 0.28. 总磷; 0.1137; 0; 0.006; 0.1197; 0.029. 动植物油; 0.9842; 0; 0; 0.9842; 0.00175. 8技改前项目存在的主要环保问题 无 9有无居民投诉、扰民等现象 无 10“以新带老”措施 （1）“三同时”竣工验收过程变动分析及总量调整： 根据六期项目（一阶段年组装48V电池11万个）“三同时”竣工验收监测资料中变动情况分析，焊接、插针焊接、激光打标、激光清洁等工序的废气由FQ-02调整为FQ-03排放，产品清洁工序已取消，该工序使用异丙醇进行清洁产生的有机废气不再产生，“以新带老”削减量为：非甲烷总烃0.0053t/a（有组织）、非甲烷总烃0.0058t/a（无组织）。调整后环评审批量变化情况具体见下表。 - 现有项目核准污染物排放量 排气筒编号; 污染物; 调整前; 调整后; 变化量. 对应污染源; 核准排放量; 对应污染源; 核准排放量. 废气; FQ-01; 油烟; 食堂; 0.003; 食堂; 0.003; 0. 颗粒物; 0.0006; 0.0006; 0. 二氧化硫; 0.0013; 0.0013; 0. 氮氧化物; 0.0037; 0.0037; 0. FQ-02; 颗粒物; 焊接、清洁度分析、产品 清洁、激光清洁、插针焊接、激光打标、注塑成型; 0.0437; 清洁度分析、注塑成型; 0.0005; -0.0432. 非甲烷总烃; 0.1043; 0.099; -0.0053. FQ-03; 颗粒物; 机器人焊接、人工焊接、打磨去毛刺、激光打标; 0.126; 焊接、激光清洁、插针焊接、激光打标、机器人焊接、人工焊接、打磨去毛刺、激光打标; 0.1692; +0.0432. 合计（有组织）; 非甲烷总烃; /; 0.1043; /; 0.099; -0.0053. 颗粒物; /; 0.1703; /; 0.1703; 0. 油烟; /; 0.003; /; 0.003; 0. 二氧化硫; /; 0.0013; /; 0.0013; 0. 氮氧化物; /; 0.0037; /; 0.0037; 0. （2）进一步削减排放总量： 公司在运行过程中严格落实关于内部污染防治设施的管理，排气筒FQ-03排放的颗粒物“三同时”验收监测实际排放水平远低于环评核定总量。鉴于目前相关环保管理要求，公司将持续加大相关环保治理的管理，通过FQ-03削减颗粒物排放总量0.0011t/a，进一步减少现有项目对周围环境的影响。削减后FQ-03颗粒物核准排放量由0.1692t/a削减为0.1681t/a。 （3）固废处置量调整： 原环评未识别锡梅路工厂新增生活生产区产生的废灯管（HW29，900-023-29）0.7t/a，本报告予以调整，拟委托宜兴市苏南固废处理有限公司处置。 （4）全厂用水情况调整 原环评中冷却塔、空调均使用自来水作为冷却水，为了减少循环冷却水中水垢，提高设备使用效率和水资源利用率，在厂内增加一套FCM动力站，制备的软水用于冷却塔和空调循环用水，同时根据实际情况对用水量重新评估： 1）冷却塔：厂内设400m3/h冷却塔四座，循环水量11520000t/a，损耗按照0.1%，冷却塔用水为11520t/a，不添加阻垢剂等添加剂，不含氮、磷等污染物，产生的冷却废水为2304t/a直接接管至新城水处理厂。 2）空调系统：根据实际情况，空调系统补水量调整为8500t/a，经蒸发、飞溅损耗后产生2550t/a空调系统排水，接管至新城水处理厂。 3）实验室：原环评未评价高低温交变试验用水，本报告予以补充，高低温交变试验是能模拟自然环境中的温度、湿度、以及湿热交替循环的一种检测设备，其中湿度试验时需要补充水维持相应湿度，为了保证试验效果，需要使用FCM动力站制备的纯水，根据现有试验情况，年用水量约1800t，全部在试验过程中蒸发损耗，不会有废水产生。 “以新带老”后生产废水变化情况见下表。 - “以新带老”后污染物排放变化情况表 种类; 污染物指标; 调整前; 调整后. 排放浓度; 排放量; 排放浓度; 排放量. 冷却废水; 废水量; /; 300; /; 2304. COD; 50; 0.015; 50; 0.1152. SS; 80; 0.024; 80; 0.1843. 空调系统排水; 废水量; /; 25500; /; 8500. COD; 50; 1.275; 50; 0.425. SS; 80; 2.04; 80; 0.68. 软水、纯水制备废水; 废水量; /; /; /; 3425. COD; /; /; 50; 0.1713. SS; /; /; 80; 0.274. 合计; 废水量; /; 25800; /; 14229. COD; 50; 1.29; 50; 0.7115. SS; 80; 2.064; 80; 1.1383. 综上，“以新带老”后削减废水量11571t/a，COD削减量0.5785t/a，SS削减量0.9257t/a。“以新带老”后水平衡图见图2-11。 - “以新带老”后水平衡图（单位：t/a） |
| --- | --- |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1环境空气质量 （1）项目所在区域达标判断 根据《2020年度无锡市环境状况公报》，与2019年相比，PM2.5、PM10、SO2、CO 、O3、NO2浓度分别下降15.4%、18.8%、12.5%、12.5%、14.3%和5.0%。2020年度无锡市全市环境空气质量情况见表3-1。 - 2020年无锡市环境空气质量情况 区域; 年份; PM2.5 (μg/m3); PM10 (μg/m3); 二氧化硫(μg/m3); 二氧化氮(ug/m3); 一氧化碳(mg/m3); O3 (μg/m3). 无锡市; 2020年; 33; 56; 7; 35; 1.2; 171. 评价标准; 35; 70; 60; 40; 4; 160. 根据《2020年度无锡市环境状况公报》，按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准进行年度评价，各市（县）、区臭氧浓度未达标，江阴市PM2.5浓度未达标，其余指标均已达标。综上，项目所在地属于不达标区。 （2）其他污染物的短期环境空气质量现状监测 本次评价引用无锡中证检测技术有限公司出具的《无锡尚德太阳能电力有限公司年产2GW太阳能电池技改扩建，2GW太阳能组件及500MW太阳能组件自动线扩建项目》现状监测数据（报告编号：WXEPD18061406524501、WXEPD190214065019CS）中G1无锡尚德太阳能电力有限公司（位于本项目西侧2100m处）相关数据，检测时间为2019.3.7~2019.3.13，环境空气质量现状监测数据详见表3-2。 - 其他大气污染物环境质量 测点; 检测时间; 污染因子; 1小时浓度(mg/m3); 标准(ug/m3). G1无锡尚德太阳能电力有限公司; 2019.3.7~2019.3.13; 非甲烷总烃; 0.76~0.92; 2.0 mg/m3. 由上表可见，监测因子1小时浓度非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准详解》中的标准。 2 地表水环境 本项目废水接入新城水处理厂，尾水排入江南运河。本次评价引用无锡精纬计量检验检测有限公司《检测报告》[（环）2019检（环评）第（517）号]，监测点位为新城水处理厂排口上游500m和下游1000m，监测时间为2019年7月12日-7月14日，具体监测结果见表3-3。 - 地表水水质评价 单位：mg/l（pH及注明者除外） 监测项目; W1; W2; 执行标准（mg/l）. 监测值（mg/l）; 最大指数; 监测值（mg/l）; 最大指数. pH; 7.69-7.56; -; 7.51-7.66; -; 6-9. 化学需氧量; 13-29; 29; 17-25; 30. 氨氮; 0.642-0.862; 0.862; 0.286-0.896; 0.896; 1.5. 总氮; 0.88-1.31; 0.38; 0.67-1.38; 0.44; 1.5. 总磷; 0.196-0.227; 0.227; 0.175-0.207; -; 0.3. 动植物油; 0.14-0.18; 0.18; 0.10-0.13; 0.13; 0.5. 监测资料表明，评价范围内江南运河W1和W2断面各监测因子监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类标准要求。 3 声环境 本项目周围50米范围内没有声环境敏感目标。根据《年组装48V电池250万个项目》（一阶段年组装48V电池110万个）“三同时”竣工验收监测资料，2020年7月23日-24日，公司厂界噪声影响值昼间≤60.6dB（A），夜间≤51.0dB（A），可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。 4 生态环境 本项目不涉及。 5 电磁辐射 本项目不涉及。 6 地下水、土壤环境 （1）地下水环境 本项目位于工业园区，租用现有标准厂房，原料暂存区域、危废暂存区域等涉及物料泄漏的区域均做好防腐防渗措施，正常工况下不存在地下水环境污染途径，本报告不开展地下水环境现状监测。 （2）土壤环境 土壤环境污染途径包括大气沉降、地面漫流、垂直入渗。本项目位于工业园区内，液态物料仓库、废液仓库和涉及液态物料的生产区域均做好防腐防渗和防泄漏措施，正常情况下不存在地面漫流的情况和垂直入渗的污染途径，仅防腐防渗措施失效时泄漏事故状态下会有少量泄漏。本项目大气污染物包括颗粒物和挥发性有机废气，颗粒物来自于焊接、切割工序，对土壤环境无污染。挥发性有机废气为气态物质，大部分在大气环境中扩散和分解，故本项目亦不存在大气沉降污染土壤环境的途径。因此本报告不开展土壤环境现状监测调查工作。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境 经调查本项目周围500米范围内大气环境保护目标。 - 声环境 经调查本项目周围50米单位内无声环境保护目标。 - 地下水环境 本项目所在区域不存在地下水资源的开采利用情况，经调查本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 生态环境 本项目位于工业园区内，不涉及生态环境保护目标。 - 大气环境保护目标 大气环境敏感目标. 名称; 坐标（m）; 保护对象; 保护内容; 环境功 能区; 相对厂 址方位; 距离（m）. X; Y. /; /; /; /; /; /; /; /. - 地表水、声、地下水、生态环境保护目标 环境要素; 环境敏感名称; 方位; 距离(m); 规模; 环境功能. 水环境; 江南运河; 西南; 3500; 中; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类. 声环境; 项目所在地; /; /; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区. 生态环境; 贡湖锡东饮用水水源保护区; 二级保护区; 西南; 6500; 国家级生态保护红线面积21.45km2; 国家级生态保护红线规划. 一级保护区; 西南; 8500. 太湖（无锡市区）重要保护区; 西; 5700; 生态空间管控区域面积429.47km2; 生态空间管控区域规划. |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1环境质量标准 （1）水环境质量标准 本项目污水排入新城水处理厂，其纳污水体为江南运河，按照《江苏省地表水(环境)功能区划》(江苏省水利厅、江苏省环保厅，2003年3月)的要求，梅花港参照江南运河属《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅳ类水体。 - 地表水环境质量标准限值表单位：mg/L(pH为无量纲) 水域名; 执行标准; 标准级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 江南运河; GB3838-2002; Ⅳ类水体; pH; 无量纲; 6-9. COD; mg/L; ≤30. NH3-N; ≤1.5. TP; ≤0.3. TN; ≤1.5. SL63-94; 四级标准; SS; ≤60. （2）大气环境质量标准 根据《市政府办公室关于转发市环保局无锡市环境空气质量功能区划的通知》(锡政办[2011]300号文件)，本项目所在地为二类区，SO2、NO2、PM10、O3、CO、PM2.5等环境空气质量因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。具体标准值见表3-7。 - 环境空气质量标准 污染物名称; 浓度限值; 执行标准. 单位; 年平均; 24小时平均; 1小时平均. SO2; µg/m3; 60; 150; 500; GB3095-2012《环境空气质量标准》表1中的二级标准. NO2; µg/m3; 40; 80; 200. PM10; µg/m3; 70; 150; 450*. CO; mg/m3; -; 4; 10. O3; µg/m3; 160（8小时平均）; 200. PM2.5; µg/m3; 35; 75. 注：对仅有8h平均质量浓度限值的，可按2倍折算为1h浓度。 （3）声环境质量标准 根据《市政府办公室关于印发无锡市区声环境功能区划分调整方案的通知》(锡政办发[2018]157号)的规定，区域声环境功能区划分为《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准，具体至见表3-7。 - 声环境质量标准单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类环境噪声标准; ≤65; ≤55. 2污染物排放标准 （1）废水 本项目废水接管新城水处理厂，尾水排入江南运河；新城水处理厂废水接管要求执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准，未有项目TP、NH3-N、TN执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中A等级标准；污水处理厂尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2中标准，SS 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准。 - 废污水排放标准限值表单位：mg/L(pH为无量纲) 类别; 执行标准; 污染物指标; 标准限值mg/L. 接管标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级; COD; 500. SS; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1A等级; NH3-N; 45. TN; 70. TP; 8. 尾水 排放标准; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表1 中标准; COD; 50. NH3-N; 4（6）*. TN; 12（15）*. TP; 0.5. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准; SS; 10. 注：1)，括号外数值为水温大于12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 （2）废气 本项目新增颗粒物依托现有项目的处理设施和排放口，排放标准执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5中的锂电池标准和表6中企业边界大气污染物浓度限值，具体数值见表3-10。 - 大气污染物排放标准 污染物名称; 排放限值（mg/m3）; 污染物排放监控位置; 现有和新建企业边界大气污染物浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 颗粒物; 30; 车间或生产设施排气筒; 0.3; GB30484-2013. （3）噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。 - 厂界噪声排放标准限值 单位：dB(A) 厂界名; 执行标准; 级别; 昼间标准限值; 夜间标准限值. 厂界外1米; GB12348-2008; 3类; 65; 55. （4）固体废弃物 固废：一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）中的相关标准。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目选址位于“双控区”和“太湖流域”，项目所在地属于《江苏省太湖流域水污染防治条例（2018年修订版）》中三级保护区，总量控制指标见表3-13。 - 污染物总量控制一览表 单位：t/a 污染物名称; 原项目总排放量; 本项目（硕梅路工厂）排放量; “以新带老”削减量; 全厂排放量; 排放增减量. 硕梅路工厂; 锡梅路工厂; 总排放量. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 0.1043; 0; 0.0053; 0.099; 0; 0.099; -0.0053. 颗粒物; 0.1703; 0.0011; 0.0011; 0.1703; 0; 0.1703; 0. 油烟; 0.003; 0; 0; 0.003; 0; 0.003; 0. 二氧化硫; 0.0013; 0; 0; 0.0013; 0; 0.0013; 0. 氮氧化物; 0.0037; 0; 0; 0.0037; 0; 0.0037; 0. 无组织; 非甲烷总烃; 0.1284; 0; 0.0058; 0.1101; 0.0125; 0.1226; -0.0058. 颗粒物; 0.13; 0.0031; 0; 0.1324; 0.0007; 0.1331; 0.0031. 水污染物; 生活污水; 废水量; 25806; 0; 0; 24606; 1200; 25806; 0. COD; 9.3798; 0; 0; 8.9478; 0.432; 9.3798; 0. SS; 6.552; 0; 0; 6.264; 0.288; 6.552; 0. 氨氮; 0.8161; 0; 0; 0.7681; 0.048; 0.8161; 0. 总氮; 1.0562; 0; 0; 0.9842; 0.072; 1.0562; 0. 总磷; 0.1197; 0; 0; 0.1137; 0.006; 0.1197; 0. 动植物油; 0.9842; 0; 0; 0.9842; 0; 0.9842; 0. 生产废水; 废水量; 25842; 130; 11571; 14401; 0; 14401; -11441. COD; 1.2921; 0.0065; 0.5785; 0.7201; 0; 0.7201; -0.572. SS; 2.0653; 0.0104; 0.9257; 1.15; 0; 1.15; -0.9153. 合计; 废水量; 51648; 130; 11571; 39007; 1200; 40207; -11441. COD; 10.6719; 0.0065; 0.5785; 9.6679; 0.432; 10.0999; -0.572. SS; 8.6173; 0.0104; 0.9257; 7.414; 0.288; 7.702; -0.9153. 氨氮; 0.8161; 0; 0; 0.7681; 0.048; 0.8161; 0. 总氮; 1.0562; 0; 0; 0.9842; 0.072; 1.0562; 0. 总磷; 0.1197; 0; 0; 0.1137; 0.006; 0.1197; 0. 动植物油; 0.9842; 0; 0; 0.9842; 0; 0.9842; 0. 污染物名称; 原项目处置利用量; 本项目（硕梅路工厂）处置利用量; “以新带老”削减量; 全厂处置利用量; 处置利用增减量. 硕梅路工厂; 锡梅路工厂; 合计. 废金属; 5; 0; 0; 0; 5; 5; 0. 不合格品; 50; 0; 0; 50; 0; 50; 0. 废塑料及残渣; 200; 1; 0; 201; 0; 201; 0. 收集粉尘; 2.504; 0.033; 0; 2.533; 0.004; 2.537; 0.033. 金相分析废物; 0.88; 0; 0; 0.38; 0.5; 0.88; 0. 软化水系统废物; 6.3; 0; 0; 6.3; 0; 6.3; 0. 废锂电池; 250; 0; 0; 250; 0; 250; 0. 废线路板; 6; 0; 0; 6; 0; 6; 0. 报废零件; 0.258; 0; 0; 0.258; 0; 0.258; 0. 废胶; 1.5; 0; 0; 1.5; 0; 1.5; 0. 废包装桶; 780只/7.8t; 0; 0; 700只/7t; 80只/0.8t; 780只/7.8t; 0. 化学品空桶; 1833只/5.5t; 80只/0.24t; 0; 1913只/5.74t; 0; 1913只/5.74t; 80只/0.24t. 废抹布; 1; 0; 0; 1; 0; 1; 0. 废切割液; 3; 0; 0; 2; 1; 3; 0. 废研磨液; 46; 0; 0; 36; 10; 46; 0. 理化分析废液; 0.1; 0; 0; 0.1; 0; 0.1; 0. 废酸; 0.7; 0; 0; 0.2; 0.5; 0.7; 0. 化学品空瓶; 580只/0.87t; 0; 0; 240只/0.36t; 340只/0.51t; 580只/0.87t; 0. 废烃水混合物; 1.5; 0; 0; 0.5; 1; 1.5; 0. 含油废弃物（滤芯、纸及塑料膜）; 3; 0; 0; 2; 1; 3; 0. 含油废抹布手套; 1.13; 0; 0; 0.53; 0.6; 1.13; 0. 废矿物油; 4.49; 0; 0; 1.04; 3.45; 4.49; 0. 废活性炭; 5.7; 0; 0; 5.7; 0; 5.7; 0. 废过滤棉; 0.04; 0; 0; 0.04; 0; 0.04; 0. 废催化剂; 9; 0; 0; 9; 0; 9; 0. 事故废电池; 0.275; 0; 0; 0.275; 0; 0.275; 0. 废叉车电瓶; 1(5年/次); 0; 0; 1(5年/次); 0; 1(5年/次); 0. 废灯管; 0.7; 0; 0; 0; 0.7; 0; 0. 清洗废液; 0; 30; 0; 30; 0; 30; 30. 生活垃圾; 94; 0; 0; 82; 12; 94; 0. 泔脚废油脂; 58; 0; 0; 58; 0; 58; 0. 本项目废水最终排放总量已纳入新城水处理厂的排污总量，可以在污水处理厂的污染物排放总量控制指标内进行平衡。 废气：本项目废气污染物排放总量在高新区范围内平衡。 固废：零排放。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 本项目利用原有已租空余厂房进行生产。不新建建筑以及不再对车间进行装修，在施工期对周围环境产生的影响主要是生产设备的安装和调试期间产生的废气、噪声和设备包装箱等。施工期的环境保护措施略。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | - 废水 1.1废水来源及产生源强 本项目仅新增纯水制备废水产生，参考同行业其他项目，废水污染物产生浓度分别为COD50mg/L、SS80mg/L。由于本项目废水水质较简单，直接接管市政管网排放，其产生源强及处理方式见表4-1。 - 本项目水污染物产生及污染防治措施情况表 废水类别; 废水量（t/a）; 污染物; 产生源强; 污染治理设施. 产生浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 治理工艺; 处理能力; 治理效率; 是否为可行技术. 纯水制备废水; 130; COD; 50; 0.0065; /; /; /; 是. SS; 80; 0.0104. 1.3废水污染物排放情况 - 本项目水污染物排放情况表 废水类别; 废水量 （t/a）; 污染物 种类; 污染物排放源强; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放口基本情况; 排放 标准 （mg/L）. 排放浓度(mg/L); 排放量(t/a); 编号; 名称; 类型; 地理坐标. 纯水制备废水; 130; COD; 50; 0.0065; 直接排放 □ 间接排放 √; 新城水处理厂; 非连续稳定排放，有规律; WS- 001; 废水总排口; 一般排口; E：120°25′ 25.36″ N：31°30′ 48.02″; pH 6-9 COD 500 SS 400. SS; 80; 0.0104. 由上表可知：本项目废水主要是纯水制备废水130t/a，各污染物排放浓度分别为COD 50mg/L、SS 80mg/L，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准：COD≤500mg/L、SS≤400mg/L，接入新城水处理厂集中处理，尾水排入江南运河。 1.4废水接管污水处理厂集中处理的可行性分析 新城水处理厂现位于无锡市新吴区珠江路42号，一期第一阶段2万m3/d污水处理工程于2002年1月建成投产，一期第二阶段3万m3/d污水处理工程于2005年6月建成投产，二期第一阶段4万m3/d污水处理工程于2007年9月建成投产；一期第一、第二阶段及二期第一阶段工程均采用MSBR工艺作为污水处理的主体工艺，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级B标准。一期和二期第一阶段总规模9万m3/d污水处理的提标改造工程2008年9月建成投产，出水水质提高到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级Ａ标准。二期续建3万m3/d污水处理工程于2009年5月建成投产，采用先进的MBR污水处理工艺，尾水排放执行《城镇水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。三期工程设计处理能力为3万m3/d，四期工程设计处理能力2万m3/d，尾水排放执行《城镇水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，尾水排入江南运河。新城水处理厂已形成17万m3/d的处理能力。 - 污水处理工艺 新城污水处理厂四期工程废水处理工艺流程见图4-1所示。 - 四期工程污水处理工艺流程图 ②接管可行性分析 a处理规模的可行性分析 本项目废水拟接入新城水处理厂四期工程进行处理，新城水处理厂四期工程设计处理能力2万m3/d，尚有2万m3/d的余量，本项目建成后新增废水排放量0.43t/d（130t/a），在新城水处理厂四期工程的剩余污水接管容量内，故本项目的废水接入新城水处理厂集中处理的方案是可行的。 b工艺及接管标准上的可行性分析 本项目排放水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准，满足新城水处理厂水质接管要求，因此排入新城污水处理厂集中处理是可行的。 c时间、管线、位置落实情况 目前项目依托厂内现有污水管网和污水接管口，该污水管网至新城污水处理厂的排污管道已铺设完成，因此，排入新城水处理厂集中处理是可行的。 1.5本项目水污染物自行监测要求 参考《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》（HJ967-2018），本项目水污染物自行监测要求如下表4-3： - 本项目水污染物自行监测要求 序号; 污染源类别/监测类别; 排放口编号/监测点位; 排放口名称/监测点位名称; 监测 内容 （1）; 污染物名称; 监测设施; 自动监测是否联网; 自动监测仪器名称; 自动监测设施安装位置; 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求; 手工监测采样方法及个数（2）; 手工监测频次（3）; 手工测 定方法 （4）; 其他 信息. 1; 废水; WS- 001; 废水总排口; 流量; 化学需氧量; 手工; /; /; /; /; 混合采样 至少3个混合样; 1次/半年; 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007; /. 悬浮物; 手工; /; /; /; /; 混合采样 至少3个混合样; 1次/半年; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; /. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 2. 1正常工况大气污染物产生源强核算 - 本项目废气污染源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 污染源; 污染物; 排放 方式; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 废气量 （m3/h）; 排放 时间 （h/a）. 核算 方法; 产生浓度 （mg/m3）; 产生量 （t/a）; 工艺; 处理效率（%）; 是否为可行技术; 核算 方法; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量（t/a）. 模房; 模具维修; FQ-03; 颗粒物; 有组织; 产污系数法; 0.25; 0.0223; 高效滤筒除尘器; 95; 是; 产污系数法; 0.0125 (1.8925); 0.0011 (0.1703); 20000; 4500. 模房; 模具维修; 颗粒物; 无组织; 物料衡算法; /; 0.0012; /; /; /; /; /; 0.0012; /; 4500. 零件报废区; 切割; 颗粒物; 产污系数法; /; 0.0142; 移动式滤芯除尘器; 95; 是; 物料衡算法; /; 0.002; /; 1000. 注：本项目模具维修废气依托现有排气筒FQ-03排放，上表括号外为本项目排放情况，括号内为叠加后全厂排放情况。 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等。本项目为技改项目，源强核算选择产污系数法、物料衡算法、类比分析法。 （1）切割废气（G1）产生源强计算说明： 本项目利用零件报废切割机破坏不合格品表面的特有标识过程中会有粉尘产生。其产生量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》电子电气行业系数手册，切割工序粉尘产污系数为0.2841千克/吨-原料，现有项目不合格品产生量为50t/a，则切割粉尘产生量为0.0142t/a，以颗粒物计。由于切割的点位不固定，且废气产生量较小，拟使用移动式滤芯除尘器对颗粒物进行收集处理后在车间内自然通风后无组织排放。年工作时间约1000h。 移动式的集气罩收集效率为90%，滤芯除尘器对烟尘的处理效率为95%，则经处理后颗粒物无组织排放量为0.002t/a。 （2）模具维修废气（G2、G3）产生源强计算说明： 磨加工G2：本项目预计维修模具2000件/年，按5kg/个计，利用磨床打磨过程会有粉尘产生，其产生量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》机械行业系数手册，打磨工序粉尘产污系数为2.19千克/吨-原料，则磨加工粉尘产生量为0.0219t/a，以颗粒物计。 激光焊接G3：根据《焊接工作的劳动保护》，每千克焊丝焊接过程中产生烟尘（污染因子为颗粒物）量为5-8g，本项目焊丝使用量0.2t/a，按照每千克焊丝产生烟尘量8g计算，烟尘（污染因子为颗粒物）产生量约为0.0016t/a。 模具的磨加工和激光焊接加工均在模房进行，共产生颗粒物0.0235t/a，通过模房的整体换气收集，考虑到工人进出，捕集效率按95%计，经现有的一套高效滤筒除尘器过滤处理后由15米高排气筒FQ-03排放，去除效率95%。风量为20000m3/h，年工作时间4500小时。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2.2正常工况废气污染物排放情况 - 正常工况本项目大气污染物有组织排放情况一览表 污染源; 污染物种类; 排放情况; 排放口情况; 排放标准. 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排放量 (t/a); 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 编号; 名称; 类型; 地理坐标; 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）. 经度; 纬度. 模具维修; 颗粒物; 0.0125 (1.8925); 0.00025 (0.03785); 0.0011 (0.1703); 15; 0.9; 25; FQ-03; 颗粒物废气排放口; 一般排放口; 120°25′19.416″; 31°30′51.648″; 30; /. 注：本项目模具维修废气依托现有排气筒FQ-03排放，上表括号外为本项目排放情况，括号内为叠加后全厂排放情况。 根据上表，模房维修产生的颗粒物满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5中的锂电池标准。 - 正常工况本项目大气污染物无组织排放情况一览表 生产设施/无组织排放源; 产污环节; 污染物种类; 主要污染防治措施; 效率; 排放量 （t/a）; 排放标准. 厂界浓度限值（mg/m3）; 车间边界浓度限值（mg/m3）. 模房; 模具维修; 颗粒物; 未收集的废气在车间通风后无组织扩散; /; 0.0012; 0.3; /. 零件报废区; 切割; 颗粒物; 移动式滤芯除尘器; 95%; 0.002; 0.3; /. |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 2.3本项目大气污染防治措施有效性分析 （1）本项目大气污染物治理方案 FQ-03 （现有） 颗粒物 滤筒除尘器 整体换气收集 模具维修 移动式集气罩 滤芯除尘器 颗粒物 切割 无组织排放 - 本项目废气污染治理方案示意图 （2）污染治理措施简述 1）滤芯除尘器 - 移动式滤芯除尘器内部示意图 含尘气体由移动式滤芯除尘器风机通过吸尘管吸入箱体，进入滤芯过滤，粉尘颗粒被滤芯阻留在表面，经过过滤的净化气体由出风口排出，可直接排放在室内循环使用，整个除尘过滤是一个重力，惯性力，碰撞，静电吸附，筛滤等综合效应的结果。除尘器连续工作一段时间后，滤芯表面的粉尘不断增加，继而进行清灰，粉尘抖落在集尘器（抽屉）中，再由人工进行处理。 移动式滤芯除尘器灵活方便，就地集尘，就地处理，能有效地保证空气的洁净度,产品新颖、美观、实用，性能稳定，使用维修方便。 根据设备资料，滤芯除尘器除尘效率可以达到95%以上。 2）滤筒除尘器 滤筒除尘器：滤筒是一种常用的捕尘装置，具有捕集率高、阻力小，便于放入烟道内采样等特点，广泛用于颗粒物、饮食业油烟、沥青烟、铬酸雾、硫酸雾等污染物采样。按照材质可分为玻璃纤维滤筒和刚玉滤筒两种，日常应用最广的是玻璃纤维滤筒。玻璃纤维滤筒由超细玻璃纤维制成。结构示意图如下： - 滤筒除尘装置示意图 滤筒式除尘器的结构是由进风管、排风管、箱体、灰斗、清灰装置、导流装置、气流分流分布板、滤筒及电控装置组成，类似气箱脉冲袋除尘结构。 滤筒除尘装置结构与性能见表4-7。 - 滤筒除尘器的技术性能 序号; 项目; 技术指标. 1; 设备本体外观、材质; 喷塑Q235B碳素结构钢. 2; 配套风机风量（m3/h）; 20000. 3; 滤筒个数; 48. 4; 滤筒尺寸（mm）; 352*600. 5; 最高工作温度; 82. 6; 密度（g/m2）; 240. 7; 过滤效率（%）; >0.5um粉尘95%. 8; 填充量（支/仓）; 1仓; 2仓; 3仓; 4仓. 12; 12; 12; 12. 9; 更换周期; 1-2年. （3）共用废气处理设施可行性分析 企业主要考虑了厂区设备的布置情况、产污节点的位置等因素，本项目模具维修废气处理和排放依托现有的高效滤筒除尘器和排气筒FQ-03，原因如下： ①管路可达性：本项目模房与现有废气处理设施均位于原有生产车间内，距离较近，收集管路布设至本项目生产区域是可行的； ②设施规模可行性：现有FQ-03风机实际排风量10558m3/h，变频风机设计最大处理风量20000m3/h，尚有余量，因此从设施规模分析是可行的； ③处理效果确保性：滤筒除尘器具有体积小，效率高，投资省，易维护等优点，广泛用于处理工业粉尘，根据现有“三同时”竣工验收情况，FQ-03进口浓度检出值为1.1~1.5 mg/m3，出口均未检出颗粒物，因此现有滤筒除尘器处理效果较好。 ④处理效果达标性：根据六期项目环评报告FQ-03原有排放情况，本项目建成后FQ-03排气筒排放情况见表4-8。 - 本项目建成后FQ-02废气排放情况 编号污染源名称; 风量 (m3/h); 污染因子; 捕集效率(%); 产生情况; 治理措施; 去除率（%）; 排放情况; 排气筒编号. 产生浓度 (mg/m3); 产生量 （t/a）; 排放浓度 mg/m3; 排放速率（kg /h）; 排放量 （t/a）. 模具维修; 20000; 颗粒物; 95; 0.25; 0.0223; 过滤+二级活性炭吸附装置; 95; 0.0125 (1.8925); 0.00025 (0.03785); 0.0011 (0.1703); FQ-02. 注：本项目模具维修废气依托现有排气筒FQ-03排放，上表括号外为本项目排放情况，括号内为叠加后全厂排放情况。 根据上表，本项目建成后FQ-03排气筒颗粒物满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5中的锂电池标准。 综上，本项目模具维修废气依托原有处理设施和排气筒是可行的。 2.4卫生防护距离测算 本评价从环保角度出发，为防止无组织散逸对周围敏感目标造成影响，根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020），建议设置卫生防护距离。各类工业企业卫生防护距离按下式计算： QcCm=1A(B⋅Lc+0.25r2)0.50⋅LD式中： Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S(m2)计算，r=(S/π)1/2； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 本项目的卫生防护距离计算详见下表4-9。 - 卫生防护距离一览表 污染源位置; 污染物名称; Qc (kg/h); Cm (mg/Nm3); A; B; C; D; r(m); 卫生防护距离(m). L计(m); L. 模房; 颗粒物; 0.00025; 0.45; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 11.3; 0.438; 50. 零件报废区; 颗粒物; 0.011; 0.45; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 11.3; 1.64; 50. 按照上表计算结果，根据企业无组织排放的主要特征大气有毒物质确定原则，本次评价选择颗粒物计算卫生防护距离初值，最终给出卫生防护距离推荐值为模房、零件报废区边界向外各50米范围，均在现有项目卫生防护距离范围内。因此本项目建成后，全厂的卫生防护距离推荐值仍为：生产车间外100m。根据现场调查，本项目卫生防护距离推荐值范围内无环境敏感目标。 经分析评价，本项目废气处理工艺技术经济可行，污染物均能达标排放。对周围大气环境影响较小，不会改变区域环境空气质量等级，且本项目卫生防护距离推荐值范围内无环境敏感目标，大气环境影响可接受。 2.5本项目大气污染物自行监测要求 参考《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》（HJ967-2018），本项目大气污染物自行监测要求如下表4-10： - 本项目大气污染物自行监测要求 序号; 污染源类别/监测类别; 排放口编号/监测点位; 排放口名称/监测点位名称; 监测 内容 （1）; 污染物名称; 监测设施; 自动监测是否联网; 自动监测仪器名称; 自动监测设施安装位置; 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求; 手工监测采样方法及个数（2）; 手工监测频次（3）; 手工测 定方法 （4）; 其他 信息. 1; 废气; FQ-03; 工艺废气排放口; 烟道截面积,烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量; 颗粒物; 手工; /; /; /; /; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法（HJ 836-2017）; /. 2; 厂界; /; 温度,湿度,风速,风向; 颗粒物; 手工; /; /; /; /; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T15432- 1995）; /. 2.6非正常工况大气污染物产生及排放情况 本项目各废气处理设施与生产设施同步启停，不存在明显的非正常启停工况下的污染排放情况，本报告考虑废气处理设施维护不当而达不到设计去除效率的情况，按照滤筒除尘器去除效率50%计，排放时间按照1小时/次计，事故状态最多不超过1次/年，则非正常工况下的污染物排放源强详见下表4-11。 - 本项目有组织废气非正常工况下排放情况一览表 污染物排放源; 污染物; 事故原因; 污染物排放量 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 持续时间 （h/次）; 执行标准. 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）. FQ-03; 颗粒物; 废气处理效率50%; 0.000125; 0.125; 1; 30; /. 由上表可知：本项目非正常工况下有组织排放的非甲烷总烃排放浓度仍满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5中的锂电池标准。建设单位仍需要严格管理和维护废气污染治理设施，杜绝非正常工况的产生、降低或避免非正常工况的污染物排放影响。 - 噪声 3.1本项目噪声污染物产生及治理情况 本项目生产过程产生噪声的设备主要有报废切割机、磨床。本项目高噪声设备及噪声源情况见表4-12。 - 本项目噪声源情况一览表 序号; 设备名称; 数量 (台); 单台设备噪声值dB(A); 位置; 距厂界最近位置(m). 东; 南; 西; 北. 1; 报废切割机; 1; 80; 零件报废区; 80; 50; 85; 140. 2; 磨床; 1; 72; 模房; 80; 40; 85; 150. - 本项目噪声源强计治理措施 （单位dB(A)） 噪声源; 产生强度; 降噪措施; 排放强度; 持续时间; 各厂界贡献值; 执行标准. 单台声级; 台数; 等效声级; 东; 南; 西; 北. 报废切割机; 80; 1; 80; 厂房隔声、距离衰减; 60; 24h/d; 21.9; 26.0; 21.4; 27.1; 昼间：65 夜间：55. 磨床; 72; 1; 72; 52; 24h/d; 13.9; 20.0; 13.4; 8.5. 背景值; 昼间; -; -; -; -; -; 60.2; 59.3; 60.6; 60.2. 夜间; -; -; -; -; -; 48.5; 51.0; 49.9; 50.3. 叠加背景后的影响值(昼间); 60.2; 59.3; 60.6; 60.2. 叠加背景后的影响值(夜间); 48.5; 51.0; 49.9; 50.3. 由上表可知：本项目各噪声设备经优化、配套隔声降噪设施、优化布局、距离衰减等措施后，各厂界处噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值。 3.2噪声自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），厂界噪声每季度至少展开一次监测。根据本项目实际情况建议每年至少开展一次噪声监测，本项目自行监测要求如下表4-14。 - 本项目噪声自行监测要求 序号; 污染源类别/监测类别; 排放口编号/监测点位; 监测内容（1）; 监测设施; 手工监测采样方法及个数（2）; 手工监测频次（3）; 手工测定方法（4）; 其他信息. 1; 噪声; 厂界; 昼间、夜间等效声级; 手工; 等时间间隔采样，昼间、夜间各一次; 1次/年; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008; 参照 HJ819-2017. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措 | - 固体废物 - 本项目固体废物产生源强核算依据： - 固废产生源强表 序号; 产生工序; 固废名称; 产生量（t/a）; 产生依据; 核算方法. 1; 废气处理; 收集粉尘; 0.033; 物料衡算; 物料衡算法. 2; 清模; 废塑料及残渣; 1; 根据原项目类比; 类比法. 3; 模具清洗; 清洗废液; 30; 物料衡算; 物料衡算法. 4; 原料使用; 化学品空桶; 80只/0.24t; 约80个空桶，根据现有项目按3kg/个计; 类比法. 4.2 本项目固体废物产生及处理处置情况 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定识别得到本项目的固体废物有收集粉尘、清洗废液、废活性炭。根据《国家危险废物名录（2021版）》以及《危险废物鉴别标准》相关内容识别出本项目上述固废中清洗废液、废活性炭均属于危险废物。详见下表： - 项目副产物产生情况及副产物属性判定表（固体废物属性）汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量t/a; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 收集粉尘; 废气处理; 固体; 金属粉尘; 0.033; √; -; 4.3a. 2; 废塑料及残渣; 清模; 固体; 塑料; 1; √; -; 4.3n. 3; 清洗废液; 模具清洗; 液体; 非离子表面活性剂、乙醇胺、水; 30; √; -; 4.1c. 4; 化学品空桶; 原料使用; 固体; 塑料、非离子表面活性剂; 80只/0.24t; √; -; 4.1c. - 本项目固体废物产生及处理处置情况表 工序/生产线; 固体废物 名称; 主要有 害物质; 物理性质; 危险 特性; 固废属性; 固废代码; 固废编码; 产生情况; 综合利用量 （t/a）; 处理处置量（t/a）; 贮存方式. 产生量（t/a）. 废气处理; 收集粉尘; /; 固态; /; 一般固废; 66; 900-999-66; 0.033; 0.033; 0; 袋装. 清模; 废塑料及残渣; /; 固体; /; 一般固废; 06; 367-001-06; 1; 1; 0; 袋装. 模具清洗; 清洗废液; 非离子表面活性剂、乙醇胺; 液态; T/C; 危险废物; HW17; 336-064-17; 30; 0; 30; 密封桶装. 原料使用; 化学品空桶; 非离子表面活性剂; 固态; T/In; 危险废物; HW49; 900-041-49; 80只/0.24t; 0; 80只/0.24t; 密封贮存. 4.3固废影响分析 - 固体废弃物产生情况及其分类 本项目产生的固体废物有收集粉尘、废塑料及残渣、清洗废液、化学品空桶等。固体废物的处理处置应遵循分类收集、优先综合利用等原则。 - 一般工业固废 本项目产生的一般工业废物有收集粉尘、废塑料及残渣等，其贮存场所满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求，无危险废物和生活垃圾混入，防止雨水进入造成二次污染。厂内堆放和转移运输过程应防止抛洒逸散，转移过程不会对沿线环境造成不良影响。 一般工业固废贮存场所并要按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》设置固体废物堆放场的环境保护图形标志牌。 - 危险废物 ①固体废物包装、收集环境影响 危险废物在、包装收集时，按《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求，根据危险废物的性质和形态，采用相应材质、容器进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。通过严格检查，严防在装载、搬迁或运输中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等不利情况。 ②危险废物运输环境影响 项目危废运输易产生影响的污染物主要为液态危废，运输车辆沿途将对周围的居民带来一定的异味，夜间运输噪声可能会影响居民正常休息。因此，运输过程必须要引起建设单位的足够重视，改进车辆的密封性能，并注意检查、维护运输车辆，对有渗漏的车辆必须强制淘汰，同时应调整好运输的时间尽可能集中，避免夜间运输，以保护环境和减少对周围群众的影响。 基于以上要求，对运输路线进行如下规划： Ⅰ、废物运输线路以项目地理位置、危废产生单位地理位置分布、产生量、运输时间分配等因素综合考虑。原则上，废物运输车安排专人执行，使运输服务标准化。 Ⅱ、在规划线路上，事先调查各产生单位的地理环境状况、交通、街道路线情况，同一区域的产生单位同类工业废物规划在同一车次执行清运。 运输过程噪声影响分析：运输车噪声源约为85dB(A)，经计算在道路两侧无任何障碍的情况下，道路两则6m以外的地方等效连续声级为69dB(A)，即在进厂道路两侧6m以外的地方，交通噪声符合昼间交通干线两侧等效连续声级低于70dB(A)的要求，但超过夜间噪声标准55dB(A)；在距公路30米的地方，等效连续声级为55dB(A)，可见在进厂道路两侧30m以外的地方，交通噪声符合交通干线两侧昼间和夜间等效连续声级低于55dB(A)的标准值。道路两侧30m内办公、生活居住场所会受到运输车噪声的影响。 沿途废水影响分析：在车辆密封良好的情况下，运输过程中可有效控制运输车的废物泄漏问题，对运输车所经过的道路两旁水体水质影响不大。但是若运输车出现沿路洒漏，则会由雨水冲涮路面而对附近水体造成污染。因此建设单位和危废承运单位需严格按照要求进行包装和运输过程管理，确保运输过程中不发生洒漏。 为了减少运输对沿途的影响，防止运输沿线环境污染，建议采取以下措施： Ⅰ、采用密封运输车装运，对在用车加强维修保养，并及时更新运输车辆，确保运输车的密封性能良好。 Ⅱ、定期清洗运输车辆，做好道路及其两侧的保洁工作。 Ⅲ、优化运输路线，运输车辆尽可能避开居住区、学校敏感区，确需路过的，必须严格控制、缩短运输车在敏感点附近滞留的时间。 Ⅳ、每辆运输车都配备必要的通讯工具，供应急联络用，当运输过程中发生事故，运输人员必须尽快通知有关管理部门进行妥善处理。 Ⅴ、加强对运输司机的思想教育和技术培训，避免交通事故的发生。 Ⅵ、避免夜间运输发生噪声扰民现象。 Ⅶ、对运输车辆注入信息化管理手段；加强运输车辆的跟踪监管；建立运输车辆的信息管理库，实现计量管理和运输的信息反馈制度。 Ⅷ、危险废物运输车辆须经环保主管部门及本中心的检查，并持有主管部门签发的许可证，负责废物的运输司机须通过内部培训，持有证明文件。 Ⅸ、承载危险废物的车辆须设置明显的标志或适当的危险符号，车辆所载危险废物须注明废物来源、性质和运往地点，必要时派专门人员负责押运。组织危险废物的运输单位，在事先也应作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 ③堆放、贮存场所的环境影响 Ⅰ、固废分类贮存，一般固体废物与危险废物分类贮存，分别设置库房和贮存场地。 Ⅱ、危险均暂存于危险固废堆场，危险固废场所全封闭设计，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求进行场地防渗处理，地面为耐酸水泥、沥青、树脂三层地坪，使渗透系数不大于10-12cm/s。 Ⅲ、做好防渗、防风、防雨，防止废液泄漏使污染范围扩大；固体废物应按照规范要求及时对其进行处理处置，减少堆放、贮存过程中的异味产生，降低贮存场所本身对环境的影响。 采取以上措施后危废堆、贮存放对周边环境造成的影响较小。 ④综合利用、处理、处置的环境影响 厂内产生的固体废物有一般工业固废、危险废物和生活垃圾等。固体废物的处理处置应遵循分类收集、优先综合利用等原则。 Ⅰ、综合利用，合理处置 危险废物分别委托相应有资质单位处置，一般性固废则通过外售或环卫清运处理。 Ⅱ、厂内暂堆场影响 各种固体废物在厂内堆放和转移运输过程应防止对环境造成影响，堆放场所采取防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施后，对周围环境基本无影响。 建设项目强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置。建立完善的规章制度，以降低危险固体废物散落对周围环境的影响。因此，本项目产生的固体废物基本实现了资源化、无害化、减量化处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。 4.4 本项目固体废物管理要求 固体废物应实行全过程严格管理，从产生源头起分类收集、分区贮存、分类处理处置。一般工业固废和危险固体废物应分别设置存贮设施或场所，不可以一般工业固废和危险固体废物混合收集或存档，也不可将一般工业固废和生活垃圾等混入危险废物中。 1）一般固体废物管理要求 ※安全贮存要求： 要按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求设置暂存场所。②不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。 一般工业固体废物临时贮存仓库按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）Ⅱ类场标准相关要求建设，地面基础及内墙采取防渗措施，使用防水混凝土。一般固体废物按照不同的类别和性质，分区堆放。通过规范设置固体废物暂存场，同时建立完善厂内固体废物防范措施和管理制度，可使固体废物在收集、存放过程中对环境的影响至最低限度。 ※综合利用要求 一般工业固废应根据其特性和利用价值，优先进行资源化利用。 2）危险废物管理要求 ※安全贮存要求： ①贮存设施或场所，贮存设施或场所应遵照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)设置，并分类存放、贮存，并必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放； ②对危险固废储存场所应进行处理，如采用工业地坪，消除危险固废外泄的可能。 ③对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志； ④危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与旅客在同一运输工具上载运； ⑤固体废物不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒。如将固体废物用防静电的薄膜包装于箱内，再采用专用运输车辆进行运输； ⑥在包装箱外可设置醒目的危险废物标志，并用明确易懂的中文标明箱内所装为危险废物等等。 本项目危险废物仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关要求建设。其中，基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≦10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≦10-10cm/s），危险废物堆场做到防风、防雨、防晒、防渗等。 根据《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》[苏环办（2019）327号]，具体要求见表4-18。 - 贮存设施建设要求 序号; 贮存设施建设要求; 建设单位应采取的应对措施. 1; 设置警示标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施。; 危废仓库为独立的库房，设置危险废物标识标志牌和标签等，设置防爆灯等照明设施，配备灭火器等消防器材。通讯采用私人手机和办公座机。. 5; 根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬尘、防渗漏及泄漏液体收集装置。; 企业危废在危废仓库内分类分区暂存，液态危险废物均桶装加盖后放在防渗漏托盘上，暂存在危废仓库。危废仓库为独立的库房，具备防雨、防水、防雷、防扬尘的功能。. 6; 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物。. 4; 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续. 5; 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品. 6; 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目涉及有机废气扩散的危险废物全部采用桶装加盖方式，从源头上减少无组织扩散，危废仓库加强通风。. 7; 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》(苏环办[2019]149号)要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)和危险废物识别标识设置规范设置标志(具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定); 企业已在厂区门口设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌. 8; 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网(具体要求必须符合苏环办2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定); 全厂已对危废仓库的设置监控系统，主要在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网. 3）合理处置的要求 危险固体废物应遵循减量化、无害化的原则，建设单位应加强生产管理，源头上减少危险固废的产生，对已产生的危险废物应进行合理的收集和暂存，并合理安排时间委托有相应资质的危险废物处理处置单位处理处置。 - 地下水、土壤 （1）本项目地下水、土壤污染防治措施 本项目地下水和土壤污染主要来源于化学原料和危险废物的泄漏，建设单位危险品仓库，车间为混凝土地面；储存液体危废的堆场内设有托盘，泄漏少量泄漏的物料可收集至托盘内，同时仓库地面设有应急沟并连通事故池，大量泄漏的物料可收集至事故池内。根据本项目平面布局特点应如下防渗措施： - 本项目分区防渗要求 序号; 防渗分区; 防渗要求. 1; 危险品仓库、危废仓库; 重要防渗区域：不发火混凝土（厂房现有结构）地面；化学物料放置在防爆柜内；储存液体危废的堆场内设有托盘，泄漏少量泄漏的物料可收集至托盘内，同时仓库地面设有应急沟并连通事故池。. 2; 车间内其他区域; 一般防渗：水泥硬化基础（厂房现有结构）地面。. （2）本项目地下水、土壤跟踪监测计划 本项目地下水和土壤污染的可能性和程度均较小，正常情况可不开展地下水和土壤跟踪监测，当发生液态物料、危险废液等物质泄漏事故且泄漏液可能进入到外环境时，在泄漏物质流经的区域附近开展地下水和土壤的监测，检查泄漏事故污染影响情况。 - 生态 本项目不涉及。 - 环境风险 （1）危险物质数量与临界量比值 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q， 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。 Q=q1Q1+q2Q2+⋯+qnQn 式中：q1、q2、…/qn——每种风险物质的存在量，t； Q1、Q2、…、Qn——每种风险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169--2018）附录B，将项目涉及的危险化学品临界量和最大在线总量进行比较，结果如表4-20所示。 - 危险物质数量及临界量比值（Q） 序号; 危险物质名称; 最大在线总量（qn/t）; 临界量（Qn/t）; 该种危险物质Q值. 1; 赛德克198清洗剂; 0.6; 100; 0.006. 2; 赛德克086清洗剂; 0.5; 100; 0.005. 3; 赛德克531s清洗剂; 0.5; 100; 0.005. 4; 清洗废液; 30; 100; 0.3. ρ; 0.316. 注：赛德克198清洗剂、赛德克086清洗剂、赛德克531s清洗剂、清洗废液的临界值参照导则附表B.2中的危害水环境物质的临界量。 根据上表辨识结果可知，ρ（危险化学品）=0.316，属于Q＜1范畴，环境风险物质的存储量均较小。 （2）风险源分布情况及可能影响的途径 - 本项目环境风险源分布情况及可能的影响途径 序号; 风险单元; 风险源; 风险物质; 风险类型; 影响途径. 1; 存储单元; 危险品仓库; 赛德克198清洗剂、赛德克086清洗剂、赛德克531s清洗剂; 泄漏; 泄漏液进入地表水环境影响水质和水生生态环境。. 2; 危废仓库; 清洗废液; 泄漏; 泄漏液进入地表水环境影响水质和水生生态环境。. 3; 生产单元; 连接器生产车间; 赛德克198清洗剂、赛德克086清洗剂、赛德克531s清洗剂; 泄漏; 泄漏液进入地表水环境影响水质和水生生态环境。. （3）环境风险防范措施及应急要求 ①环境防范措施 根据环境风险分析，对项目要求做好以下环境防范措施： - 完善危险物质贮存设施，加强对物料储存、使用的安全管理和检查，避免物料出现泄漏。 - 厂区内配置了黄沙、吸附棉、吸附毡等应急物资，可灵活调度，用于清理泄漏废液。 - 定期组织厂内人员进行泄漏事故应急演练。 ②项目环境应急要求 在生产过程中一旦发生化学品泄漏事故，立刻通知厂内负责人，做到立即报警，充分发挥整体组织功能，在保证人员安全的前提下立即切断泄漏源，避免泄漏量继续扩大；检查泄漏量、确认防泄漏托盘、仓库内的废液量，及时将托盘、仓库内的废液用气动泵抽至空置容器内，在托盘容量不够时及时用黄沙围堵吸附，避免大范围扩散；收集的泄漏液转移至空置容器后，利用吸附材料（如吸附棉）、黄沙等对收集槽内的残存的泄漏液进行吸附清理；将沾有泄漏危险废物的吸附材料放入铁桶或其他盛装容器类，作为危险废物暂存。 （4）分析结论 据分析，本项目主要事故源来自危险品仓库、危废仓库等。通过成熟、可靠的防范措施可得到很好的控制，可最大限度的降低风险事故发生概率。综上，项目环境风险程度较低，环境风险处于可接受水平，项目的风险防范措施可行，项目从环境风险角度可行。 - 电磁辐射 - 本项目不涉及。 - 排污口规范化管理 - 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）和《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）文等文件相关要求设置排污口并张贴排污口环保标识牌。 - （1）废气：本项目依托现有的1个废气排放口FQ-03，应按规范设置排放口、采样口、采样平台、排放口标识牌等； - （2）固废：本项目依托现有的1个一般固废暂存区和1个危险废物堆放场，应分别按规范设置标识标志牌、信息公开栏等； - （3）噪声：本项目高噪声设备主要为报废切割机、磨床等设备，应在其作业区域内张贴噪声污染标示牌。 本项目主要污染物产生及排放情况汇总 - 本项目主要污染物产生及排放情况一览表 内容 类型; 排放源; 污染物 名称; 产生浓度mg/m3; 产生量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 排放去向. 大气污染物; 有 组 织 排 放; 模房 模具维修; 颗粒物; 0.25; 0.0223; 0.0125 (1.8925); 0.00025 (0.03785); 0.0011 (0.1703); FQ-03. 无组织排放; 排放源; 污染物 名称; 产生量t/a; 排放量t/a. 模房; 颗粒物; 0.0012; 0.0012. 零件报废区; 颗粒物; 0.0142; 0.002. 水 污 染 物; 排放源; 污染物 名称; 废水量t/a; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 排放去向. 纯水制备废水; COD; 130; 50; 0.0065; 50; 0.0065; 接管新城污水处理厂处理. SS; 80; 0.0104; 80; 0.0104. 固体 废物; 污染物名称; 产生量t/a; 处理处置量t/a; 综合利用量t/a; 外排量t/a; 备注. 一般工业固废; 收集粉尘; 0.033; 0; 0.033; 0; 外卖废品回收商. 废塑料及残渣; 1; 0; 1; 0. 危险废物; 清洗废液; 30; 30; 0; 0; 委托有资质单位处置. 化学品空桶; 80只/0.24t; 80只/0.24t; 0; 0. 噪声; 噪声源; 等效声级dB(A); 距最近厂界距离m. 报废切割机; 80; 50. 磨床; 72; 40. 主要生态影响： 无。. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 模房 | 模具维修 | 颗粒物 | 车间整体换气收集，经现有的高效滤筒除尘器处理后由15米高排气筒FQ-03排放 捕集率95% 处理效率95% | 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5中的锂电池标准 |
|  | 无组织 | 模房 | 模具维修 | 颗粒物 | 未被收集的废气在车间通风排放 | 厂界浓度达到《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表6中企业边界大气污染物浓度限值. |
|  |  | 零件报废区 | 切割 | 颗粒物 | 移动式滤芯除尘器收集处理后无组织排放 捕集率90% 处理效率95% |  |
| 地表水环境 |  | 纯水制备废水 |  | COD、SS | 接管新城水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准 |
| 声环境 |  | 报废切割机、磨床 |  | 噪声 | 厂房隔声、几何发散衰减 | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 |
| 电磁辐射 |  | 无 |  | - | - | - |
| 固体废物 |  | 废气处理 |  | 收集粉尘 | 资源外售 | 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 清模 |  | 废塑料及残渣 |  |  |
|  |  | 模具清洗 |  | 清洗废液 | 委托有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单 |
|  |  | 原料使用 |  | 化学品空桶 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 |  | 1、分区防渗：建设单位危险品仓库，原料仓库为不发火混凝土地面；储存液体危废的堆场内设有托盘，泄漏少量泄漏的物料可收集至托盘内，同时仓库地面设有应急沟并连通事故池，大量泄漏的物料可收集至事故池内； 2、加强管理：合理安排化学物料采购周期、控制厂区内暂存量。合理协调危险废物转移周期，尽量减少厂区内库存量。加强对可能存在泄漏风险的区域的巡查和管理，设置专门的部门和人员负责上述工作； |  |  |  |  |
| 生态保护措施 |  | / |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 |  | 1、存放化学品的仓库地面均采取防渗防腐措施； 2、危废仓库底部设置泄漏收集设施防止泄漏； 3、配备必须的消防物资，定期对厂内人员进行消防安全培训。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 |  | 1.卫生防护距离内不得新增环境敏感目标； 2.加强管理，建立环保管理责任制度，落实责任人和职责，加强管理者和员工的环保意识培训和环保管理法规资料的学习。 |  |  |  |  |

- 六、结论

- 相关法律法规及政策的相符性分析 建设项目位于太湖流域三级保护区内，建设内容与《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号，2011年9月7日）和《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订版）相关要求相符。建设项目符合国家、地方产业政策，项目选址符合区域总体规划，并能够满足生态保护红线、环境质量底线以及资源利用上限的要求。 - 环保措施有效性分析 在全面落实第四章所述各项环保工程和治理、管理措施后，项目投运后各类污染物预期可达到有效控制实现达标排放，对外环境影响较小，不会降低区域功能类别： （1）水污染物： 纯水制备废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后，接入新城水处理厂集中处理。 （2）大气污染物： 切割、模具修理产生的颗粒物执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5中的锂电池标准和表6中企业边界大气污染物浓度限值。 本项目共设排气筒1根，依托原有排气筒。 （3）固废： 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物零排放。危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置。 （4）噪声： 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。 综上所述，博世汽车系统（无锡）有限公司超声波清洗和激光焊接技术改造项目符合国家产业政策，选址符合“三线一单”和城市发展总体规划，选址合理。项目运营期采取的污染防治措施有效可行，产生的废气、废水、固废能够达标稳定排放，对周围环境的影响较小，项目建设不会改变区域环境功能；项目满足总量控制要求，环境风险可以接受。因此，在项目建设过程中有效落实各项污染防治措施、严格执行“三同时”制度的基础上，并充分考虑环评提出的建议后，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表   单位t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.0233 | 0.1043 | 0.081 | 0 | 0.0053 | 0.099 | -0.0053 |
|  | 颗粒物 | 0.0438 | 0.1703 | 0.1265 | 0.0011 | 0.0011 | 0.1703 | 0 |
|  | 油烟 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 |
|  | 二氧化硫 | 0.0013 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0 |
|  | 氮氧化物 | 0.0037 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0.0037 | 0 |
| 废水 | 水量 | 50148 | 51648 | 1500 | 130 | 11571 | 40207 | -11441 |
|  | COD | 10.2249 | 10.6719 | 0.447 | 0.0065 | 0.5785 | 10.0999 | -0.572 |
|  | SS | 8.3053 | 8.6173 | 0.312 | 0.0104 | 0.9257 | 7.702 | -0.9153 |
|  | 氨氮 | 0.8161 | 0.8161 | 0 | 0 | 0 | 0.8161 | 0 |
|  | 总氮 | 1.0562 | 1.0562 | 0 | 0 | 0 | 1.0562 | 0 |
|  | 总磷 | 0.1197 | 0.1197 | 0 | 0 | 0 | 0.1197 | 0 |
|  | 动植物油 | 0.9842 | 0.9842 | 0 | 0 | 0 | 0.9842 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废金属 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|  | 不合格品 | 1.2 | 50 | 48.8 | 0 | 0 | 50 | 0 |
|  | 废塑料及残渣 | 0 | 200 | 200 | 1 | 0 | 201 | 0 |
|  | 收集粉尘 | 0 | 2.504 | 2.504 | 0.033 | 0 | 2.537 | 0.033 |
|  | 金相分析废物 | 0 | 0.88 | 0.88 | 0 | 0 | 0.88 | 0 |
|  | 软化水系统废物 | 0 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 0 |
|  | 废锂电池 | 110 | 250 | 140 | 0 | 0 | 250 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 21.56 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 |
|  | 泔脚废油脂 | 12 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |
| 危险废物 | 废线路板 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|  | 报废零件 | 0 | 0.258 | 0.258 | 0 | 0 | 0.258 | 0 |
|  | 废胶 | 0.66 | 1.5 | 0.84 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |
|  | 废包装桶 | 88只/0.88t | 780只/7.8t | 692只/6.92t | 0 | 0 | 780只/7.8t | 0 |
|  | 化学品空桶 | 0 | 1833只/5.5t | 1833只/5.5t | 80只/0.24t | 0 | 1913只/5.74t | 80只/0.24t |
|  | 废抹布 | 0.44 | 1 | 0.56 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 废切割液 | 0.88 | 3 | 2.12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|  | 废研磨液 | 15.84 | 46 | 30.16 | 0 | 0 | 46 | 0 |
|  | 理化分析废液 | 0.044 | 0.1 | 0.056 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
|  | 废酸 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 |
|  | 化学品空瓶 | 0 | 580只/0.87t | 580只/0.87t | 0 | 0 | 580只/0.87t | 0 |
|  | 废烃水混合物 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |
|  | 含油废弃物（滤芯、纸及塑料膜） | 0.01 | 3 | 2.99 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|  | 含油废抹布手套 | 0 | 1.13 | 1.13 | 0 | 0 | 1.13 | 0 |
|  | 废矿物油 | 1.04 | 4.49 | 3.45 | 0 | 0 | 4.49 | 0 |
|  | 废活性炭 | 0.572 | 5.7 | 5.128 | 0 | 0 | 5.7 | 0 |
|  | 废过滤棉 | 0.0176 | 0.04 | 0.0224 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |
|  | 废催化剂 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
|  | 事故废电池 | 0.121 | 0.275 | 0.154 | 0 | 0 | 0.275 | 0 |
|  | 废叉车电瓶 | 1(5年/次) | 1(5年/次) | 0 | 0 | 0 | 1(5年/次) | 0 |
|  | 废灯管 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 清洗废液 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①