- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：无锡佳泰科技有限公司生产线迁建项目

建设单位（盖章）：无锡佳泰科技有限公司

编制日期：          2021年12月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	9

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	24

四、主要环境影响和保护措施	31

五、环境保护措施监督检查清单	58

六、结论	59

附表	60

建设项目污染物排放量汇总表	60

附图及附件清单

附图：

- 项目地理位置图

- 项目周围500米环境概况图

- 车间平面布置图

- 厂区雨污水管网图

- 江苏省生态空间保护区域分布图

- 无锡市环境管控单元图

附件：

- 备案证及《登记信息单》；

- 企业营业执照；

- 现场勘察表；

- 产权证明及土地性质变更情况说明书；

- 原项目审批材料及排污许可证；

- 危险废物处置承诺；

- 建设项目排放污染物指标申请表；

- 《委托书》；

- 环评项目技术服务合同书；

- 《声明确认单》；

- 公示截图；

- 其他资料

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 无锡佳泰科技有限公司生产线迁建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2020-320214-29-03-528482 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 周霞 | 联系方式 | 13861788307 |
| 建设地点 |  | 江苏省无锡市新吴区梅村新华路258号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （120度26分23秒，31度33分57秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2921塑料薄膜制造 C2923塑料丝、绳及编织品制造（塑料袋制造） | 建设项目 行业类别 | “二十六、橡胶和塑料制品业53、塑料制品业292”中其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 新吴区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 锡新行审投备[2020]372号 |
| 总投资（万元） |  | 4000 | 环保投资（万元） | 125 |
| 环保投资占比（%） |  | 3.125 | 施工工期 | 2022年1月至2022年3月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 £是： | 用地面积（m2） | 13390.5m2 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：无锡市新吴区硕放街道鸿山街道梅村街道总体规划（2015-2030）； 审批部门：无锡市人民政府； 批复文号：锡政复〔2017〕21号。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 1）《无锡市新吴区梅村工业集中区规划环境影响跟踪评价报告书》于2017年12月26日通过无锡高新区（新吴区）环境保护委员会的审查，锡新环委办发[2017]11号。 2）《梅村镇工业集中区环境影响评价和环境保护规划报告书》，2007年6月18日通过无锡市新区规划建设环保局的审批，锡新管建发[2007]43号。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、土地利用规划相符性 本项目位于江苏省无锡市新吴区梅村新华路258号，根据无锡市自然资源和规划局新吴分局出具的情况说明，该地块规划用地性质工业用地，相关调整手续正在办理中。详情见附件4土地性质变更情况说明书。 本项目地理位置详见附图1，周围环境详见附图2，土地性质变更情况说明书详见附件4。 2、园区产业定位相符性分析 本项目位于梅村工业集中区，园区产业定位为：重点发展机械、轻纺、电子、服装等轻污染行业。本项目属于C2921塑料薄膜制造和C2923塑料丝、绳及编织品制造（塑料袋制造），主要从事塑料薄膜和塑料保鲜袋袋的生产制造，符合园区产业定位。 3、与规划环评相符性分析 根据无锡市新区规划建设环保局对《梅村镇工业集中区环境影响评价和环境保护规划报告书的批复》，批复文号锡新管建发[2007]43号，要求及执行如下。 - 无锡市新吴区梅村工业集中区环评批复执行情况 要点; 环评批复要求. 对园区建设环境管理要求和整改意见; 集中区重点发展机械、轻纺、电子、服装等轻污染行业，引入项目须符合《产业结构调整指导目录（2011版）》（2013年修正）、《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》等产业政策、法律法规和集中区产业发展负面清单的要求；集中区在后续发展过程中，可按照国家、江苏省和无锡市最新的产业政策和规划要求，对产业发张负面清单进行动态更新。 对于区内现有的不符合产业定位及相关产业政策要求的企业，应加强日常环境管理监督，确保企业符合国家、江苏省、无锡市的环境保护要求，并暗账相关产业退出政策实施搬迁转移。. 完善集中区规划，合理规划功能布局，按照《无锡新区总体发展规划（2005~2020）》、《无锡市新吴区梅村街道总体规划（2015~2030）》，进一步优化集中区用地布局及产业结构，提高单位土地利用率。对于调整后拟开发的用地，在今后开发过程中，应严格按照规划的范围及用地性质进行开发。. 完善集中区配套的环保基础设施建设，协调推进梅村水处理厂的扩建，加快污水处理厂再生水回用管网的建设；集中区实行集中供热，供气管网覆盖范围内的自备锅炉及工业炉窑应使用天然气等清洁能源. 加强对工业集中区内现有工艺废气排放企业的管理，确保工艺废气均通过有效处理后达标排放；对新入区的排放大气污染物为主的企业应合理布局，并确保各类废气达标排放。. 集中区内各企业应从源头控制实现废物减量化，一般工业固废分类收集，以便综合利用；危险废物须规划设置暂存场所，并委托有相应处置资质的单位进行处置；生活垃圾有环卫部门收集后统一处理。. 集中区内各企业应规范编制应急预案，建立突发环境事件应急演练制度；应充分考虑事故废水的风险防范措施，设置的事故池须满足事故废水收集处理要求，防止事故废水对区域水环境造成不良影响。. 加强集中区的环境监督管理，建立环境监测计划，对地表水、环境空气、环境噪声、地下水、土壤定期进行监测。. 集中区实行污染物排放总量控制，水污染物排放总量控制指标在接管的污水处理厂指标内平衡，大气污染物排放总量控制指标在供热的电厂指标内平衡，特征污染物排放总量控制指标在新吴区范围内平衡。. 规划及环评批复执行情况评价; 用地及空间布局情况。目前梅村工业集中区用地面积为7.1km2（其中已开发面积6.83km2、未开发面积0.27km2），超出远期规划面积2.9km2，该区域内主要为工业用地，导致现状工业用地面积高于规划目标。. 入区企业情况。集中区远期规划范围内有261家企业，包括：154家机械制造企业，13家电子企业，3家化工企业，9家纺织服装企业，10家食品企业，11家印刷包装企业，13家塑料制品企业，2家制药企业，46家其他类型企业；集中区近期规划范围内、远期规划范围外有45家企业，包括：31家机械制造企业，2家电子企业，2家纺织服装企业，1家食品企业，1家塑料制品企业，8家其他类型企业；集中区内实际开发范围内、近期规划范围外有64家企业，包括28家机械制造企业，2家电子企业，4家化工企业，2家纺织服装企业，2家食品企业，5家印刷包装企业，6家塑料制品企业，15家其他类型企业。已建企业环评手续执行率为100%，基本符合集中区的产业定位。. 环保基础设施建设及运行现状。集中区内所有企业的废水经预处理达到接管要求后，接入市政污水管网，送梅村水处理厂集中处理达标后排放。大部分企业的工艺废气和燃用天然气等清洁能源产生的燃烧废气能做到达标排放，部分企业VOCs呈无组织排放。集中区内企业产生的危险废物委托有资质的处置单位进行安全处置，一般固废由回收单位综合利用，生活垃圾由环卫部门负责收运和处理。. 环境管理体系及事故风险防范。梅村街道办事处设有环境保护管理办公室，并由专人负责环保工作；梅村街道制定了《无锡市新区梅村街道突发环境事件应急预案》，梅村街道环保办成立了梅村工业集中区环境应急领导小组，集中区各重点企业制定了针对本企业的风险防范措施及应急预案。. 无锡市新吴区梅村工业集中区规划环境影响跟踪评价报告书已于2017年12月26日通过无锡高新区（新吴区）环境保护委员会的审查，具体审查意见详见《关于无锡市新吴区梅村工业集中区规划环境影响跟踪评价报告书的审查意见》（锡新环委办发[2017]11号）。建设项目与无锡市新吴区梅村工业集中区规划环境影响跟踪评价报告书的审核意见对照情况见表1-2。 - 与梅村工业集中区规划环境影响跟踪评价报告书审核意见对照表 序号; 审查意见; 项目相符性. 对园区建设环境管理要求和整改意见; 集中区重点发展机械、轻纺、电子、服装等轻污染行业，引入项目须符合《产业结构调整指导目录（2011版）》（2013年修正）、《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》等产业政策、法律法规和集中区产业发展负面清单的要求；集中区在后续发展过程中，可按照国家、江苏省和无锡市最新的产业政策和规划要求，对产业发张负面清单进行动态更新。 对于区内现有的不符合产业定位及相关产业政策要求的企业，应加强日常环境管理监督，确保企业符合国家、江苏省、无锡市的环境保护要求，并暗账相关产业退出政策实施搬迁转移。; 本项目属于C2921塑料薄膜制造和C2923塑料丝、绳及编织品制造（塑料袋制造），符合国家和地方的产业政策。本项目位于太湖流域三级保护区，不产生含氮、磷的生产废水，符合《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》等产业政策。. 完善集中区规划，合理规划功能布局，按照《无锡新区总体发展规划（2005~2020）》、《无锡市新吴区梅村街道总体规划（2015~2030）》，进一步优化集中区用地布局及产业结构，提高单位土地利用率。对于调整后拟开发的用地，在今后开发过程中，应严格按照规划的范围及用地性质进行开发。; 本项目位于无锡市新吴区梅村新华路258号，规划为工业用地。. 完善集中区配套的环保基础设施建设，协调推进梅村水处理厂的扩建，加快污水处理厂再生水回用管网的建设；集中区实行集中供热，供气管网覆盖范围内的自备锅炉及工业炉窑应使用天然气等清洁能源。; 本项目生活污水经化粪池预处理、达到接管标准后排入梅村水处理厂集中处理；冷却废水直接接管梅村水处理厂。. 加强对工业集中区内现有工艺废气排放企业的管理，确保工艺废气均通过有效处理后达标排放；对新入区的排放大气污染物为主的企业应合理布局，并确保各类废气达标排放。; 本项目生产过程中废气均经处理后达标排放。. 集中区内各企业应从源头控制实现废物减量化，一般工业固废分类收集，以便综合利用；危险废物须规划设置暂存场所，并委托有相应处置资质的单位进行处置；生活垃圾有环卫部门收集后统一处理。; 本项目一般固废由物资回收单位回收利用，危废委托资质单位处置，生活垃圾由环卫部门统一清运、填埋。. 集中区内各企业应规范编制应急预案，建立突发环境事件应急演练制度；应充分考虑事故废水的风险防范措施，设置的事故池须满足事故废水收集处理要求，防止事故废水对区域水环境造成不良影响。; 本项目不涉及重大风险源，环境风险处于可接受水平。. 加强集中区的环境监督管理，建立环境监测计划，对地表水、环境空气、环境噪声、地下水、土壤定期进行监测。; /. 集中区实行污染物排放总量控制，水污染物排放总量控制指标在接管的污水处理厂指标内平衡，大气污染物排放总量控制指标在供热的电厂指标内平衡，特征污染物排放总量控制指标在新吴区范围内平衡; /. 综上，本项目与规划环评要求相符。 |

| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目新增占地，属于塑料薄膜和塑料保鲜袋生产制造，大部分产品为食品级的塑料保鲜袋，少量塑料薄膜用于餐厨垃圾袋的制造，因此本项目不属于《禁止用地项目目录(2012年本)》中禁止类项目；不属于《限制用地项目目录(2012年本)》中限制类项目；不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中鼓励类、限制类和淘汰类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2013年修订）》（苏经信产业[2013]183号文）中鼓励类、限制类和淘汰类项目；不属于《无锡市制造业转型发展指导目录》(2012年本）中的鼓励类、限制类和淘汰类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》(2015年本）中的限制、淘汰目录及能耗限额类项目；不属于《鼓励外商投资产业目录》(2020年版)中的鼓励类项目；不属于《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020年版）》中禁止类项目，属于产业政策中的允许类。 综上，本项目符合国家和地方产业政策。 2、太湖水污染防治相关法规相符性分析 （1）太湖流域保护区等级确定 根据《江苏省太湖水污染防治条例（2018年修订）》，太湖流域划分为三级保护区：太湖湖体、沿湖岸5公里区域、入湖河道上溯10公里以及沿岸两侧各1公里范围为一级保护区；主要入湖河道上溯50公里以及沿岸两侧各1公里范围为二级保护区；其他地区为三级保护区。根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号），“太湖流域除一二级保护区以外的区域为三级保护区”。 本项目位于无锡市新吴区梅村新华路258号，通过对苏政办发[2012]221号查实，本项目位于太湖流域三级保护区。 （2）相符性分析 根据《江苏省太湖水污染防治条例(2018年修订)》中的相关要求： 第四十三条 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造地；（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；（九）法律、法规禁止的其他行为。 根据《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号，2011年9月7日）第四章第二十八条“禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、乙醇、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 本项目距离太湖岸线12500米、距离望虞河13100米，本项目位于三级保护区，主要从事塑料薄膜和塑料保鲜袋的生产，不属于三级保护区相关禁止行为。本项目生活污水同冷却废水接管市政污水管网，本项目无含氮、磷的生产废水排放；固废分类妥善处置，实现“零”排放。因此，建设项目的建设满足上述《太湖流域管理条例(2011年)》、《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订版）的要求。 3、“三线一单”相符性分析 ①生态红线 本项目位无锡市新吴区梅村新华路258号，综合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）或《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知（苏政发[2020]1号）》，本项目与国家级及江苏省生态红线最近保护目标之间关系见下表。 表1-3 重要生态功能区一览表 环境要素; 生态红线名称; 方位; 距离（m）; 红线区域范围; 环境功能. 生态环境; 无锡宛山荡省级 湿地公园; 东北; 7200; 无锡宛山荡省级湿地公园总体规划中确定的范围（包括湿地保育区和恢复重建区等），面积2.09km2。; 国家级生态保护红线. 无锡宛山荡省级湿地公园总体规划中除湿地保育区和恢复重建区外的范围，面积0.43km2。; 生态空间管控区域. 由上表可知，项目选址符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）以及《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）中的相关要求。 ②环境质量底线 项目所在地大气环境为环境空气质量功能二类地区，根据《无锡市环境状况公报》（2020年度）的无锡市区基本污染物质量监测数据，评价区O3和江阴市PM2.5未能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，根据无锡市人民政府2019年1月29日印发的《无锡市大气环境质量限期达标规划（2018-2025年）》到2025年除O3以外的主要大气污染物浓度达到GB3095-2012二级标准；建设项目周边主要水体为江南运河，各监测断面COD、SS、氨氮、总氮、总磷监测值均能满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区噪声要求。本项目废气、废水、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 ③资源利用上线 本项目主要从事薄膜和塑料保鲜袋的制造工作，位于无锡市新吴区梅村新华路258号，所使用的能源主要为水、电能，物耗以及能耗水平较低，不会超过资源利用上线。本项目用水水源来自市政管网，用电由市政供电系统供电，能满足本项目的供电需求。 ④环境准入负面清单 根据《无锡市新吴区梅村工业集中区规划环境影响跟踪评价报告》中梅村街道工业集中区产业发展负面清单一览表，以及《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》中无锡市新区梅村工业集中区的“三线一单”生态准环境准入清单，本项目区域环境准入负面清单相符性分析具体情况见下表。 表1-4 本项目与梅村工业集中区环境准入负面清单相符性分析 序号; 文件; 具体要求; 相符性分析. 1; 无锡市新吴区梅村工业集中区规划环境影响跟踪评价报告; 禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放磷、氮等污染物的企业和项目，禁止引进纯电镀加工类项目; 本项目不属于化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染等行业，不涉及电镀工序，且无含氮、磷的生产废水产生. 2; 禁止引进高污染、高能耗、资源性（“两高一资”）项目; 本项目不属于高污染、高能耗、资源性（“两高一资”）项目。. 3; 禁止含医药、农药等化工中间体合成生产的化工项目; 本项目不属于含医药、农药等化工中间体合成生产的化工项目。. 4; 禁止建设增加铅、汞、铬、镉、砷五类重点重金属污染物排放的项目; 本项目不产生铅、汞、铬、镉、砷五类重点重金属污染物。. 5; 禁止新建化工企业项目（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质升级、结构调整以外的改扩建项目）；现有化工企业只允许在原有生产产品种类、规模、排放总量不增加的前提下进行安全隐患改造、节能环保设施改造和智能化提升改造。现有化工企业严格按照《省政府办公厅关于开展全省化工企业“四个一批”专项行动的通知》（苏政办发[2017]6号）要求进行整治; 本项目不属于化工企业。. 6; 禁止新建、扩建燃烧原（散）煤、重油、渣油、石油焦等高污染燃料或者直接燃用各种可燃废物的设施和装置; 本项目不使用原（散）煤、重油、渣油、石油焦等高污染燃料，也不直接燃用各种可燃废物。. 7; 禁止引进属于《产业结构调整指导目录（2017年本）》中的限制和淘汰类项目、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修正）中的限制和淘汰类项目、《外商投资产业指导（2017年修订）》中的限制和禁止类项目、《无锡产业结构调整指导目录（试行）》中的禁止和淘汰类项目，《无锡市内资禁止投资项目目录》（2015年本）中的禁止类项目; 本项目与产生政策相符，属于允许类项目。. 8; 禁止引进不符合梅村工业集中区规划产业定位、不满足总量控制要求的项目; 本项目属于C2921塑料薄膜制造和C2923塑料丝、绳及编织品制造（塑料袋制造），满足园区产业定位；新增大气污染物排放总量在梅村街道内平衡，新增水污染物在梅村水处理厂内平衡。. 9; 禁止引进环境污染严重、污染物排放总量指标未落实的项目; 本项目不属于环境污染严重项目，同时已按要求落实排放总量。. 10; 禁止引进国家、江苏省、无锡市明确规定不得审批的建设项目; 本项目不属于进国家、江苏省、无锡市明确规定不得审批的建设项目。. 11; 禁止引进VOCs收集及去除效率达不到90%要求的企业; 本项目加热融化、吹膜产生的有机废气均经收集处理后排放，收集及去除效率能够满足90%要求。. |
| --- | --- |

|  | 4、与挥发性有机物污染防治相关文件的相符性分析 表1-6 本项目与挥发性有机物污染防治相关文件的相符性分析一览表 文件; 相关条款; 本项目情况; 相符性. 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》; - 加快推进“散乱污”企业综合整治。涉VOCs排放的“散乱污”企业主要为涂料、油墨、合成革、橡胶制品、塑料制品、化纤生产等化工企业，使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂和其他有机溶剂的印刷、家具、钢结构、人造板、注塑等制造加工企业，以及露天喷涂汽车维修作业等。; 本项目废气经集气罩收集，废气收集率≥90%，经过二级活性炭装置处理后达标排放，不属于“散乱污”企业。; 相符. 江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南; (一)所有产生有机废气污染的企业,应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备,对相应生产单元或设施进行密闭,从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放。; 本项目废气经集气罩收集后，抽至一套二级活性炭吸附净化装置处理，尾气经15米高排气筒FQ01排放。; 相符. 江苏省挥发性有机物污染防治管理办法（江苏省人民政府令第119号）; 第二十一条产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施;固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理;含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。 无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。; 本项目有机废气经集气罩收集后抽至一套二级活性炭吸附净化装置处理，尾气经15米高排气筒FQ01排放；产生的废活性炭在不透气密封袋扎口暂存，储存在危废仓库中。; 相符. 关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）; （二）全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集效率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊有要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。 （三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量、温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术组合工艺，提高VOCs治理效率。; 本项目产生的废活性炭在不透气密封袋扎口保存，储存在危废仓库中。 本项目有机废气经集气罩收集后抽至一套二级活性炭吸附净化装置处理，尾气经15米高排气筒FQ01排放。 二级活性炭吸附装置的吸附率为90%，符合要求。; 相符. 关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知; 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液)、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃。 组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施，7月15日前完成。对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行;未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准;己制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。; 本项目产生的废活性炭在不透气密封袋扎口保存，储存在危废仓库中。 本项目有机废气经集气罩收集后抽至一套二级活性炭吸附净化装置处理，尾气经15米高排气筒FQ01排放。 二级活性炭吸附装置的吸附率可达90%，符合要求。; 相符. 由上表可知：本项目建设与挥发性有机污染防治相关文件的相关要求均相符。 - 5、与《关于在环评审批阶段开展“源头管控行动”的工作意见》（锡环办〔2021〕142号）的相符性分析 - 本项目与锡环办〔2021〕142号文的相符性分析 类别; 内容; 相符性分析; 相符性. 生产工艺、装备、原料、环境四替代; 用国际国内先进工艺、装备、低挥发水性溶剂等环境友好型原材料、先进高效的污染治理设施替代传统工艺、普通装备、高挥发性原料、落后的污染治理设施; 本项目工艺主要为吹膜、制袋，采用先进的生产设备，主要原料为塑料粒子，不使用含挥发性有机溶剂的原辅料。; 相符. 从场址选取、厂区布局、厂房设计、设备选型等方面充分考虑环境保护的需求，从源头控制无组织排放、初期雨水收集、环境风险防范等问题。; 本项目位于无锡市新吴区梅村新华路258号，在工业集中区内，周围500米无环境敏感点。本项目废气均收集处理后有组织排放。; 相符. 生产工艺选用的各种涂料、厂房建筑用涂料、工业设备防护涂料等，除有特殊要求外，必须选用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GBT38597-2020)标准的产品。对“两高”项目(当前按煤电、石化、化工、钢铁、有色、建材界定)要严格环境准入，满足总量控制、碳达峰碳中和目标、生态环境准入清单、规划环评及行业建设环境准入条件; 本项目不涉及涂装等工序，购买现有厂房和办公区域仅做局部改造，墙体涂料等拟采用环保型涂料。本项目从事C2921塑料薄膜制造和C2923塑料丝、绳及编织品制造（塑料袋制造），不属于煤电、石化、化工、钢铁、有色、建材等“两高”项目。; 相符. 生产过程中中水回用、物料回收; 强化项目的节水设计，提高项目中水回用率，新建、改建项目的中水回用水平必须高于行业平均水平，达到国内先进水平以上。; 冷却水循环回用; 相符. 根据《江苏省太湖水污染防治条例》规定，非战略性新兴产业，不得新增含磷、氮的生产废水。用水量较大的印染、电子等行业必须大幅提高中水回用率。; 本项目不产生含磷、氮的生产废水。; 相符. 冷却水强排水、反渗透(RO)尾水等“清净下水”必须按照生产废水接管，不得接入雨水口排放。; 本项目冷却废水排入污水管道，同生活污水接入梅村水处理厂处理。; 相符. 强化生产过程中的物料回收利用，鼓励有条件的挥发性有机物排放企业(如印刷、包装类企业)通过冷凝、吸附、吸收等技术实现物料回用; 本项目属于塑料薄膜和塑料袋保鲜生产制造，大部分产品为食品级的塑料保鲜袋，少量塑料薄膜用于餐厨垃圾袋的制造，产生的有机废气浓度较低，采用二级活性炭吸附装置进行处理。; 相符. 强化固体废物源头减量和综合利用，配套的回收利用设施必须达到主生产装置同样的设计水平和环保要求，提升回收效率，需外送利用处置固体废物和危险废物的，在本市应具有稳定可靠的承接单位。; 本项目危险废物均委托有资质的单位处置，不合格品由回收单位回收利用，生活垃圾由环卫部门统一收集处理。; 相符. 治污设施提高标准、提高效率; 项目审批阶段必须征求水、气、固体等要素部门意见，审核项目污染防治措施是否已达到目前上级要求的最先进水平，未达最严标准、最新要求的一律不得审批。要按照所属行业的《排污许可证申请与核发技术规范》要求，选择采用可行性技术，提高治污设施的标准和要求，对于未采用污染防治可行技术的项目不予受理；鼓励采用具备应用案例或中试数据等条件的新型污染防治技术。; 本项目有机废气经集气罩收集后抽至一套二级活性炭吸附净化装置处理，尾气经15米高排气筒FQ01排放；参考《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）塑料制品工业表7，本项目符合可行技术。; 相符. 涉挥发性有机物排放的项目，必须严格落实国家《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的要求，对挥发性有机物要有效收集、提高效率,鼓励釆用吸附、吸收、生物净化、催化燃烧、蓄热燃烧等多种治理技术联合应用的工艺路线；确保稳定达标并符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》的相关要求。对于无组织排放点多、难以有效收集的情况，要整体建设负压车间，对含挥发性有机物的废气进行全收集和治理。对涉水、涉气重点项目，必须要求安装用电工况和自动在线监控设备设施并联网。新建天然气锅炉必须釆用低氮燃烧技术，工业炉窑达到深度治理要求。; 本项目吹膜产生的有机废气由二级活性炭吸附装置进行处理。 本项目不涉及锅炉、工业炉窑。; 相符. 由上表可知，本项目符合《关于在环评审批阶段开展“源头管控行动”的工作意见》文件要求。 - 6、与《国家发展改革委 生态环境部关于印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知》（发改环资〔2021〕1298号）的相符性分析 内容; 相符性分析; 相符性. 1.积极推行塑料制品绿色设计。以一次性塑料制品为重点，制定绿色设计相关标准，优化产品结构设计，减少产品材料设计复杂度，增强塑料制品易回收利用性。（工业和信息化部牵头负责）禁止生产厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜、含塑料微珠日化产品等部分危害环境和人体健康的产品。（市场监管总局、国家药监局按职责分工负责）加强限制商品过度包装标准宣贯实施，加强对商品过度包装的执法监管。（市场监管总局、工业和信息化部按职责分工负责）; 本项目属于塑料薄膜和塑料袋保鲜生产制造，大部分产品为食品级的塑料保鲜袋，少量塑料薄膜用于餐厨垃圾袋的制造，不涉及塑料购物袋、聚乙烯农用地膜、含塑料微珠日化产品等产品。; 相符. - 7、与《《关于进一步加强塑料污染治理的实施意见》的通知》（苏发改资环发〔2020〕910号）的相符性分析 内容; 相符性分析; 相符性. 1．禁止生产、销售部分塑料制品。禁止生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋。禁止生产和销售厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜。禁止以医疗废物为原料制造塑料制品。回收利用的塑料输液瓶(袋)不得用于原用途,禁止以回收利用的塑料输液瓶（袋）为原料制造餐饮容器及儿童玩具。全面禁止废塑料进口。; 本项目属于塑料薄膜和塑料袋保鲜生产制造，大部分产品为食品级的塑料保鲜袋，少量塑料薄膜用于餐厨垃圾袋的制造，不涉及塑料购物袋、聚乙烯农用地膜的生产，原材料为新造塑料粒，不使用再生塑料粒。; 相符. 综上所述，建设项目符合国家、地方产业政策，项目选址符合区域总体规划，并能够满足生态保护红线、环境质量底线以及资源利用上限的要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| - 建设内容 | 1、项目由来 无锡佳泰科技有限公司成立于2004年7月1日，公司由赖玉庭等投资设立，主要经营范围为光解膜（袋）的开发与生产。一期项目《年产1000吨光解膜项目》环境影响报告表于2005年3月15日通过无锡市新区规划建设环保局的审批，并于2006年1月23日通过竣工环保“三同时”验收；二期项目《新增2千吨多层共挤复合薄膜的生产》环境影响登记表于2008年8月1日通过无锡市新区规划建设环保局的审批。实际达到“年产1000吨光解膜、年产2000吨多层共挤复合薄膜”的生产能力。 现由于企业自身发展需要，新增投资4000万元，搬迁到位于无锡市新吴区梅村新华路258号，利用现有7218.34平方米标准厂房和办公用房，新增吹膜机、制袋机、搅拌机、空压机、封口机、封箱机、收缩炉等设备，进行薄膜和塑料袋的生产，本项目生产的薄膜厚度为0.005mm-0.03mm，用于餐厨垃圾袋的生产制造原料；保鲜袋厚度为0.005mm-0.03mm，用于家庭和餐饮行业的食品保鲜，不涉及购物袋、包装袋等塑料袋的生产。建成后设计生产规模为：年产薄膜500吨，塑料保鲜袋4500吨。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，本项目类别属于“二十六、橡胶和塑料制品业53、塑料制品业292”中其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外），应编制环境影响报告表。因此，建设单位委托无锡市科泓环境工程技术有限责任公司编制该项目的环境影响报告表。环评单位以环评导则和相关法规标准为编制依据，编制了本项目环境影响报告表。 本项目所涉及的安全、消防、卫生等问题不属于此次评价的范围，请公司按照国家相关法律、法规和有关标准执行。 - 项目概况 项目名称：无锡佳泰科技有限公司生产线迁建项目； 行业类别：C2921塑料薄膜制造、C2923塑料丝、绳及编织品制造（塑料袋制造）； 项目性质：新建（迁建）； 建设地点：无锡市新吴区梅村新华路258号； 投资总额：4000万元，其中环保投资125万元； 劳动定员：150人； 工作制度：年生产天数300天，12小时两班制； 其他：本项目不设食堂、浴室等，员工就餐由快餐解决。 3、 主体工程及建设规模 本项目主体工程及产品方案见表2-1 表2-1 建设项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称; 产品名称及规格; 生产能力（万套/年）; 年运行时数. 搬迁前; 搬迁后; 增加量. 1; 原址生产车间; 光解膜; 1000吨; 0; -1000吨; 7200. 2; 多层共挤复合薄膜; 2000吨; 0; -2000吨; 7200. 3; 新址制袋车间; 塑料保鲜袋（0.005mm-0.03mm）; 0; 4500吨; +4500吨; 7200. 4; 新址吹膜车间; 薄膜（0.005mm-0.03mm）; 0; 500吨; +500吨; 3600. - 、贮运、公用及环保工程 本项目公用及辅助工程见表2-2。 表2-2 本项目公用及辅助工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 成品仓库; 1750m2; 堆放成品. 原料仓库; 2000m2; 堆放原材料和半成品、辅料. 公用工程; 给水; 2910t/a; 由自来水公司统一管网供给. 排水（生活污水+冷却废水）; 1935t/a; 雨污分流，生活污水经化粪池预处理后接管梅村水处理厂处理. 供热; /; /. 供电; 320万度/年; 由工业集中区电网统一供电. 绿化; 1754m2; 依托现有厂区绿化. 环保工程; 废气处理; 二级活性炭吸附装置 风量36000m3/h; 处理加热融化和吹膜中产生的有机废气. 废水处理; 化粪池，5t/d; 依托园区现有. 噪声处理; /; 车间隔声，距离衰减. 固废处理; 15m2; 一般固废堆放场. 危险废物堆场; 10m2; 危险废物堆放场. |
| --- | --- |
| 建设内容 | 5、原辅材料及设备清单 原辅材料的消耗见表2-3，设备清单见表2-5。 表2-3 主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 用量; 来源及运输; 备注. 搬迁前; 搬迁后; 变化量. 1; PE粒子; 吨; 1930; 4400; +2490; 外购、汽运; 聚乙烯. 2; PP粒子; 吨; 1000; 500; -500; 聚丙烯. 3; 降解母粒; 吨; 40; 0; -40; /. 4; 抗静电剂; 吨; 2; 0; -2; /. 5; 增粘剂; 吨; 1; 0; -1; /. 6; 防雾母粒; 吨; 30; 0; -30; /. 7; 降解料; 吨; 0; 110; +110; PBAT/PLA. 8; 包装材料; 万只; 0; 100; +100; 外包装箱. 9; 包装材料; 万只; 0; 800; +800; 内包装袋（30%聚丙烯，70%聚乙烯）. 10; 包装材料; 万张; 0; 1600; +1600; 内包装说明纸. 11; 纸质卷芯; 吨; 0; 300; 300; /. 12; 墨轮; 个; 0; 15; +15; /. 原辅料理化性质见表2-4。 表2-4主要原辅材料理化性质、毒性毒理 物料名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒性. PE; 聚乙烯，简称PE，无味，无臭的白色颗粒，熔点为130℃，相对密度为0.946~0.976g/cm3，它具有良好的耐热性和耐寒性，化学稳定性 好，还具有较高的刚性和韧性，机械强度好，介电性能，耐环境应力开裂性亦较好。; /; 无毒. PP; 聚丙烯，别名PP，外观为白色细颗粒状，堆积比重0.4-0.5，密度0.90-0.91g/cm3，具有良好的耐热性、绝缘性和高频性及较高的表面硬度。化学性质比较稳定，能耐80℃以下的酸、碱溶液及多种有机溶剂。聚丙烯熔点为160-175℃，分解温度为350℃，熔融段温度在240℃左右。; /; 无毒. PBAT; PBAT属于热塑性生物降解塑料，己二酸丁二醇酯和对苯二甲酸丁二醇酯的共聚物。是一种半结晶型聚合物，通常结晶温度在110℃附近，而熔点在130℃左右，密度在1.18g/ml~1.3g/ml之间，分解温度在375℃。PBAT的结晶度大概在30%左右，且邵氏硬度在85以上。既有较好的延展性和断裂伸长率，也有较好的耐热性和冲击性能；此外，还具有优良的生物降解性，是生物降解塑料研究中非常活跃和市场应用最好降解材料之一。; /; 无毒. PLA; 聚乳酸（PLA）是一种新型的生物降解材料，热稳定性好，加工温度170～230℃，有好的抗溶剂性，可用多种方式进行加工，如挤压、纺丝、双轴拉伸，注射吹塑。由聚乳酸制成的产品除能生物降解外，生物相容性、光泽度、透明性、手感和耐热性好。; /; 无毒. 表2-5 建设项目主要设备一览表 设备名称; 规模型号; 数量（台）; 备注. 搬迁前; 搬迁后; 变化量. 吹膜机; WPE-35SE; 0; 6; +6; 新增. 吹膜机; WPE-45SE; 5; 20; +15; 利旧5台，新增15台. 吹膜机; CHPE-45SE; 0; 15; +15; 新增. 吹膜机; WPE-65SE; 0; 1; +1; 新增. 吹膜机; 多层共挤; 2; 3; +1; 利旧2台，新增1台. 复卷机; /; 8; 0; -8; 淘汰. 连卷制袋机; FTAH2-32*42; 4; 0; -4; 淘汰. 抽取式制袋机; FTAH2-32*42; 5; 0; -5; 淘汰. 制袋机; 平口; 0; 8; +8; 新增. 制袋机; 点断; 0; 52; +52; 新增. 原料搅拌机; SY-503; 1; 0; -1; 淘汰. 拌料机; 立式; 0; 8; +8; 新增. 储气罐; /; 0; 2; +2; 新增. 小型空压机; 0.1m3; 1; 0; -1; 淘汰. 空气压缩机; /; 0; 2; +2; 新增. 贴标机; LM-230S; 0; 1; +1; 新增. 叉车; 林德; 0; 1; +1; 新增. 封口机; FRM-980; 0; 3; +3; 新增. 封箱机; 自动; 0; 5; +5; 新增. 收缩炉; /; 0; 5; +5; 新增. 打字机; /; 0; 3; +3; 新增. 枕式机; /; 0; 1; +1; 新增. 进纸机; C700W12-314SM; 0; 1; +1; 新增. 冷却塔; 5t/h; 0; 1; +1; 新增. 6、本项目水平衡分析 （1）生活用水：本项目用水主要为员工生活用水，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）表3.2.1中用水定额：20～50L/人·班，本报告取50L/人·班，本项目员工150人，全年工作300天，生活用水量2250t/a。损耗量以15%计算，则产生生活污水量约为1912.5t/a。 （2）冷却用水：吹膜机使用冷却塔冷却水间接冷却，冷却水经车间外的冷却塔冷却后循环回用，定期排放。循环水泵的循环水量为5t/h，年工作时间为1800h，则循环水量为9000t/a。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）：冷水池补充水量一般按冷却水循环水量的1%～2%确定，按照1.5%的补水计（损耗1.25%，强排水0.25%），则冷却塔补水量为135t/a，强排水量为22.5t/a。冷却塔循环水系统不添加任何阻垢剂物质，冷却废水水质较好，不含氮、磷等污染物，可直接接管污水管网。 （3）绿化用水：本项目厂区设有绿化面积约1754平方米，需定期对绿化进行喷洒自来水，绿化浇灌用水定额1~3L/(m2·d），预计本项目绿化年用水量525t/a，浇灌后的水以蒸发损耗为主。 本项目水量平衡见图2-1： 接管梅村水处理厂 生活用水 损耗337.5 1912.5 2910 自来水 化粪池 1912.5 冷却塔 循环9000 损耗112.5 绿化用水 损耗525 2250 135 22.5 525 图2-1 本项目水量平衡图 单位：t/a 7、厂界周围状况、厂区总平面布置 本项目位于无锡市新吴区梅村新华路258号，厂房内划分为吹膜车间、半成品库、原料库、制袋车间、包装区、危废仓库、一般固废暂存区域等不同的功能区域。本项目北侧为无锡辉灿电子公司，西侧为无锡隆瑞电气技术有限公司，南侧为无锡丝普兰喷气织机制造有限公司，东侧为新华路。项目周围环境图见附图2，项目平面布置图见附图3。 |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简述 （1）薄膜生产工艺流程： 图例： S——固废 N——噪声 G——废气 W——废水 薄膜成品/制袋原料 N1-1噪声 吹膜 G1-2有机废气 S1-1不合格品 PE粒子/PP粒子/降解料 检验 加热融化 G1-1有机废气 W2冷却废水 投料 包装 混合、搅拌 冷却水 图2-2薄膜生产工艺流程图 工艺说明： 混合、搅拌：由工人将PE粒子、PP粒子或降解料投入拌料机中混合、搅拌均匀。粒子直径约为5mm，粒径较大，投料过程不会产生粉尘。 投料：将混合搅拌后的塑料粒子输送到吹膜机中。 加热融化：料斗内的PE粒子、PP粒子或降解料匀速进入吹膜机的加热腔内，利用电加热将其加热至熔融状态，加热温度约为185-235℃左右。吹膜机使用冷却塔冷却水间接冷却，冷却水经车间外的冷却塔冷却后循环回用，定期排放，冷却水内不添加阻垢剂等添加剂，定期更换产生W2冷却废水。此工序会产生G1-1有机废气。 吹膜：将塑料膜在较好的融体流动状态下，通过空气压缩机吹胀到所要求的厚度，本工序产生G1-2有机废气和N1-1噪声。 检验：利用尺子等工具检测产品对成型后的塑料薄膜进行规格尺寸检验，检验合格后即为成品。本工序产生S1-2不合格品。 （2）塑料保鲜袋生产工艺流程： 图例： S——固废 N——噪声 G——废气 ——电加热 成品入库 N2-2噪声 吹膜生产线制得的薄膜 封口 送料 制袋 G2-1有机废气 包装袋，说明纸，纸质卷芯 打字 检验 包装入箱 装袋 G2-2有机废气 S2-1不合格品 G2-3有机废气 装袋 收缩 说明纸，包装袋 打字 纸箱 图2-3 塑料保鲜袋生产工艺流程图 工艺说明： 送料：由工人将膜料送入制袋机中。 制袋：使用制袋机将双层塑料膜的一条边进行加热融化制成保鲜袋，加热温度约在200℃左右。此工序会产生G2-1有机废气和N2-2噪声。 装袋：制袋后的产品根据客户要求包装成袋装或卷筒装两种。1）卷筒装：将制袋后的保鲜袋在纸质卷芯上成卷后，单独或组合在一起放入圆筒形包装袋中，同时放入打印好生产日期等产品信息标记的说明纸；2）袋装：将保鲜袋按照客订数量平装装入包装袋中。说明纸和包装袋上的标识用打字机和墨轮打印。该工序无污染物产生。 收缩：将上述卷筒装的产品送入收缩炉短暂加热，使外包装袋收紧。收缩炉采用电加热，加热温度约在150℃左右。此工序会产生G2-2有机废气。 封口：将袋装平装的产品，使用封口机加热封住外包装袋的口。封口机采用电加热，加热温度约在150℃左右。此工序会产生G2-3有机废气。 检验：利用尺子等工具检测产品对成型后的塑料薄膜进行规格尺寸检验和目视检查外包装是否完好，检验合格后即为成品。本工序产生S2-2不合格品。 包装入箱：使用纸箱将产品进行包装后入库。 2、产污环节 表2-6 本项目污染物种类及产生环节一览表 污染物种类; 污染源编号; 污染工序; 污染物; 处理方式及排放去向. 废气; G1-1、G1-2; 加热融化、吹膜; 非甲烷总烃; 二级活性炭处理装置处理后通过15米高排气筒FQ01排放. G2-1; 制袋; 极少量有机废气在车间内无组织排放可忽略不计. G2-2; 收缩. G2-3; 封口. 废水; W1; 员工生活; 生活污水 （COD、SS、氨氮、总氮、总磷）; 生活污水经化粪池预处理后与冷却废水一并接管送梅村水处理厂集中处理. W2; 冷却废水; COD、SS. 固废; S1; 废气装置; 废活性炭; 委托有资质单位处理处置. S1-1、S2-1; 检验; 不合格品; 废品回收单位回收利用. S3; 员工生活; 生活垃圾; 环卫部门统一清运. 噪声; N; 生产及辅助设备、废气处理风机等; 设备工作噪声; 优化选型，合理布局，车间隔声，距离衰减后厂界达标. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、建设单位环保手续执行情况详见下表。 无锡佳泰科技有限公司原位于无锡市新吴区梅村街道锡达路567号，从事主要从事光解膜袋的开发和生产。原项目生产规模为：年产1000吨光解膜、年产2000吨多层共挤复合薄膜。 表2-7 搬迁前公司生产规模及环评、验收情况 序号; 项目名称; 环保审批; “三同时”竣工验收. 报告类型; 批准文号; 审批通过时间; 审批部门; 验收通过时间; 验收部门; 验收意见. 一期; 年产1000吨光解膜项目; 报告表; /; 2005年3月15日; 无锡市新区规划建设环保局; 2006年1月23日; 无锡市新区规划建设环保局; 同意. 二期; 新增2千吨多层共挤复合薄膜的生产; 登记表; /; 2008年8月1日; 无锡市新区规划建设环保局; /; /; /. 2、原有项目工艺流程 2.1、光解保鲜膜生产工艺流程： 入库 吹膜 N 聚乙烯粒子、抗静电剂、增粘剂、防雾母粒 检验 成品 边角料回收利用 复卷 齐边 配料搅拌 包装 图2-3 光解保鲜膜生产工艺流程图 2.1、光解保鲜袋生产工艺流程 装箱入库 吹膜 S 聚乙烯粒子、降解母粒 检验 N 制袋 包装 配料搅拌 成品 图2-3 光解保鲜袋生产工艺流程图 3、原项目水平衡 总用水量 1060 生活用水 360 36 324 化粪池 324 冷却塔 损耗100 循环1000 100 接管梅村 水处理厂 图2-4 原项目水量平衡图 单位：t/a 绿化用水 600 4、搬迁前原有项目污染情况 ①废气 - 原项目未分析废气。 - ②废水 原项目生活污水324t/a经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A等级标准，一并接入接管梅村水处理厂进行集中处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中A标准后排入梅花港。 - ③噪声 原项目边界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准：昼间噪声≤65dB(A)、夜间噪声≤55dB(A)。 ④固废 表1-8 原项目固废处置情况一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 废物 代码; 产生量（t/a）; 利用量（t/a）; 处置量（t/a）; 综合利用或处置方式及单位; 是否符合 环保要求. 1; 不合格品; 检验; 一般固废; 61; 3; 0; 3; 由回收单位回收利用; 符合. 4; 生活垃圾; 员工; 一般固废; 99; 1.8; 0; 1.8; 环卫部门统一清运、填埋; 符合. 5、原有项目总量控制指标 表1-9 原项目总量控制指标（单位：t/a） 种类; 污染物; 现有项目环保批复量. 废水; 废水量; 324. COD; 0.1. SS; 0.08. NH3-N; 0.009. TP; 0.001. 废气; 无. 固废; 零排放. 6、原有项目主要环境问题 无。 7、“以新带老”措施 本项目为迁建项目，迁建后原项目全部取消，原产品不再生产，生产设备部分报废不再使用，部分搬迁至新厂。原项目已核准污染物排放量全部“以新带老”削减。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1 环境空气 ①空气质量达标区判断 根据《2020年度无锡市环境状况公报》，与2019年相比，PM2.5、PM10、SO2、CO 、O3、NO2浓度分别下降15.4%、18.8%、12.5%、12.5%、14.3%和5.0%。2020年度无锡市全市环境空气质量情况见表3-1。 - 2020年无锡市环境空气质量情况 区域; 年份; PM2.5 (μg/m3); PM10 (μg/m3); 二氧化硫(μg/m3); 二氧化氮(μg /m3); 一氧化碳(mg/m3); O3 (μg/m3). 无锡市; 2020年; 33; 56; 7; 35; 1.2; 171. 评价标准; 35; 70; 60; 40; 4; 160. 根据《2020年度无锡市环境状况公报》，按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准进行年度评价，各市（县）、区臭氧浓度未达标，江阴市PM2.5浓度未达标，其余指标均已达标。综上，项目所在地属于不达标区。 ※特征污染因子环评质量现状监测数据分析 根据无锡市新环化工环境监测站于2019年6月3日-2019年6月9日对G1点位梅荆花苑三期（位于本项目东南方约3000m）进行的监测（报告编号：（2019）环检（ZH）字第（72）号），环境空气质量现状监测数据详见表3-4。 - 其他大气污染物环境质量 测点; 污染因子; 1小时浓度. 范围(mg/m3); 超标率%; 最大超标倍数. 梅荆花苑三期; 非甲烷总烃; 0.98~1.39; 0; 0. 由上表可见，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的要求。 2 地表水 本项目生活污水经化粪池预处理后与冷却废水接管梅村水处理厂集中处理，尾水排入梅花港。本次评价引用欧宜检测认证服务（苏州）有限公司出具的检测报告—OASIS2011027和OASIS2105051中的监测数据，采用日期为2020年11月30日—12月2日，检测及评价结果详见下表3-3。 表3-3 地表水环境质量监测资料结果统计 单位：mg/L，pH无量纲 采样地点; 内容; pH; CODcr; 氨氮; 总磷. Ⅲ类标准值; —; 6~9; ≤20; ≤1.0; ≤0.2. W1梅村水处理厂上游500m; 最小值; 7.25; 13; 0.084; 0.05. 最大值; 7.28; 15; 0.134; 0.08. 平均值; /; 14; 0.109; 0.07. W2梅村水处理厂下游1500m; 最小值; 7.25; 16; 0.732; 0.13. 最大值; 7.28; 17; 0.788; 0.18. 平均值; /; 16.5; 0.76; 0.155. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，各监测断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 3 声环境质量 根据《2020年无锡市声环境质量状况》（2020年度），2020年度无锡市区环境噪声值昼间≤56.5dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的3类标准要求，区域声环境质量状况良好。 4 生态环境 本项目不涉及。 5 电磁辐射 本项目不涉及。 6 地下水环境 本项目租用现有标准厂房，原料暂存区域、危废暂存区域不存在泄漏风险，本报告不开展地下水环境现状监测。 7 土壤环境 土壤环境污染途径包括大气沉降、地面漫流、垂直入渗。本项目无液态物料，正常情况下不存在地面漫流的情况和垂直入渗的污染途径。本项目大气污染物为非甲烷总烃，经收集处理后达标排放，对土壤环境污染较小。挥发性有机废气为气态物质，大部分在大气环境中扩散和分解，故本项目对周围土壤环境产生的污染较小。因此本报告不开展土壤环境现状监测调查工作。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1 大气环境 经调查本项目周围500米范围内无大气环境保护目标。 2 声环境 厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3 地下水环境 项目厂界外500米范围内无地下水集中式应用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4 生态环境 本项目位于工业园区内，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量标准 SO2、NO2、PM10、O3、CO、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》具体标准值。详见表3-7。 表3-7 环境空气质量标准 污染物名称; 浓度限值; 执行标准. 单位; 年平均; 24小时平均; 1小时平均. SO2; µg/m3; 60; 150; 500; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中的二级标准. NO2; µg/m3; 40; 80; 200. PM10; µg/m3; 70; 150; 450*. CO; mg/m3; -; 4; 10. O3; µg/m3; 160（8小时平均）; 200. PM2.5; µg/m3; 35; 75; -. 非甲烷总烃; mg/m3; -; 2; 《大气污染物综合排放标准详解》. *注：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均浓度限值。 （2）地表水环境质量标准 本项目区域污水排入梅村水处理厂，其纳污水体为梅花港，按照《江苏省地表水(环境)功能区划》(江苏省水利厅、江苏省环保厅，2003年3月)的要求，梅花港参照江南运河属《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水体，其中《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)未列入项目悬浮物(SS)参考执行《地表水资源质量标准》(SL63-94)中的三级标准。 表3-8地表水环境质量标准限值表单位：mg/L(pH为无量纲) 水域名; 执行标准; 标准级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 梅花港& 江南运河; GB3838-2002; Ⅲ类水体; pH; 无量纲; 6-9. COD; mg/L; ≤20. NH3-N; ≤1.0. TP; ≤0.2. TN; ≤1.0. SL63-94; 三级标准; SS; ≤30. （3）声环境质量标准 根据《市政府办公室关于印发无锡市区声环境功能区划分调整方案的通知》(锡政办发[2018]157号)的规定，项目所在地位于3类声环境功能区内，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区标准，具体至见表3-7。 表3-9 声环境质量标准单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类区环境噪声标准; ≤65; ≤55. 2、污染物排放控制标准 （1）大气污染物排放控制标准 本项目产生的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中排放限值要求及表9中企业边界大气污染物浓度限值；单位产品非甲烷总烃排放量执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中排放限值要求。具体情况见表3-10。 表3-10 废气排放标准 污染物; 限值（mg/m3）; 适用的合成树脂类型; 企业边界大气污染物浓度限值; 标准来源. 非甲烷总烃; 60; 所有合成树脂; 4.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品）; 0.3. 厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中标准限值。具体见下表。 表3-11 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; DB32/4041-2021. 20; 监控点处任意一次浓度值. （2）废水污染物排放控制标准 本项目废水接管梅村水处理厂，尾水排入梅花港，最终汇入江南运河；梅村水处理厂废水接管要求执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准，未有项目TP、NH3-N、TN执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中A等级标准；污水处理厂尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2中标准，SS执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准。 表3-13废污水排放标准限值表单位：mg/L(pH为无量纲) 类别; 执行标准; 污染物指标; 标准限值mg/L. 接管标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级; COD; 500. SS; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1A等级; NH3-N; 45. TN; 70. TP; 8. 尾水 排放标准; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表1 中标准; COD; 50. NH3-N; 4（6）*. TN; 12（15）*. TP; 0.5. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准; SS; 10. 注：1)，括号外数值为水温大于12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 （3）噪声污染控制标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，详见表3-13。 表3-13 噪声排放执行标准 单位：dB（A） 厂界名; 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 厂界外1米; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008); 3类; dB(A); 昼间≤65， 夜间≤55. （4）固体废物污染控制标准 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目建设地所在区域属于“两控区”和太湖流域，属于《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订版）中规定的三级保护区。 本项目生活污水经化粪池预处理后接入梅村水处理厂处理，本项目废水最终排放总量已纳入梅村水处理厂的排污总量，可以在梅村水处理厂的污染物排放总量控制指标内进行平衡。 固废：零排放。 表3-14 项目污染物排总量申请指标(t/a) 污染物名称; 原项目排放量; 本项目 排放量; “以新带老”削减量; 全厂排放量; 排放增减量. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 0; 0.158; 0; 0.158; 0. 无组织; 非甲烷总烃; 0; 0.1754; 0; 0.1754; 0. 废水; 生活污水; 废水量; 324; 1912.5; 324; 1912.5; 1588.5. COD; 0.1; 0.717; 0.1; 0.717; +0.617. SS; 0.08; 0.459; 0.08; 0.459; +0.379. 氨氮; 0.009; 0.077; 0.009; 0.077; +0.068. TN; 0; 0.115; 0; 0.115; +0.115. TP; 0.001; 0.010; 0.001; 0.010; +0.009. 冷却塔排水; 废水量; 0; 22.5; 0; 22.5; 0. COD; 0; 0.005; 0; 0.005; 0. SS; 0; 0.002; 0; 0.002; 0. 合计; 废水量; 324; 1935; 324; 1935; +1611. COD; 0.1; 0.722; 0.1; 0.722; +0.622. SS; 0.08; 0.461; 0.08; 0.461; +0.381. 氨氮; 0.009; 0.077; 0.009; 0.077; +0.068. TN; 0; 0.115; 0; 0.115; +0.115. TP; 0.001; 0.010; 0.001; 0.010; +0.009. 固废; 零排放. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 本项目施工期主要为车间装修布局和设备安装，产能的污染主要为装修作业粉尘、墙面粉刷有机废气、施工作业噪声、设备安装产生的废包装等一般工业固废。施工废气、噪声可以通过合理安排施工时序、加强施工期管理、选用环保施工材料和施工设施等措施降低环境影响，施工产生的一般工业固废由废品回收商回收。由于施工期短，影响是暂时的，可随着施工期的结束而停止。本报告不做详细分析。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | - 废水 - 废水污染物产生源强及污染治理措施 - 本项目水污染物产生及污染防治措施情况表 产排污环节; 类别; 污染物种类; 污染物产生源强; 污染治理设施. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 处理能力; 治理工艺; 治理 效率; 是否为可行技术. 冷却 废水; 生产 废水; 废水量; -; 22.5; 水质较好直接接管; -; -; -. COD; 200; 0.005. SS; 100; 0.002. 生活 污水; 生活 污水; 废水量; -; 1912.5; 化粪池 （依托现有）; 厌氧生化; -; 是. COD; 500; 0.956; 25%. SS; 400; 0.765; 40%. 氨氮; 40; 0.077; -. 总氮; 60; 0.115; -. 总磷; 5; 0.010; -. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）废水污染物排放情况 - 本项目水污染物排放情况表 废水类别; 废水量 （t/a）; 污染物 种类; 污染物排放源强; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放口基本情况; 排放 标准 （mg/L）. 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 编号; 名称; 类型; 地理坐标. 厂区综合污水; 冷却废水 22.5; COD; 200; 0.005; 直接排放 □ 间接排放 √; 接管市政污水管网; 非连续稳定排放，有规律; WS-001; 总排口; 一般排口; E：120°26′27″ N：31°33′57″; pH 6-9 COD 500 SS 400 氨氮 45 总氮 70 总磷 8. SS; 100; 0.002. 生活污水1912.5; COD; 375; 0.717. SS; 240; 0.459. 氨氮; 40; 0.077. 总氮; 60; 0.115. 总磷; 5; 0.010. 合计 1935; COD; 372.97; 0.722. SS; 238.37; 0.461. 氨氮; 39.54; 0.077. 总氮; 59.30; 0.115. 总磷; 4.94; 0.010. 由上表可知：本项目接管水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准。 - 废水污染物排放口自行检测要求 - 本项目水污染物自行监测要求 序号; 污染源类别/监测类别; 排放口编号/监测点位; 排放口名称/监测点位名称; 监测内容（1）; 污染物名称; 监测设施; 自动监测是否联网; 自动监测仪器名称; 自动监测设施安装位置; 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求; 手工监测采样方法及个数（2）; 手工监 测频次 （3）; 手工测定方法（4）; 其他 信息. 1; 废水; WS-001; 污水接管口; 流量; pH; 手工; /; /; /; /; 非连续采样 至少3个; 1次/年; /; /. 化学需氧量; 手工; /; /; /; /; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007; /. 悬浮物; 手工; /; /; /; /; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; /. 氨氮; 手工; /; /; /; /; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 195-2005; /. 总磷; 手工; /; /; /; /; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989; /. 总氮; 手工; /; /; /; /; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 199-2005; /. |
| --- | --- |

| 营 期环 境影 响和 保护 措施 | （4）水接管集中处理的可行性分析 梅村水处理厂现有工程位于新吴区梅村镇梅里路安乐桥伯渎港与梅花港交汇处，污水处理厂东临梅花港，北邻伯渎港，东南侧紧靠梅村消防站，占地面积75000平方米。 梅村水处理厂现有一期工程规模3.0×104m3/d，二期规模3.0×104m3/d，三期再扩建5.0×104m3/d（一阶段先实施3.0×104m3/d，二阶段实施2.0×104m3/d），四期扩建2.5×104m3/d，总处理规模13.5万m3/d。 一期处理规模为 3.0×104m3/d，二期工程处理规模为 3.0×104m3/d，三期一阶段工程处理规模为3.0×104m3/d，三期二阶段工程处理规模为2.0×104m3/d，四期一阶段工程处理规模为2.5×104m3/d，四期二阶段工程处理规模为2.5×104m3/d，达到16万m3/d。在建五期扩建工程处理规模为5×104m3/d。 一期工程于2007年年底进行升级提标，工艺流程为：A2/O-SBR+滤布滤池工艺，并于2008 年正式运行，并于2008年6 月通过环保验收。二期工程设计采用MBR工艺，处理规模3.0×104m3/d，于2008年开工建设，并于2008年11日通过环保验收；三期一阶段工程设计采用MBR工艺，处理规模3.0×104m3/d，于2011年开工建设，现已投入运营；三期二阶段工程设计采用MBR工艺，处理规模2.0×104m3/d；四期一阶段工程设计采用MSBR+滤布滤池+超滤处理工艺，处理规模2.5×104m3/d；四期二阶段工程设计采用MSBR+滤布滤池+超滤处理工艺，处理规模2.5×104m3/d。现状已经具备16万吨/日的处理能力。 梅村水处理厂一期工程提标升级后COD、氨氮、TN、TP等主要指标执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》标准（DB32/1072-2007）：即pH在6~9之间、COD≤50mg/L、SS≤10mg/L、氨氮≤5(8)mg/L、TP≤0.5mg/L、TN≤15mg/L。 梅村水处理厂二期、三期工程的尾水、以及四期工程部分尾水（1万m3/d）作为景观环境用水及河道补给水排入梅花港（佳美浜）、梅荆浜、伯渎港，四期工程其余尾水（4万m3/d）回用。尾水的COD达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅳ类标准，氨氮、总磷达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中的一级A标准，BOD5 、SS、总氮达到优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表 1 中的一级 A标准的要求： 即pH在6~9之间、COD≤30mg/L、BOD5 ≤10 mg/L、SS≤10mg/L、NH3-N≤5mg/L、TP≤0.5mg/L、TN≤15mg/L。 梅村水处理厂五期工程尾水作为景观环境用水及河道补给水排入梅花港（佳美浜）、梅荆浜、伯渎港。五期工程建设过程中将四期工程提标后1万m3/d排放至梅花港，4万m3/d回用。尾水水质SS执行优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表 1 中的一级 A 标准，其余指标类比《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求：即pH在6~9之间、COD≤20 mg/L、BOD5 ≤4 mg/L、氨氮 ≤1 mg/L、总氮 ≤5mg/L、 总磷≤ 0.15 mg/L、SS≤10mg/L。 - 污水处理工艺 梅村污水处理厂已于2008年10月完成现有一期3万吨/日处理设施的提标升级改造。升级改造工程是在原有工艺基础上，强化了如下工艺措施：一是将CAST池改造为A2O-SBR池；二是在A2O-SBR池序批区投加生物填料；三是在A2O-SBR池后增建滤布滤池；四是在A2O-SBR池出水进滤布滤池前增设絮凝剂投加装置。升级改造后的污水处理工艺见图4-1。 图4-2 污水处理厂一期废水处理工艺流程简图 二期日处理3万吨废水，采用MBR工艺，工艺流程见图4-2。 图4-3 污水处理厂二期废水处理工艺流程简图 三期一阶段日处理废水3万吨，主要采用BNR-MBR一体化处理池、粗隔栅、进水泵房、细隔栅、沉砂池及膜隔栅等，具体工艺流程见图4-3。 图4-4 污水处理厂三期一阶段废水处理工艺流程简图 四期一阶段和二阶段日处理量各2.5万吨，采用MSBR+滤布滤池+超滤工艺，具体工艺流程见图4-4。 粗格栅 细格栅及曝气沉砂池 滤布滤池 超滤车间 回用水池 出水 MSBR 进水 污水浓缩池 脱水机房 污泥外运 图4-5 梅村水处理厂四期工程水处理工艺流程简图 图4-6 梅村水处理厂五期扩建（同时将四期提标）工程水处理工艺流程简图 表4-14 梅村水处理厂现有工程进出水水质表 序号; 控制项目; 进水水质; 出水水质; 去除率; 序号. 1; pH; 6-9; 6-9; -; 1. 2; BOD5; 90mg/L; 4.4mg/L; 95.1%; 2. 3; COD; 272mg/L; 18.5mg/L; 93.2%; 3. 4; SS; 174mg/L; 3mg/L; 98.3%; 4. 5; 氨氮; 23.7mg/L; 0.93mg/L; 96.2%; 5. 6; TN; -; 15mg/L; -; 6. 7; TP; 5.19mg/L; 0.13mg/L; 97.5%; 7. 污水处理厂出水指标将达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准以及《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918－2002)表1中的一级A 标准的要求。 ①处理规模的可行性分析 本项目污水拟接入梅村水处理厂三期工程进行处理，污水厂现已具备16万m3/d的处理能力，项目位于梅村水处理厂的收集范围，新增废水排放量约1611t/a（5.4t/d），新增水量极少不会对梅村水处理厂造成水量冲击负荷，且梅村水处理厂已将本项目纳入接管计划，故本项目的废水接入该污水厂集中处理的方案是可行的。 ②工艺及接管标准上的可行性分析 建设项目废水主要为生活污水和冷却废水，水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准，满足梅村水处理厂水质接管要求，污水中不含有对梅村水处理厂污水处理工艺造成不良影响的物质，不会影响梅村水处理厂的处理工艺，因此排入梅村水处理厂集中处理是可行的。 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | - 废气 （1）正常工况大气污染物产生源强核算 - 本项目废气污染源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 污染源; 污染物; 排放 方式; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 废气量 （m3/h）; 排放 时间 （h/a）. 核算 方法; 产生浓度 （mg/m3）; 产生量 （t/a）; 工艺; 处理效率（%）; 是否为可行技术; 核算 方法; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量（t/a）. 加热融化、吹膜; FQ01; 非甲烷总烃; 有组织; 产污系数法、类比分析法; 13.53; 1.754; 二级活性炭处理装置; 90; 是; 排污系数法; 1.218; 0.158; 36000; 3600. 加热融化、吹膜; 吹膜车间; 非甲烷总烃; 无组织; 物料衡算法; /; 0.1754; /; /; /; /; /; 0.1754; /; 3600. |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等。本项目为搬迁项目，源强核算选择产污系数法、类比分析法。 本项目营运过程中产生的废气主要为加热融化废气、吹膜废气、制袋废气、收缩废气、封口废气。 （1）加热融化废气、吹膜废气（G1-1，G1-2）： 本项目使用的PE粒子热分解温度大于340℃，PP粒子热分解温度大于350℃，降解料（PBAT/PLA）热分解温度大于375℃。本项目加热融化时，温度在185-235℃，均低于塑料的分解温度，故塑料粒子不会大量分解，由于热挤压等外力作用，分子键断裂会有游离的单体有机废气产生，主要为非甲烷总烃。 废气产生量根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式计算，该手册认为在无控制措施时，有机废气的排放系数为0.35kg/t原料，本项目PP、PE粒子和降解料（PBAT/PLA）用量共为5010t/a，则有机废气的总产生量1.754t/a，以非甲烷总烃计。废气经集气罩收集后一并抽至一套二级活性炭吸附净化装置处理，尾气经15m高排气筒（FQ01）排放。捕集效率按照90%计，处理设施处理效率90%，风机风量36000m3/h，工作时间为3600h/a。 未被捕集的废气无组织排放于车间，无组织排放量0.1754t/a。 （2）制袋废气、收缩废气、封口废气（G2-1、G2-2，G2-3）： 本项目制袋过程中，薄膜使用量为4501t/a，成品包装收缩和封口使用外购内包装袋800t/a。制袋、收缩、封口工序的温度在150℃-200℃左右，加热部位受热会产生少量有机废气，主要为非甲烷总烃。由于只需对袋子的一端热封即可，受热区域面积约总面积的0.05%左右，产生有机废气量为0.000928t，因产生量极小，可忽略不计。 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | （2）正常工况废气污染物排放情况 - 正常工况本项目大气污染物有组织排放情况一览表 污染源; 污染物种类; 排放情况; 排放口情况; 排放标准. 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排放量 (t/a); 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 编号; 名称; 类型; 地理坐标; 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）. 经度; 纬度. 加热融化、吹膜; 非甲烷总烃; 1.218; 0.044; 0.158; 15; 0.5; 25; FQ01; 有机废气排放口; 一般排放口; 120°26′22.80″; 31°33′56.48″; 60; /. - 正常工况本项目大气污染物无组织排放情况一览表 生产设施/无组织排放源; 产污环节; 污染物种类; 主要污染防治措施; 效率; 排放量 （t/a）; 排放标准. 厂界浓度限值（mg/m3）; 车间边界浓度限值（mg/m3）. 吹膜车间; 加热融化、吹膜; 非甲烷总烃; 未收集的废气在车间通风后无组织扩散; /; 0.1754; 4; /. 由上表可知：非甲烷总烃的排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中排放限值要求；单位产品非甲烷总烃排放量为0.0333kg/t，能够达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中所有合成树脂排放限值要求：单位产品非甲烷总烃≤0.3kg/t产品。 |
| --- | --- |

| 营 期环 境影 响和 保护 措施 | （3）本项目大气污染防治措施有效性分析 1）本项目大污染物治理方案 15米高排气筒FQ01达标排放 废气 加热融化、吹膜 二级活性炭吸附 集气罩 风机 图4-4 本项目有机废气处理工艺流程图 2）污染治理措施简述 ①二级活性炭处理设施：活性炭是一种多孔性的含炭物质，它具有高度发达的孔隙构造，活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积，能与气体（杂质）充分接触，从而赋予了活性炭所特有的吸附性能，使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就象磁力一样，所有的分子之间都具有相互引力，活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将有害的杂质吸引到孔径中的目的。 活性炭吸附装置结构与性能见表4-6。 表4-6 活性炭吸附装置的技术性能 序号; 项目; 技术指标. 1; 材质; 箱体采用304不锈钢. 2; 配套风机风量（m3/h）; 36000. 3; 填充量（吨/次）; 7.1吨/次. 4; 更换周期; 半年更换一次. 5; 装置数量（套）; 1套. 6; 活性炭参数; 比表面积（m2/g）; 780. 7; 灰分（%）; ≦10. 8; 总比孔容（ml/g）; 430. 9; 含碳量（%）; ≧90. 10; 单位面积重（g/m2）; 1050. 11; 着火点; ≧170. 12; 吸附阻力（pa）; 450. 13; 碘值; 800. 3）废气收集效率可达性分析 根据《无锡市2020年挥发性有机物专项治理工作方案》（锡大气办[2020]3号）中要求：“对于外部罩，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒；设置外部收集罩的基本要求：产污源边缘距离收集罩边缘的长度L与产污源最远端距离收集罩的高度H，应满足L≥0.6H”。 本项目45台吹膜机机的集气罩尺寸设计为800mm×800mm； 产污源边缘距离收集罩边缘的长度：L=0.4m； 产污源最远端距离收集罩的高度：H=0.2m； L≥0.6H，故满足锡大气办[2020]3号中关于外部集气罩基本要求。 按以下公式计算得出项目集气罩风量： Q=K×P×H×VX×3600 式中，Q—集气罩排风量，m3/h； K—安全系数，本项目取1.1； P—集气罩敞开面周长，m； H—集气罩距污染源高度，m； VX—集气罩控制风速，m/s； 由此计算出每个工位集气罩风量约760.32m3/h，共45个集气罩，则风量为34214.4m3/h，本项目配套风机风量为36000m3/h，可以满足收集效果。 综上所述，本项目风量设置合理。因此本报告收集效率按照90%计算切实可行。 4）废气净化去除效率有效性分析 ①本项目有机废气采用二级活性炭吸附处理装置，填充活性炭颗粒作为吸附介质。参照同类活性炭吸附装置处理的工程实例，如《无锡养乐多乳品有限公司活菌型乳酸菌饮品扩产技改项目（第三阶段日产180万瓶原味活菌型乳酸菌饮品、日产90万瓶低糖活菌型乳酸菌饮品）》监测报告（苏州科星环境检测有限公司2017974号），其中非甲烷总烃产生浓度为231-333mg/m3，经活性炭处理装置处理后，排放浓度为6.23-8.02mg/m3，去除效率达97.5-98.6%，由此可见，本项目设置二级活性炭吸附装置处理有机废气的去除效率达到90%是可行的。 （4）卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推荐技术导则》（GB/T39499-2020）的有关规定，无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB3095规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。无组织排放量计算卫生防护距离公式如下： ΔS=n（IS−LS-RS）（ρb×A×D） 式中：Cm——标准浓度限值； L——工业企业所需卫生防护距离； r——有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； Qc——污染物可达到控制水平时速率（kg/h）。 表4-8 卫生防护距离计算参数表 污染源名称; 污染指标; 计算系数; 污染物最大排放速率 (kg/h); Cm (mg/Nm3); 无组织排放源面积（m2）; 无组织排放源高度(m); 计算卫生防护距离L计(m); 卫生防护距离初值L(m). A; B; C; D. 吹膜车间; 非甲烷总烃; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.1754; 2.0; 1400; 15; 3.3; 50. 经上表计算，本项目的卫生防护距离为以吹膜车间边界距离各50米范围。经现场踏勘，在该卫生防护距离内无居民点、学校、医院等敏感环境保护目标，符合卫生防护距离设置要求。 （5）非正常工况大气污染物产生及排放情况 本项目废气污染物来源于加热融化、吹膜工序，废气处理设施与生产设施同步启停，不存在明显的非正常启停工况下的污染排放情况，本报告考虑废气处理设施维护不当而达不到设计去除效率的情况，按照去除效率50%计，排放时间按照1小时/次计，则非正常工况下的污染物排放源强详见下表4-9。 表4-9 本项目有组织废气非正常工况下排放情况一览表 污染物排放源; 污染物; 事故原因; 污染物排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 持续时间 （h/次）; 执行标准. 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）. FQ01; 非甲烷总烃; 废气处理效率50%; 0.219; 6.089; 1; 60; /. 由上表可知：本项目非正常工况下有组织排放的非甲烷总烃的排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的相关标准。但建设单位仍需要严格管理和维护废气污染治理设施，尽量避免非正常工况的产生、降低或避免非正常工况的污染物排放影响。 （6）本项目大气污染自行检测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）本项目自行监测要求如下表4-10。 表4-10 本项目大气污染物自行监测要求 序号; 污染源类别/监测类别; 排放口编号/监测点位; 排放口名称/监测点位名称; 监测 内容; 污染物名称; 监测设施; 手工监测采样方法及个数; 手工监测频次; 手工测 定方法. 1; 废气; FQ01; 工艺废气排放口; 烟道截面积，烟气流速，烟气温度，烟气含湿量，烟气量; 非甲烷总烃; 手工; 一小时内等时间间隔，非连续采样 至少3个; 1次/年; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 （HJ 38）. 2; 厂界; /; 温度,湿度,风速,风向; 非甲烷总烃; 手工; 一小时内等时间间隔，非连续采样 至少3个; 1次/年; 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 （HJ 604）. - 噪声 （1）本项目噪声污染物产生及治理情况 本项目生产过程产生噪声的设备主要有吹膜机、拌料机、空气压缩机、废气处理装置配套风机、冷却塔。噪声源情况见表4-11。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-11 本项目噪声源情况一览表 序号; 设备名称; 数量 (台); 单台设备噪声值dB(A); 位置; 距厂界最近位置(m). 东; 南; 西; 北. 1; 吹膜机; 45; 75; 生产车间内; 35; 20; 35; 60. 2; 拌料机; 8; 72; 生产车间内; 20; 20; 50; 60. 3; 空气压缩机; 2; 78; 生产车间内; 50; 20; 20; 60. 4; 废气处理装置配套风机; 1; 78; 生产车间外; 30; 5; 40; 90. 5; 冷却塔; 1; 78; 生产车间外; 35; 5; 35; 90. 表4-12 本项目噪声源强计治理措施 （单位dB(A)） 噪声源; 产生强度; 降噪措施; 排放强度; 持续时间; 各厂界贡献值; 执行标准. 单台声级; 台数; 等效声级; 东; 南; 西; 北. 吹膜机; 75; 45; 91.5; 厂房隔声、距离衰减; 73.5; 24h/d; 42.7; 47.5; 42.7; 38.0; 昼间：65 夜间：55. 拌料机; 72; 8; 81.0; 63.0; 24h/d; 37.0; 37.0; 29.1; 27.5. 空气压缩机; 78; 2; 81.0; 63.0; 24h/d; 29.0; 37.0; 37.0; 27.4. 废气处理装置配套风机; 78; 1; 78.0; 60.0; 24h/d; 30.5; 46.0; 28.0; 20.9. 冷却塔; 78; 1; 78.0; 60.0; 24h/d; 29.1; 46.0; 29.1; 20.9. 各厂界贡献值; 44.177; 51.656; 44.092; 38.824. 由上表可知：本项目各噪声设备经优化、配套隔声降噪设施、优化布局、距离衰减等措施后，各厂界处噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值。 3.2噪声自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）厂界噪声每季度至少展开一次监测，根据本项目实际情况建议每年至少开展一次噪声监测，本项目自行监测要求如下表4-13。 表4-13 本项目噪声自行监测要求 序号; 污染源类别/监测类别; 排放口编号/监测点位; 监测内容（1）; 监测设施; 手工监测采样方法及个数（2）; 手工监测频次（3）; 手工测定方法（4）; 其他信息. 1; 噪声; 厂界; 昼间、夜间等效声级; 手工; 等时间间隔采样，昼间、夜间各一次; 1次/年; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008（多功能声级计）; /. |
| --- | --- |

| 营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4. 固体废物 （1）本项目固体废物产生源强核算依据： - 固废产生源强表 序号; 产生工序; 固废名称; 产生量（t/a）; 产生依据; 核算方法. 1; 废气治理; 废活性炭; 15.62; 活性炭对有机废气的饱和吸附容量以100g/1000g计，本项目活性炭非甲烷总烃的吸附量为1.42t/a，经计算得产生废活性炭量约为15.62t/a。; 经验系数法. 2; 检验; 不合格品; 10; 根据原项目实际统计数据类别，本项目一季度约产生2.5吨不合格品，则一年产生10吨。; 类比分析法. 3; 员工生活; 生活垃圾; 18; 本项目员工共150人，产生的生活垃圾按0.4kg/人/天计，则共产生生活垃圾18t/a; 经验系数法. （2）本项目固体废物产生及处理处置情况 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定识别得到本项目的固体废物有废活性炭、不合格品、生活垃圾。根据《国家危险废物名录（2021版）》以及《危险废物鉴别标准》相关内容识别出本项目上述固废中废活性炭属于危险废物。详见下表： 表4-15 项目副产物产生情况及副产物属性判定表（固体废物属性）汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量t/a; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废活性炭; 废气处理; 固态; 含有机废气的活性炭; 15.62; √; /; 4.3 n）. 2; 不合格品; 检验; 固态; 塑料; 10; √; /; 4.2 a）. 3; 生活垃圾; 员工; 固态; 办公废物; 18; √; /; 4.1 i）. 表4-16 本项目固体废物产生及处理处置情况表 工序/生产线; 固体废物 名称; 主要有 害物质; 物理性质; 危险 特性; 固废属性; 编号; 固废代码; 产生量（t/a）; 综合利用量 （t/a）; 处理处置量（t/a）; 贮存方式. 废气 治理; 废活性炭; 有机废气、活性炭; 固态; T/In; 危险废物; HW49; 900-039-49; 15.62; 0; 15.62; 密封保存. 检验; 不合格品; 废塑料; 固态; /; 一般固废; 06; 292-001-06; 10; 0; 10; 袋装. /; 生活垃圾; 生活垃圾; 固态; /; 99; 900-999-99; 18; 0; 18; 桶装. （3）固废防治措施评述 本项目建成后固废利用处置情况见下表。 表4-17 本项目表固废利用处置方式一览表 名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性; 编号; 固废代码; 估算产生量t/a; 拟采取的处理处置方式. 废活性炭; 危险废物; 废气处理; 固态; 含有机废气的活性炭; T/In; HW49; 900-039-49; 15.62; 委托有资质单位处置. 不合格品; 一般固废; 检验; 固态; 塑料; /; 06; 292-001-06; 10; 相关单位回收利用. 生活垃圾; 员工生活; 固态; 办公废物; /; 99; 99; 18; 环卫部门 统一清运. *注：上表危险特性中C指腐蚀性、 T指毒性、I指易燃性、R指反应性、In指感染性。 （4）委托处置可行性分析 本项目产生的危险废物有废活性炭，均委托无锡市有资质单位处置。本次评价列举以下有资质单位供选择，见下表4-18。 表4-18 危险废物经营许可单位 企业名称; 地址; 许可证编号; 经营方式; 许可证内容. 无锡中天固废处置有限公司; 无锡市新区鸿山镇环鸿东路9号; JS0200OOD379-9; 处置、利用; 废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06)、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、染料、涂料废液（HW12）、废显影液、定影液、废胶片（HW16）、表面处理废液（HW17）、废酸（HW34）、废碱（HW35）、含酚废液（HW39）、含醚废液（HW40）、废有机卤化物废液（HW45）100000吨/年；处理废电路板（HW49,900-045-49）6000吨/年；处置、利用废活性炭（HW02、HW 04、HW05、HW06、HW13、HW18、HW39、HW49）8000吨/年；清洗含[HW08、09、12、13、16、17、34、35、37、39、40、06、45]的废包装桶（HW49,900-041-49）6万只/年，含[酸碱、溶剂、废油]的包装桶；（HW49,900-041-49）14万只/年（不含氮、磷，其中铁桶5万只/年、塑料桶9万只/年）；处置、利用废覆铜板、印刷线路板、电路板破碎分选回收金属后产生的废树脂粉（900-451-13）26000吨/年；. 无锡市工业废物安全处置有限公司; 无锡市青龙山村(桃花山); JS0200OOI032-15; 处置; 医药废物（HW02）、废药物药品（HW03）、农药废物（HW04）、木材防腐剂废物（HW05）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、废胶片相纸（HW16）、含金属羰基化合物废物（HW19）、有机磷化合物废物（HW37）、有机氰化物废物（HW38）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、含有机卤化物废物（HW45）、其他废物[仅限化工行业生产过程中产生的废活性炭（900-039-49）、含有或直接沾染毒性、感染性危险废物的包装物、容器、过滤吸附介质（900-041-49）、研究、开发和教学活动总，化学和生物实验室产生的废物（900-047-49）（不包括HW03、900-999-49）]、废催化剂（HW50，仅限于261-151-50、261-183-50、263-013-50、275-009-50、276-006-50）共计2.3万吨/年。. 根据上表，本项目产生的危险废物均能够委托周围有资质单位进行处理处置，对周边环境不会产生影响。 （5）固体废物影响分析 1）本项目产生的固体废物有不合格品、废活性炭、生活垃圾等。固体废物的处理处置应遵循分类收集、优先综合利用等原则。 2）一般固废 本项目产生的生活垃圾由环卫部门统一清运处置，能够做到日产日清，对环境不会产生不利影响。 本项目产生的一般工业废物有不合格品，其贮存场所满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求，无危险废物和生活垃圾混入，防止雨水进入造成二次污染。厂内堆放和转移运输过程应防止抛洒逸散，转移过程不会对沿线环境造成不良影响。 一般工业固废贮存场所并要按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》设置固体废物堆放场的环境保护图形标志牌。 3）危险废物 表4-18 工程分析危险废物汇总表 危险废物; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 15.62; 废气处理; 固态; 含有机废气的活性炭; 有机废气、活性炭; 半年; T/In; 不透气密封袋扎口保存. ①危险废物收集暂存的环境影响分析 本项目危险废物贮存场所设置按照《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单的要求设置暂存场所，并分类存放、贮存。危废贮存场所要满足防渗漏等“四防”要求，进行场地防渗处理，如将采用工业地坪，使渗透系数不大于10-12cm/s，以降低贮存场所本身对环境的影响。 危险废物在包装收集时，按《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求，根据危险废物的性质和形态，采用相应材质、容器进行安全包装，加强对危险废物的管理，盛装危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；盛装危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容，防止危险废物泄漏。 危险废物贮存场所需按照《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]327号）的相关要求设置危险废物环境保护图形标志。 表4-19 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废仓库; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 厂房内东北角; 3m3; 不透气密封袋扎口保存; 20t; 半年. ②危险废物运输环境影响 本项目危废运输易产生影响的污染物主要为废活性炭，危险废物的运输按照《江苏省固体废物污染环境防治条例》和《危险废物转移联单管理办法》中对危险废物的相应要求进行，有效防止危险废物转移过程中污染环境。运输危险废物需采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。运输车辆进行需定期进行检查和维护，对有渗漏的车辆必须强制淘汰，同时应调整好运输的时间，使其尽可能集中，避免夜间运输，以保护环境和减少对周围群众的影响。 基于以上要求，对本项目运输路线进行如下规划： Ⅰ、废物运输线路以项目地理位置、危废产生单位地理位置分布、产生量、运输时间分配等因素综合考虑。原则上，废物运输车安排专人执行，使运输服务标准化。 Ⅱ、在规划线路上，事先调查各产生单位的地理环境状况、交通、街道路线情况，同一区域的产生单位同类工业废物规划在同一车次执行清运。 运输过程噪声影响分析：运输车噪声源约为85dB(A)，经计算在道路两侧无任何障碍的情况下，道路两则6m以外的地方等效连续声级为69dB(A)，即在进厂道路两侧6m以外的地方，交通噪声符合昼间交通干线两侧等效连续声级低于70dB(A)的要求，但超过夜间噪声标准55dB(A)；在距公路30米的地方，等效连续声级为55dB(A)，在进厂道路两侧30m以外的地方，交通噪声符合交通干线两侧昼间和夜间等效连续声级低于55dB(A)的标准值。道路两侧30m内办公、生活居住场所会受到运输车噪声的影响。 沿途废水影响分析：在车辆密封良好的情况下，运输过程中可有效控制运输车的废物泄漏问题，对运输车所经过的道路两旁水体水质影响不大。但是若运输车出现沿路洒漏，则会由雨水冲涮路面而对附近水体造成污染。因此建设单位和危废承运单位需严格按照要求进行包装和运输过程管理，确保运输过程中不发生洒漏。 为了减少运输对沿途的影响，防止运输沿线环境污染，建议采取以下措施： Ⅰ、采用密封运输车装运，对在用车加强维修保养，并及时更新运输车辆，确保运输车的密封性能良好。 Ⅱ、定期清洗运输车辆，做好道路及其两侧的保洁工作。 Ⅲ、优化运输路线，运输车辆尽可能避开居住区、学校敏感区，确需路过的，必须严格控制、缩短运输车在敏感点附近滞留的时间。 Ⅳ、每辆运输车都配备必要的通讯工具，供应急联络用，当运输过程中发生事故，运输人员必须尽快通知有关管理部门进行妥善处理。 Ⅴ、加强对运输司机的思想教育和技术培训，避免交通事故的发生。 Ⅵ、避免夜间运输发生噪声扰民现象。 Ⅶ、对运输车辆注入信息化管理手段；加强运输车辆的跟踪监管；建立运输车辆的信息管理库，实现计量管理和运输的信息反馈制度。 Ⅷ、危险废物运输车辆须经环保主管部门及本中心的检查，并持有主管部门签发的许可证，负责废物的运输司机须通过内部培训，持有证明文件。 Ⅸ、承载危险废物的车辆须设置明显的标志或适当的危险符号，车辆所载危险废物须注明废物来源、性质和运往地点，必要时派专门人员负责押运。组织危险废物的运输单位，在事先也应作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 ③委托处置的环境影响分析 本项目产生的危险废物有废活性炭，均委托无锡市内有资质单位处置。 建设项目强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置。建立完善的规章制度，以降低危险固体废物散落对周围环境的影响。因此，本项目产生的固体废物基本实现了资源化、无害化、减量化处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。 （6）本项目固体废物管理要求 固体废物应实行全过程严格管理，从产生源头起分类收集、分区贮存、分类处理处置。一般工业固废和危险固体废物应分别设置存贮设施或场所，不可以一般工业固废和危险固体废物混合收集或存档，也不可将一般工业固废和生活垃圾等混入危险废物中。 1）一般固体废物管理要求 ※贮存场选址要求： 要按照一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置暂存场所。 - 一般工业固体废物贮存场的选址应符合环境保护法律法规及相关法定规划要求。 - 贮存场的位置与周围居民区的距离应依据环境影响评价文件及审批意见确定。 - 贮存场不得选在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。 - 贮存场应避开活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域。 - 贮存场不得选在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。 - 上述选址规定不适用于一般工业固体废物的充填和回填。 ※贮存场技术要求 1、贮存场一般应包括以下单元： （1）防渗系统、渗滤液收集和导排系统； （2）雨污分流系统； （3）分析化验与环境监测系统； （4）公用工程和配套设施； （5）地下水导排系统和废水处理系统（根据具体情况选择设置）。 2、贮存场施工方案中应包括施工质量保证和施工质量控制内容，明确环保条款和责任，作为项目竣工环境保护验收的依据，同时可作为建设环境监理的主要内容。 3、贮存场渗滤液收集池的防渗要求应不低于对应贮存场、填埋场的防渗要求。 4、贮存场除应符合本标准规定污染控制技术要求之外，其设计、施工、运行、封场等还应符合相关行政法规规定、国家及行业标准要求。 2）危险废物管理要求 ※安全贮存要求： ①贮存设施或场所，贮存设施或场所应遵照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18596-2001)设置，并分类存放、贮存，并必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放； ②对危险固废储存场所应进行处理，如采用工业地坪，消除危险固废外泄的可能。 ③对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志； ④危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与旅客在同一运输工具上载运； ⑤固体废物不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒。如将固体废物用防静电的薄膜包装于箱内，再采用专用运输车辆进行运输； ⑥在包装箱外可设置醒目的危险废物标志，并用明确易懂的中文标明箱内所装为危险废物等等。 本项目危险废物仓库按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）有关要求建设。其中，基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≦10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≦10-10cm/s），危险废物堆场做到防风、防雨、防晒、防渗等。 根据《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》[苏环办（2019）327号]，具体要求见表4-18。 表4-18 贮存设施建设要求 序号; 贮存设施建设要求; 建设单位应采取的应对措施. 1; 设置警示标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施。; 危废仓库为生产车间内独立隔断的库房，设置危险废物标识标志牌和标签等，设置防爆灯等照明设施，配备灭火器等消防器材。通讯采用私人手机和办公座机。. 5; 根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬尘、防渗漏及泄漏液体收集装置。; 危废仓库为生产车间内独立隔断的库房，具备防雨、防水、防雷、防扬尘的功能，拟在地面和裙角铺设环氧树脂涂层。. 6; 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 废活性炭密封保存。. 4; 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 仓库门口拟采用栅栏式开放式设置，可有效通风。. 5; 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品. 6; 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目涉及有机废气扩散的危险废物全部采用不透气密封袋扎口保存，从源头上减少无组织扩散，危废仓库加强通风。. 7; 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》(苏环办[2019]149号)要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)和危险废物识别标识设置规范设置标志(具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定); 项目建成后，建设单位将在厂区门口设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌. 8; 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网(具体要求必须符合苏环办2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定); 本次环评已对危废仓库建设提出设置监控系统的要求，主要在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网. 3）合理处置的要求 危险固体废物应遵循减量化、无害化的原则，建设单位应加强生产管理，源头上减少危险固废的产生，对已产生的危险废物应进行合理的收集和暂存，并合理安排时间委托有相应资质的危险废物处理处置单位处理处置。 4）生活垃圾管理要求 办公生活垃圾用垃圾桶收集后由环卫部门统一清运处理。 5. 土壤、地下水 （一）本项目土壤、地下水污染防治措施 本项目地下水和土壤污染主要来源于化学原料和危险废物的泄漏，建设单位使用的原料只有塑料粒子，车间区域地面铺设环氧树脂涂层。危险废物废活性炭密封保存后储存于危废仓库。 表4-19 本项目分区防渗要求 序号; 防渗分区; 防渗要求. 1; 危废仓库; 重要防渗区域：水泥硬化基础（厂房现有结构）+环氧树脂涂层地面。. 2; 车间内其他区域; 一般防渗：水泥硬化基础（厂房现有结构）+环氧树脂涂层地面。. （二）本项目土壤、地下水跟踪监测计划 本项目地下水和土壤污染的可能性和程度均较小，正常情况可不开展地下水和土壤跟踪监测。 6. 生态 本项目不涉及。 7. 环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则HJ 169-2018》，本项目生产、使用、储存过程中不涉及附录B中有毒有害、易燃易爆危险物质，故本报告不开展环境风险评价。建设单位在生产过程中应做好风险防范： 1.完善危险物质贮存设施，加强对物料储存、使用的安全管理和检查。 2.落实安全检查制度，定期检查，排除火灾隐患；加强厂区消防检查和管理，在厂区按照消防要求设置灭火器材。 3.要加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育。 4.企业应当按照安全监督管理部门和消防部门要求，严格执行相关风险控制措施。 5.企业应制定应急处置卡、消防演练计划等。并配备必须的防漏防渗设施和应急器材，在发生火灾和爆炸等事故时可迅速做出应对，控制泄漏物扩散、消防废水漫流对地表水体、地下水体、土壤环境造成影响。 6.做好总图布置和建筑物安全防范措施。 7.准备各项应急救援物资。 8.仓库区禁止吸烟，远离火源、热源、电源，无产生火花的条件，禁止明火作业；设置醒目易燃品标志。 8. 电磁辐射 本项目不涉及。 9. 排污口规范化管理 - 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）和《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）文相关要求设置排污口并张贴排污口环保标识牌。 - （1）废气：本项目新增1个有机废气排放口，FQ01，应按规范设置排放口、采样口、采样平台、排放口标识牌等； - （2）废水：本项目依托园区污水和雨水接管口各1个，应按规范设置排污口标识牌、监控池或采样井； - （3）固废：本项目设1个一般固废暂存区和1个危废暂存仓库，应分别按规范设置标识标志牌、信息公开栏等； - （4）噪声：本项目高噪声设备主要为空压机、风机等辅助设备，应在其作业区域内张贴噪声污染标示牌。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | FQ-01 | 非甲烷总烃 | 废气经集气罩收集后，抽至一套二级活性炭吸附净化装置处理，尾气经15米高排气筒FQ01排放。 | 达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中排放限值要求 |
|  | 无组织 | 吹膜车间 | 非甲烷总烃 | 未被收集的废气在车间通风排放 | 厂界浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界大气污染物浓度限值；非甲烷总烃厂区内监控浓度限值执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021) 表2限值 |
| 地表水环境 |  | 生活污水、冷却废水 WS-01 | pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷 | 生活污水经化粪池预处理后与冷却废水一并接管市政污水管网，送硕放水处理厂集中处理。 | 接管浓度执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准 |
| 声环境 |  | 生产车间 | 噪声 | 厂房隔声、几何发散衰减 | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 |
| 电磁辐射 |  | 无 | - | - | - |
| 固体废物 |  | 废气治理 | 废活性炭 | 委托有资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单 |
|  |  | 检验 | 不合格品 | 相关部门回收利用 | / |
|  |  | 员工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 |  | 1、分区防渗：建设单位危险品仓库，车间铺设环氧树脂涂层；废活性炭密封保存； 2、加强管理：合理安排化学物料采购周期、控制厂区内暂存量。合理协调危险废物转移周期，尽量减少厂区内库存量。设置专门的部门和人员负责上述工作； |  |  |  |
| 生态保护措施 |  | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 |  | 1、存放化学品的仓库地面均采取防渗防腐措施； 3、配备必须的消防物资，定期对厂内人员进行消防安全培训。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 |  | 1.卫生防护距离内不得新增环境敏感目标； 2.加强管理，建立环保管理责任制度，落实责任人和职责，加强管理者和员工的环保意识培训和环保管理法规资料的学习。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合无锡梅村工业集中区规划环境影响跟踪评价报告书中的相关要求，符合国家及无锡市相关产业政策，符合国家及无锡市相关大气污染物防治政策，符合太湖流域相关管理条例规定，符合江苏省及无锡市“三线一单”的相关要求。 本项目废气（非甲烷总烃）收集后经“二级活性炭吸附净化装置”处理后经15米排气筒FQ01有组织排放；未捕集的废气无组织扩散排放；废水（生活污水）经化粪池处理后与冷却废水一同接管梅村水处理厂；固体废物中的生活垃圾委托环卫部门处理、一般固体废物综合利用处置、危险废物委托有资质单位处置；噪声通过优化设备选型、合理布局，且通过隔声及几何衰减后，对周围环境影响较小。本项目各污染物经有效处理后均（废气、废水、固体废物、噪声）达标排放，其中危险废物的收集、转移、贮存均须符合相关要求。 综上所述，无锡佳泰科技有限公司---无锡佳泰科技有限公司生产线迁建项目污染防治和风险防范措施有效可行能；项目满足总量控制要求，环境风险可以接受。因此，在项目建设过程中有效落实各项污染防治措施的前提下，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0.158 | +0.158 |
| 废水 | 废水量 | 324 | 0 | 0 | 1935 | 324 | 1935 | +1611 |
|  | COD | 0.1 | 0 | 0 | 0.722 | 0.1 | 0.722 | +0.622 |
|  | SS | 0.08 | 0 | 0 | 0.461 | 0.08 | 0.461 | +0.381 |
|  | 氨氮 | 0.009 | 0 | 0 | 0.077 | 0.009 | 0.077 | +0.068 |
|  | TP | 0.001 | 0 | 0 | 0.010 | 0.001 | 0.010 | +0.009 |
|  | TN | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0.115 | +0.115 |
| 一般工业 固体废物 | 不合格品 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 10 | +7 |
|  | 生活垃圾 | 1.8 | 0 | 0 | 18 | 1.8 | 18 | +16.2 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 15.62 | 0 | 15.62 | +15.62 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①