目  录

一、建设项目基本情况	1

二、工程建设内容	4

三、主要污染源、污染物处理和排放	15

四、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	17

五、验收监测质量保证及质量控制	19

六、验收监测内容	21

七、验收监测结果	23

八、验收监测结果	28

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 科智达生物医药总部基地项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡科智达科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | R新建 £改扩建 £技改 £迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡市新吴区梅村街道梅育路117号2号厂房 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 检测试剂盒、检测仪器 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 检测试剂盒4000万个/年，检测仪器1000台/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 检测试剂盒4000万个/年，检测仪器1000台/年 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2020.8 | 开工建设时间 | 2021.4 |  |  |
| 调试时间 | 2021.8.10 | 验收现场监测时间 | 2021.8.30-2021.8.31 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 无锡市科泓环境工程技术有限责任公司 |  |  |
| 验收监测单位 | 无锡精纬计量检验检测有限公司 |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 800万元 | 环保投资总概算 | 8 | 比例 | 1% |
| 实际总概算 | 800万元 | 环保投资 | 8 | 比例 | 1% |
| 验收监测依据 | - 《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）； - 《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018年12月29日修正）； - 《中华人民共和国水污染防治法》，（2016年6月27日第二次修订，2018年1月1日起施行）； - 《中华人民共和国大气污染防治法》，（2018年10月26日第二次修订）； - 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）； - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起实施）； - 《建设项目环境保护管理条例》（国务院第658号，2017年10月）； - 《关于印发（江苏省排污口设置及规范化整治管理办法）的通知》，苏环控[97]122号； - 《关于发布（建设项目竣工环境保护验收暂行办法）的公告》（国环规环评[2017]4号）； - 《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知（苏环办[2018]34号）》； - 《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号） - 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》； - 《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（江苏省环境保护厅，苏环监[2006]2号，2006年8月）； - 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）； - 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》环办环评函[2020]688号； - 《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办2021]122号）； - 《无锡科智达科技有限公司科智达生物医药总部基地项目》环境影响报告表。 - 《关于无锡科智达科技有限公司科智达生物医药总部基地项目环境影响报告表的批复》锡行审环许〔2020〕7359号，2020年8月20日印发。 |  |  |  |  |

| 验收监测评价 标准标号级别限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： （1）废水排放评价标准 本次验收项目生活废水经化粪池预处理后连同制纯废水接管进入梅村污水处理厂集中处理，尾水排入江南运河。接管废水中COD、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准；无三级排放标准的NH3-N、TN、TP参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准。雨水接管口执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4一级标准。 表1.1 污水排放标准限值表单位：mg/L (pH为无量纲) 类别; 执行标准; 污染物指标; 标准限值mg/L. 废水接管标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级; pH值; 6-9（无量纲）. COD; 500. SS; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A等级; NH3-N; 45. TN; 70. TP; 8. 雨水接管标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级; pH值; 6-9（无量纲）. COD; 100. SS; 70. （2）噪声排放标准 表1-2 厂界噪声排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB(A)]; 依据标准. 厂界外1米; 3类; 昼间; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. - 固体废弃物 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。 |
| --- | --- |

- 二、工程建设内容

1、工程建设内容 无锡科智达科技有限公司成立于2016年10月，成立初位于无锡市新吴区金城东路333号，主要从事软件开发和医疗器械的批发。疫情当前，公司致力于快速检测试剂盒、其他检测仪器的研究开发，投资800万元，建设地址位于无锡市新吴区梅育路117号2号厂房，租用无锡市梅村经济发展有限公司厂房共计3850平方米，设计产品和生产规模为：年产检测试剂盒4000万个，检测仪器1000台。 目前公司《无锡科智达科技有限公司科智达生物医药总部基地项目环境影响报告表》由无锡市科泓环境工程技术有限责任公司编制完成，由无锡市行政审批局于2020年8月20日审批同意建设，批复文号为：锡行审环许〔2020〕7359号。 本次验收项目于2021年8月30日~31日进行了现场监测和环境管理检查，验收监测单位为无锡精纬计量检验检测有限公司。项目实际投资800万元，其中环保投资8万元，环保投资占总投资额的1%。 本次验收范围、内容与环评、批复的范围、内容一致。 公司具体地理位置、周围环境概况、平面布置见附图，工程建设情况见表2-1，建设内容见表2-2，主要生产设备情况见表2-3，原辅材料用量见表2-4。 - 项目建设情况表 序号; 项目; 执行情况. 1; 立项; 无锡新吴区经济发展局. 2; 环评; 由无锡市科泓环境工程技术有限责任公司于2020年8月编制完成环境影响报告表. 3; 环评批复; 无锡市行政审批局于2020年8月20日对《无锡科智达科技有限公司科智达生物医药总部基地项目环境影响报告表》予以了审批. 4; 项目设计生产规模; 检测试剂盒4000万个/年，检测仪器1000台/年. 5; 实际生产规模; 检测试剂盒4000万个/年，检测仪器1000台/年. 6; 项目开工建设时间及竣工时间; 开工建设时间2021.4，竣工时间2021.8. 7; 现场查看时项目实际建设情况; 本次验收项目生产能力已经达到设计规模的100%，环保设施已建成，具备“三同时”验收监测条件. - 验收项目建设内容表 工程名称(车间、生产装置或生产线); 产品名称及规格; 设计生产能力; 实际生产能力; 年运行时数（h）. 生产车间; 检测试剂盒; 4000万个; 4000万个; 2000. 检测仪器; 1000台; 1000台. 本次验收项目主要生产设备见表2-3。 - 项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 环评数量; 实际数量; 变化数量. 1; 冻干机; 东富龙LY0-0.5; 4台; 2台; -2. 2; 制水机; -; 1台; 1台; 0. 3; 空调系统; 格力、开利; 1套; 1套; 0. 4; 空压机; -; 2台; 1台; -1. 5; 烘干箱; 博讯/GZX-9076MBE、上海一恒DHG-9620A、苏珀101-4B、上海一恒DHG-9140A、DZF-6020; 8台; 4台; -4. 6; 离心机; 湘仪/H1650-W、拓普森/SmartSpin-7、湘仪/H1650-W; 4台; 4台; 0. 7; 分光光度计; Nano-300; 2个; 0个; -2. 8; 荧光PCR仪; 宏石/SLAN-96S; 2个; 1个; -1. 9; 迷你金属浴; -; 6个; 6个; 0. 10; 电子天平; 赛多利斯/BSA124S; 4台; 4台; 0. 11; pH计; 梅特勒FE28; 3个; 4个; +1. 12; 超微量紫外分光光度计; -; 2个; 1个; -1. 13; 电泳仪; -; 2个; 1个; -1. 14; 凝胶成像仪; 天根生化OSE-470; 1个; 1个; 0. 15; 高压灭菌锅; 上海汗诺HNF-3A; 6个; 2个; -4. 16; 自动灌装机; -; 3台; 12台; +9. 17; 封口机; -; 2台; 2台; 0. 18; 生物安全柜; 海尔/HR40-ⅡA2; 4个; 6个; +2. 19; 培养箱; -; 3个; 3个; 0. 20; 包装机; 单室400型; 4台; 0台; -4. 21; 温度测试仪; 拓普瑞/TP1000; 2个; 3个; +1. 22; 摇床; SK-R330-Pro ZWY-1102C 美国精骐VM-01U; 3台; 3台; 0. 23; 高低温老化箱; 合达; 2台; 1台; -1. 24; 耐压测试仪; -; 2台; 1台; -1. 25; 静电枪; 上海默西COZL-019-01; 1个; 1个; 0. 26; 容量瓶、量筒、烧杯、螺纹管、试剂瓶; -; 200个; 200个; 0. 27; 移液器; 吉尔森/P2N 吉尔森/P10N 吉尔森/P100N 吉尔森/P1000N; 60个; 60个; 0. 合计; -; -; -; -9. 2、原辅材料消耗及水平衡 （1）原辅材料消耗 本次验收项目原辅材料详见表2-4。 - 主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 重要组分、规格、指标; 环评消耗量; 实际消耗量. 1; 氯化钠; 氯化钠，是一种离子化合物，化学 式 NaCl，无色立方结晶或细小结晶 粉末，味咸。外观是白色晶体状， 其来源主要是海水，是食盐的主要 成分。易溶于水、甘油，微溶于乙 醇（酒精）、液氨；不溶于浓盐酸。 不纯的氯化钠在空气中有潮解性。 稳定性比较好，其水溶液呈中性， 工业上一般采用电解饱和氯化钠 溶液的方法来生产氢气、氯气和烧 碱（氢氧化钠）及其他化工产品（一 般称为氯碱工业）也可用于矿石冶 炼（电解熔融的氯化钠晶体生产活 泼金属钠），医疗上用来配置生理 盐水，生活上可用于调味品。; 500g; 500g. 2; 氯化钾; 化学式为 KCl，是一种无色细长菱形或成一立方晶体，或白色结晶小颗粒粉末，外观如同食盐，无臭、味咸。常用于低钠盐、矿物质水的添加剂。氯化钾是临床常用的电解质平衡调节药，临床疗效确切，广泛运用于临床各科。; 500g; 500g. 3; 基础反应液; 保密; 1L; 1L. 4; 氯化钙; 白色颗粒或粉末一种由氯元素和钙元素组成的化学物质，化学式为CaCl2，分子量111。微苦。它是典型的离子型卤化物，室温下为白色、硬质碎块或颗粒。它常见应用包括制冷设备所用的盐水、道路融冰剂和干燥剂。易溶于水，溶解时放热。密度2.15 g/cm3 at 25 ℃。; 500g; 500g. 5; 硫酸镁; 白色粉末；CAS No.：7487-88-9；分子式： MgSO4；分子量：120.37；相对密度2.66（水=1）；溶于水、乙醇、甘油。; 500g; 500g. 6; 碳酸氢钠; 碳酸氢钠（化学式：NaHCO₃），俗称小苏打、苏打粉、梳打粉（香港、台湾）、重曹、焙用碱等。白色粉末或单斜晶结晶性粉末，无臭、味咸、易溶于水，但比碳酸钠在水中的溶解度小，不溶于乙醇，水溶液呈微碱性。受热易分解。在潮湿空气中缓慢分解。比重2.15g。无臭、味咸，可溶于水，不溶于乙醇。; 1000g; 1000g. 7; 甘氨酸; 甘氨酸又名氨基乙酸，其化学式为C2H5NO2，常温常压下为白色固体，无臭，有特殊甜味。相对密度1.1607。熔点248℃(分解)。是氨基酸系列中结构最为简单，人体非必需的一种氨基酸，在分子中同时具有酸性和碱性官能团，在水中可电离，具有很强的亲水性，但属于非极性氨基酸 ，溶于极性溶剂，而难溶于非极性溶剂 ，而且具有较高的沸点和熔点，通过水溶液酸碱性的调节可以使甘氨酸呈现不同的分子形态。; 8kg; 8kg. 8; 海藻糖; 海藻糖又称漏芦糖、蕈糖等。是一种安全、可靠的天然糖类。海藻糖是由两个葡萄糖分子以1,1-糖苷键构成的非还原性糖，有3种异构体即海藻糖(α，α)、异海藻糖(β，β)和新海藻糖(α，β)，并对多种生物活性物质具有非特异性保护作用。海藻糖在自然界中许多可食用动植物及微生物体内都广泛存在，如人们日常生活中食用的蘑菇类、海藻类、豆类、虾、面包、啤酒及酵母发酵食品中都有含量较高的海藻糖。; 6kg; 6kg. 9; 甜菜碱; 甜菜碱是一种碱性物质，【别 名】甜菜素，三甲铵乙内酯，甘氨酸三甲胺内盐。主要有效成分为三甲基甘氨酸。易吸潮的鳞状或棱状结晶，热至310°左右分解，味甜。极易溶于水，易溶于甲醇，溶于乙醇，难溶于乙醚。经浓氢氧化钾溶液的分解反应，能生成三甲胺，具有吸湿性，极易潮解，并释放出三甲胺。耐高温。; 5kg; 5kg. 盐酸胍; 白色或微黄色块状物，用作医药、农药、染料及其它有机合成物的中间体，是制造磺胺类药物及叶酸的重要原料；熔点(℃):181-183；相对密度(g/mL,20/4℃):1.354；溶解性:在20℃时在100g水中可以溶解228g，在100g甲醇中可以溶解76g，在100g乙醇中可以溶解24g。几乎不溶于丙酮、苯和乙醚；PH值(4%水溶液,25℃):6.4; 20 kg; 20 kg. 异硫氰酸胍; 分子式是CH5N3·HSCN，分子量118.16。外观:白色结晶 熔点:115-120℃；PH(4%水溶液):4.5-7.0。; 20 kg; 20 kg. 柠檬酸钠; 别名枸橼酸钠，是一种有机化合物，外观为白色到无色晶体。无臭, 有清凉咸辣味。常温及空气中稳定, 在湿空气中微有溶解性, 在热空气中产生风化现象。加热至150℃失去结晶水。易溶于水、可溶于甘油、难溶于醇类及其他有机溶剂，过热分解，在潮湿的环境中微有潮解，在热空气中微有风化，其溶液 pH 值约为8。; 1kg; 1kg. 冻干保护剂; 保密; 1L; 1L. 脱氧核苷三磷酸; 保密; 1L; 1L. Bst DNA 聚合酶; 保密; 500mL; 500mL. AMV 逆转录酶; 保密; 500mL; 500mL. 引物(核苷酸序列）; 保密; 10000 nmol; 10000 nmol. 石蜡; 石蜡是从石油、页岩油或其他沥青矿物油的某些馏出物中提取出来的一种烃类混合物，主要成分是固体烷烃，无臭无味，为白色或淡黄色半透明固体。主要组分为直链烷烃，; 10kg; 10kg. 芯片物料; 上芯片、下芯片、活塞体、腔体、上盖和铝箔纸组成，除铝箔纸外都为塑料制品; 100万个; 100万个. 包装物料; 试剂盒、外盒标签、盒封口标签、包装袋和说明书。试剂盒为塑料材质，标签为自带粘结面的已打印好内容的标签纸，说明书为打印好的册子。; 100万个; 100万个. 检测仪器部件; 上位机、下位机、摄像头、PD板; 1000套; 1000套. 6-羟基荧光素; 深黄色至深橘色固体，分子式：C21H12O7 ；分子量：376.32。; 10ng; 10ng. 二甲基亚砜; 是一种含硫有机化合物，分子式为(CH3)2SO，常温下为无色无臭的透明液体, 一种重要的有机溶剂。引燃温度(℃): 215 闪点(℃): 89~95；爆炸下限[%(V/V)]:2.6；爆炸上限[%(V/V)]: 29；相对密度(水=1):1.10；饱和蒸气压(kPa):0.05(20℃)；溶解性:溶于水，溶于乙醇、丙酮、乙醚、氯仿、等。; 10mL; 10mL. 全厂能源消耗情况详见表2-5。 - 能源消耗情况一览表 名称; 单位; 环评审批量; 实际消耗量. 自来水; t/a; 422; 400. 电; 万kWh/a; 18; 16.5. （2）水平衡 项目建设后，用排水情况详见图2-1。 制纯系统 172 制纯废水52 120 0.04 损耗0.12 试剂配置 0.2 0.04 进入产品 实验室废液 400 自来水 1 量具清洗 1 量具清洗废水 118.8 洁净服清洗 118.8 卫生用水 损耗46 接管梅村水处理厂集中处理 生活污水 300.8 228 182 化粪池 图2-1 实际水平衡图（单位：t/a） 3、主要工艺流程及产污环节 （1）试剂盒生产工艺流程 引物原料 引物配制 芯片试剂配置 密封贴合 芯片原料 芯片分类 质控品原料 提取试剂分装 冻干试剂上盖安装 质控工作液配制分类 纯水 纯水 冻干试剂原料 冻干试剂配制 冻干 真空包装 芯片点样/烘干 G1 水汽 纯水 石蜡 G2 石蜡废气 提取试剂原料 提取试剂配置 芯片与提取存储盒组装 纯水 质控 S1-1 实验室废液 稀释液原料 纯水 稀释液配置、分装 组装 质控 包装 S1-2 实验室废液 说明书、标签、包装袋 S2 废标签纸 成品 图2-2 精冲模、精密型腔模、模具标准件工艺流程图 试剂盒生产工艺说明： 本项目生产的试剂盒为便携式诊断测试试剂盒套装，包括冻干试剂、芯片试剂、提取试剂和稀释剂，使用时可根据说明书的步骤分别采用各部分试剂进行检测样品的提取、稀释和测试。生产工艺主要是将各类试剂配置后分装在试剂盒的对应部位，然后组装。具体生产工艺介绍如下： 1）冻干试剂生产 冻干试剂配置：在十万级配制、分装室内使用移液枪将冻干试剂原料（主要包括保护剂、脱氧核苷三磷酸、Bst DNA 聚合酶"、AMV 逆转录酶"）按照比例量取至烧杯中，搅拌均匀。 冻干：使用微量移液器移取上述配置好的物料，至于冻干机中生产冻干球。 质控：批次臭氧检测冻干试剂是否符合要求，该过程产生实验室废液S1-1。 真空包装：检测合格的冻干球采用真空袋包装并贴上信息标签后存放在冷库。 2）芯片试剂生产 引物配制：在十万级配制、分装室内取出引物干粉（核苷酸序列）的原料加入定量的纯水溶解干粉，震荡混匀、离心，得到所需要的引物母液。按照使用用量，吸取各引物和水至离心管中，充分震荡混匀、离心，得到所需引物溶液。用微量移液器移取至分装离心管中，贴好标签待用。 芯片分类：在外包间操作工作台上分别领取取芯片、说明书和包装盒，粘贴合格证、外箱标签等，待用。 质控工作液配制：在万级对照间的超净工作台中，将质控品干粉的原料支取出，用微量移液器加入定量的纯化水，即获质控品工作液。将配制好的质控品工作液，使用微量移液器分装到离心管中，贴好标签待用。 芯片试剂配置：在十万级配制、分装室内将上述引物溶液和质控工作液等原料按比例量取混配均匀。 芯片点样/烘干：采用移液器将芯片试剂点装在芯片盘上的各个样孔中，将芯片盘放入烘箱内烘干，烘箱采用电加热，烘干温度约60℃左右。芯片试剂为上述引物和质控液配置的溶液，不含挥发性组分，该过程不产生有毒有害废气，产生水汽G1。 密封贴合：将块状石蜡放入烧杯中，在迷你金属浴锅内电加热熔成流体状，加热温度约40℃。该过程石蜡中组分会有少量挥发产生石蜡废气G2。流体状的石蜡移取后点在芯片盘的边缘，自然冷却密封。 芯片与提取存储盒装配：将密封好的芯片盘与提取存储盒装配，直接人工组装即可。 3）提取试剂生产 在十万级配制、分装室内，根据需求量，计算出各提取试剂（碳酸氢钠、甘氨酸海藻糖、甜菜碱、盐酸胍、异硫氰酸胍、柠檬酸钠）物料的所需量，将各物料称量溶解后加入烧杯中混合，再将混合好的溶液倒入容量瓶内，加入纯化水定容。然后分装到储存瓶中，粘贴标签待用。 4）提取试剂分装 将上述提取实际采用移液管移取后装入提取试剂存储盒中，加盖。 5）冻干试剂上盖安装 将冻干试剂上盖安装至上一流程流转的试剂盒上，并将冻干球装入冻干试剂上盖中。 6）稀释液配置 在十万级配制、分装室内，根据所需实际配置量，按照物料基础反应液和水的比例配置计算出所需配置量并记录在稀释液生产记录表中。领取各物料（氯化钠、氯化钾、氯化钙、硫酸镁）后溶解备用。按计算好的物料配制量，使用移液器分别取各物料于适当的容器中，震荡混匀。将配制好的溶液转移至分装室，表单跟随试剂流转。用微量移液器将稀释液分装至螺纹管中，粘贴标签备用装。 根据流转程序将稀释液移取分装至稀释液盒中。 7）组装 将上述芯片、提取试剂存储盒、冻干试剂上盖以及试剂盒的其他组成部件如活塞体、腔体、上盖和铝箔纸等进行手工组装。 8）质控 抽样检测试剂盒有效性，该过程产生实验室废液S1-2。 包装：试剂盒上粘贴外标签、封口标签后，和说明书一并装入包装袋内。该过程以及前述各试剂配置过程贴标签后产生废标签纸S2。 本项目各类移液器采用一次性移液器，不同类物料移取转换移液枪头，同类物料的移取尽量重复使用，按生产批次废弃，产生废移液器S3，经高压灭菌锅灭菌后委托有资质单位处理处置。 容量瓶、量筒、烧杯、螺纹管、试剂瓶等清洗后重复使用，该过程产生清洗废水S4。 各类原料使用过程产生废包装材料S5。 检测仪器生产工艺流程 部件（上位机、下位机、摄像头、PD板） 部件调试 部件预装 6羟基荧光素、二甲基亚砜 G3有机废气 报修 测试 组装 测试 成品 判定 S6不良品（废电子材料） 图2-3 检测仪器生产工艺流程图 工艺检测仪器生产工艺介绍： 部件调试：上位机和下位机程序下载，摄像头功能调试，这些过程均无污染物产生。 PD板测试工艺通过荧光染料的特异性探针，对PCR产物进行标记跟踪，实时在线监控反应过程，结合相应的软件可以对产物进行分析，计算待测样品模板的初始浓度。6羟基荧光素溶解于二甲基亚砜中，浓度1ng/mL，一次配置10mL，重复使用。二甲基亚砜作为溶剂，会有少量挥发，产生有机废气G3。 部件预装：调试后的部件预装配，手工装配，无污染产生。 测试：各部件装配好以后单独测试其功能，不合格的部件经判定后可修复的修复后继续使用，不可修复的报废，产生不良品S6-1。 组装：测试合格的部件组装成整机，手工组装，无污染产生。 测试：组装后的整机测试其功能，不合格的部件经判定后可修复的修复后继续使用，不可修复的报废，产生不良品S6-2。 （3）纯水制备 本项目试剂配置和洁净服清洗使用纯水，配套1台制纯设备，设计制纯水量200L/h，制纯设备采用过滤+RO反渗透+超滤的工艺，过滤材料、RO膜组件和超滤膜组件定期由纯水设备厂家更换回收，RO膜只进行反冲洗不进行酸碱清洗，制纯过程产生反冲洗废水和浓水，及废过滤材料、废RO膜组件和废超滤膜组件。具体如下： 自来水 过滤 S7-1 废过滤材料 RO反渗透 S7-2 废RO膜组件 W2 制纯废水 超滤 S7-3 废超滤膜组件 纯水 图2-4 纯水制备系统工艺流程图

4、变动情况分析： 生产设备的变动： 实际购置与环评申报数量相比： 空压机减少1台，此类设备工作中产生的污染只有设备噪声，对环境有利影响；冻干机减少3台，烘干箱减少4台，分光光度计减少2台，荧光PCR仪减少1台，pH计增加1台，超微量紫外分光光度计减少1台，电泳仪减少1台，高压灭菌锅减少4台，自动灌装机增加9台，生物安全柜增加2台，包装机减少4台，温度测试仪增加1台，高低温老化箱减少1台，耐压测试仪减少1台，设备总数变化量减少8台；因产能未变，原辅材料用量不变，因此一般固体废弃物（废标签纸）和危险固体废弃物（实验室废液）的产生量不变，不会对环境增加不利影响。 综上所述，根据环办环评函[2020]688号《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》和苏环办[2021]122号《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》中的内容，以上变化属于一般变动。 经核对，项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺、环境保护措施与环评、批复要求均一致，无重大变动。

- 三、主要污染源、污染物处理和排放

1.主要污染源、污染物处理和排放： （1）废水 本次验收项目生活污水经化粪池预处理后与制纯废水一并接管梅村污水处理厂处理。 表3-1 本次验收废水产生及处理方式一览表 序号; 废水种类; 处理工艺; 环评审批情况; 实际建设情况; 备注. 1; 生活污水; 厌氧生化; 依托现有化粪池; 依托现有化粪池; -. 2; 制纯废水; /; /; /. 表3-2 项目废水污染设施主要规格参数一览表 序号; 污水类型; 排放去向; 排放口名称; 排放口数量; 排放口编号. 1; 生活污水、 制纯废水; 梅村污水处理厂; 污水排放口; 1; WS-001. 2; 雨水; 市政雨水管网; 雨水排放口; 1; YS-001. （2）噪声 本项目试剂盒生产过程主要为试剂的配制和分装，检测仪器生产过程主要为部件的调试和安装，无高噪声设备。本次验收项目噪声源主要为空压机等，且配套隔声减震箱体，通过厂房隔声、距离衰减、几何发散衰减方式降低噪声。 （4）固废 本次验收项目固体废物主要为实验室废液、废移液器、量具清洗废水、废包装容器、废标签纸、不良品（废电子材料）、废过滤材料、废RO膜组件、废超滤膜组件、生活垃圾。本次验收项目已妥善处理好各类固废，本次验收项目固体废物处置情况详见表3-3。 表3-3 固体废物处置情况统计表 固废名称; 产生工序; 编号; 固废代码; 产生量t/a; 实际产生量（t/a）; 综合利用或处置方式及单位; 是否符合 环保要求. 实验室废液; 质控、实验; HW49; 900-047-49; 0.063; 0.063; 委托苏州市荣望环保科技有限公司处置; 符合. 废移液器; 试剂配置; HW49; 900-041-49; 0.1; 0.1. 量具清洗废水; 试剂配置; HW49; 900-047-49; 0.003; 0.003. 废包装容器; 试剂配置; HW49; 900-041-49; 1; 1. 废标签纸; 包装; 04; 220-001-04; 0.001; 0.001; 由废品回收商回收利用; 符合. 不良品（废电子材料）; 检测仪器调试; 14; 380-001-14; 0.001; 0.001. 废过滤材料、废RO膜组件、废超滤膜组件; 纯水制备; 99; 99; 0.1; 0.1; 纯水设备厂商回收; 符合. 生活垃圾; 员工生活; 99; 99; 2.5; 2.5; 环卫部门清运; 符合. 2.环保设施投资及“三同时”落实情况 本次验收项目主要涉及的环保投资主要为废水治理设施建设过程中的投资，具体情况如下。 表3-4 主要环保设施落实情况一览表 序号; 种类; 污染物种类; 设施名称; 执行情况; 是否符合要求. 1; 废水; 生活污水; 化粪池; 依托厂房现有化粪池; 符合.

- 四、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

1.建设项目环境影响报告表的主要结论 一、根据报告表的结论，在落实报告表中提出的各项污染防治及风险防范措施的前提下，从生态环境保护角度分析，同意该项目按照报告表中的建设内容在拟定地点进行建设。 本项目性质为新建,建设地点为无锡市新吴区梅村街道梅育路117号2号厂房，总投资3000万元，建设科智达生物医药总部基地项目,全厂形成年产检测试剂盒4000万个、检测仪器1000台的生产能力。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量必须符合报告表内容。 二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须逐项落实报告表中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保污染物达标排放，并须着重做到以下几点： 1.全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产先进水平。 2.贯彻节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流;生活污水经预处理，与制纯废水一并达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015）表1中标准后，接管梅村水处理厂处理。本项目只允许设置一个污水排放口。 3.选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）3类排放标准。 4.按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理;危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理审批手续。固体废物在厂区的堆放、贮存、转移等应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001）的有关要求，防止产生二次污染。 5.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997〕 122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。 三、本项目正式投产后，全公司污染物排放考核量不得突破“建设项目排放污染物指标申请表”核定的限值，其中： 1.水污染物（接管考核量):废水排放量≤370.8吨/年;COD≤0.1248吨/年、SS≤0.0807 吨/年、氨氮（生活）≤0.0112吨/年、总磷（生活）≤0.0016吨/年、总氮（生活）≤0.0128吨/年。 2.固体废物：全部综合利用或安全处置。 四、严格落实生态环境保护主体责任，你单位应当对报告表的内容和结论负责。 五、本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前申领排污许可证;未取得排污许可证的，不得排放污染物。项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。项目工程竣工后，按规定办理项目竣工环保验收手续。 六、项目建设期间的环境现场监督管理由新吴区环境监察大队负责。 七、该审批意见从下达之日起五年内有效。如有不实申报，本行政许可自动失效；如项目的性质、规模地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，本项目的环境影响评价文件应当重新报批。

- 五、验收监测质量保证及质量控制

- 监测质控结果表 本次监测的质量保证严格按照无锡精纬计量检验检测有限公司的质量体系文件的要求，实施全过程质量控制。 监测人员经过考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场监测仪器使用前经过校准。 （1）为保证验收监测过程中废水监测的质量，水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照，《水和废水监测分析方法》（第四版）、《水质 采样技术指导》（HJ 494-2009）、《水质采样 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）、《江苏省日常环境监测质量控制样采集、分析控制要求》（苏环监测[2006]60号）等要求执行。项目雨水、废水检测分析质量控制见表5-1。 - 水质污染物监测质控结果表 监测项目; 样品个数; 平行样; 加标回收样; 标样. 平行样 （个）; 检查 率（%）; 合格率 （%）; 加标样 （个）; 检查 率（%）; 合格率 （%）; 标样 （个）; 合格 率（%）. 废水; pH 值; 16; 2; 12.5%; 100%; —; —; —; 2; 100%. 化学需氧量; 16; 2; 12.5%; 100%; —; —; —; 2; 100%. 氨氮; 8; 2; 25%; 100%; —; —; —; 2; 100%. 总磷; 8; 2; 25%; 100%; —; —; —; 2; 100%. 总氮; 8; 2; 25%; 100%; —; —; —; 2; 100%. - 为保证验收监测过程中厂界噪声监测的质量，噪声监测布点、测量方法及频次均按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行。监测时使用经计量部门检定，并在有效试用期内的声级计；声级计在测试前后使用标准发声原进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。项目噪声检测分析质量控制见表5-2。 表5-2 噪声检测分析质量质控表 校准时间; 声校准器型号; 标准噪声值（dB（A））; 监测前校准值（dB（A））; 示值偏差（dB（A））; 检测后校准值（dB（A））; 示值偏差（dB（A））. 2021.08.30; AWA6221B; 94.0; 93.8; 0.2; 93.8; 0.2. 2021.08.31; AWA6221B; 94.0; 93.8; 0.2; 93.8; 0.2. - 监测分析方法 监测人员经过考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场监测仪器使用前经过校准。本次验收项目监测分析方法及监测仪器型号见表5-3。 表5-3 监测分析方法 检测类别; 检测项目; 检测方法; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 水质; pH 值; 水质 pH 值的测定 电极法 HJ1147-2020; 便携 pH 仪; 6010M; XC-163. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定重铬酸盐法 HJ 828-2017; 滴定管（具塞）; 50mL; /. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89; 电子天平; ME204E; SY-001. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂比 色法 HJ 535-2009; 紫外分光光度计; L5; SY-009. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光 光度法 GB 11893-89; 紫外可见分光光 度计; UV-8000T; SY-054. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 紫外分光光度计; L9; SY-008. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; 多功能声级计; AWA6228+; XC-740. 备注; /.

- 六、验收监测内容

1.监测内容 （1）废水 根据本次验收项目的工艺和实际现场调查的情况，本次监测确定对废水进行监测，监测内容见下表6-1和图6-1。 ★ WS-01排口 生活污水 市政污水管网 化粪池 制纯废水 ★：废水监测点 图6-1 排水走向及监测点位图 表6-1 废水监测项目、点位和频次 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1; WS-001; COD、SS、pH、TP、NH3-N、TN; 连续两天，每天监测4次. 2; YS-001; COD、SS、pH; 连续两天，每天监测4次. （2）噪声 本次验收项目噪声监测点位、项目及频次见表6-2。 表6-2 噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界周围（▲Z1～▲Z4）; 昼间等效（A）声级; 连续2天， 每天昼间监测1次. （3）辐射监测 本次验收项目不涉及辐射监测相关内容。 - 监测点位如下图： 图6-2 监测点位图

- 七、验收监测结果

1.验收监测结果 - 废水监测结果 废水监测结果按废水种类分别以监测数据列表表示，根据相关评价标准评价废水达标排放情况，若排放有超标现象应对超标原因进行分析。 表7-1 污水接管口水质监测数据 监测 点位; 监测 时间; 监测 频次; 监测项目 单位：pH为无量纲，其余为mg/L. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮. 污水接管口WS-001; 2021.8.30; 第一次; 7.1; 224; 126; 31.2; 4.94; 33.6. 第二次; 7.1; 229; 137; 31.5; 3.18; 38. 第三次; 7.1; 232; 145; 28.5; 4.31; 30.3. 第四次; 7.1; 227; 141; 31.3; 4.08; 35.2. 平均值; 7.1; 228; 137.25; 30.625; 4.1275; 34.275. 2021.8.31; 第一次; 7.1; 188; 112; 25.4; 3.52; 32.9. 第二次; 7.1; 194; 124; 32.5; 3.87; 38.1. 第三次; 7.1; 196; 130; 31.3; 3.96; 39.7. 第四次; 7.1; 192; 126; 31.7; 3.74; 36.3. 平均值; 7.1; 192.5; 123; 30.225; 3.7725; 36.75. 标准; 6~9; 500; 400; 45; 8; 70. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. 本次验收污水总排口PH值、COD、SS、氨氮、总磷、总氮达到（GB8978-1996）《污水综合排放标准》表4三级标准及（GB31962-2015）《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A等级标准。 表7-2 雨水接管口水质监测数据 监测 点位; 监测 时间; 监测 频次; 监测项目 单位：pH为无量纲，其余为mg/L. pH值; 化学需氧量; 悬浮物. 雨水接管口YS-001; 2021.8.30; 第一次; 7.2; 22; 14. 第二次; 7.2; 24; 16. 第三次; 7.2; 25; 19. 第四次; 7.2; 23; 18. 平均值; 7.2; 23.5; 16.75. 2021.8.31; 第一次; 7.2; 18; 10. 第二次; 7.2; 20; 13. 第三次; 7.2; 21; 15. 第四次; 7.2; 19; 12. 平均值; 7.2; 19.5; 12.5. 标准; 6~9; 100; 70. 评价; 合格; 合格; 合格. 雨水排放口排放过程中主要污染COD、SS排放浓度满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的一级标准。 - 厂界噪声 本次验收项目厂界噪声数据见表7-3。 表7-3 声监测结果一览表 测量 日期; 测点序号; Z1; Z2; Z3; Z4. 2021.8.30; 测量结果dB(A); Leq(昼); 54.1; 54.5; 56.7; 57.6. 标准限值dB(A); Leq(昼); 65; 65; 65; 65. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标. 2021.8.31; 测量结果dB(A); Leq(昼); 54.4; 55.2; 56; 53.8. 标准限值dB(A); Leq(昼); 65; 65; 65; 65. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; /. 表7-4 验收监测期间气相参数 监测日期; 天气状况; 风速m/s; 风向; 监测日期; 天气状况; 风速m/s; 风向. 2021.8.30; 晴; 0.9; 南; 2021.8.31; 晴; 1.3; 西南. 以上监测结果表明：验收监测期间，本项目东、南、西、北厂界噪声监测点周围等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 - 辐射 本次验收项目不涉及辐射监测相关内容。 2.污染物排放总量核算 表7-5 污水（接管口）污染物排放总量核算 排放口; 污染物; 日均排放浓度（mg/L）; 废水排放总量 （吨/年）; 年排放总量 （吨/年）. 范围; 平均值. 污水接管口WS-001; CODCr; 188~232; 210.25; 352.8; 0.074. SS; 112~145; 130.125; 0.046. NH3-N; 25.4~32.5; 30.425; 0.0107. TN; 30.3~39.7; 35.5125; 0.0125. TP; 3.18~4.94; 3.95; 0.0013. 表7-6 污染物排放总量与控制指标对照表 类别; 项目; 实际排放总量 （吨/年）; 总量控制指标 （吨/年）; 是否达到总量 控制指标. 废水; 废水量; 352.8; 370.8; 符合总量 控制指标. CODCr; 0.074; 0.1248. SS; 0.046; 0.0807. NH3-N; 0.0107; 0.0112. TN; 0.0125; 0.0128. TP; 0.0013; 0.0016. 3.固体废物验收调查结果与评价 本次验收项目固体废物主要为实验室废液、废移液器、量具清洗废水、废包装容器、废标签纸、不良品（废电子材料）、废过滤材料、废RO膜组件、废超滤膜组件、生活垃圾。现已妥善处理好各类固废，项目固体废物处置情况详见表7-7。 表7-7 本项目固废实际调查情况表 产生 工序; 固废名称; 属性; 固废代码; 产生量（t/a）; 贮存 情况; 风险防控措施; 处置利用方式. 环评; 实际; 环评及批复要求; 实际建设. 质控、实验; 实验室废液; 危险废物; 900-047-49; 0.063; 0.063; 桶; 放置于防渗托盘中; 委托有资质单位处理; 委托苏州市荣望环保科技有限公司处置. 试剂配置; 废移液器; 900-041-49; 0.1; 0.1; 袋. 试剂配置; 量具清洗废水; 900-047-49; 0.003; 0.003; 桶. 试剂配置; 废包装容器; 900-041-49; 1; 1; 袋. 包装; 废标签纸; 一般固废; 220-001-04; 0.001; 0.001; 袋; /; 由废品回收商回收利用; 由废品回收商回收利用. 检测仪器调试; 不良品（废电子材料）; 380-001-14; 0.001; 0.001; 袋. 纯水制备; 废过滤材料、废RO膜组件、废超滤膜组件; 99; 0.1; 0.1; 袋; /; 纯水设备厂商回收; 纯水设备厂商回收. 员工生活; 生活垃圾; 99; 2.5; 2.5; /; 环卫部门统一清运; 环卫部门清运. 以上调查结果表明：企业已对生产过程中产生的固体废物进行妥善收集和处置，基本符合环保竣工要求。 以上调查结果表明： ①本次验收项目一般固废和危险废物产生情况较原环评一致。 ②本次验收项目固体废物均使用符合标准的容器盛装，且装在容器及材质均满足强度要求。 ③本次验收项目危险固废收集堆放于固定场所，贮存场所满足《建设项目危险废物环境影响评价指南》中“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，且贮存场所已按《危险废物贮存污染控制标准》要求设置标志牌及标签。并有视频监控、照明设施和消防设施。 ④本次验收项目一般工业固体废物收集堆放于固定场所，贮存场所满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》的要求，无危险废物和生活垃圾混入，不露天堆放，且贮存场所按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》设置固体废物堆放场的环境保护图形标志。 ⑤本次验收项目按要求制定危险废物年度管理计划，并在危险废物转移时严格落实转移审批手续。 ⑥本次验收项目所有固体废物均合理利用处置，其中一般固废由回收单位回收利用，危险废物实验室废液、废移液器、量具清洗废水、废包装容器委托苏州市荣望环保科技有限公司处置；生活垃圾由环卫部门统一清运填埋。 综上，本次验收项目固废的产生、贮存、转移、利用处置等均达到竣工环境保护验收要求。 4.环评批复落实情况 表7-8 环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 执行情况. 1; 全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达到国内同行业清洁生产先进水平。; 本次验收项目已全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达到国内同行业清洁生产先进水平。. 2; 贯彻节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流;生活污水经预处理，与制纯废水一并达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015）表1中标准后，接管梅村水处理厂处理。本项目只允许设置一个污水排放口。; 本次验收项目排水系统已实施雨污分流，生活污水经化粪池预处理，与冷却废水一并达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中标准后，接入梅村水处理厂集中处理。本项目只设置一个污水排放口。. 3; 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。; 本次验收项目选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。. 4; 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理;危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理审批手续。固体废物在厂区的堆放、贮存、转移等应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001）的有关要求，防止产生二次污染。; 本次验收项目已按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。实验室废液、废移液器、量具清洗废水、废包装容器按危险废物处置的要求委托苏州市荣望环保科技有限公司处置。厂内危险废物的收集和贮存符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)和《江苏省固体废物污染环境防治条例》的有关要求。. 5; 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）要求规范化设置各类排污口。; 公司已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）要求，规范化设置各类排污口。.

- 八、验收结论

（1）废水 本次验收项目排水系统实施雨污分流。全厂污水主要为员工生活污水和制纯废水，生活污水经化粪池处理后连同制纯废水通过污水接管口排入梅村水处理厂处理，验收监测结果表明：污水接管口COD、SS排放浓度和pH值均低于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮排放浓度均低于《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准限值要求；雨水接管口COD、SS排放浓度和pH值满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的一级标准。 （2）噪声 本次验收项目验收监测期间，本项目东、南、西、北厂界噪声监测点昼间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，夜间不生产。 （3）固（液）体废物 本次验收项目固体废物贮存及处理管理检查已参照一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、危险固废的暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改公告(环境保护部公告2013年第36号)和《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）等相关要求。 （4）总量控制结论 根据验收监测期间工况和污染物排放情况，验收监测报告表明：企业废水污染物排放总量均符合环评批复总量控制要求。 （5）废水排放口、废气排放口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（97）122号]要求建设。 该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本能够按照“三同时”制度的要求来执行。建议通过环保“三同时”监工验收，并提出以下建议： 加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，确保污染物长期稳定达标排放。