- 无锡宏仁电子材料科技有限公司

- 年产720万张环氧玻璃布覆铜板、1440万米环氧玻璃布半固化片项目

- 验收后变动环境影响分析报告

- 无锡宏仁电子材料科技有限公司

- 编制日期：2022年11月

- 无锡宏仁电子材料科技有限公司“年产720万张环氧玻璃布覆铜板、

- 1440万米环氧玻璃布半固化片项目”验收后变动环境影响分析报告

- 审核人员签字表

| - 专家姓名 | - 单位 | - 职称 | - 电话 | - 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 目  录

1.变动情况	1

1.1变动前环保手续的办理情况	1

1.2原有项目工程概况	1

1.3变动内容识别	4

1.4变动原因分析	8

2.环境影响分析说明	12

2.1产排污环节变化情况	12

2.2环境风险源变化情况	22

3.结论	23

4.附件	24

## 1.变动情况

### 1.1变动前环保手续的办理情况

无锡宏仁电子材料科技有限公司成立于2002年6月，公司为台港澳与境内合资的有限责任公司，是一家电子行业公司，公司位于无锡新吴区锡钦路26号，占地面积71229m2，建筑面积27930m2。主要从事环氧玻纤布覆铜板和环氧玻纤布半固化片的生产。

一期项目《年产912万张环氧玻纤布覆铜板、1320万米环氧玻纤布半固化片项目环境影响报告书》于2003年11月26日获得江苏省环境保护厅审批同意建设。一阶段“年产300万张环氧玻纤布覆铜板、650万米环氧玻纤布半固化片项目”于2005年3月25日通过无锡市环境保护局环保竣工验收；二阶段“年产300万张环氧玻纤布覆铜板、550万米环氧玻纤布半固化片项目”于2009年12月22日通过无锡市环境保护局环保竣工验收。一期项目实际建成规模为：环氧玻纤布覆铜板600万张/年、环氧玻纤布半固化片1200万米/年。

二期项目《年增产720万张环氧玻璃布覆铜板、1440万米环氧玻璃布半固化片项目环境影响报告书》，现有厂区内新建1幢2层的生产厂房扩大生产规模，同时对一期项目开展原辅料和燃料进行清洁物料替代、废气治理设施进行升级改造等“以新带老”内容。二期项目以及对一期项目的“以新带老”工程于于2020年4月建成调试，并于2020年11月完成“三同时”竣工自主验收。

表1-1 主体工程及产品方案

| 序号 | 工程名称 | 产品名称及规格 | 生产规模 | 年运行实数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一工厂 | 环氧玻璃布覆铜板 | 600万张/年 | 7200 |
| 2 |  | 环氧玻璃布半固化片 | 1200万米/年 |  |
| 3 | 二工厂 | 环氧玻璃布覆铜板 | 720万张/年 |  |
| 4 |  | 环氧玻璃布半固化片 | 1440万米/年 |  |
| 5 | 全厂 | 环氧玻璃布覆铜板 | 1320万张/年 |  |
| 6 |  | 环氧玻璃布半固化片 | 2640万米/年 |  |

公司于2019年10月21日首次申请取得排污许可证，证书编号：913202147382875036001U，有效期至2022年10月20日；并于2022年9月28日延续许可证，有效期至2027年10月20日。

### 1.2工程概况

##### 1.2.1原辅料及主要生产设备

公司产品及生产规模、以及生产所需原辅材料、主要生产设备与变动前已验收项目的环评和验收情况一致，不发生变动，详见下表1-2和表1-3。

- 表1-2   公司主要原辅材料消耗一览表

| 序号 | 名称 | 成分、规格 | 状态 | 一工厂用量（t/a） |  | 二工厂用量（t/a） |  | 全厂用量（t/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 验收 | 实际 | 验收 | 实际 | 验收 | 实际 | 变化 |
| 1 | 玻璃纤维布 | / | 固态 | 2250万米/米 约3100吨 | 2250万米/米 约3100吨 | 2700万米/年 约3500t/a | 2700万米/年 约3500t/a | 4850万米/年 约6600t/a | 4850万米/年 约6600t/a | 0 |
| 2 | 牛皮纸 | / | 固态 | 500 | 500 | 600 | 600 | 1100 | 1100 | 0 |
| 3 | 淋膜牛皮纸 | / | 固态 | 140 | 140 | 160 | 160 | 300 | 300 | 0 |
| 4 | 环氧树脂 | / | 液态 | ## 2200 | ## 2200 | 2850 | 2850 | 5050 | 5050 | 0 |
| 5 | 酚醛树脂 | / | 液态 | 2200 | 2200 | 2850 | 2850 | 5050 | 5050 | 0 |
| 6 | 铜箔 | / | 固态 | 3600 | 3600 | 4000 | 4000 | 7600 | 7600 | 0 |
| 7 | 环己酮 | / | 液态 | 660 | 660 | 780 | 780 | 1440 | 1440 | 0 |
| 8 | 丙酮 | / | 液态 | 995 | 995 | 1110 | 1110 | 2105 | 2105 | 0 |
| 9 | 乙二醇单甲醚 | / | 液态 | 150 | 150 | 180 | 180 | 330 | 330 | 0 |
| 10 | KH560表面活性剂 | γ- 缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷 | 液态 | 4.4 | 4.4 | 10 | 10 | 14.4 | 14.4 | 0 |
| 11 | 丙二醇丁醚 | / | 液态 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 12 | 丙二醇甲醚 | / | 液态 | 100 | 100 | 120 | 120 | 100 | 100 | 0 |
| 13 | 二氧化硅 | / | 固态 | 1140 | 1140 | 1200 | 1200 | 2340 | 2340 | 0 |
| 14 | 氢氧化铝 | / | 固态 | 160 | 160 | 200 | 200 | 360 | 360 | 0 |
| 15 | 2甲基咪唑 | / | 液态 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0 |
| 16 | 微蚀液 | 主要成分为自来水85%、过硫酸钠11%、硫酸2%、促进剂2% | 液态 | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 | 0 |
| 17 | 双氰胺 | / | 固态 | 18 | 18 | 20 | 20 | 38 | 38 | 0 |

- 表1-3   公司主要生产设备及公用辅助设施一览表

| 序号 | 设备名称 | 规模型号 | 一工厂（台） |  | 二工厂（台） |  | 全厂（台） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 验收 | 实际 | 验收 | 实际 | 验收 | 实际 | 变化 |
| 1 | 配料设备 （配料槽）* | 容积:6m3 处理量：1500kg/d | 15 | 15 | 10 | 10 | 25 | 25 | 0 |
| 2 | 含浸机 | 12.5M高 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | 含浸机 | 10.0M高 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | 组合机 | 2UP | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | 热压机 | 2UP | 7 | 7 | 6 | 6 | 13 | 13 | 0 |
| 6 | 刻蚀机 | - | 1 | 1 | 依托 | 依托 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | RT0及附属设备 | 自动 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | 热媒油锅炉及 附属设备 | 200 万大卡 | 3 （2用1备） | 3 （2用1备） | 3 （2备1用） | 3 （2备1用） | 6 （4用2备） | 6 （4用2备） | 0 |
| 9 | CCD检查机 | 2UP | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 |
| 10 | 检片机 | 2UP | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0 |
| 11 | 分捆机 | 自动 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 12 | 裁剪机 | 2UP | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 13 | 覆铜板包装机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | 包装机 | AIKI | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 15 | 手动叠合机 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | 空压机 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 17 | 冷冻机 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 18 | 软水制备设施 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | 检验化验设施 | - | 1 | 1 | 依托一工厂 | 依托一工程 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | 储罐** | - | 8个（其中2个200m3,3个100m3,3个60m3） | 8个（其中2个200m3,3个100m3,3个60m3） | 5个 （60m3） | 5个 （60m3） | 8个（其中2个200m3,3个100m3,3个60m3） | 8个（其中2个200m3,3个100m3,3个60m3） | -5个 |

注：*变动前已验收项目环评报告和验收报告中对于1工厂的配料设施未按照配料槽进行统计，将一工厂配套的所有配料设施（含料槽和管道等统一作为1套设施进行申报），随着排污许可制度的落实和细化，本报告按照许可证延续申报材料按照配料槽进行统计，方便公司后续的管理；

**公司二期项目新增5个60m3的储罐，安置在一期已有储罐区的北侧，用于存放树脂。但在办理安全“三同时”手续的过程中，因为二期项目新建的5个储罐与一期项目储罐区的安全间距不能满足要求而被要求拆除，因此公司计划拆除二期项目的5个树脂储罐，改为采用桶装树脂的使用，不设置专门的桶装树脂仓库，仅备用不超过2日的用量，直接存放在配料间内。同时将一期项目已建的8个储罐呼吸废气全部接入配料间的废气处理装置进行处理后有组织排放。该内容已完成环境影响评价登记备案：备案号：202232021400000456。

##### 1.2.2生产工艺

公司环氧玻璃布覆铜板和环氧玻璃布半固化片的生产工艺与变动前已验收项目的环评和验收情况一致，不发生变动。生产工艺及产污环节如下所示。

（1）环氧玻璃布半固化片生产工艺流程

环氧树脂、酚醛树脂、环己酮、丙酮、乙二醇单甲醚、KH560表面活性剂、丙二醇丁醚、丙二醇甲醚、二氧化硅、氢氧化铝、2甲基咪唑、双氰胺

配料

G1-1配料废气

含浸烘干

玻璃纤维布

G1-2含浸烘干废气

燃烧废气

S1-1废有机溶剂

有机树脂废物

清理含浸机

检验

裁剪

S1-2基材边角料

分捆包装

图例：

G废气

S固废

导热油炉加热

环氧玻璃布半固化片

- 图1   环氧玻璃布半固化片生产工艺流程图

工艺说明：

配料：将原辅材料环氧树脂、酚醛树脂、环己酮、丙酮、乙二醇单单醚、KH560表面活性剂、丙二醇丁醚、丙二醇甲醚、二氧化硅、氢氧化铝、2甲基咪唑、双氰胺按一定的比例进行调配，该过程均采用密封式搅拌设备（料槽及配套设备），在配料车间进行，配料结束后均管道输送至后道含浸机中进行含浸。其中环己酮、丙酮、乙二醇单单醚、丙二醇丁醚、丙二醇甲醚等作为溶剂，使环氧树脂、酚醛树脂、双氰胺等充分混合，2甲基咪唑作为促进剂，双氰胺作为硬化剂，二氧化硅、氢氧化铝作为其他助剂，此过程专釜专用，搅拌设备无需清洗，无废水产生，有微量的配料废气产生，配料过程中，环己酮和丙酮主要为环己酮、丙酮、醚类等有机废气，按非甲烷总烃计。

含浸烘干：配好的辅料经管道输送至含浸机内，玻璃纤维布经含浸机后含浸合适的量，在含浸机配套的烘干装置中烘干，使树脂等固化在玻璃纤维布上，其中树脂上的环氧基和双氰胺硬化剂发生聚合而实现交联，形成网状立体聚合物。使线型树脂变成坚韧的体型固体的添加剂，从而实现与玻璃纤维布附着，该过程中树脂、双氰胺硬化剂在促进剂的作用完全反应，而溶剂则在加热过程中挥发。此过程溶剂挥发有环己酮、丙酮、醚类等有机废气，按非甲烷总烃计。料槽专槽专用，无需清洗。

检验：在CCD检查机和检片机上对产品的外观和尺寸等进行检验，比如含浸厚度等，查看是否符合要求，从而调整前道含浸参数，该检验为配套含浸设施的检验，起到预防作用，一旦检验数据和产品要求出现偏差，从前道含浸开始调整以含浸出符合要求的玻璃纤维布。此过程无废品产生。

裁剪、分捆包装：根据客户要求，将半固化片分捆包装后入库或裁切成需要的尺寸供自制覆铜板用，此过程有废基材边角料产生。

（2）环氧玻璃布覆铜板生产工艺流程

钢板

组合

热压

裁剪

包装

环氧玻璃布覆铜板

钢板清洗

W2-1清洗废水

软水

牛皮纸、铜箔、环氧玻璃布半固化片

S2-1废牛皮纸

设备冷却水

G2-1燃烧废气

S2-2基板边角料

微蚀液

样品蚀刻

G2-2蚀刻废气

水

S2-3蚀刻清洗废液

图例：

G废气

W废水

S固废

导热油炉加热

清洗

- 图2   环氧玻璃布覆铜板生产工艺流程图

工艺说明：

钢板清洗：由于产品的洁净度要求较高，因此，需使用软水对外购钢板进行清洗，不添加任何药剂，仅用软水进行清洗即可，钢板清洗水部分循环使用，部分溢流排出，此过程有钢板清洗废水产生。

组合：根据客户的要求，分别将铜箔、环氧玻璃布半固化片按需要的层数组合在一起，半固片在内侧，铜箔在外侧，然后铜箔外面用钢板隔开，钢板的外面再用牛皮纸隔开作保护，供后续热压工段使用，牛皮纸重复利用，损坏或不满足使用要求时即换掉，有废牛皮纸产生。钢板则回到前道清洗工序清洗后再次利用。

热压：上述已组合好的产品放置在热压机的两块热压板中间进行热压，通过导热油炉加热，使铜箔和环氧玻璃布半固化片粘合在一起，其热压条件为温度200-220℃，压力0-16.7MPa，同时通过冷却塔产生的冷却水间接冷却后形成板面平整的覆铜基板。环氧树脂和酚醛树脂热分解温度均≥300℃，热压时不会发生分解，同时，热压工艺设备全密闭，并抽真空，真空泵出口处采用水域处理，基本无废气污染物产生。

裁剪：根据客户的要求，将覆铜板在裁剪机上裁切成需要的尺寸，此工序有基板边角料产生。

包装：在包装机上自动包装。

样品蚀刻：在产品热压后，需抽取少量基板进行蚀刻检查，覆铜板的尺寸有1245mm*1244mm、1093mm*1244mm等多种尺寸，而抽检的产品只需裁切成300mm*300mm尺寸或300mm*600mm尺寸即可，每日蚀刻基板共约50张，蚀刻面积约4.5m2，仅占总覆铜板的0.022%。

- 蚀刻工段采用2个槽进行，分别为微蚀槽和清水槽，基板先在微蚀槽内进行蚀刻，将基板表面铜腐蚀，再进入下一个清水槽进行清洗，微蚀槽产生的蚀刻废液和清水槽产生的清洗废液均流入同一废水池，此过程有蚀刻废液和清洗废液产生。

##### 1.2.3水平衡图

公司实际用排水情况和水量平衡图不发生变动，详见下图：

图3   公司水平衡图（单位：吨/年）

##### 1.2.4环境保护措施

- 公司产排污环节及环境保护措施详见下表：

- 表1-4   公司产排污环节及环境保护措施情况一览表

| - 污染物种类 | - 污染源 | - 污染因子 | - 污染治理措施 | - 污染物排放去向 | - 执行标准 | - 变动情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 废气 | - 配料 | - 非甲烷总烃（含丙酮、环己酮） | - 配料间整体收集，二级活性炭吸附处理 | 15m - FQ-05 | - 参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中电子工业、电子专用材料中的标准 | - 执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）标准要求 |
|  | - 一工厂含 - 浸烘干 | 非甲烷总烃（含丙酮、环己酮、乙二醇单甲醚、丙二醇丁醚、丙二醇甲醚） | - 车间密闭、管道收集，RTO焚烧处理 | 25m - FQ-01 |  |  |
|  |  | RTO燃烧废气（烟尘、二氧化硫、氮氧化物） | - - |  | - - |  |
|  | - 二工厂含 - 浸烘干 | 非甲烷总烃（含丙酮、环己酮、乙二醇单甲醚、丙二醇丁醚、丙二醇甲醚） | - 车间密闭、管道收集，RTO焚烧处理 | 25m - FQ-04 | - 参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中电子工业、电子专用材料中的标准 |  |
|  |  | RTO燃烧废气（烟尘、二氧化硫、氮氧化物） | - - |  | - - |  |
|  | - 蚀刻 | - 硫酸雾 | - 车间密闭收集、水洗塔处理 | 15m - FQ-02 | - 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准 |  |
|  | 二工厂导热油炉 | 天然气燃烧废气（烟尘、二氧化硫、氮氧化物） | 低氮燃烧，烟气直排 | 15m FQ-06 | - 执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准 | - 不变 |
|  | 一工厂导热油炉 | 天然气燃烧废气（烟尘、二氧化硫、氮氧化物） | 低氮燃烧，烟气直排 | 15m FQ-1# |  |  |
|  |  | 天然气燃烧废气（烟尘、二氧化硫、氮氧化物） | 低氮燃烧，烟气直排 | 15m FQ-2# |  |  |
|  |  | 天然气燃烧废气（烟尘、二氧化硫、氮氧化物） | 低氮燃烧，烟气直排 | 15m FQ-3# （备用） |  |  |
|  | 储罐区 | 非甲烷总烃（含丙酮、环己酮） | 呼吸阀安装活性炭吸附装置 | - - | - 参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014表5中“其他工业”厂界监控点浓度限值的标准 | - 储罐区呼吸废气全部接管至配料间的废气处理设施，经二级活性炭吸附处理后15米高排气筒达标排放。 |
| - 废水 | 生活污水 | pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油 | 化粪池或隔油池厂 | - DW-001接管新城水处理厂 | - pH、COD、SS、动植物油接管要求执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准，未有项目TP、NH3-N、TN执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1A等级标准 | - 不变 - 根据环境保护管理部门的建议，在污水接管口前增加1个曝气循环池，进一步确保生活污水稳定达标排放。 |
|  | 软水制备系统反冲及再生废水 | pH、COD、SS | - |  |  |  |
|  | 钢板清洗 废水 | pH、COD、SS | - |  |  |  |
|  | 冷却废水 | pH、COD、SS | - |  |  |  |
|  | 雨水 | pH、COD、SS | - | - DW-002接管市政雨水管网 | - 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4一级标准 | - 不变 |
| - 固废 | 一般固废 | 基材边角料、废牛皮纸、一般包装材料 | - 车间、其他仓库等限值区域零散存放 | 专业回收公司回收 | - 一般固废“零排放”，执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 | - 一般工业固的种类和产生量均有所增加，但所有一般工业固废均经收集后由专业回收公司回收综合利用，可实现“零排放”，且统一全部收集暂存在原来的危废仓库内。执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求。 |
|  |  | 废玻纤布 | - 未识别 |  | - - | - 新增一般工业固废种类，为原环评和验收未识别的遗漏内容。 |
|  | 危险废物* | 基板边角料 | - 车间内危废暂存区暂存，捆扎/箱装 |  | - 危险废物“零排放”，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 | - 储罐拆除改用桶装树脂后废树脂包装桶数量和废有机溶剂的产生量增加；新建危废仓库后全部存放在1个危废仓库内，液态危废桶装加盖密闭，活性炭采用不透气吨袋装并扎口密闭；废基板和废基板边角料整齐捆扎/箱装暂存；树脂桶整齐存放在危废仓库内。 |
|  |  | 废有机溶剂、有机树脂废物、废基板、废油、废活性炭 | - 二期项目新建的危废仓库内暂存，桶装加盖密闭/不透气吨袋装 | 委托有资质单位处理处置 |  |  |
|  |  | 树脂桶 | - 在存放树脂桶的危废仓库间整齐存放 |  |  |  |
|  |  | 刻蚀废液 | - 两个埋地储罐暂存 |  |  | - 不变 |
|  |  | 污水站在线监测设施产生的测试废液 | - 未识别 | - - | - - | - 新增危废0.8t/a，已纳入排污许可管理，桶装加盖后在危废仓库暂存 |
|  | 食堂 | 泔脚废油脂 | - 定期清理后收集暂存在厨房间，及时联系回收公司回收 | - 专业回收公司回收 | - - | - 不变 |
|  | 员工 | 生活垃圾 | - - | 环卫清运 | - - | - 不变 |

- 备注：*公司二期项目已建的危废仓库与高压线的安全间距不能满足要求而无法通过安全三同时，需要拆除。因此，公司计划在厂区北侧的绿化带内重新修建2间危废暂存仓库（面积均为222平方米），同时将新建危废仓库的废气连接至配料间的二级活性炭吸附装置吸附净化，尾气从高于15米的排气筒FQ-05排放 。该内容已完成环境影响评价登记备案：备案号：202232021400000456。

### 1.3变动内容识别

表1-5 变动内容识别

| 序号 | 分类 | 变动前已验收项目内容 | 实际情况 | 变动情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设项目性质 | 本项目性质为扩建 | 扩建 | 无 |
| 2 | 建设地点 | 无锡新吴区锡钦路26号 | 无锡新吴区锡钦路26号 | 无 |
| 3 | 建设规模 | 全厂：年产1320万张环氧玻璃布覆铜板、2640万米环氧玻璃布半固化片 | 全厂：年产1320万张环氧玻璃布覆铜板、2640万米环氧玻璃布半固化片 | 无 |
| 4 | 生产工艺 | 详见1.2工程概况 | 详见1.2工程概况 二期项目新增5个60m3的储罐，安置在一期已有储罐区的北侧，用于存放树脂。但在办理安全“三同时”手续的过程中，因为二期项目新建的5个储罐与一期项目储罐区的安全间距不能满足要求而被要求拆除，因此公司计划拆除二期项目的5个树脂储罐，改为采用桶装树脂的使用，不设置专门的桶装树脂仓库，仅备用不超过2日的用量，直接存放在配料间内。同时将一期项目已建的8个储罐呼吸废气全部接入配料间的废气处理装置进行处理后有组织排放。该内容已完成环境影响评价登记备案：备案号：202232021400000456。 | 无 |
| 5 | 环境保护措施 | 公司排水系统实施雨污分流，生活污水、食堂废水分别经化粪池、隔油池预处理后和钢板清洗废水（不含氮、磷）、软水制备废水、冷却塔排水一并达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中标准，接入新城水处理厂进行集中处理。公司共一个污水排放口。 | 公司排水系统实施雨污分流，生活污水、食堂废水分别经化粪池、隔油池预处理后和钢板清洗废水（不含氮、磷）、软水制备废水、冷却塔排水一并达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中标准，接入新城水处理厂进行集中处理。公司共一个污水排放口。 | 无 |
|  |  | 采取有效的废气收集和处理设施，减少大气污染物排放量。进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类工艺废气的收集、处理效率及排气筒高度等措施均达到报告表提出的要求，各工艺废气分别经对应排气筒排放。 （1）废气排放情况 公司配料废气经密闭收集，采用活性炭吸附装置处理后，尾气通过15米高排气筒FQ-05排放；含浸烘干废气经密闭收集，采用RTO焚烧炉处理后，尾气通过25米高排气筒FQ-01、FQ-04排放；蚀刻废气经密闭收集，采用水洗塔处理后，尾气通过15米高排气筒FQ-02排放；导热油炉采用清洁能源天然气，燃烧废气通过15米高排气筒FQ-06、FQ-1#、FQ-2#、FQ-3#排放；储罐呼吸废气经活性炭吸附处理后无组织扩散。 公司严格定期更换活性炭，并建立了台账；RTO尾气排放口已安装非甲烷总烃及工况在线监控设备，并联网无锡市新吴生态环境局。 （2）执行标准情况 FQ-02排放的硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准；FQ-01、FQ-04和FQ-05排放的非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中电子工业、电子专用材料中的标准限值；FQ-06、FQ-1#和FQ-2#导热油炉燃烧废气排放口的烟尘、SO2和NOx均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准；非甲烷总烃厂界浓度满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中“其他工业”无组织排放限值要求。 | （1）废气排放情况 公司配料废气经密闭收集，采用活性炭吸附装置处理后，尾气通过15米高排气筒FQ-05排放；含浸烘干废气经密闭收集，采用RTO焚烧炉处理后，尾气通过25米高排气筒FQ-01、FQ-04排放；蚀刻废气经密闭收集，采用水洗塔处理后，尾气通过15米高排气筒FQ-02排放；导热油炉采用清洁能源天然气，燃烧废气通过15米高排气筒FQ-06、FQ-1#、FQ-2#、FQ-3#排放；储罐呼吸废气经活性炭吸附处理后无组织扩散。 储罐呼吸废气和危废仓库废气均接入配料间废气处理系统，采用活性炭吸附装置处理后，尾气通过15米高排气筒FQ-05排放。该内容已完成环境影响评价登记备案：备案号：202232021400000456。 公司严格定期更换活性炭，并建立了台账；RTO尾气排放口已安装非甲烷总烃及工况在线监控设备，并联网无锡市新吴生态环境局。 （2）执行标准情况 FQ-02排放的硫酸雾、FQ-01、FQ-04和FQ-05排放的非甲烷总烃、RTO燃烧废气、以及有机废气厂界和厂内标准限值均执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）标准要求；FQ-06、FQ-1#和FQ-2#导热油炉燃烧废气排放口的烟尘、SO2和NOx均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准。 | 废气排放方式不变，执行标准更新。 |
|  |  | 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。 | 公司已选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。 | 无 |
|  |  | 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般废物综合利用处置。危险废物须委托有资质单位处置，实施转移前必须向环保行政管理部门申报转移手续。厂内危险废物的收集和贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《江苏省固体废物污染环境防治条例》的有关要求。 | 公司已按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。一般固废由物资单位回收，危险废物委托有资质单位处置，生活垃圾由环卫清运。厂内危险废物的收集和贮存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《江苏省固体废物污染环境防治条例》的有关要求。 二期项目已建的危废仓库与高压线的安全间距不能满足要求而无法通过安全三同时，需要拆除。因此，公司计划在厂区北侧的绿化带内重新修建2间危废暂存仓库（面积均为222平方米），同时将新建危废仓库的废气连接至配料间的二级活性炭吸附装置吸附净化，尾气从高于15米的排气筒FQ-05排放 。原危废仓库作为一般工业固废暂存场所使用。该内容已完成环境影响评价登记备案：备案号：202232021400000456。 | 污水排放口安装在线监测装置产生测试废液0.8t/a、（HW49 900-047-49），已纳入排污许可证；细化统计一般工业固废调整产生量，新增识别废玻纤布。 |
|  |  | 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕）122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。 | 公司已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕）122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。 | 无 |

### 1.4变动内容及原因分析

（1）标准更新

1）废气污染物排放标准更新

原环评和验收报告中硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准；根据环评报告及批复，非甲烷总烃执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中电子工业、电子专用材料中的标准和表5中“其他工业”厂界监控点浓度限值的标准；导热油炉燃烧废气烟尘、SO2和NOx执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准。

- 表1-6  大气污染物排放标准选摘

| 污染物名称 | 浓度限值（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排气筒高度（m） | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸雾 | 45 | 1.5 | 15 | 1.2 | GB16297-1996 |
| 非甲烷总烃* | 50 | 1.5 | 15 | 2.0 | DB12/524-2014 |
|  |  | 7.65 | 25 |  |  |
| 烟尘 | 20 | / | / | / | GB13271-2014 |
| SO2 | 50 | / | / | / |  |
| NOx | 150 | / | / | / |  |

注：* 25米高非甲烷总烃排气筒排放速率根据天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）附录B中内插法计算得到。

2021年5月14日江苏省生态环境厅和江苏省市场监督管理局联合发布江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021），适用于江苏省现有固定污染源的大气污染物排放管理，以及建设项目的环境影响评价、环境保护工程设计、排污许可证核发及其投产后的大气污染物排放管理。是大气污染物排放控制的基本要求。国家或本省已发布针对行业、通用工艺或设备大气污染物排放标准的，或者恶臭污染物排放标准的，执行相应国家或地方排放标准的规定。

结合区域环保管理部门的最新要求，原参照其他地方标准的污染因子统一按照江苏省江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）管理。因此，公司FQ-02排放的硫酸雾、FQ-01、FQ-04和FQ-05排放的非甲烷总烃、RTO燃烧废气（SO2、NOx、烟尘）、以及有机废气厂界和厂内标准限值均执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）标准；锅炉污染物排放标准不变。

具体标准限值见表1-5。

表1-5 大气污染物排放标准值

| 污染物 | 有组织 |  | 无组织 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最高允许 排放浓度 (mg/m3) | 最高允许 排放速率（kg/h） | 无组织排放监控 浓度限值 (mg/m3) |  |
| 硫酸雾 | 5 | 1.1 | / | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3标准限值 |
| 非甲烷总烃 | 60 | 3 | 4.0 |  |
| 烟尘 | 20 | 1 | / |  |
| SO2 | 200 | / | / |  |
| NOx | 200 | / | / |  |
| 污染物 | 排放限值（mg/m3） |  | 污染物排放 监控位置 | 标准来源 |
| 非甲烷总烃 | 6 |  | 厂区内监控点处1小时平均浓度值 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准限值 |
|  | 20 |  | 厂区内监控点处任意一次浓度值 |  |

- 2）水污染物接管标准更新

原环评和验收污水排污市政污水管网，接管新城水处理厂，最终排入江南运河。新城水处理厂废水pH、COD、SS、动植物油接管要求执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准，未有项目TP、NH3-N、TN执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准。雨水接管口执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4一级标准。

- 表1-6   变动前废污水排放标准限值表  单位：mg/L（pH 为无量纲）

| 类别 | 执行标准 | 污染物指标 | 标准限值mg/L |
| --- | --- | --- | --- |
| 接管标准 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级 | pH | 6-9 |
|  |  | COD | 500 |
|  |  | SS | 400 |
|  |  | 动植物油 | 100 |
|  | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1A等级 | NH3-N | 45 |
|  |  | TN | 70 |
|  |  | TP | 8 |

- 2020年12月8日生态环境部和国家市场监督管理局联合发布《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020 ），自2021年7月1日起实施。动植物油依然执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准，标准限值如下表1-7：

- 表1-7   变动后废污水排放标准限值表  单位：mg/L（pH 为无量纲）

| 类别 | 执行标准 | 污染物指标 | 标准限值mg/L |
| --- | --- | --- | --- |
| 接管 标准 | 《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020 ） | pH | 6-9 |
|  |  | COD | 500 |
|  |  | SS | 400 |
|  |  | NH3-N | 45 |
|  |  | TN | 70 |
|  |  | TP | 8 |
|  | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准 | 动植物油 | 100 |

- 3）固体废弃物污染控制标准更新

- 原环评和验收报告一般固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求。现GB18599-2001已失效，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求。

- 固体废弃物产生量的调整

- 一般工业固废变化情况

- 随着《关于加强一般工业固体废物管理的通知》（锡环办〔2021〕138 号）、《一般工业固体废物管理台账制定指南》等文件的发布和学习，公司细化对一般工业固废的管理，对于生产过程中产生的废基材边角料、废玻纤布的实际产生量进行详细统计后发现原环评和验收阶段申报的量较实际情况明显偏小，因此按照实际产生量进行调整后进行管理；原环评和验收阶段对于物流系统产生的一般包装材料如包装纸箱、木栈板、编织袋、废纸管等未进行统计识别，先按照实际产生情况统计后纳入公司一般固废管理。此类一般工业固废的实际产生量详见下表。

- 危险废物变化情况

- ①公司二期项目新增建设5个60m3的储罐，安置在一期已有储罐区的北侧，用于存放树脂。但在办理安全“三同时”手续的过程中，因为二期项目新建的5个储罐与一期项目储罐区的安全间距不能满足要求而被要求拆除，因此公司计划拆除二期项目的5个树脂储罐，改为采用桶装树脂的使用，不设置专门的桶装树脂仓库，仅备用不超过2日的用量，直接存放在配料间内。改用桶装树脂后将增加废树脂桶的产生量（6000个/年，约102t/a），属于危险废物，代码HW49 900-041-49；改用树脂桶直接投料的方式后，投料槽需要定期清理，产生废料约10t/a，主要组分为树脂及配兑的溶剂等属于危险废物，代码HW06 900-404-06。该内容已完成环境影响评价登记备案：备案号：202232021400000456。

- ②根据排污许可证要求公司安装污水排放口的pH、COD和氨氮在线监测装置，监测分析过程中会产生测试废液约0.8t/a，属于危险废物，代码HW49 900-047-49。

- 公司变动前后固废情况汇总详见下表：

表1-8  公司变动前后固体废物产生情况一览表

| 污染工序 | 固体废物 | 验收报告产生量(t/a) | 现状实际产生量(t/a) | 废物 类别 | 废物代码 | 处置利用方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 验收阶段 | 现状实际 |
| 裁剪 | 基材边角料 | 20 | 700 | SW17 | - | 专业回收公司回收 | 专业回收公司回收 |
| 裁剪 | 废玻纤布 | 0 | 50 | SW17 | - |  |  |
| 组合 | 废牛皮纸 | 1100 | 1100 | SW17 | - |  |  |
| 原料区 | 一般包装材料（含物流使用的废纸箱、编织袋、木栈板、纸管等所有包装材料） | 18 | 1300 | SW17 | - |  |  |
| 裁剪 | 基板边角料 | 560 | 560 | HW49 | 900-045-49 | 委托有资质单位处理处置 | 委托有资质单位处理处置 |
| 清理含浸机、丙酮和环己酮储罐维护 | 废有机溶剂* | 58 | 68 | HW06 | 900-404-06 |  |  |
| 清理含浸机、树脂储罐维护 | 有机树脂废物 | 50 | 50 | HW13 | 900-016-13 |  |  |
| 蚀刻清洗、水洗塔 | 蚀刻清洗废液 | 80 | 80 | HW22 | 397-004-22 |  |  |
| 蚀刻板 | 废基板 | 3.04 | 3.04 | HW49 | 900-045-49 |  |  |
| 原料区 | 树脂桶* | 6000只/年（102t/a） | 12000 只/年（204t/a） | HW49 | 900-041-49 |  |  |
| 设备维护 | 废油 | 2.5 | 2.5 | HW08 | 900-249-08 |  |  |
| 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 12 | 12 | HW49 | 900-039-49 |  |  |
| 污水处理站在线监测系统 | 测试废液 | 0 | 0.8 | HW49 | 900-047-49 |  |  |
| 食堂 | 泔脚废油脂 | 32.4 | 32.4 | 99 | - | 专业回收公司回收 | 专业回收公司回收 |
| 员工 | 生活垃圾 | 64.8 | 64.8 | 99 | - | 环卫清运 | 环卫清运 |

根据《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办[2021]122号）文件要求，公司通过竣工环境保护验收后，原项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中一项或一项以上发生变动，但不属于新、改、扩建项目范畴，界定为验收后变动。涉及验收后变动的，建设单位应在变动前对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的环境影响评价类别要求，判断是否纳入环评管理。

公司自《年产720万张环氧玻璃布覆铜板、1440万米环氧玻璃布半固化片项目》三同时验收后发生的变动主要为废气和一般工业固废的更新和固废种类及产生量的调整，不涉及建设项目新、改、扩建的范畴。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），公司危废仓库及储罐区废气治理方式变化属于环境影响登记管理类别，已完成备案登记。其余变动内容均未涉及环评管理范围，应纳入验收后变动影响分析。

因此，我公司组织开展《年产720万张环氧玻璃布覆铜板、1440万米环氧玻璃布半固化片项目验收后变动环境影响分析》。

## 2.环境影响分析说明

### 2.1产排污环节变化情况

公司产排污环节及其变化情况见下表。

- 本次变动项目产排污环节变化情况一览表

| 名称 |  | 变动前产排污情况 |  |  | 本次变动情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生点 | 污染物 | 去向 |  |
| 废气 |  | - 配料 | - 非甲烷总烃（含丙酮、环己酮） | - 配料间整体收集，二级活性炭吸附处理；尾气经15米高排气筒FQ-05排放 | - 不变 |
|  |  | - 一工厂含 浸烘干 | 非甲烷总烃（含丙酮、环己酮、乙二醇单甲醚、丙二醇丁醚、丙二醇甲醚）；RTO燃烧废气（烟尘、二氧化硫、氮氧化物） | - 车间密闭、管道收集，RTO焚烧处理；尾气经25米高排气筒FQ-01排放 | 不变 |
|  |  | - 二工厂含 - 浸烘干 | 非甲烷总烃（含丙酮、环己酮、乙二醇单甲醚、丙二醇丁醚、丙二醇甲醚）；RTO燃烧废气（烟尘、二氧化硫、氮氧化物） | - 车间密闭、管道收集，RTO焚烧处理；尾气经25米高排气筒FQ-04排放 | 不变 |
|  |  | - 蚀刻 | - 硫酸雾 | - 车间密闭收集、水洗塔处理；尾气经15米高排气筒FQ-02排放 | - 不变 |
|  |  | 二工厂导热油炉 | 天然气燃烧废气（烟尘、二氧化硫、氮氧化物） | 低氮燃烧，烟气直排，15m， FQ-06 | 不变 |
|  |  | 一工厂导热油炉 | 天然气燃烧废气（烟尘、二氧化硫、氮氧化物） | 低氮燃烧，烟气直排，15m FQ-1# | 不变 |
|  |  |  | 天然气燃烧废气（烟尘、二氧化硫、氮氧化物） | 低氮燃烧，烟气直排，15m FQ-2# | 不变 |
|  |  |  | 天然气燃烧废气（烟尘、二氧化硫、氮氧化物） | 低氮燃烧，烟气直排，15m FQ-3#（备用） | 不变） |
|  |  | 储罐区 | 非甲烷总烃（含丙酮、环己酮） | 呼吸阀安装活性炭吸附装置 | 接入配料间废气处理设施处理，尾气经15米高排气筒FQ-05排放 |
|  |  | 危废仓库 | 挥发性有机物 | - 未收集处理 |  |
| 废水 |  | 生活污水 | pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油 | 化粪池或隔油池预处理后接管市政污水管网 | 不变 |
|  |  | 软水制备系统反冲及再生废水 | pH、COD、SS | 接管市政污水管网 | 不变 |
|  |  | 钢板清洗 废水 | pH、COD、SS | 接管市政污水管网 | 不变 |
|  |  | 冷却废水 | pH、COD、SS | 接管市政污水管网 | 不变 |
|  |  | 雨水 | pH、COD、SS | 接管雨水管网 | 不变 |
| 噪声 |  | 设备工作噪声 | / | 厂房隔声、距离衰减 | 不变 |
| 固废 | 一般固废 | 基材边角料 | 基材边角料 | 厂区内收集暂存后由专业回收公司回收以综合利用 | 产生量增加 |
|  |  | 废玻纤布 | 废玻纤布 |  | 种类增加 |
|  |  | 废牛皮纸 | 废牛皮纸 |  | 不变 |
|  |  | 一般包装材料 | 含物流使用的废纸箱、编织袋、木栈板、纸管等所有包装材料 |  | 产生量增加 |
|  | 危废废物 | 基板边角料 | 基板边角料 | - 厂区内收集暂存后委托有资质单位处理处置 | 不变 |
|  |  | 废有机溶剂* | 废有机溶剂* |  | 产生量增加 |
|  |  | 有机树脂废物 | 有机树脂废物 |  | 不变 |
|  |  | 蚀刻清洗废液 | 蚀刻清洗废液 |  | 不变 |
|  |  | 废基板 | 废基板 |  | 不变 |
|  |  | 树脂桶* | 树脂桶* |  | 产生量增加 |
|  |  | 废油 | 废油 |  | 不变 |
|  |  | 废活性炭 | 废活性炭 |  | 不变 |
|  |  | 测试废液 | 测试废液 |  | 种类增加 |
|  | 生活垃圾 | 员工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运 | 不变 |
|  |  |  | 食堂泔脚 | 专人回收 | 不变 |

由上表可知：公司本次变动主要涉及废气污染物和固体废物。其中废气污染物变动在于储罐区和危废仓库废气收集后依托配料间废气处理设施处理后有组织排放，变动前储罐区呼吸废气经活性炭吸附后无组织排放，危废仓库废气未收集治理，此次变动后储罐呼吸废气和危废仓库废气经二级活性炭吸附治理后有组织排放，为无组织排放改有组织排放的情况，对大气环境产生有利影响，废气治理设施依托可行性详见下下述内容；固废种类和产生量增加是因为对一般工业固废的精细化管理，将公司所有一般工业固废识别纳入管理对环境有利；危险废物种类和产生量增加是为了加强污染物在线监测、规范安全三同时管理，增加委托严格加强全过程管理，实现零排放，对环境产生有利影响。

#### 2.1.1废气污染物环境影响分析

1）公司此次废气污染物变动为储罐区和危废仓库废气收集后依托配料间废气处理设施处理后有组织排放。变动前相关环节污染物产生及排放情况如下表：

- 表2-2   此次变动前公司配料间废气产生及排放情况表

| 设施 | 污染源名称 | 污染物名称 | 产生量(t/a) | 产生 浓度(mg/m3) | 排放量(t/a) | 排放浓度(mg/m3) | 风量 (m3/h) | 排气筒高度 (m) | 排气筒编号 | 排放时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级活 性炭吸附 | 配料 | 非甲烷总烃 | 4.1 | 14.24 | 0.41 | 1.42 | 50000 | 15 | FQ05 | 5760h |

- 表2-3   此次变动前公司储罐区废气产生及排放情况表

| 无组织排放 |  | 产生量t/a | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- |
| 储罐区 | 非甲烷总烃 | 1.0272 | 0.1027 |

- 根据三同时验收监测结果，FQ-01排气筒排放的非甲烷总烃浓度平均值为3.72mg/m3，速率平均值0.0579kg/h，厂界浓度最大值0.064mg/m3，满足江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB 32/ 4041-201）表1和表3要求。

- 2）此次变动后废气治理设施依托可行性分析和排放达标情况分析：

- 根据苏州政和化工环保有限公司于2022年9月出具的废气处理工程设计方案，公司配料间、储罐区和危废仓库废气经现有的配料间废气处理系统处理，系统设计风量提升至60000m3/h，可确保危废仓库和配料间均负压密闭，储罐呼吸废气管道有效抽动。活性吸附装置为二级串联装置：一级活性炭箱过滤面积大于5 ㎡，过滤风速＜0.6m/s，装炭量1 吨，活性炭碘值大于800；二级活性炭箱过滤面积大于5 ㎡，过滤风速＜0.6m/s，装炭量2 吨，活性炭碘值大于800。整个系统停留时间＞0.66s。根据工程设计单位的合理设计，废气治理设施依托可行。

- 由于公司危废仓库内废溶剂等涉及有机废气挥发的危险废物均采取桶装加盖密闭等方式收集暂存，因此废气散发量相对较小，经废气处理设施收集处理后对环境影响可忽略不计，本报告不做定量分析。

- 结合前述内容，公司此次变动后配料间废气治理设施纳入废气源强考虑配料间和储罐区废气，产生及排放情况详见下表：

- 表2-4   此次变动后公司配料间、储罐区废气产生及排放情况表

| 设施 | 污染源名称 | 污染物名称 | 产生量(t/a) | 产生 浓度(mg/m3) | 排放量(t/a) | 排放速率（kg/h） | 排放浓度(mg/m3) | 风量 (m3/h) | 排气筒高度 (m) | 排气筒编号 | 排放时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级活 性炭吸附 | 配料间 储罐区 | 非甲烷总烃 | 5.1271 | 9.89 | 0.5127 | 0.089 | 0.989 | 60000 | 15 | FQ05 | 8640h |

- 变动后FQ-01排气筒排放的有机废气浓度和速率均可达到江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB 32/ 4041-201）表1要求；废气有组织排放量增加0.1027t/a、无组织排放量减少0.1027t/a，全厂有机废气排放量不变。

#### 2.1.2固体废物环境影响分析

（1）固体废弃物产生情况及其分类

此次变动后，公司增加基材边角料680吨/年、废玻纤布50吨/年、一般包装材料1282吨/年，均为可再生利用的固体废物。应遵循分类收集、优先综合利用原则，分类收集并给专业回收单位回收以综合利用。

此次变动后，公司增加测试废液0.8吨/年、废有机溶剂10吨/年、废树脂桶6000个/年（102吨/年），均属于危险废物，应分类收集、分区存放，并委托有资质单位处理处置。

（2）危险废物环境影响分析

①固体废物包装、收集环境影响

危险废物在包装收集时，按《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求，根据危险废物的性质和形态，采用相应材质、容器进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。通过严格检查，严防在装载、搬迁或运输中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等不利情况。

②危险废物运输环境影响

公司危废运输易产生影响的污染物主要为废有机溶剂、废油、废基板、废蚀刻液、废树脂、废活性炭、废树脂桶等，危险废物的运输按照《江苏省固体废物污染环境防治条例》和《危险废物转移联单管理办法》中对危险废物的相应要求进行，有效防止危险废物转移过程中污染环境。运输危险废物需采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。运输车辆进行需定期进行检查和维护，对有渗漏的车辆必须强制淘汰，同时应调整好运输的时间，使其尽可能集中，避免夜间运输，以保护环境和减少对周围群众的影响。

基于以上要求，对运输路线进行如下规划：

Ⅰ、废物运输线路以项目地理位置、危废产生单位地理位置分布、产生量、运输时间分配等因素综合考虑。原则上，废物运输车安排专人执行，使运输服务标准化。

Ⅱ、在规划线路上，事先调查各产生单位的地理环境状况、交通、街道路线情况，同一区域的产生单位同类工业废物规划在同一车次执行清运。

运输过程噪声影响分析：运输车噪声源约为85dB(A)，经计算在道路两侧无任何障碍的情况下，道路两则6m以外的地方等效连续声级为69dB(A)，即在进厂道路两侧6m以外的地方，交通噪声符合昼间交通干线两侧等效连续声级低于70dB(A)的要求，但超过夜间噪声标准55dB(A)；在距公路30米的地方，等效连续声级为55dB(A)，可见在进厂道路两侧30m以外的地方，交通噪声符合交通干线两侧昼间和夜间等效连续声级低于55dB(A)的标准值。道路两侧30m内办公、生活居住场所会受到运输车噪声的影响。

沿途废水影响分析：在车辆密封良好的情况下，运输过程中可有效控制运输车的废物泄漏问题，对运输车所经过的道路两旁水体水质影响不大。但是若运输车出现沿路洒漏，则会由雨水冲涮路面而对附近水体造成污染。因此建设单位和危废承运单位需严格按照要求进行包装和运输过程管理，确保运输过程中不发生洒漏。

为了减少运输对沿途的影响，防止运输沿线环境污染，建议采取以下措施：

Ⅰ、采用密封运输车装运，对在用车加强维修保养，并及时更新运输车辆，确保运输车的密封性能良好。

Ⅱ、定期清洗运输车辆，做好道路及其两侧的保洁工作。

Ⅲ、优化运输路线，运输车辆尽可能避开居住区、学校敏感区，确需路过的，必须严格控制、缩短运输车在敏感点附近滞留的时间。

Ⅳ、每辆运输车都配备必要的通讯工具，供应急联络用，当运输过程中发生事故，运输人员必须尽快通知有关管理部门进行妥善处理。

Ⅴ、加强对运输司机的思想教育和技术培训，避免交通事故的发生。

Ⅵ、避免夜间运输发生噪声扰民现象。

Ⅶ、对运输车辆注入信息化管理手段；加强运输车辆的跟踪监管；建立运输车辆的信息管理库，实现计量管理和运输的信息反馈制度。

Ⅷ、危险废物运输车辆须经环保主管部门及本中心的检查，并持有主管部门签发的许可证，负责废物的运输司机须通过内部培训，持有证明文件。

Ⅸ、承载危险废物的车辆须设置明显的标志或适当的危险符号，车辆所载危险废物须注明废物来源、性质和运往地点，必要时派专门人员负责押运。组织危险废物的运输单位，在事先也应作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。

③堆放、贮存场所的环境影响

Ⅰ、固废分类贮存，一般固体废物与危险废物分类贮存，分别设置库房和贮存场地。

Ⅱ、危险固废均暂存于危险固废堆场，危险固废场所全封闭设计，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求进行场地防渗处理，地面为耐酸水泥、沥青、树脂三层地坪，使渗透系数不大于10-12cm/s。

Ⅲ、做好防渗、防风、防雨，防止废液泄漏使污染范围扩大；固体废物应按照规范要求及时对其进行处理处置，减少堆放、贮存过程中的异味产生，降低贮存场所本身对环境的影响。

采取以上措施后危废堆、贮存放对周边环境造成的影响较小。

④综合利用、处理、处置的环境影响

固体废物的处理处置应遵循分类收集、优先综合利用等原则。

Ⅰ、综合利用，合理处置

危险废物分别委托相应有资质单位处置，一般性固废则通过外售或环卫清运处理。

Ⅱ、厂内暂堆场影响

各种固体废物在厂内堆放和转移运输过程应防止对环境造成影响，堆放场所采取防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施后，对周围环境基本无影响。

公司强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置。建立完善的规章制度，以降低危险固体废物散落对周围环境的影响。因此，公司产生的固体废物基本实现了资源化、无害化、减量化处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。

（3）固体废物管理要求

固体废物应实行全过程严格管理，从产生源头起分类收集、分区贮存、分类处理处置。一般工业固废和危险固体废物应分别设置存贮设施或场所，不可以一般工业固废和危险固体废物混合收集或存档，也不可将一般工业固废和生活垃圾等混入危险废物中。

1）一般固体废物管理要求

※安全贮存要求：

要按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求设置暂存场所。不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。

一般工业固体废物临时贮存仓库按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）Ⅱ类场标准相关要求建设，地面基础及内墙采取防渗措施，使用防水混凝土。一般固体废物按照不同的类别和性质，分区堆放。通过规范设置固体废物暂存场，同时建立完善厂内固体废物防范措施和管理制度，可使固体废物在收集、存放过程中对环境的影响至最低限度。

※综合利用要求

一般工业固废应根据其特性和利用价值，优先进行资源化利用。

2）危险废物管理要求

公司将新建1个危废仓库，由两减220m2的房间组成，除废蚀刻液外公司所有的危险废物都统一在危废仓库内分类分区暂存，设计贮存能力100吨。各类危废根据产生周期和产生量合理安排存放周期，最多不超过3个月（测试废液除外），危废仓库容量可满足危废贮存要求。现有危险固废堆场均已做好了防风、防雨、防渗措施，全厂有足够且满足相关规定要求的固废贮存场所。公司危废暂存场所基本情况见下表。

表2-5 危险废物贮存场所（设施）基本情况表

| 贮存场所（设施）名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存能力（吨） | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废堆放场 | 基板边角料 | HW49 | 900-045-49 | 厂区北侧绿化带 | 440m2 | 捆扎/箱装 | 36 | 1个月 |
|  | 废有机溶剂* | HW06 | 900-404-06 |  |  | 桶装 | 22 | 6个月 |
|  | 有机树脂废物 | HW13 | 900-016-13 |  |  | 桶装 | 1 | 3个月 |
|  | 废基板 | HW49 | 900-045-49 |  |  | 箱装 | 2 | 6个月 |
|  | 树脂桶* | HW49 | 900-041-49 |  |  | 薄膜缠绕捆扎 | 17 | 1个月 |
|  | 废油 | HW08 | 900-249-08 |  |  | 桶装 | 1 | 不超过1年 |
|  | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 |  |  | 不透气编织袋装，密封 | 5 | 3个月 |
|  | 测试废液 | HW49 | 900-047-49 |  |  | 桶装 | 1 | 不超过1年 |
| 埋地储池 | 蚀刻清洗废液 | HW22 | 397-004-22 | 一工厂车间外（东侧） | 13m2 | / | 15 | 2个月 |

※安全贮存要求：

①贮存设施或场所，贮存设施或场所应遵照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)设置，并分类存放、贮存，并必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放；

②对危险固废储存场所应进行处理，如采用工业地坪，消除危险固废外泄的可能；

③对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志；

④危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与旅客在同一运输工具上载运；

⑤固体废物不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒。如将固体废物用防静电的薄膜包装于箱内，再采用专用运输车辆进行运输；

⑥在包装箱外可设置醒目的危险废物标志，并用明确易懂的中文标明箱内所装为危险废物等等。

公司危险废物仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关要求建设。其中，基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≦10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≦10-10cm/s），危险废物堆场做到防风、防雨、防晒、防渗等。

根据《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》[苏环办（2019）327号]，具体要求见表2-6。

表2-6   贮存设施建设要求

| 序号 | 贮存设施建设要求 | 建设单位应采取的应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对建设项目危险废物种类、数量、属 性、贮存设施、利用或处置方式进行科学分析 | 公司产生的各类危险废物分类存放，委托资质单位处置 |
| 2 | 对建设项目环境影响以及环境风险评价，并提出切实可行的污染防治对策措施 | ①危废泄漏、燃烧，导致周边人员中毒。废气处理系统出现故障可能导致废气的非正常排放，废气收集管道发生泄漏，颗粒物等直接排入空气中，超标排放，对局部空气环境质量造成不良影响。 ②废气事故排放防范措施 - 建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制； - 在设备内排风不畅的情况下报警、停机，避免通风不畅引起导致设备故障。 c. 项目在处理设施出现故障的情况下立即停产，防止因此而造成废气的事故性排放。 |
| 3 | 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存 | 液体危废桶装，固体危废袋装。危废仓库各类危废分区、分类贮存。 |
| 4 | 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置 | 危废仓库为独立库房，具备防雨、防水、防雷、防扬尘的功能，已在地面和裙角铺设环氧树脂涂层。 |
| 5 | 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废 物进行预处理，稳定后贮存 | 公司不涉及易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物。 |
| 6 | 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施 | 企业危废不涉及废弃剧毒化学品。 |
| 7 | 企业严格执行《省生态环境厅关于印发 江苏省危险废物贮存规范化管理专项整 治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149 号）要求，按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2- 1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办 [2019]327 号附件 1“危险废物识别标识规 范化设置要求”的规定） | 企业已在厂区门口设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌。 |
| 8 | 设置警示标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施。 | 危废仓库为独立的库房，设置危险废物标识标志牌和标签等，设置防爆灯等照明设施，配备灭火器等消防器材。通讯采用私人手机和办公座机。 |
| 9 | 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放 | 新建危废仓库设置废气导出系统，接入配料间废气处理设施处理后有组织排放吧。 |
| 10 | 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网(具体要求必须符合苏环办2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定) | 全厂已对危废仓库的设置监控系统，主要在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网。 |
| 11 | 环评文件中涉及有副产品内容的，应严 格对照《固体废物鉴别标准通则》 （GB34330-2017），依据其产生来源、利 用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产 品的名义逃避监管。 | 公司产生的固体废物均已对照《固体废物 鉴别标准通则》（GB34330-2017）进行分析，均为固体废物，详见工程分析章节。 |
| 12 | 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险 废物贮存设施应按照应急管理、消防、 规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续 | 公司危废仓库按照应急管理、消防、 规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续。 |

3）合理处置的要求

危险固体废物应遵循减量化、无害化的原则，建设单位应加强生产管理，源头上减少危险固废的产生，对已产生的危险废物应进行合理的收集和暂存，并合理安排时间委托有相应资质的危险废物处理处置单位处理处置。

综上所述，项目变动后，各类固废妥善处理，零排放，不会对环境造成二次污染。

### 2.2环境风险源变化情况

公司变动后风险源变化主要涉及到储罐区、配料间和危废仓库：

- 储罐区储罐数量减少，储罐区暂存的树脂量减少，且安全距离等隐患消除，降低环境概率；

- 新增危废仓库原理高压线，降低环境风险隐患，且新设计的危废仓库面积较原有危废仓库大，仓库内分类分区条件更好，泄漏液导流和收集设施更完善、集中在一起后监管更方便、危废仓库设计废气导出后环境影响明显减少。

- 改用桶装树脂后，不大量暂存树脂桶，只在配料间存放2天左右的树脂量，配料间内周转的树脂桶采用带托盘的转移小车转移，外部运输车辆采用专业运输单位，运输人员持证上岗，公司随时检查运输人员和车辆的证书、应急物资等情况。可有效控制环境风险。

- 综上，公司此次变动不增加环境风险。且公司已完善环境风险评估、应急组织机构建设、应急预案备案和演练等。

新危废仓库建成后公司将重新修订应急预案并完成备案。

## 3.结论

综上，本次工程变动情况及其环境影响分析如下：

公司增加基材边角料680吨/年、废玻纤布50吨/年、一般包装材料1282吨/年，均为可再生利用的固体废物。应遵循分类收集、优先综合利用原则，分类收集并给专业回收单位回收以综合利用；增加测试废液0.8吨/年、废有机溶剂10吨/年、废树脂桶6000个/年（102吨/年），均属于危险废物，应分类收集、分区存放，并委托有资质单位处理处置。所有增加的固体废物均可以做到合理处理处置，对环境无影响。

根据《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办[2021]122号）文件要求，公司通过竣工环境保护验收后，原项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中一项或一项以上发生变动，但不属于新、改、扩建项目范畴，界定为验收后变动。涉及验收后变动的，建设单位应在变动前对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的环境影响评价类别要求，判断是否纳入环评管理。

公司自《年产720万张环氧玻璃布覆铜板、1440万米环氧玻璃布半固化片项目》三同时验收后发生的变动主要为废气和一般工业固废的更新和固废种类及产生量的调整，不涉及建设项目新、改、扩建的范畴。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），公司危废仓库及储罐区废气治理方式变化属于环境影响登记管理类别，已完成备案登记。其余变动内容均未涉及环评管理范围，应纳入验收后变动影响分析。

因此，我公司组织开展《年产720万张环氧玻璃布覆铜板、1440万米环氧玻璃布半固化片项目验收后变动环境影响分析》。

本次变动环境影响均根据无锡宏仁电子材料科技有限公司实际情况进行分析，本公司对该项目变动影响评价结论负责。

专家签字：

## 4.附件

- 附件1：环评批文及验收意见；

- 附件2：建设项目环境影响登记表；

- 附件3：废气设计方案；

附件4：公示截图。