- 约克（无锡）空调冷冻设备有限公司

- 钢管切割机除尘系统和下料布局调整项目

- 验收后变动环境影响分析报告

- 约克（无锡）空调冷冻设备有限公司

- 编制日期：2023年4月

- 约克（无锡）空调冷冻设备有限公司

- 钢管切割机除尘系统和下料布局调整项目

- 验收后变动环境影响分析报告

- 审核人员签字表

| - 姓名 | - 单位 | - 职称 | - 联系方式 | - 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 目  录

1.变动情况	1

1.1变动前环保手续的办理情况	1

1.2原有项目工程概况	2

1.3变动内容识别	6

1.4变动原因分析	8

2.环境影响分析说明	11

2.1产排污环节变化情况	11

2.2环境风险源变化情况	14

3.结论	21

4.附件	22

## 1.变动情况

### 1.1变动前环保手续的办理情况

约克（无锡）空调冷冻设备有限公司成立于1996年12月，位于无锡市国家高新技术产业开发区长江路32号，企业占地面积为38830.2m2，主要从事离心式、螺杆式大中型空调设备和工业冷冻设备的生产及销售。

表1-1  主体工程及产品方案（长江路厂区）

| - 序号 | - 工程名称 | - 产品名称 | - 验收能力 - （台、套/年） | - 实际生产能力（台、套/年） | - 年运行时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 长江路厂区 | - 离心式、螺杆式大中型空调设备生产 | - 4346 | - 4346 | - 7200h |
| - 2 |  | - 工业冷冻机组生产 | - 654 | - 654 |  |
| - 3 |  | - 制冷容器生产 | - 600 | - 600 |  |

企业环保执行情况见表1-2。

表1-2   环保执行情况汇总表（长江路厂区）

| 序号 | 项目名称 | 环评审批情况 | 竣工验收情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期项目 | 年产3000台离心式、螺杆式大中型空调设备和工业冷冻设备建设项目 | 环评表于2007年9月17日获得无锡市新区规划建设环保局的审批同意建设 | 于2008年8月6日通过了无锡市新区规划建设环保局竣工验收 | - |
| 二期项目 | 年产500台工业冷冻机组扩建项目 | 环评表于2008年4月3日获得无锡市新区规划建设环保局的审批同意建设 | 于2009年8月24日通过了无锡市新区规划建设环保局竣工验收 | - |
| 三期项目 | 1500台/年离心式、螺杆式大中型空调设备扩产及1#车间改造项目 | 环评表于2008年9月5日获得无锡市新区规划建设环保局的审批同意建设 |  | - |
| 四期项目 | 年产600套制冷容器增项项目 | 环评表于2008年9月1日获得无锡市新区规划建设环保局的审批同意建设 |  | - |
| 五期项目 | 钢管切割机除尘系统和下料布局调整项目 | 环评表于2016年11月9日获得无锡高新区（新吴区）安全生产监督管理和环境保护局的审批同意建设 | 废气、废水、噪声于2019年4月16日通过了自主竣工验收 | - |
|  |  |  | 固废于2019年10月29日通过了无锡市新吴区安监环保局竣工验收 |  |
| 六期项目 | 新增1台手持式X射线荧光分析仪器 | - | - | 备案号： 201732021400000136 |
| 七期项目 | 新增支撑板自动胀管机、AGV输送系统、冷媒回收/充注系统、接管法兰焊接系统各一套 | - | - | 备案号： 201932021400000514 |
| 八期项目 | 新增物流拖车一套/相控阵半自动化检测装置一套/自净式除尘装置八套/更新自动带锯机一台 | - | - | 备案号： 201932021400000620 |
| 九期项目 | 油漆房水过滤系统更改为玻璃丝绵过滤 | - | - | 备案号： 202232021400000502 |
| 十期项目 | 喷丸废气治理提标升级改造项目 | - | - | 备案号：202332021400000129 |
| 十一期项目 | 通过式抛丸机抛丸废气治理提标项目 | - | - | 备案号：202332021400000130 |
| 十二期项目 | 喷漆房与废气处理设施联动项目 |  |  | 备案号：202332021400000146 |

### 公司于2020年6月首次申请取得排污许可证，证书编号：913202146079211131001U，有效期2020-06-12至2023-06-11。

### 1.2原有项目工程概况

##### 1.2.1公司原辅料及主要生产设备

公司原辅材料与环评及验收报告中申报内容一致，无变动。

表1-3   公司设备情况表

| - 设备名称 | - 数量（台） |  |  |  | - 设备变化情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环评 | - 验收 | - 实际 | - 验收后变化量 |  |
| - 自动埋弧焊机 | - 3 | - 3 | - 3 | - 0 | - 不变 |
| - 行车 | - 25 | - 25 | - 25 | - 0 | - 不变 |
| - 滚轮架 | - 52 | - 52 | - 52 | - 0 | - 不变 |
| - 单臂吊 | - 19 | - 19 | - 19 | - 0 | - 不变 |
| - 螺杆机、离心机测试台 | - 7 | - 7 | - 7 | - 0 | - 不变 |
| - 喷丸机 | - 2 | - 2 | - 2 | - 0 | - 不变 |
| - 数控卷板机 | - 4 | - 4 | - 4 | - 0 | - 不变 |
| - 摇臂钻床 | - 3 | - 3 | - 3 | - 0 | - 不变 |
| - 车床 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 不变 |
| - 刨床 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 不变 |
| - 磨床 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 不变 |
| - 铣床 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 不变 |
| - 管子表面处理设备 | - 1 | - 1 | - 0 | - -1 | - 设备减少1台，此设备为原环评及验收误报 |
| - 锯床 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 不变 |
| - 冲击机 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 不变 |
| - 拉力试验机 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 不变 |
| - 往复式清洗机 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 不变 |
| - 螺柱焊机 | - 2 | - 2 | - 2 | - 0 | - 不变 |
| - 气体保护焊机 | - 63 | - 63 | - 63 | - 0 | - 不变 |
| - 电焊机 | - 42 | - 42 | - 42 | - 0 | - 不变 |
| - 氩弧焊机 | - 12 | - 12 | - 12 | - 0 | - 不变 |
| - 等离子数控切割机 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 不变 |
| - 火焰数控切割机 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 不变 |
| - 管子切割机 | - 2 | - 2 | - 2 | - 0 | - 不变 |
| - 捡漏仪 | - 3 | - 3 | - 3 | - 0 | - 不变 |
| - 水压+真空设备 | - 11 | - 11 | - 11 | - 0 | - 不变 |
| - 胀管枪 | - 10 | - 10 | - 10 | - 0 | - 不变 |
| - 弯管器 | - 4 | - 4 | - 4 | - 0 | - 不变 |
| - 抽真空泵 | - 17 | - 17 | - 17 | - 0 | - 不变 |
| - 空压机 | - 10 | - 10 | - 10 | - 0 | - 不变 |
| - 机组装配生产线 | - 7 | - 7 | - 7 | - 0 | - 不变 |
| - X射线曝光室 | - 6 | - 6 | - 6 | - 0 | - 不变 |
| - 超声探伤仪 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 不变 |
| - 磁粉探伤仪 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 不变 |
| - EMS测试设备 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 不变 |
| - 气压试验房 | - 5 | - 5 | - 5 | - 0 | - 不变 |
| - 喷漆房 | - 4 | - 4 | - 4 | - 0 | - 不变 |
| - 自动穿管机 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 不变 |
| - 自动胀管机 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 不变 |
| - 数控弯管机1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 不变 |
| - 数控弯管机2 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 不变 |
| - 通过式抛丸机 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 不变 |
| - 带锯机 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 不变 |
| - 滤网式除尘系统 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | - 不变 |
| - 冷却塔 | - 7 | - 7 | - 7 | - 0 | - 不变 |

##### 1.2.2公司生产工艺

公司生产工艺及产污环节均与环评及验收报告中申报内容一致，无变动。

##### 1.2.3水平衡图

- 公司实际排水情况与环评及验收中申报内容一致，根据环境影响登记表：备案号：202232021400000502，1号喷漆房喷漆废气处理设施已由水帘+二级活性炭处理改为过滤棉+二级活性炭处理。同时根据2021年7月12日无锡市生态环境局（锡环办[2021]142号）《关于在环评审批阶段开展“源头管控行动”的工作意见》，其中“...冷却水强排水、反渗透（RO）尾水等‘清净下水’必须按照生产废水接管，不得接入雨水口排放...”，公司需将原接管雨水官网的冷却废水接管市政污水官网，送至新城水处理厂集中处理。公司变动前后水平衡如下图1-1和图1-2。

- 图1-1   全厂变动前水平衡图（t/a）

- 图1-2  公司变动后水平衡图（t/a）

### 1.3变动内容识别

表1-3   变动内容识别

| 序号 | 分类 | 现有项目环评及验收情况 | 现状实际情况 | 现状变动情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设项目性质 | 本项目性质为改建 | 一致 | 无 |
| 2 | 建设地点 | 无锡市高新区长江路32号 | 一致 | 无 |
| 3 | 建设规模 | 仅对部分设备进行更新和平面布局进行调整 | 一致 | 无 |
| 4 | 生产工艺 | 与环评中申报内容一致 | 生产工艺、原辅料与原环评及验收中申报内容完全一致；部分设备数量减少，不涉及新、改、扩建项目的范畴 | 减少一台管子表面处理设备 |
| 5 | 环境保护措施 | 该项目不新增生活污水和生产废水。 | 未新增生活污水和生产废水。 | 冷却废水由接管雨水排口排放改为接管污水排口排放。 |
|  |  | - 切割废气经收集采用滤网式除尘器处理后，由15米高排气筒（FQ07）排放，排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。无法收集的废气经车间通风后呈无组织排放，排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准。 | 切割废气经收集采用滤网式除尘器处理后，由15米高排气筒（FQ07）排放，排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021)表1标准，无组织执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021)表3标准。 | 喷漆废气执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）标准，抛丸、切割废气执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021)标准 |
|  |  | 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。 | 一致 | 无 |
|  |  | 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处理和综合利用措施，实现固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般废物综合利用处置。 | 公司已按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处理和综合利用措施，实现固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理，一般废物综合利用处置。 | 公司各类固体废物处置方式未变，落实各类固体废物的收集、处理和综合利用措施，实现固体废物零排放。部分固体废物的产生量发生了调整：危险废物烃/水混合物不再产生，新增废含汞荧光灯管0.03t/a |
|  |  | 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。 | 一致 | 无 |
|  |  | 全厂生产车间周边50米范围内，不得新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点。 | 一致 | 无 |

### 1.4变动原因分析

（1）冷却废水排放方式变化

- 根据最新环保要求，公司为进一步规范厂内废水排放情况，将冷却废水接管至市政污水管网，由新城水处理厂集中处理。

（2）标准更新

①废气污染物排放标准更新

更新前：苯、甲苯、二甲苯和颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值；丙酮、乙酸乙酯有组织排放标准执行美国EPA工业环境实验室推荐方法计算排放值。颗粒物、二氧化硫无组织排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

表1-4   更新前废气污染物排放标准

| 污染物名称 | 浓度限值(mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 排气筒高度（m） | 无组织排放监控浓度限值(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 苯 | 12 | 0.5 | 15 | / |
| 甲苯 | 40 | 3.1 |  | / |
| 二甲苯 | 70 | 1 |  | / |
| 丙酮 | 261 | / |  | / |
| 乙酸乙酯 | 253 | / |  | / |
| 颗粒物 | 120 | 3.5 |  | 1.0 |
| 二氧化硫 | / | / | / | 0.4 |

更新后：喷漆产生的苯、甲苯、二甲苯、颗粒物、非甲烷总烃有组织执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1的标准限值；丙酮、乙酸乙酯有组织执行美国EPA工业环境实验室推荐方法计算排放值；喷丸产生的颗粒物有组织执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021)表1中的标准限值；埋弧焊、焊接和封装产生的颗粒物及二氧化硫无组织执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021)表3中的标准限值。

表1-5   更新后废气污染物排放标准

| 污染物名称 |  | 浓度限值(mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 排气筒高度（m） | 无组织排放监控浓度限值(mg/m3) | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苯 |  | 0.5 | 0.02 | 15 | / | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022） |
| 甲苯 |  | 20 | 0.8 |  | / |  |
| 二甲苯 |  | 20 | 0.8 |  | / |  |
| 颗粒物 |  | 10 | 0.4 |  | / |  |
| 非甲烷总烃 |  | 50 | 2.0 |  | / |  |
| 包括 | 丙酮 | 261 | / |  | / | 推荐方法计算排放值 |
|  | 乙酸乙酯 | 253 | / |  | / |  |
| 颗粒物 |  | 20 | 1 | 15 | 0.5 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021) |
| 二氧化硫 |  | / | / | / | 0.4 |  |

- 厂区内非甲烷总烃执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表3的标准限值。

- 表1-6   厂区内VOCs无组织排放限值

| - 污染物项目 | - 监控点限值mg/m3 | - 限值含义 | - 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 非甲烷总烃 | - 6 | - 监控点处1h平均浓度值 | - 在厂房外设置监控点 |
|  | - 20 | - 监控点处任意一次浓度值 |  |

②固体废物污染控制标准

危险固废的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改公告（环境保护部公告2013年第36号）以及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号文；一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

（3）固废产生量调整

根据环境影响登记表：备案号：202232021400000502，1号喷漆房废气处理设施由水帘+二级活性炭处理改为过滤棉+二级活性炭处理。危险废物烃/水混合物不再产生。新增更换厂内灯管产生的废含汞荧光灯管0.03t/a。

公司变动前后固废产生情况见下表：

表1-7   项目固废变动情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量t/a |  |  | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 原项目 | 实际 | 变化量 | 实际建设 |
| 1 | 钢边角料 | 82 | / | 293 | 293 | 0 | 物质单位回收 |
| 2 | 钢屑 | 82 | / | 395.92 | 395.92 | 0 |  |
| 3 | 粉尘 | 82 | / | 1.026 | 1.026 | 0 |  |
| 4 | 焊渣 | 82 | / | 0.53 | 0.53 | 0 |  |
| 5 | 废滤网 | 82 | / | 0.01 | 0.01 | 0 |  |
| 6 | 废乳化液 | HW09 | 900-006-09 | 128.7 | 128.7 | 0 | 无锡金鹏水处理有限公司 |
| 7 | 废清洗液 | HW06 | 900-404-06 | 196.9 | 196.9 | 0 | 无锡添源环保科技有限公司 |
| 8 | 烃/水混合物 | HW09 | 900-007-09 | 83.16 | 0 | -83.16 | / |
| 9 | 废油漆 | HW12 | 900-252-12 | 2.5 | 2.5 | 0 | 无锡市工业废物安全处置有限公司 |
| 10 | 废包装桶 | HW49 | 900-041-19 | 64.6 | 64.6 | 0 |  |
| 11 | 废无纺布及过滤棉 | HW49 | 900-041-49 | 22.32 | 22.32 | 0 |  |
| 12 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 62.85 | 62.85 | 0 |  |
| 13 | 废矿物油 | HW08 | 900-201-08 | 19 | 19 | 0 | 无锡市三得利石化有限公司 |
| 14 | 生活垃圾 | 99 | / | 391.4 | 391.4 | 0 | 环卫清运 |
| 15 | 废含汞荧光灯管 | HW29 | 900-023-29 | 0 | 0.03 | +0.03 | 委托有资质单位处置 |

根据《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办[2021]122号）文件要求，公司通过竣工环境保护验收后，原项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中一项或一项以上发生变动，但不属于新、改、扩建项目范畴，界定为验收后变动。涉及验收后变动的，建设单位应在变动前对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的环境影响评价类别要求，判断是否纳入环评管理。

综上，公司上述变动不涉及到建设项目新建、改建、扩建的内容，不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的环评管理范围，应纳入验收后变动影响分析。

因此，我公司组织开展《建设项目验收后变动环境影响分析》。

## 2.环境影响分析说明

### 2.1产排污环节变化情况

本次变动项目产排污环节变化情况见下表。

- 本次变动项目产排污环节变化情况一览表

| - 名称 |  | - 变动前产排污情况 |  |  | - 本次变动情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 产生点 | - 污染物 | - 去向 |  |
| - 废气* |  | - 1#喷漆房 | - 苯、甲苯、二甲苯、颗粒物、丙酮、乙酸乙酯 | 采用过滤棉+二级活性炭处理后，通过FQ03号排放口排放 | - 不变 |
|  |  | 2#喷漆房 | 苯、甲苯、二甲苯、颗粒物、丙酮、乙酸乙酯 | 采用过滤棉+二级活性炭处理后，通过FQ02号排放口排放 | 不变 |
|  |  | 3#喷漆房 | 苯、甲苯、二甲苯、颗粒物、丙酮、乙酸乙酯 | 采用过滤棉+二级活性炭处理后，通过FQ01号排放口排放 | 不变 |
|  |  | 4#喷漆房 | 苯、甲苯、二甲苯、颗粒物、丙酮、乙酸乙酯 | 采用过滤棉+二级活性炭处理后，通过FQ04号排放口排放 | 不变 |
|  |  | 喷丸房 | 颗粒物 | 采用滤筒除尘器处理后，通过FQ05号排放口排放 | 不变 |
|  |  | 喷丸房、通过式抛丸机 | 颗粒物 | 采用滤筒除尘器处理后，通过FQ06号排放口排放 | 不变 |
|  |  | 切割 | 颗粒物 | 采用滤网式除尘器处理后，通过FQ07号排放口排放 | 不变 |
| - 废水 |  | - 员工生活 | - COD、SS、氨氮、总氮、总磷 | - 经化粪池预处理后，接管新城水处理厂集中处理 | 不变 |
|  |  | - 测试废水 | - COD、SS、石油类 | - 接管新城水处理厂集中处理 | - 不变 |
|  |  | - 冷却废水 | - COD、SS | - 排入雨水管网 | - 接入污水管网 |
|  |  | - 冷凝水 | - 盐类 | - 排入雨水管网 | - 不变 |
| - 噪声 |  | - 电焊机、废气处理风机等 | - 噪声 | - 厂房隔声、几何发散衰减 | - 不变 |
| - 固废 | - 一般固废 | - 下料、零件制作 | - 钢边角料 | - 由相关单位回收利用 | - 不变 |
|  |  | - 布袋除尘 | - 钢屑 |  |  |
|  |  | - 滤网收集 | - 粉尘 |  |  |
|  |  | - 焊接 | - 焊渣 |  |  |
|  |  | - 滤网更换 | - 废滤网 |  |  |
|  |  | - 员工生活 | - 生活垃圾 | - 环卫部门统一清运 |  |
|  | - 危险固废 | - 零件制作 | - 废乳化液 | - 委托有资质单位处置 | - 不变 |
|  |  |  | - 废清洗液 |  |  |
|  |  | - 喷漆 | - 烃/水混合物 |  | - 不再产生 |
|  |  |  | - 废油漆 |  | - 不变 |
|  |  |  | - 废包装桶 |  |  |
|  |  |  | - 废无纺布及过滤棉 |  |  |
|  |  |  | - 废活性炭 |  |  |
|  |  | - 机器 | - 废矿物油 |  |  |
|  |  | - 照明 | - 含汞废荧光灯管 | - 委托有资质单位处置 | - +0.03t/a |

- 注*：废气排放去向根据环境影响登记表：备案号：202332021400000146。

#### 2.1.1生产设备变动情况

公司在实际生产中减少1台管子表面处理设备。此设备变动对环境无影响。

#### 2.1.2废水

##### 2.1.2.1变动前冷却废水排放情况

本项目厂内共排放冷却废水33048t/a，主要污染物产生浓度分别为COD100mg/L、SS80mg/L，废水接入市政雨水管网。

##### 2.1.2.2变动后冷却废水排放情况

根据2021年7月12日无锡市生态环境局（锡环办[2021]142号）《关于在环评审批阶段开展“源头管控行动”的工作意见》，其中“…冷却水强排水、反渗透（RO）尾水等‘清净下水’必须按照生产废水接管，不得接入雨水口排放…”，公司为进一步规范厂内废水排放情况，将冷却废水接管至市政污水管网，由新城水处理厂集中处理。废水排放浓度分别为COD100mg/L、SS80mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准。

##### 2.1.2.3环境影响分析

公司冷却废水排放去向的变化，将增加废水污染物接管考核量（COD3.305t、SS2.644t），但最终经新城水处理厂处理后排入自然水体的废水污染物COD总量下降2.644t，SS总量下降2.479t，对水环境产生有利影响。

废水接管可行性分析：

- 企业新增排放冷却废水33048t/a，接管新城水处理厂集中处理。

- ①新城水处理厂概况

- 新城水处理厂现位于无锡市新吴区珠江路42号，一期第一阶段2万m3/d污水处理工程于2002年1月建成投产，一期第二阶段3万m3/d污水处理工程于2005年6月建成投产，二期第一阶段4万m3/d污水处理工程于2007年9月建成投产；一期第一、第二阶段及二期第一阶段工程均采用MSBR工艺作为污水处理的主体工艺，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级B标准。一期和二期第一阶段总规模9万m3/d污水处理的提标改造工程2008年9月建成投产，出水水质提高到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准。二期续建3万m3/d污水处理工程于2009年5月建成投产，采用先进的MBR污水处理工艺，尾水排放执行《城镇水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。三期工程设计处理能力为3万m3/d，四期工程设计处理能力2万m3/d，尾水排入江南运河。新城水处理厂已形成17万m3/d的处理能力。根据《无锡市高新水务有限公司新城水处理厂二厂10万吨/日扩建工程（新城五期）环境影响报告书》中尾水排放标准中的限值，即COD＜20mg/L、氨氮＜1mg/L、总氮＜5mg/L、总磷＜0.15mg/L、SS＜5mg/L。新城水处理厂四期水处理工艺流程见图2-1：

图2-1   新城水处理厂四期水处理工艺流程图

- ②接管可行性分析

- I、处理规模的可行性分析

- 本项目废水拟接入新城水处理厂进行处理，新城水处理厂一至三期工程已接近饱和，新建四期工程设计处理能力2万m3/d，尚有余量，本项目建成后新增废水排放约110m3/d（33048t/a），对新城水处理厂的水量负荷较小，故本项目的废水接入新城水处理厂集中处理的方案是可行的。

- II、工艺及接管标准上的可行性分析

- 建设项目废水水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准，满足新城水处理厂水质接管要求，污水中不含有对新城水处理厂污水处理工艺造成不良影响的物质，不会影响新城水处理厂的处理工艺，因此排入新城水处理厂集中处理是可行的。

- III、时间、管线、位置落实情况

- 目前项目依托现有污水管网和污水接管口，该污水管网至新城污水处理厂的排污管道已铺设完成，因此，排入新城水处理厂集中处理是可行的。

- 通过以上变动，公司废水排放情况变化情况如下：

- 表2-2   废水总量变化情况表

| - 排放方式 | - 污染物 | - 变动前允许接管量t/a | - 变动后允许接管量t/a | - 变化情况t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 生活污水、测试废水 | - 废水量 | - 29060 | - 62108 | - +33048 |
|  | - COD | - 5.129 | - 8.434 | - +3.305 |
|  | - SS | - 3.718 | - 6.362 | - +2.644 |
|  | - 氨氮 | - 0.322 | - 0.322 | - 0.322 |
|  | - 总磷 | - 0.05 | - 0.05 | - 0.05 |
|  | - 石油类 | - 0.349 | - 0.349 | - 0.349 |
| - 冷却废水 | - 废水量 | - 33048 | - 0 | - -33048 |
|  | - COD | - 3.305 | - 0 | - -3.305 |
|  | - SS | - 2.644 | - 0 | - -2.644 |
| - 总计 | - 废水量 | - 62108 | - 62108 | - 0 |
|  | - COD | - 8.434 | - 8.434 | - 0 |
|  | - SS | - 6.362 | - 6.362 | - 0 |
|  | - 氨氮 | - 0.322 | - 0.322 | - 0 |
|  | - 总磷 | - 0.05 | - 0.05 | - 0 |
|  | - 石油类 | - 0.349 | - 0.349 | - 0 |

- 综上，废水排放方式的变化，未新增污染物排放，未对环境产生不利影响。

### 2.1.3固废

### 2.1.3.1变动前全厂固废情况

钢边角料、钢屑、粉尘、焊渣、废滤网由物资单位回收；废乳化液、废清洗液、烃/水混合物、废油漆、废包装桶、废无纺布及过滤棉、废活性炭和废矿物油委托有资质单位处置，生活垃圾由环卫清运。

表2-3   变动前全厂固废处理情况

| - 污染源 | - 固废名称 | - 废物类别 | - 编号/类别代码 | - 废物代码 | - 性状 | - 产生量t/a | - 利用处置方式 | - 综合利用或处置方式及单位 | - 是否符合环保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 下料、零件制作 | - 钢边角料 | - 一般固废 | - 82 | - / | - 固态 | - 293 | - 综合利用 | - 物资单位回收利用 | - 符合 |
| - 布袋除尘 | - 钢屑 |  | - 82 | - / | - 固态 | - 395.92 |  |  |  |
| - 滤网收集 | - 粉尘 |  | - 82 | - / | - 固态 | - 1.026 |  |  |  |
| - 焊接 | - 焊渣 |  | - 82 | - / | - 固态 | - 0.53 |  |  |  |
| - 滤网更换 | - 废滤网 |  | - 82 | - / | - 固态 | - 0.01 |  |  |  |
| - 零件制作 | - 废乳化液 |  | - HW09 | - 900-006-09 | - 液态 | - 128.7 | - 委托资质单位安全处置 | - 委托资质单位安全处置 | - 符合 |
|  | - 废清洗液 |  | - HW06 | - 900-404-06 | - 液态 | - 196.9 |  |  |  |
| - 喷漆 | - 烃/水混合物 |  | - HW09 | - 900-007-09 | - 液态 | - 83.16 |  |  |  |
|  | - 废油漆 |  | - HW12 | - 900-252-12 | - 液态 | - 2.5 |  |  |  |
|  | - 废包装桶 |  | - HW49 | - 900-041-19 | - 固态 | - 64.6 |  |  |  |
|  | - 废无纺布及过滤棉 |  | - HW49 | - 900-041-49 | - 固态 | - 22.32 |  |  |  |
|  | - 废活性炭 |  | - HW49 | - 900-039-49 | - 固态 | - 62.85 |  |  |  |
|  | - 废矿物油 |  | - HW08 | - 900-201-08 | - 液态 | - 19 |  |  |  |
| - 员工生活 | - 生活垃圾 | - 一般固废 | - 99 | - / | - 固态 | - 391.4 | - 环卫部门清运 | - 环卫部门清运 | - 符合 |

### 2.1.3.2变动后全厂固废情况

根据环境影响登记表：备案号：202232021400000502，1号喷漆房废气处理设施由水帘+二级活性炭处理改为过滤棉+二级活性炭处理。危险废物烃/水混合物不再产生。新增更换厂内灯管产生的废含汞荧光灯管0.03t/a。

表2-4   变动后全厂固废处理情况

| - 产生工序 | - 固废名称 | - 编号/类别代码 | - 废物代码 | - 产生量t/a | - 利用量t/a | - 处置量t/a | - 综合利用或处置方式及单位 | - 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 下料、零件制作 | - 钢边角料 | - 82 | - / | - 293 | - 293 | - 0 | - 物资单位回收利用 | - 符合 |
| - 布袋除尘 | - 钢屑 | - 82 | - / | - 395.92 | - 395.92 | - 0 |  | - 符合 |
| - 滤网收集 | - 粉尘 | - 82 | - / | - 1.026 | - 1.026 | - 0 |  | - 符合 |
| - 焊接 | - 焊渣 | - 82 | - / | - 0.53 | - 0.53 | - 0 |  | - 符合 |
| - 滤网更换 | - 废滤网 | - 82 | - / | - 0.01 | - 0.01 | - 0 |  | - 符合 |
| - 零件制作 | - 废乳化液 | - HW09 | - 900-006-09 | - 128.7 | - 0 | - 128.7 | - 委托资质单位处置 | - 符合 |
|  | - 废清洗液 | - HW06 | - 900-404-06 | - 196.9 | - 0 | - 196.9 |  | - 符合 |
| - 喷漆 | - 废油漆 | - HW12 | - 900-252-12 | - 2.5 | - 0 | - 2.5 |  | - 符合 |
|  | - 废包装桶 | - HW49 | - 900-041-19 | - 64.6 | - 0 | - 64.6 |  | - 符合 |
|  | - 废无纺布及过滤棉 | - HW49 | - 900-041-49 | - 22.32 | - 0 | - 22.32 |  | - 符合 |
|  | - 废活性炭 | - HW49 | - 900-039-49 | - 62.85 | - 0 | - 62.85 |  | - 符合 |
|  | - 废矿物油 | - HW08 | - 900-201-08 | - 19 | - 0 | - 19 |  | - 符合 |
| - 照明 | - 废含汞荧光灯管 | - HW29 | - 900-023-29 | - 0.03 | - 0 | - 0.03 |  | - 符合 |
| - 员工生活 | - 生活垃圾 | - 99 | - / | - 391.4 | - 0 | - 391.4 |  | - 符合 |

##### 2.1.3.3固废环境影响分析

（1）固体废弃物产生情况及其分类

变动后，公司不再产生烃/水混合物，新增危险废物废含汞荧光灯管。固体废物的处理处置应遵循分类收集、优先综合利用等原则。

（2）危险废物

①固体废物包装、收集环境影响

危险废物在包装收集时，按《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求，根据危险废物的性质和形态，采用相应材质、容器进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。通过严格检查，严防在装载、搬迁或运输中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等不利情况。

②危险废物运输环境影响

- 公司危废运输易产生影响的污染物主要为废乳化液、废清洗液、废油漆、废包装桶、废无纺布及过滤棉、废活性炭、废矿物油和废汞废荧光灯管等，危险废物的运输按照《江苏省固体废物污染环境防治条例》和《危险废物转移联单管理办法》中对危险废物的相应要求进行，有效防止危险废物转移过程中污染环境。运输危险废物需采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。运输车辆进行需定期进行检查和维护，对有渗漏的车辆必须强制淘汰，同时应调整好运输的时间，使其尽可能集中，避免夜间运输，以保护环境和减少对周围群众的影响。

基于以上要求，对运输路线进行如下规划：

Ⅰ、废物运输线路以项目地理位置、危废产生单位地理位置分布、产生量、运输时间分配等因素综合考虑。原则上，废物运输车安排专人执行，使运输服务标准化。

Ⅱ、在规划线路上，事先调查各产生单位的地理环境状况、交通、街道路线情况，同一区域的产生单位同类工业废物规划在同一车次执行清运。

运输过程噪声影响分析：运输车噪声源约为85dB(A)，经计算在道路两侧无任何障碍的情况下，道路两则6m以外的地方等效连续声级为69dB(A)，即在进厂道路两侧6m以外的地方，交通噪声符合昼间交通干线两侧等效连续声级低于70dB(A)的要求，但超过夜间噪声标准55dB(A)；在距公路30米的地方，等效连续声级为55dB(A)，可见在进厂道路两侧30m以外的地方，交通噪声符合交通干线两侧昼间和夜间等效连续声级低于55dB(A)的标准值。道路两侧30m内办公、生活居住场所会受到运输车噪声的影响。

沿途废水影响分析：在车辆密封良好的情况下，运输过程中可有效控制运输车的废物泄漏问题，对运输车所经过的道路两旁水体水质影响不大。但是若运输车出现沿路洒漏，则会由雨水冲涮路面而对附近水体造成污染。因此建设单位和危废承运单位需严格按照要求进行包装和运输过程管理，确保运输过程中不发生洒漏。

- 为了减少运输对沿途的影响，防止运输沿线环境污染，建议采取以下措施：

Ⅰ、采用密封运输车装运，对在用车加强维修保养，并及时更新运输车辆，确保运输车的密封性能良好。

Ⅱ、定期清洗运输车辆，做好道路及其两侧的保洁工作。

Ⅲ、优化运输路线，运输车辆尽可能避开居住区、学校敏感区，确需路过的，必须严格控制、缩短运输车在敏感点附近滞留的时间。

Ⅳ、每辆运输车都配备必要的通讯工具，供应急联络用，当运输过程中发生事故，运输人员必须尽快通知有关管理部门进行妥善处理。

Ⅴ、加强对运输司机的思想教育和技术培训，避免交通事故的发生。

Ⅵ、避免夜间运输发生噪声扰民现象。

Ⅶ、对运输车辆注入信息化管理手段；加强运输车辆的跟踪监管；建立运输车辆的信息管理库，实现计量管理和运输的信息反馈制度。

Ⅷ、危险废物运输车辆须经环保主管部门及本中心的检查，并持有主管部门签发的许可证，负责废物的运输司机须通过内部培训，持有证明文件。

- Ⅸ、承载危险废物的车辆须设置明显的标志或适当的危险符号，车辆所载危险废物须注明废物来源、性质和运往地点，必要时派专门人员负责押运。组织危险废物的运输单位，在事先也应作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。

③堆放、贮存场所的环境影响

Ⅰ、固废分类贮存，一般固体废物与危险废物分类贮存，分别设置库房和贮存场地。

Ⅱ、危险固废均暂存于危险固废堆场，危险固废场所全封闭设计，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求进行场地防渗处理，地面为耐酸水泥、沥青、树脂三层地坪，使渗透系数不大于10-12cm/s。

Ⅲ、做好防渗、防风、防雨，防止废液泄漏使污染范围扩大；固体废物应按照规范要求及时对其进行处理处置，减少堆放、贮存过程中的异味产生，降低贮存场所本身对环境的影响。

- 采取以上措施后危废堆、贮存放对周边环境造成的影响较小。

④综合利用、处理、处置的环境影响

厂内产生的固体废物有一般工业固废、危险废物和生活垃圾等。固体废物的处理处置应遵循分类收集、优先综合利用等原则。

Ⅰ、综合利用，合理处置

危险废物分别委托相应有资质单位处置，一般性固废则通过外售或环卫清运处理。

Ⅱ、厂内暂堆场影响

各种固体废物在厂内堆放和转移运输过程应防止对环境造成影响，堆放场所采取防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施后，对周围环境基本无影响。

- 公司强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置。建立完善的规章制度，以降低危险固体废物散落对周围环境的影响。因此，公司产生的固体废物基本实现了资源化、无害化、减量化处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。

### 2.1.3.4固体废物管理要求

固体废物应实行全过程严格管理，从产生源头起分类收集、分区贮存、分类处理处置。一般工业固废和危险固体废物应分别设置存贮设施或场所，不可以一般工业固废和危险固体废物混合收集或存档，也不可将一般工业固废和生活垃圾等混入危险废物中。

1）一般固体废物管理要求

※安全贮存要求：

要按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置暂存场所。不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。

一般工业固体废物临时贮存仓库按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）Ⅱ类场标准相关要求建设，地面基础及内墙采取防渗措施，使用防水混凝土。一般固体废物按照不同的类别和性质，分区堆放。通过规范设置固体废物暂存场，同时建立完善厂内固体废物防范措施和管理制度，可使固体废物在收集、存放过程中对环境的影响至最低限度。

※综合利用要求

- 一般工业固废应根据其特性和利用价值，优先进行资源化利用。

2）危险废物管理要求

※安全贮存要求：

①贮存设施或场所，贮存设施或场所应遵照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)设置，并分类存放、贮存，并必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放；

②对危险固废储存场所应进行处理，如采用工业地坪，消除危险固废外泄的可能；

③对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志；

④危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与旅客在同一运输工具上载运；

⑤固体废物不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒。如将固体废物用防静电的薄膜包装于箱内，再采用专用运输车辆进行运输；

⑥在包装箱外可设置醒目的危险废物标志，并用明确易懂的中文标明箱内所装为危险废物等等。

公司危险废物仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关要求建设。其中，基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≦10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≦10-10cm/s），危险废物堆场做到防风、防雨、防晒、防渗等。

根据《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》[苏环办（2019）327号]，具体要求见表2-5。

表2-5   贮存设施建设要求

| 序号 | 贮存设施建设要求 | 建设单位应采取的应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对建设项目危险废物种类、数量、属 性、贮存设施、利用或处置方式进行科学分析 | 公司产生的各类危险废物分类存放，委托资质单位处置 |
| 2 | 对建设项目环境影响以及环境风险评价，并提出切实可行的污染防治对策措施 | 为防止本项目发生液态危险废弃物发生泄漏，危废仓库地面和裙角铺设环氧地坪 |
| 3 | 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存 | 液体危废桶装，固体危废袋装。危废仓库各类危废分区、分类贮存 |
| 4 | 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置 | 建设单位危废仓库位于厂房内独立的房间，地面和裙角铺设环氧地坪，出入口应设置斜坡作为防泄漏措施。液态危废应装桶加盖后放在防泄漏托盘上。危废仓库应设置防雨、防火、防雷、防扬尘、防渗漏及泄漏液体收集装置 |
| 5 | 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废 物进行预处理，稳定后贮存 | 公司不涉及易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物。 |
| 6 | 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施 | 企业危废不涉及废弃剧毒化学品。 |
| 7 | 企业严格执行《省生态环境厅关于印发 江苏省危险废物贮存规范化管理专项整 治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149 号）要求，按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2- 1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办 [2019]327 号附件 1“危险废物识别标识规 范化设置要求”的规定） | 企业已在厂区门口设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌。 |
| 8 | 设置警示标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施。 | 危废仓库为独立的库房，设置危险废物标识标志牌和标签等，设置防爆灯等照明设施，配备灭火器等消防器材。通讯采用私人手机和办公座机。 |
| 9 | 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放 | 本项目涉及废气扩散的危险废物采用密封方式贮存，从源头上减少无组织扩散，危废仓库加强通风 |
| 10 | 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网(具体要求必须符合苏环办2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定) | 全厂已对危废仓库的设置监控系统，主要在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网。 |
| 11 | 环评文件中涉及有副产品内容的，应严 格对照《固体废物鉴别标准通则》 （GB34330-2017），依据其产生来源、利 用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产 品的名义逃避监管。 | 公司产生的固体废物均已对照《固体废物 鉴别标准通则》（GB34330-2017）进行分析，均为固体废物。 |
| 12 | 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险 废物贮存设施应按照应急管理、消防、 规划建设等相关职能部门的要求办理相 关手续 | 企业不涉及易燃、易爆以及排出有毒气体的危险废物。 |

3）合理处置的要求

危险固体废物应遵循减量化、无害化的原则，建设单位应加强生产管理，源头上减少危险固废的产生，对已产生的危险废物应进行合理的收集和暂存，并合理安排时间委托有相应资质的危险废物处理处置单位处理处置。

综上所述，项目变动后，各类固废妥善处理，零排放，不会对环境造成二次污染。

### 2.2环境风险源变化情况

公司变动前后危险物质和环境风险源未增加，原环境风险防范措施依然有效。

## 3.结论

综上，本次工程变动情况及其环境影响分析如下：

- 生产设备调整及其环境影响分析：公司在实际生产中减少1台管子表面处理设备，此设备变动对环境无影响。

- 危险固体废弃物种类的变化及其环境影响分析：1号喷漆房废气处理设施改为过滤棉+二级活性炭处理，不再产生烃/水混合物；新增废含汞荧光灯管0.03t/a。委托有资质单位处置，对环境无影响。

- 环境保护措施影响分析：环评及验收中将冷却废水作为清下水接入雨水管网，现根据最新环保管理要求，将此废水通过厂区污水接管口排入新城水处理厂集中处理，增加了废水接管考核量33048t，最终进入自然水体的污染物量有所减少：COD减少2.644t、SS减少2.479t，此变化对水体环境产生有利影响。

根据《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办[2021]122号）文件要求，原项目的性质、规模、地点和生产工艺不变，我单位环境保护措施变动，但不属于新、改、扩建项目范畴，故属于验收后变动。

综上所述，我公司此次变动属于验收后变动，变动内容为废气、清下水排放去向的变化。本次变动内容不纳入环评管理，此次验收后变动纳入排污许可证延续管理中。

- 本次变动环境影响均根据约克（无锡）空调冷冻设备有限公司实际情况进行分析，约克（无锡）空调冷冻设备有限公司对该项目变动影响评价结论负责。

专家签字：

## 4.附件

- 附件1：约克（无锡）空调冷冻设备有限公司钢管切割机除尘系统和下料布局调整项目环境影响报告表的审批意见

- 附件2：约克（无锡）空调冷冻设备有限公司钢管切割机除尘系统和下料布局调整项目（废水、废气和噪声部分）竣工环境保护验收意见

- 附件3：关于约克（无锡）空调冷冻设备有限公司钢管切割机除尘系统和下料布局调整项目固体废物污染防治设施竣工环境保护验收意见

- 附件4：委托编制合同

- 附件5：公示截图