+

无锡市电子仪表工业有限公司

大型高清液晶显示模块生产线扩产项目

竣工环境保护验收监测报告汇编

建设单位：无锡市电子仪表工业有限公司

编制单位：无锡市科泓环境工程技术有限责任公司

二零二四年一月

资料清单

1、自主验收意见

2、验收专家意见

3、环评批复

4、建设项目竣工环境保护验收监测报告表

5、建设项目工程竣工环境保护“三保护”验收登记表

6、营业执照

7、验收监测期间工况补充资料

8、企业环保设施投入一览表

9、水电用量证明

10、排污口标识牌照片

11、附图

12、检测报告

13、信息公开截图

无锡市电子仪表工业有限公司

大型高清液晶显示模块生产线扩产项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：无锡市电子仪表工业有限公司

编制单位：无锡市科泓环境工程技术有限责任公司

二零二四年一月

建 设 单 位 法 人 代 表：            （签字）

编 制 单 位 法 人 代 表：            （签字）

项 目 负 责 人：

报 告 编 写 人：

建设单位：无锡市电子仪表工业有限公司（盖章）

电话：18961811528

邮编：214000

地址：无锡市新吴区新区锡梅路43号

编制：无锡市科泓环境工程技术有限责任公司（盖章）

电话：13771402006

邮编：214000

地址：无锡市新吴区龙山路2-18号融智大厦E栋1301室

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、工程建设内容	4

三、主要污染源、污染物处理和排放	12

四、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	14

五、验收监测质量保证及质量控制	18

六、验收监测内容	19

七、验收监测结果	21

八、验收监测结论	28

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 大型高清液晶显示模块生产线扩产项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡市电子仪表工业有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡市新吴区新区锡梅路43号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 大型高清液晶显示模块 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 大型高清液晶显示模块150万片/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 大型高清液晶显示模块150万片/年 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2015.12.30 | 开工建设时间 | 2019.3.2 |  |  |
| 调试时间 | 2023.3.27 | 验收现场监测时间 | 2023.6.25~26、7.28~29 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 无锡市智慧环保技术监测研究院有限公司 |  |  |
| 验收监测单位 | 江苏国舜检测技术有限公司 |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 | 无锡瑞致特环保工程有限公司 | 环保设施施工单位 | 无锡瑞致特环保工程有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 8000万元 | 环保投资总概算 | 100万元 | 比例 | 1.25% |
| 实际总概算 | 8000万元 | 环保投资 | 100万元 | 比例 | 1.25% |
| 验收监测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018年12月29日修正）； 3.《中华人民共和国水污染防治法》，（2016年6月27日第二次修订，2018年1月1日起施行）； 4.《中华人民共和国大气污染防治法》，（2018年10月26日修订通过并实施）； 5.《中华人民共和国噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）； 6.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起实施）； 7.《建设项目环境保护管理条例》（国务院第658号，2017年10月）； 8.《关于印发（江苏省排污口设置及规范化整治管理办法）的通知》，苏环控[97]122号； 9.《关于发布（建设项目竣工环境保护验收暂行办法）的公告》（国环规环评[2017]4号）； 10.《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知（苏环办[2018]34号）》； 11.《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号） 12.《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》； 13.《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（江苏省环境保护厅，苏环监[2006]2号，2006年8月）； 14. 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》环办环评函[2020]688号； 15. 《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办2021]122号）； 16. 《江苏省固体废物污染环境防治条例》； 17.《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（1996年7月1日施行）； 18.《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 19.《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号） 20.《无锡市电子仪表工业有限公司大型高清液晶显示模块生产线扩产项目》环境影响报告表。 21.《关于无锡市电子仪表工业有限公司大型高清液晶显示模块生产线扩产项目环境影响报告表的审批意见》锡环表新复[2015]265号，2015年12月30日。 22.《无锡市电子仪表工业有限公司北厂区二期、四期、五期、六期项目建设项目验收后变动环境影响分析、七期项目建设项目一般变动环境影响分析》 |  |  |  |  |

| 验收监测评价 标准标号级别限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： （1）废水排放评价标准 本次验收项目废水接入梅村水处理厂集中处理，尾水排入江南运河。废水接管要求执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，NH3-N、TN、TP执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准。 表1-1 污水排放标准限值表 单位：mg/L (pH为无量纲) 类别; 执行标准; 污染物指标; 标准限值mg/L. 接管标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级; pH; 6-9（无量纲）. COD; 500. SS; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A等级; NH3-N; 45. TN; 70. TP; 8. （2）废气排放标准 本次验收项目废气为非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3中相关限值。 表1-2 大气污染物综合排放标准 - 污染物; - 最高允许排放浓度（mg/m3）; - 最高允许排放速率（kg/h）; - 无组织排放监控浓度限值. - 监控点; - 浓度（mg/m3）. - 非甲烷总烃; - 60; - 3; - 周界外浓度最高点; - 4. - 噪声排放标准 本次验收项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准，详见表1-3。 表1-3 厂界噪声排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB(A)]; 依据标准. 厂界外1米; 3类; 昼间; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 夜间; 55. - 固体废弃物 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物 贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求。 |
| --- | --- |

- 二、工程建设内容

1、工程建设内容 无锡市电子仪表工业有限公司是原无锡市电子仪表局转制企业，成立于1991年，是江苏省高新技术企业，注册资本15000万元，现有共建设六期项目，均已完成“三同时”竣工验收。 为扩大市场需求，无锡市电子仪表工业有限公司投资8000万元进行大型高清液晶显示模块生产线扩产项目的建设。利用现有厂区的B1栋厂房1楼3楼进行生产，一楼原四期项目生产线不变，现增加新的生产线、生产设备、配套动力设施，新增年产大型高清液晶显示模块150万片的生产能力。《无锡市电子仪表工业有限公司大型高清液晶显示模块生产线扩产项目》环境影响报告表由无锡市环境保护局于2015年12月30日审批同意建设，批复文号为：锡环表新复〔2015〕265号。 现公司大型高清液晶显示模块生产线已建成投入试运行，具备“三同时”验收监测条件。 本次验收范围与环评、批复范围基本一致。 公司具体地理位置、周围环境概况、平面布置见附图，工程建设情况见表2-1，建设内容见表2-2，原辅材料用量见表2-3，主要生产设备情况见表2-4。 表2-1 项目建设情况表 序号; 项目; 执行情况. 1; 立项; 新区管委会经济发展局3202170015042. 2; 环评; 无锡市电子仪表工业有限公司大型高清液晶显示模块生产线扩产项目; 由无锡市智慧环保技术监测研究院有限公司2015年12月完成. 3; 环评批复; 关于无锡市电子仪表工业有限公司大型高清液晶显示模块生产线扩产项目环境影响报告表的批复; 于2015年12月30日取得无锡市环境保护局批复：锡环表新复[2015] 265号. 4; 项目设计生产规模; 大型高清液晶显示模块150万片/年. 5; 实际生产规模; 大型高清液晶显示模块150万片/年. 6; 项目开工建设时间及竣工时间; 企业于2019年3月开工建设，2023年3月竣工. 7; 现场查看时项目实际建设情况; 环保设施与主体工程同时建设并投入运行. 表2-2 验收项目建设内容表 工程名称(车间、生产装置或生产线); 产品名称; 年设计能力; 实际生产能力; 年运行时数（h）. B1栋; 大型高清液晶显示模块; 150万片/年; 150万片/年; 2800. 本次验收项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 环评数量; 实际数量; 变化数量. 1; TFT-LCD玻璃分断机; -; 4; 4; 0. 2; 划线机; -; 1; 1; 0. 3; 面取机; -; 4; 4; 0. 4; 干燥机; -; 2; 2; 0. 5; 偏光板除泡机; -; 5; 5; 0. 6; 玻璃研磨机; -; 3; 3; 0. 7; 清洗机; -; 1; 1; 0. 8; 本压机; -; 5; 5; 0. 9; 压着机; -; 5; 5; 0. 10; 自动偏光板机; -; 3; 3; 0. 11; 手动偏光板机; -; 4; 4; 0. 12; 老化槽; -; 3; 3; 0. 13; 偏光板剥离机; -; 1; 1; 0. 14; TCP/ACF贴付机; -; 1; 1; 0. 15; 标签打印机; -; 3; 3; 0. 16; 显微镜; -; 5; 5; 0. 17; 镭射修正机; -; 2; 2; 0. 18; 空压机; -; 2; 2; 0. 19; 纯水机; -; 1; 1; 0. 2、原辅材料消耗及水平衡 （1）原辅材料消耗 本次验收项目原辅材料详见表2-4。 表2-4 主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 环评消耗量; 实际消耗量; 增减量. 1; 液晶屏; 万片/年; 150; 150; 0. 2; 偏光板; 万片/年; 300; 300; 0. 3; 背光源; 万片/年; 150; 150; 0. 4; 保护膜; 万片/年; 150; 150; 0. 5; PWB组件; 万片/年; 150; 150; 0. 6; 金属框; 万片/年; 150; 150; 0. 7; 丙酮; t/a; 0.168; 0.168; 0. 8; 异丙醇; t/a; 0.145; 0.145; 0. 9; 无水乙醇; t/a; 0.25; 0.25; 0. 10; 棉棒、无尘布; t/a; 1.657; 1.657; 0. 11; 活性炭; t/a; 2; 2; 0. 12; 防湿剂; t/a; 0.09; 0.09; 0. 全厂能源消耗情况详见表2-5。 表2-5 能源消耗情况一览表 名称; 单位; 项目环评消耗量; 项目实际消耗量. 自来水; t/a; 514527; 229596. 电; 万kWh/a; 840; 424. （2）水平衡 本次验收项目涉及生活用水和纯水清洗用水，用排水环节与原环评一直。本次验收项目建成后全厂实际用排水情况详见图2-1。 图2-1 本次验收项目实际水平衡图（单位：t/a） 3、主要工艺流程及产污环节 - 大型高清液晶显示模块工艺流程见下图： 图2-2 大型高清液晶显示模块生产工艺流程图 工艺说明： 液晶屏开捆：将液晶屏打开包装纸，此工序有废包装纸（S1）产生。 液晶屏点灯：将液晶屏置于检查机中对其进行点灯检查，检查是否有亮点，此工序有不合格品（S2）产生，全部返回夏普。 分段：根据需求，先用划线机在液晶屏上划线，之后用分段机切割成指定尺寸，此工序有液晶屏边角料（S3）产生。 面取工程：本工序不使用PK 清洗液，面取机使用纯水对液晶屏进行清洗。此工序有废水（W1）和噪声（N1）产生。 干燥：干燥剂通过吹风装置使液晶屏干燥，此工序无污染物产生。 外观检查：对产品进行外观检查，主要检查是否有划伤、爆裂，工艺好坏，安装后是否平整等，划伤、爆裂、工艺有问题的产品作为不合格品处理，此工序有不合格品（S4）产生。 清洗：本工序不使用PK 清洗液，仅使用纯水对液晶屏进行清洗。此工序有废水（W2）和噪声（N2）产生。 偏光板贴付：使用自动贴付机将POL（偏光板）贴付到液晶屏上，此工序有废偏光板（S5）产生。 TCP 压着：将TCP 贴附在液晶屏上，作业中装置会使用异丙醇、丙酮或乙醇对端子部进行清扫，此工序有废气经集气管收集处理后经15 米排气筒高空排放（G1），捕集率90%，未捕集部分（G2）废气呈无组织排放，还有噪声（N3）产生。 压痕检查：使用检查机对产品进行检查，此工序有不合格品（S6）产生，全部返回夏普。 树脂涂布：利用涂布机通过防湿剂进行涂布，主要用于提高产品的防水性能，此工序有无尘布（L1）和废气（G3）（无组织排放）产生。 高压釜：将工件放在高压釜中进行处理，加热方式为电加热，加热温度为60℃，时间2h，主要用于去除各层中间的气泡。此工序无污染物产生。 基板压着：将PWB 基板贴付在产品上，此工序有废基板（S7）和噪声（N4）产生。 实装检查：使用检查机对产品进行检查，此工序有不合格品（S8）产生，全部返回夏普。 组装：将B/L（导光板）、保护膜、金属框与产品进行组装。此工序有废保护膜（S9）产生。 老化检查：将产品置于烘箱中对产品进行老化性能的实验，烘箱采用微电脑PID 控制，具有PID 自整定功能，可确保设备在任何工作状态下都能达到最佳控温精度，同时显示设定温度，测量温度，再将产品置于色斑检查机上，进行色斑检查，主要检查液晶屏上是否有色斑等老化现象。此工序无污染物产生。 D检查：使用检查机对产品进行检查，此工序有不合格品（S10）产生，全部返回夏普。 胶带贴付：将胶带贴付到液晶屏上，此工序有废胶带（S11）产生。 外观检查：对产品进行外观检查，主要检查是否有脏污、划伤、爆裂，工艺好坏，安装后是否平整等，有脏污的产品用棉棒沾丙酮、乙醇或异丙醇擦拭，划伤、爆裂、工艺有问题的产品作为不合格品处理，此工序有不合格品（S12）、废棉棒（L2）和无尘布（L3）产生，不合格品全部返回夏普，废棉棒、无尘布委托处理。废气经集气管收集处理后经15米排气筒高空排放（G4），捕集率90%，未捕集部分（G5）废气呈无组织排放。 出荷检查：对产品的的外包装，外壳，内部配件进行入库前的最后一道检查，以产品的10%进行抽样检查，此工序有不合格品（S13）产生，不合格品全部返回夏普。 捆包：使用包装材料对成品进行包装。此工序有废包装材料（S14）产生。

4、变动情况分析 本次验收项目变动内容为制纯废水的排放去向。原环评中制纯废水均作为清下水接入雨水管网。根据《关于在环评审批阶段开展“源头管控行动”的工作意见》（锡环办[2021]142号）：冷却水强排水、反渗透（RO）尾水等“清净下水”必须按照生产废水接管，不得接入雨水排放，故我单位已于2021年8月编制《无锡市电子仪表有限公司北厂区二期、四期、五期、六期项目验收后变动环境影响分析、七期项目一般变动环境影响分析》，将公司冷却塔排水、蒸汽冷凝水、制纯废水等清下水去向由雨水管网改为污水管网。对比本次验收项目环评内容，此次变动仅涉及到制纯废水排放去向的变动，不增加废水排放量，对水环境无影响。 对照环评、批复要求，本次验收项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺均无变动，制纯废水接管去向变动属于环境保护措施的变动。对照《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》，不属于重大变动。

- 三、主要污染源、污染物处理和排放

1.主要污染源、污染物处理和排放： （1）废水 根据本次验收项目实际建设情况，主要废水污染治理措施详见表3-1。 表3-1 本次验收项目废水产生及处理方式一览表 序号; 污染源; 污染物名称; 处置方式; 排放去向. 1; 员工生活; 生活污水（COD、SS、氨氮、总磷、总氮）; 化粪池预处理; 接管市政污水管网送至梅村水处理厂进行集中处理. 2; 清洗废水; 清洗废水（COD、SS）; /. （2）废气 根据本次验收项目实际建设情况，主要废气污染治理措施详见表3-2。 表3-2 本次验收项目废气污染防治措施一览表 序号; 污染源; 污染物名称; 污染物种类; 处理方式; 排放方式; 排气筒高度. 1; TCP压着、外观检查; 非甲烷总烃; 有组织; 二级活性炭; 连续; 20米高排气筒（FQ-04）. 2; 树脂涂布; 非甲烷总烃; 无组织; /; 连续; 无组织排放至大气. 3; TCP压着、外观检查; 非甲烷总烃; 连续. 表3-3 本次验收项目废气污染设施主要规格参数一览表 序号; 污染源; 污染物名称; 治理工艺; 排气筒高度（m）; 内径（m）; 排放去向; 监测点设置情况; 排气筒编号. 1; TCP压着、外观检查; 非甲烷总烃; 二级活性炭处理装置; 20; 0.8; 大气; 出口 进口; FQ-04. （3）噪声 本次验收项目噪声源主要为清洗机、本压机、空压机和压着机等。该公司通过选用低噪声设备、合理布局、距离衰减、厂房隔声等措施降噪。 （4）固废 根据环评报告及实际情况，本次验收项目固体废物主要为液晶屏边角料、废基板、废偏光板、废棉棒、无尘布、废包装材料、不合格品、废保护膜、废活性炭、生活垃圾、废胶带和废容器。本次验收项目已妥善处理好各类固废，本次验收项目固体废物处置情况详见表3-4。 表3-4 固体废物处置情况统计表 序号; 固废名称; 属性; 固废类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 处置利用方式. 环评; 实际; 环评建议处置方式; 实际处置方式. 1; 废棉棒、无尘布; 危险固废; HW49; 900-041-49; 2.5; 2.5; 委托有资质单位处置; 委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 2; 2. 3; 废容器; HW49; 900-041-49; 2; 2. 4; 液晶屏边角料; 一般固废; 86; -; 0.5; 0.5; 返回夏普; 返回夏普. 5; 废基板; 86; -; 0.5; 0.5; 返回夏普; 返回夏普. 6; 废偏光板; 86; -; 1; 1; 返回夏普; 返回夏普. 7; 废包装材料; 61; -; 0.5; 0.5; 外卖; 废品回收商回收. 8; 不合格品; 86; -; 1.5; 1.5; 返回夏普; 返回夏普. 9; 废保护膜; 86; -; 0.5; 0.5; 返回夏普; 返回夏普. 10; 废胶带; 99; -; 0.5; 0.5; 环卫清运; 环卫清运. 11; 生活垃圾; 99; -; 87.5; 87.5. 2.环保设施投资及“三同时”落实情况 本次验收项目主要涉及的环保投资主要为废水和废气治理设施建设过程中的投资，具体情况如下。 表3-5 主要环保设施落实情况一览表 序号; 种类; 污染物种类; 设施名称; 执行情况; 是否符合要求. 1; 废水; 生活污水; 化粪池; 化粪池; 符合. 2; 废气; 非甲烷总烃; 二级活性炭处理装置; 二级活性炭处理装置; 符合.

- 四、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

1.建设项目环境影响报告表的主要结论 （1）环保措施及环境影响分析 ①废气：项目生产过程中产生的丙酮、乙醇、异丙醇采用集气管收集，收集后经过二级活性炭吸附废气处理装置处理，达标尾气通过B1栋新增的FQ-004的15米高的排气筒排放，集气管道收集效率为90%，活性炭吸附装置的去除效率为90%；未经收集的非甲烷总烃废气以及丙酮、乙醇、异丙醇为无组织排放，经预测，非甲烷总烃、丙酮、乙醇、异丙醇厂区内无超标点，因此可不设置大气防护距离。卫生防护距离为全厂生产车间周边100米范围内，卫生防护距离范围内主要为道路和工业企业，均无居民点、学校、医院等环境敏感目标，以后亦不得在此范围内新建居民点、学校、医院等环境敏感目标，因此，对周围大气环境影响较小。 ②废水：本项目生产废水和生活污水为接入量为208.458t/d（全厂为938.432t/d），生活污水经厂内化粪池预处理后与生产废水一起，全部接入梅村污水处理厂集中处理，仅占污水处理厂设计水量的4.69%，不会改变现有水体的功能类别，处理后的废水对纳污水体影响较小。 ③固废：本项目产生的一般固废采用综合利用、危险废物委托资质单位处理等方法，不会产生二次污染的问题，不会对环境造成污染和产生不良影响。 ④噪声：高噪声源经合理布局，采用隔声、消声、吸声措施有效治理，达到25dB（A）的设计降噪量时，东西北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准要求、南厂界满足4类标准要求，不会改变该区域的声环境功能类别。 （2）各污染物的总量指标 本项目污水纳入新区梅村污水处理厂总量之内进行平衡；废气总量指标为建议考核指标，最终总量以当地环保部门核批的总量为准；固废总量指标为0。具体为： 本项目有组织排放的废气总量为VOCs0.025335t/a；无组织排放的废气总量为VOCs0.03715t/a。 本项目污水中污染物接管考核量分别为废水量72960.3t/a、COD7.66t/a、SS3.28t/a、NH3-N0.33t/a、TN0.47t/a、TP0.05t/a。 最终排放量为废水量72960.3t/a、COD3.65t/a、SS0.73t/a、NH3-N0.36t/a、TN1.09t/a、TP0.04t/a。 本项目完成后，全厂有组织排放的废气总量为锡及其化合物0.001406t/a、VOCs0.411835t/a；无组织排放的废气总量为VOCs0.8686t/a。 本项目完成后，全厂接管考核量为废水量328451.3t/a、COD59.517t/a、SS25.971t/a、NH3-N3.509t/a、TN5.134t/a、TP0.534t/a、LAS0.085t/a。 全厂最终排放量为废水量328451.3t/a、COD16.425t/a、SS3.285t/a、NH3-N1.637t/a、TN4.922t/a、TP0.168t/a、LAS0.085t/a。 固体废物均能得到有效的利用和处置，外排量为“零”。 2.审批部门审批决定 一、根据报告表的结论，从环境保护角度分析，同意该项目按照报告表中的建设内容在拟定地点进行建设。 本项目性质为扩建，建设地点为无锡国家高新技术产业开发区B22地块，利用现有B1栋厂房，形成年产大型高清液晶显示模块150万片生产能力。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量必须符合报告表内容。 二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须逐项落实报告表中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保污染物达标排放，并须着重做到以下几点： 1.排水系统实施雨污分流，生活污水经化粪池预处理后和清洗废水，一并达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）的标准后，接入梅村水处理厂集中处理；制纯废水作为清下水，排入雨水管网；该项目利用原有的一个污水排放口，不增设排放口。 2.外观检查、TCP压着工序产生的废气经收集采用二级活性炭吸附处理后，由15米高排气筒（FQ-04）排放，丙酮、异丙醇、乙醇排放标准参照执行《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）表1中II时段标准及根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）推算标准、VOCs执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中相应标准；无法收集的废气经车间通风后呈无组织排放，排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中相应标准。加强活性炭吸附装置的运行管理，定期更换活性炭，建立使用及更换活性炭的台账，记录使用量及更换时间。 3.选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008）3类排放标准。 4.按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般废物综合利用处置；废包装桶、废活性炭、废棉棒、无尘布等危险废物须委托有资质单位处置，实施转移前必须向环保行政管理部门申报转移手续。厂区危险废物的收集和贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《江苏省固体废物污染环境防治条例》的有关要求。 5.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。 - 6.全厂生产车间周边100米范围内，不得新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点。 三、本项目正式投产后，全公司污染物排放考核量不得突破“建设项目排放污染物指标申请表”核定的限值，其中： 大气污染物：（原项目）（有组织）锡及其化合物≤0.001406吨/年，VOCs≤0.3865吨/年；（无组织）VOCs≤0.83145吨/年；（本项目）（有组织）VOCs≤0.025335吨/年；（无组织）VOCs≤0.03715吨/年；（全厂）（有组织）锡及其化合物≤0.001406吨/年，VOCs≤0.411835吨/年；（无组织）VOCs≤0.8686吨/年。 水污染物（接管考核量)：（原项目）废水排放量≤255491吨/年，COD≤51.857吨/年，SS≤22.691吨/年，氨氮≤3.179吨/年，磷酸盐≤0.484吨/年，总氮≤4.664吨/年，LAS≤0.085吨/年；（本项目）废水排放量≤72960.3吨/年；COD≤7.66吨/年；SS≤3.28吨/年，氨氮（生活）≤0.33吨/年，磷酸盐（生活）≤0.05吨/年，总氮（生活）≤0.47吨/年；（全厂）废水排放量≤328451.3吨/年；COD≤59.517吨/年，SS≤25.971吨/年，氨氮≤3.509吨/年，磷酸盐≤0.534吨/年，总氮≤5.134吨/年，LAS≤0.085吨/年。 - 固体废物：全部综合利用或安全处置。 四、严格执行“三同时”制度。项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。项目建成投用后，按规定向我局申办项目竣工环保验收手续。 五、项目建设期间的环境现场监督管理由新区监察大队负责。 六、该审批意见从下达之日起五年内有效。如有不实申报，本行政许可自动失效；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，本项目的环境影响评价文件应当重新报批。

- 五、验收监测质量保证及质量控制

- 监测质控结果表 本次验收监测的质量保证严格按照江苏国舜检测技术有限公司的质量体系文件的要求，实施全过程质量控制。 监测人员经过考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场监测仪器使用前经过校准。 - 监测分析方法 本次验收项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本次验收项目检测分析方法、监测依据和所用设备见表5-1。 表5-1 监测分析方法 检测类别; 检测项目; 检测方法; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 水质; pH值; 水质 pH 值的测定 电极法 HJ1147-2020; pH/mV/电导率/溶解氧测量仪; SX836; HEETX0201. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; pH/mV/电导率/溶解氧测量仪; SX836; HEETX0201. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89; 电子天平; FA1004; HEETF0602. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 紫外分光光度计; 7504; HEETF0101. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光 光度法 GB 11893-89; 紫外可见分光光度计; 7504; HEETF0101. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ 636-2012; 紫外分光光度计; 7504; HEETF0101. 废气（无组织）; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ604-2017; 气相色谱仪; HF-900; HEETF0301. 废气（有组织）; 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ38-2017; 气相色谱仪; HF-900; HEETF0301. 噪声; 工业企业厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; 多功能声级计（1级）; AWA6228+; HEETF0401. 备注; /.

- 六、验收监测内容

1.监测内容 （1）废水 根据本次验收项目的工艺和实际现场调查的情况，本次监测确定对废水进行监测，监测内容见下表6-1和图6-1。 WS-01排口 ★ 生活污水 市政污水管网 化粪池 ★：废水监测点 清洗废水 图6-1 排水走向及监测点位图 表6-1 废水监测项目、点位和频次 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1; WS-01; pH、COD、SS、TP、NH3-N、TN; 连续两天，每天监测4次. 2; YS-01; pH、COD、SS; 连续两天，每天监测1次. （2）废气 #### ①有组织排放 有组织废气监测点位、项目和频次详见表6-2。 表6-2 废气有组织排放监测项目、点位和频次 序号; 监测点位; 监测项目; 频次. 1; FQ-04; 非甲烷总烃; 连续两天，每天监测3次，进出口采样. TCP压着、外观检查 20米高排气FQ-04达标排放 二级活性炭吸附装置 集气罩 风机 ◎：废气监测点 图6-2 有组织废气走向及监测点位图 #### ②无组织排放 无组织废气监测点位、项目和频次详见表6-3。 表6-3 废气无组织监测项目、点位和频次 序号; 监测点位; 监测项目; 频次. 1; 厂界无组织; 非甲烷总烃; 无组织排放源下风向10米范围内的浓度最高点，相对应的参照点设在排放源上风向10米范围内，监控点设3个，参照点设1个，连续两天，每天监测3次，共设4个点位。. （3）噪声 本次验收项目噪声监测点位、项目及频次见表6-4。 表6-4 噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界周围（▲N1～▲N4）; 等效（A）声级; 昼夜间各检测1次，连续2天. （4）辐射监测 本次验收项目不涉及辐射监测相关内容。 - 监测点位如下图： 图6-3 监测点位图

- 七、验收监测结果

1.验收监测结果 - 废水监测结果 废水监测结果按废水种类分别以监测数据列表表示，根据相关评价标准评价废水达标排放情况，若排放有超标现象应对超标原因进行分析。 表7-1 污水接管口水质监测数据 监测 点位; 监测 时间; 监测 频次; 监测项目 单位：pH为无量纲，其余为mg/L. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮. 污水接管口WS-01; 2023.6.25; 第一次; 7.3; 168; 55; 14.4; 2.16; 21.5. 第二次; 7.3; 175; 56; 14.0; 2.32; 20.6. 第三次; 7.3; 149; 59; 14.4; 2.19; 21.1. 第四次; 7.3; 136; 57; 14.7; 2.07; 20.6. 平均值; 7.3; 157; 56.75; 14.375; 2.185; 20.95. 2023.6.26; 第一次; 7.3; 133; 52; 14.8; 2.36; 20.8. 第二次; 7.3; 155; 54; 14.2; 2.24; 21.5. 第三次; 7.3; 154; 58; 14.4; 2.33; 21.6. 第四次; 7.3; 122; 55; 14.6; 1.93; 21.2. 平均值; 7.3; 141; 54.75; 14.5; 2.215; 21.275. 标准; 6~9; 500; 400; 45; 8; 70. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. 本次验收项目污水总排口COD、SS满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准；NH3-N、TN、TP满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准。 - （2）雨水监测结果 - 表7-2 雨水排放口水质监测数据 - 监测点位; - 监测时间; - 监测频次; - 监测项目 单位：pH为无量纲，其余为mg/L. pH值; 化学需氧量; 悬浮物. - 雨水接管口YS-01; 2023.6.25; 第一次; - 7.5; - 11; - 10. 2023.6.26; 第一次; - 7.5; - 13; - 12. 标准; - 6~9; - 100; - 70. 评价; 合格; 合格; 合格. - 本次验收项目雨水总排口COD、SS满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准限值要求。 - （3）废气监测结果 ①有组织排放 本次验收项目有组织废气数据见表7-3。 表7-3 FQ-04废气有组织排放进出口监测数据 监测 点位; 监测 项目; 标准 限值; 单位; 监测结果. 2023.7.27; 2023.7.28. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. FQ-04 (进口）; 排气筒高度; －; m; -. 大气压; －; kPa; 100.4; 100.4; 100.4; 100.6; 100.6; 100.5. 烟温; －; ℃; 32.9; 33.1; 33.4; 30.4; 30.7; 30.9. 截面积; －; m2; 0.500; 0.500; 0.500; 0.500; 0.500; 0.500. 流速; －; m/s; 7.3; 7.0; 6.9; 6.6; 6.8; 7.0. 动压; －; Pa; 43; 40; 38; 36; 38; 40. 静压; －; Pa; -0.29; -0.26; -0.24; -0.27; -0.25; -0.24. 烟气流量; －; m3/h; 13140; 12600; 12420; 11880; 12240; 12600. 标干流量; －; m3/h; 11367; 10896; 10732; 10384; 10701; 10999. 非甲烷总烃排放浓度; －; mg/m3; 8.73; 8.10; 6.77; 7.42; 8.23; 8.13. 非甲烷总烃排放速率; －; kg/h; 0.0993; 0.0867; 0.0898; 0.0770; 0.0905; 0.0986. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. FQ-04 (出口); 排气筒高度; －; m; 20. 大气压; －; kPa; 100.4; 100.4; 100.4; 100.6; 100.6; 100.6. 烟温; －; ℃; 32.6; 32.5; 32.7; 30.8; 31.2; 30.5. 截面积; －; m2; 0.503; 0.503; 0.503; 0.503; 0.503; 0.503. 流速; －; m/s; 7.2; 7.0; 6.8; 6.9; 6.7; 6.9. 动压; －; Pa; 43; 41; 39; 40; 38; 40. 静压; －; Pa; +0.08; +0.06; +0.07; +0.05; +0.10; +0.10. 烟气流量; －; m3/h; 13038; 12676; 12313; 12495; 12132; 12495. 标干流量; －; m3/h; 11343; 11018; 10697; 10953; 10627; 10933. 非甲烷总烃排放浓度; 60; mg/m3; 0.78; 0.72; 0.86; 0.78; 0.75; 0.80. 非甲烷总烃排放速率; 3.0; kg/h; 8.85×10-3; 7.97×10-3; 9.66×10-3; 8.34×10-3; 8.22×10-3; 8.78×10-3. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. 根据验收期间监测工况，本次验收项目非甲烷总烃达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中标准限值。 ②无组织排放 本次验收项目无组织废气数据见表7-4。 表7-4 无组织废气排放监测数据 检测点; 检测项目; 执行标准; 单位; 结 果. 2023.7.27. 上风向1; 非甲烷总烃; 4; mg/m3; 0.84; 1.04; 1.29. 下风向2; mg/m3; 1.49; 1.41; 1.44. 下风向3; mg/m3; 1.46; 1.52; 1.40. 下风向4; mg/m3; 1.36; 1.51; 1.33. /; 2023.7.28. 上风向1; 非甲烷总烃; 4; mg/m3; 0.96; 0.95; 1.02. 下风向2; mg/m3; 1.63; 1.66; 1.69. 下风向3; mg/m3; 1.59; 1.65; 1.69. 下风向4; mg/m3; 1.66; 1.57; 1.74. 评价; 合格; 合格; 合格. 以上监测结果表明：验收监测期间，本次验收项目无组织排放源排放的非甲烷总烃满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中无组织排放监控浓度限值标准。 - 厂界噪声 本次验收项目厂界噪声数据见表7-5。 表7-5 声监测结果一览表 测量日期; 测点序号; N1; N2; N3; N4. 2023.6.25; 测量结果dB(A); Leq(昼); 64; 63; 62; 63. Leq(夜); 53; 51; 52; 52. 标准限值dB(A); Leq(昼); 65; 65; 65; 65. Leq(夜); 55; 55; 55; 55. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标. 2023.6.26; 测量结果dB(A); Leq(昼); 62; 63; 62; 62. Leq(夜); 52; 53; 52; 52. 标准限值dB(A); Leq(昼); 65; 65; 65; 65. Leq(夜); 55; 55; 55; 55. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标. 以上监测结果表明：验收监测期间，本次验收项目各厂界噪声检测点昼夜间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 - 辐射 本次验收项目不涉及辐射监测相关内容。 - 污染物排放总量核算 表7-6 污水（接管口）污染物排放总量核算 排放口; 污染物; 日均排放浓度（mg/L）; 废水排放总量（吨/年）; 年排放总量 （吨/年）. 范围; 平均值. 污水接管口WS-01; COD; 122~175; 149; 214306; 31.9316. SS; 52~59; 55.75; 11.9476. NH3-N; 14.0~14.8; 14.4375; 3.094. TN; 20.6~21.6; 21.1125; 4.5245. TP; 1.93~2.36; 2.2; 0.4715. 表7-7 废气污染物排放总量核算 污染物; 排放口; 排放浓度（mg/m3）; 平均排放速率（kg/h）; 年运行时间（h）; 按实际负荷年排放总量（t）. 范围; 平均值. 非甲烷总烃; FQ-04; 0.72~0.86; 0.78; 8.64×10-3; 2800; 0.024192. 表7-8 污染物排放总量与控制指标对照表 类别; 项目; 实际排放总量（吨/年）; 总量控制指标 （吨/年）; 是否达到总量 控制指标. 废水; 废水量; 214306; 473275.3; 符合总量 控制指标. COD; 31.9316; 73.9994. SS; 11.9476; 25.971. NH3-N; 3.094; 3.509. TN; 4.5245; 5.134. TP; 0.4715; 0.534. 废气; 非甲烷总烃; 0.024192; 0.025335. 3.固体废物验收调查结果与评价 本次验收项目固体废物主要为液晶屏边角料、废基板、废偏光板、废棉棒、无尘布、废包装材料、不合格品、废保护膜、废活性炭、生活垃圾、废胶带和废容器。现已妥善处理好各类固废，项目固体废物处置情况详见表7-9。 表7-9 本项目固废实际调查情况表 序号; 固废名称; 属性; 固废类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 处置利用方式. 环评; 实际; 环评建议处置方式; 实际处置方式. 1; 废棉棒、无尘布; 危险固废; HW49; 900-041-49; 2.5; 2.5; 委托有资质单位处置; 委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 2; 2. 3; 废容器; HW49; 900-041-49; 2; 2. 4; 液晶屏边角料; 一般固废; 86; -; 0.5; 0.5; 返回夏普; 返回夏普. 5; 废基板; 86; -; 0.5; 0.5; 返回夏普; 返回夏普. 6; 废偏光板; 86; -; 1; 1; 返回夏普; 返回夏普. 7; 废包装材料; 61; -; 0.5; 0.5; 外卖; 废品回收商回收. 8; 不合格品; 86; -; 1.5; 1.5; 返回夏普; 返回夏普. 9; 废保护膜; 86; -; 0.5; 0.5; 返回夏普; 返回夏普. 10; 废胶带; 99; -; 0.5; 0.5; 环卫清运; 环卫清运. 11; 生活垃圾; 99; -; 87.5; 87.5. 以上调查结果表明：企业已对生产过程中产生的固体废物进行妥善收集和处置，基本符合环保竣工要求。 以上调查结果表明： ①本次验收项目一般固废产生情况较原环评一致。 ②本次验收项目固体废物均使用符合标准的容器盛装，且装在容器及材质均满足强度要求。 ③本次验收项目一般固废和危险固废分别收集堆放于固定场所，一般固废贮存场所满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，危险废物贮存场所满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求。无生活垃圾混入，不露天堆放，且贮存场所按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》设置固体废物堆放场的环境保护图形标志。 ④本次验收项目所有固体废物均合理利用处置，其中一般固废由相关单位回收利用或返回夏普，危险固废委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置，废胶带和生活垃圾由环卫部门统一清运。 综上，本次验收项目固废的产生、贮存、转移、利用处置等均达到竣工环境保护验收要求。 4.环评批复落实情况 表7-9 环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 执行情况. 1; 本项目性质为扩建，建设地点为无锡国家高新技术产业开发区B22地块，利用现有B1栋厂房，形成年产大型高清液晶显示模块150万片生产能力。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量必须符合报告表内容。; 本次验收项目性质为扩建，建设地点为无锡国家高新技术产业开发区B22地块，利用现有B1栋厂房，现具备年产大型高清液晶显示模块150万片生产能力。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量符合报告表内容。. 2; 排水系统实施雨污分流，生活污水经化粪池预处理后和清洗废水，一并达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）的标准后，接入梅村水处理厂集中处理；制纯废水作为清下水，排入雨水管网；该项目利用原有的一个污水排放口，不增设排放口。; 本次验收项目排水系统实施雨污分流，生活污水经化粪池预处理后和清洗废水一并达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015）表1中的A等级标准后，接入梅村水处理厂进行集中处理；制纯废水作为清下水，排入雨水管网。本项目只允许设置一个污水排放口。. 3; 外观检查、TCP压着工序产生的废气经收集采用二级活性炭吸附处理后，由15米高排气筒（FQ-04）排放，丙酮、异丙醇、乙醇排放标准参照执行《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）表1中II时段标准及根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）推算标准、VOCs执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中相应标准；无法收集的废气经车间通风后呈无组织排放，排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中相应标准。加强活性炭吸附装置的运行管理，定期更换活性炭，建立使用及更换活性炭的台账，记录使用量及更换时间。; 本次验收项目外观检查、TCP压着工序产生的废气经收集采用二级活性炭吸附处理后，由20米高排气筒（FQ-04）排放，非甲烷总烃有组织执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中标准限值，无法收集的废气经车间通风后呈无组织排放，排放标准执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中标准。加强活性炭吸附装置的运行管理，定期更换活性炭，建立使用及更换活性炭的台账，记录使用量及更换时间。. 4; 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008）3类排放标准。; - 本次验收项目通过低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。. 5; 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般废物综合利用处置；废包装桶、废活性炭、废棉棒、无尘布等危险废物须委托有资质单位处置，实施转移前必须向环保行政管理部门申报转移手续。厂区危险废物的收集和贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《江苏省固体废物污染环境防治条例》的有关要求。; 企业已按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理，一般废物综合利用处置，废包装桶、废活性炭、废棉棒、无尘布等危险废物委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置，实施转移前向环保行政管理部门申报转移手续。厂区危险废物的收集和贮存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《江苏省固体废物污染环境防治条例》的有关要求。. 6; 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。; 已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。. 7; 全厂生产车间周边100米范围内，不得新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点。; 本次验收项目生产车间周边100米范围内，无居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点。. 8; 大气污染物：（原项目）（有组织）锡及其化合物≤0.001406吨/年，VOCs≤0.3865吨/年；（无组织）VOCs≤0.83145吨/年；（本项目）（有组织）VOCs≤0.025335吨/年；（无组织）VOCs≤0.03715吨/年；（全厂）（有组织）锡及其化合物≤0.001406吨/年，VOCs≤0.411835吨/年；（无组织）VOCs≤0.8686吨/年。 水污染物（接管考核量)：（原项目）废水排放量≤255491吨/年，COD≤51.857吨/年，SS≤22.691吨/年，氨氮≤3.179吨/年，磷酸盐≤0.484吨/年，总氮≤4.664吨/年，LAS≤0.085吨/年；（本项目）废水排放量≤72960.3吨/年；COD≤7.66吨/年；SS≤3.28吨/年，氨氮（生活）≤0.33吨/年，磷酸盐（生活）≤0.05吨/年，总氮（生活）≤0.47吨/年；（全厂）废水排放量≤328451.3吨/年；COD≤59.517吨/年，SS≤25.971吨/年，氨氮≤3.509吨/年，磷酸盐≤0.534吨/年，总氮≤5.134吨/年，LAS≤0.085吨/年。 - 固体废物：全部综合利用或安全处置。; 根据验收监测报告，本次验收项目污染物排放考核量未超过“建设项目排放污染物指标申请表”核定的限值，符合验收条件。.

- 八、验收结论

（1）废水 本次验收项目排水系统实施雨污分流。生活污水经化粪池预处理后和清洗废水一并达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015）表1中的A等级标准。水污染物中废水量、COD、SS、总氮、氨氮、总磷排放总量均符合环评批复核定总量控制要求；雨水排放口COD、SS达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准限值要求。 （2）废气 本次验收项目TCP压着、外观检查产生的非甲烷总烃经二级活性炭吸附塔处理，尾气由20米高排气筒FQ-04排放，TCP压着、外观检查、树脂涂布未被收集的非甲烷总烃在车间内无组织排放。非甲烷总烃执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1和表3标准限值。 （3）噪声 本次验收项目2023年6月25日、2023年6月26日验收监测期间，厂界昼夜间监测点等效声级均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （4）固（液）体废物 生活垃圾委托环卫部门处理，一般废物综合利用处置，危险废物委托无锡市工业废物安全处置有限公司进行安全处置，实施转移前向环保行政管理部门申报转移手续。固体废物在厂区的堆放、贮存、转移等均符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关要求。 （5）总量控制结论 根据验收监测期间工况和污染物排放情况，本次验收项目废气、废水污染物排放总量符合环评批复总量控制要求，固体废物零排放。 （6）废水排放口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）要求建设。 该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本能够按照“三同时”制度的要求来执行。建议通过环保“三同时”监工验收，并提出以下建议： 加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，确保污染物长期稳定达标排放。