无锡迪思微电子有限公司

“迪思微电子高端掩模制造项目”

（第一阶段）

竣工环境保护验收监测报告汇编

建设单位:无锡迪思微电子有限公司

编制单位：无锡市科泓环境工程技术有限责任公司

2025年2月

无锡迪思微电子有限公司

“迪思微电子高端掩模制造项目”

（第一阶段）

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:无锡迪思微电子有限公司

编制单位：无锡市科泓环境工程技术有限责任公司

2025年2月

建设单位法人代表:        （签字）

编制单位法人代表：       （签字）

项目负责人：

报告编写人：

无锡迪思微电子有限公司（盖章）

电话：18651512775

邮编：214000

地址：江苏省无锡市新吴区新锦路27号

编制单位：无锡市科泓环境工程技术有限责任公司（盖章）

电话：0510-68567208

邮编：214000

地址：无锡市新吴区龙山路融智大厦E幢1301

建设项目竣工环境保护验收资料清单

1、环评审批意见

2、竣工环境保护验收监测报告表

3、建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

4、验收监测期间工况补充资料

5、营业执照

6、企业环保设施投入一览表

7、排污口标识牌照片

8、附图

9、检测报告

10、水电、蒸汽用量发票

11、危废协议

12、全文公示截图

表一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 迪思微电子高端掩模制造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡迪思微电子有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | R新建 £改扩建 £技改 □迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 江苏省无锡市新吴区新锦路27号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 光掩模版 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产42000片光掩模版 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产35680片光掩模版（第一阶段） |  |  |  |  |
| 建设项目环评审批时间 | 2023.03.07 | 开工建设时间 |  | 2023.04 |  |
| 调试时间 | 2024.10 | 验收现场监测时间 |  | 2024.12.23~2024.12.24 |  |
| 环评报告表审批部门 | 无锡市行政 审批局 | 环评报告表 编制单位 |  | 南大环境规划设计研究院（江苏）有限公司 |  |
| 验收监测单位 | 无锡精纬计量检验检测有限公司 |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 | 南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司 | 环保设施施工单位 |  | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |  |
| 投资总概算（万元） | 115000 | 环保投资总概算（万元） | 2000 | 比例 | 1.74% |
| 实际总投资（万元） | 97750 | 实际环保总概算（万元） | 2000 | 比例 | 2.04% |
| 验收监测依据 | - 《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）； - 《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018年12月29日修正）； - 《中华人民共和国水污染防治法》，（2016年6月27日第二次修订，2018年1月1日起施行）； - 《中华人民共和国大气污染防治法》，（2018年10月26日第二次修订）； - 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日施行） - 《固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起实施）； - 《建设项目环境保护管理条例》（国务院第658号，2017年10月）； - 《关于印发（江苏省排污口设置及规范化整治管理办法）的通知》，苏环控[97]122号； - 《关于发布（建设项目竣工环境保护验收暂行办法）的公告》（国环规环评[2017]4号）； - 《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知（苏环办[2018]34号）》； - 《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号）； - 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》； - 《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（江苏省环境保护厅，苏环监[2006]2号，2006年8月）； - 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》环办环评函[2020]688号文； - 《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（江苏省生态环境厅，苏环办（2021）122号）； - 《江苏省固体废物污染环境防治条例》； - 《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（1996年7月1日施行）； - 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）； - 《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）； - 《无锡迪思微电子有限公司迪思微电子高端掩模制造项目》（编制日期：2023年2月）； - 《关于无锡迪思微电子有限公司迪思微电子高端掩模制造项目环境影响报告表的批复》（锡行审环许[2023]7020号）； - 《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.废水 本次验收项目生产废水（清洗废水、显影废水、刻蚀废水、碱洗喷淋塔废水、制纯RO浓水及反冲洗废水、冷却排水、蒸汽冷凝水）经厂内污水处理站处理后接管至梅村污水处理厂，WS-01接管口（生产废水接管口）污染物排放浓度执行江苏省《半导体行业污染物排放标准》(DB32/3747-2020)表1中水污染物间接排放标准和表2中单位产品基准排水量限值（≤6英寸芯片生产、8英寸芯片生产）要求以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准。 生活污水经化粪池预处理后接管至梅村水处理厂集中处理，WS-02接管口（生活废水接管口）污染物排放浓度执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准以及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准。 雨水接管口执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4一级标准。 表1.1 污水排放标准限值表 单位：mg/L (pH为无量纲) 类别; 执行标准; 污染物指标; 标准限值. 生成废水接管口 （WS-01）; 《半导体行业污染物排放标准》(DB32/3747-2020); pH; 6~9. COD; 300. SS; 250. NH3-N; 20. 总磷; 3.0. 总氮; 35. 总铬; 0.5. 六价铬; 0.1. 单位产品基准排水量（m3/片）; 3.2（≤6 英寸芯片生产）. 6.0（8 英寸芯片生产）. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准; TDS; 1500. 生活污水接管口（WS-02）; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准以及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; pH; 6~9. COD; 500. SS; 400. NH3-N; 45. 总磷; 8.0. 总氮; 70. 雨水接管口; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4一级标准; pH值; 6~9（无量纲）. COD; 100. SS; 70. 2.废气 本次验收项目生产工艺废气硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、氟化物、氨、异丙醇、非甲烷总烃以及氯气等污染物排放浓度执行江苏省《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 和表 4 标准和江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 3 标准；污水处理站氨、H2S、臭气浓度排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1、表 2 标准。 表1.2 大气污染物排放标准值 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m³）; 排放 速率（kg/h）; 无组织排放浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度（mg/m³）. 硫酸雾; 5.0; /; 周界外浓度最高点; 1.2; 江苏省《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）. 氯化氢; 10; /; 0.2. 氮氧化物; 50; /; 0.12[1]. 氟化物; 1.5; /; 0.02[1]. 氨; 10; /; 1.0. 氯气; 5.0; /; 0.4. 异丙醇; 40; /; /. 非甲烷总烃; 50; /; 2. 氨; /; 14; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、2. 硫化氢; /; 0.9; 0.06. 臭气浓度; 6000 （无量纲）; /; 20. 注：[1]无组织排放浓度参照执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 3 标准。 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中排放限值要求。 表1.3 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; DB32/4439-2022. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3.噪声 本次验收项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。本次验收项目厂界噪声排放标准见表1.4。 表1.4 噪声排放标准限值 厂界名; 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 厂界外1米; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008); 3类; dB(A); 65; 55. 4.固废 生活垃圾贮存、处置执行建设部2007年第157号令《城市生活垃圾管理办法》；固体废物贮存过程执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办[2024]16号）等文件要求。 |

表二、工程建设内容

1、工程建设内容： 无锡迪思微电子有限公司主要从事光掩模版的生产制造，公司始建于2012年07月，位于江苏省无锡市新吴区新锦路27号，占地面积约33216m2。《无锡迪思微电子有限公司迪思微电子高端掩模制造项目》于2023年03月07日通过无锡市行政审批局审批【锡行审环许[2023]7020号】，全厂具有年产42000片光掩模版的生产能力。建设单位于2025年01月09日取得由无锡市生态环境局颁发的排污许可证，证书编号：913202145986333705001W，有效期为2025年01月09日至2030年01月08日。 目前公司“迪思微电子高端掩模制造项目（第一阶段）”已建成，本次验收监测期间生产能力符合验收监测技术规范要求，具备“三同时”验收监测条件。本次验收范围与环评、批复范围基本一致。 公司具体地理位置、周围环境概况、平面布置见附图，工程建设情况见表2.1，建设内容见表2.2，原辅材料用量见表2.3，主要生产设备情况见表2.4。 表2.1 项目建设情况表 序号; 项目; 执行情况. 1; 立项; 新吴区行政审批局. 2; 环评; 由南大环境规划设计研究院（江苏）有限公司于2023年2月编制完成. 3; 环评批复; 2023年03月07日由无锡市行政审批局审批通过. 4; 验收项目设计规模; 年产42000片光掩模版（5英寸16800片、6英寸23100片、7英寸1050片、9英寸1050片）. 5; 本次验收项目实际建设规模; 年产35680片光掩模版（5英寸14300片、6英寸19600片、7英寸890片、9英寸890片）. 6; 企业开工建设时间及竣工时间; 企业于2023年04月开工，2024年09月竣工. 7; 现场探勘时工程实际建设情况; 环保设施与主体工程同时建设并投入运行，目前生产负荷符合验收监测技术规范要求. 表2.2 本次验收项目建设内容表 工程名称 (车间、生产装置或生产线); 产品名称及规格; 设计生产能力; 实际生产能力; 年运行时间. 生产车间; 光掩模版; 5英寸; 16800片/年; 14300片/年; 8760h. 6英寸; 23100片/年; 19600片/年. 7英寸; 1050片/年; 890片/年. 9英寸; 1050片/年; 890片/年. 表2.3 本次验收项目主要原辅材料消耗一览表 类别; 品名; 主要组分、规格、指标; 用量; 备注. “环评”年消耗量; 第一阶段实际消耗量. 原料; 匀胶版; 铬、硅、钼; 60000片; 51000片; 301厂房中间仓库. 辅料; 正胶显影液; 四甲基氢氧化铵2.38%; 10吨; 8.5吨; 304碱库. 光刻胶; 2-庚酮45~95%、酚醛树脂5~40%、感光剂1~15%、1，4-二恶烷＜1%; 0.05吨; 0.04吨; 304有机库. 硫酸; 硫酸98%; 40吨; 34吨; 304易制毒库. 腐蚀液; 硝酸铈铵8~18%，高氯酸4~8%; 15吨; 12吨; 304酸库. 氨溶液; 氨 28~30%; 10吨; 8.5吨; 304碱库. 双氧水; 过氧化氢; 15吨; 12吨; 304易制爆库. 清洗剂CM-10; 氯化氢20~25%，氯化亚铁3~8%; 0.2吨; 0.15吨; 304酸库. 氩气; /; 2500L; 2100L; 301惰性气体间. 氧气; /; 25吨; 21吨; 301氧气间. 液氮; /; 1000m³; 850m³; 室外. 氦气; /; 2.5吨; 2.1吨; 301惰性气体间. 氯气; /; 0.1吨; 0.08吨; 301有毒气体间. 氢气; /; 500L; 425L; 301氮气纯化间. 六氟化硫; /; 400L; 360L; 301惰性气体间. 二氧化碳; /; 50吨; 42.5吨; 301惰性气体间. 异丙醇; /; 0.01吨; 0.008吨; 304有机库. 无水乙醇; 乙醇; 0.05吨; 0.04吨; 304有机库. 保护膜; /; 90000片; 76500片; 301厂房中间仓库. 密封盒; /; 65000片; 55250片; 301厂房中间仓库. 装运纸板箱; /; 20000片; 17000片; 301厂房中间仓库. 辅料; 聚合氯化铝（PAC）; /; 0.2吨; 0.15吨; 301制纯设备间. 工业盐; /; 1吨; 0.85吨; 301制纯设备间. 柠檬酸; /; 0.01吨; 0.008吨; 301制纯设备间. 调节剂; /; 0.01吨; 0.008吨; 301制纯设备间. 辅料; 阻垢剂; 氯化锌、磷酸等; 0.5吨; 0.4吨; 冷却塔. 辅料; 液碱; 30%~32%; 8.8吨; 7.5吨; 废气治理装置. 次氯酸钠; 次氯酸钠5%; 3.4吨; 2.9吨. 硫酸; 硫酸98%; 3.4吨; 0. 辅料; 聚合氯化铝（PAC）; /; 146吨; 124吨; 污水处理站. 聚丙烯酰胺（阴离子PAM）; /; 0.292吨; 0.25吨. 聚丙烯酰胺（阳离子PAM）; /; 0.076吨; 0.065吨. 硫酸; 硫酸30%; 18吨; 15吨. 氢氧化钠; 30%氢氧化钠; 217吨; 184吨. 表2.4 本次验收项目主要生产设备情况一览表 类型; 设备类型; 规格型号; 数量（台/套）. 环评; 第一阶段实际. 生产设备; 曝光机台; 定制; 4; 3. 烘焙机台; 定制; 2; 1. 显影机台; 定制; 4; 2. 干法刻蚀机台; 定制; 2; 1. 处理机台; 定制; 1; 1. 去胶机台; 定制; 7; 5. 量测机台; 定制; 6; 5. 检查机台; 定制; 8; 7. 修版机台; 定制; 5; 4. 光罩成像模拟机台; 定制; 1; 1. 贴膜机; 定制; 1; 1. 光罩盒开盒机; 定制; 9; 9. 光罩盒清洗机; 定制; 1; 1. 贮运设备; 氮气柜; 定制; 4; 4. 制纯设备; 制纯系统; --; 1; 1. 公辅工程设备; 冷却塔; --; 3; 3. 空压机; --; 3; 2. 环保设备; 两级碱洗+除雾器装置; --; 1; 1. 二级活性炭吸附装置; --; 1; 1. 两级化学氧化+一级碱洗+除雾装置; --; 1; 1. 污水站处理; --; 1; 1. 2、水量平衡 企业全厂自来水实际用量为141708t/a，全厂主要为职工生活用水、生产用水，废水主要来源于生活废水和生产废水（清洗废水、显影废水、刻蚀废水、碱洗喷淋塔废水、制纯RO浓水及反冲洗废水、冷却排水、蒸汽冷凝水）。项目建成后，全厂水量平衡图见图2.1，验收监测期间水消耗量见附件。 表2.5自来水、蒸汽消耗一览表 序号; 名称; 单位; 全厂环评消耗量; “第一阶段”实际消耗量. 1; 自来水; t/a; 230705; 141708. 2; 蒸汽; t/a; 8000; 4800. 本次验收项目全厂水平衡详见下图： 图2.1 本次验收项目实际全厂水平衡图（单位：t/a） - 3.主要工艺流程及产物环节 本项目主要进行 PSM Blank（相位掩模）和 Binary Blank（一般掩模）两种型号光掩模版的生产制造，生产工艺类似，其中 PSM Blank（相位掩模）工艺含曝光、二次显影、二次刻蚀、二次去胶清洗等工序，下面一并分析，工艺流程如下： 图2.2 现有项目生产工艺流程及产污节点图 图2.3 现有项目生产工艺流程图 两种型号产品工艺类似，一并分析，工艺流程简述如下： - （1）曝光：首先使用曝光机，光束透过均胶版（原料版上已覆含光刻胶）进行曝光，使部分掩模版得到曝光，另外部分掩模版得不到曝光，从而使得曝光过后的光刻胶产生光化学反应，化学键被打断。 - （2）烘焙：根据需求，部分工件（电子束）需要烘焙，放入烘焙机台内通入氮气进行烘烤固化，烘烤温度为175℃，烘烤时间为6h，烤箱采用电加热方式，该过程有氮气产生，通过设备热排风管道排放。 - （3）显影：曝光后的光刻胶和正胶显影液进行反应，由于曝光后的光刻胶和未被曝光的光刻胶将分别溶于显影液和不溶于显影液，这样就使光刻胶在均胶版上形成了图形，曝光后产生的羟基酸易溶于正胶显影液（四甲基氢氧化氨），酚醛树脂架构材料同样易溶于这种溶液，于是曝了光的胶材料可以快速溶解，有少量氨气产生，而未曝光的胶区域基本上不受显影液的影响，之后进行纯水洗，该过程有碱性废气（氨气）G1、显影废水W1产生。 - （4）Cr层刻蚀：根据客户对产品的要求，部分均胶版（约80%）进行湿法刻蚀，部分（约20%）进行干法刻蚀。使用腐蚀液（湿法）或氯气（干法）和惰性气体去除暴露出来的铬，金属铬和腐蚀液（硝酸铈铵、高氯酸）反应生产金属六价铬离子和氯酸根（Cr+HClO4+Ce4+=CrCl6+O2+H2O+Ce3+）、干法（Cr+2Cl2= CrCl6），氯酸根之后发生氧化还原反应有少量 HCl 产生，之后使用超纯水进行清洗去除表面手指印、保护膜胶印和可溶颗粒等，该过程有酸性废气 G2、酸性废水 W2、氯气G3、含铬废液 S1 产生，同时氯气和极少量的含铬废气通过设备后段自带的处理设施吸附剂进行处理达标排放，有废吸附剂 S2产生。 - （5）去胶：使用硫酸、双氧水、氨水、显影液和超纯水，去除掩模版表面的有机物和颗粒物，清洗在同一个设备腔体中，步骤主要是冲纯水、喷显影液（流量约10L/min）、冲水、硫酸+双氧水(流量约 15L/min+10L/min)、冲水、氨水（流量约15L/min），最后用超纯水冲洗（流量 2-5L/min），每种物料按顺序分别通过腔体喷淋清洗，同时根据需求反复操作，产生的废水直喷直排，没有槽体收集，该过程有酸碱废气 G4、清洗废水 W3产生。 - （6）检查修补：采用检查机检查图形是否存在缺陷（通入氮气），如果存在缺陷，使用修版机台进行修补（设备自带的溴气），使图像符合要求，产生的极少量溴气提供设备后段的吸附剂进行处理达标排放，有废吸附剂 S2产生。 - （7）测量、检验：利用激光干涉系统宏观测量工作台的位移，再叠加图像处理系统对图形边缘的微观定位，来对掩模关键图形的绝对坐标、灰度值等进行测量，检验设备中通入少量氮气。 - （8）Mosi（钼硅薄膜）层干蚀：使用氯气、六氟化硫和氦气对掩模版 MoSi 层刻蚀，六氟化硫（惰性气体）对热很稳定，化学性质很不活泼，既不能与酸也不能与碱作用，不分解，该过程有少量的氯气 G5 和氟化物产生，同时氟化物通过设备后段自带的处理设施吸附剂进行处理达标排放，有废吸附剂 S2产生。 - （9）涂胶：使用光刻胶对掩模版进行涂胶，之后使用清洗剂、正胶显影液、氨溶液等进行清洗，该过程有酸碱废气 G6、有机废气 G7、废光刻胶 S3产生。 - （10）清洗、干燥：检查修补后的掩膜版采用清洗机台进行清洗、干燥处理（设备甩干），该处理有清洗废水 W4产生。 - （11）保护膜安装：利用光刻机成像聚焦过程的失焦化处理，从而减少掩模版在使用过程中，因版面颗粒问题引起的晶圆上的固定缺陷，通入氮气、利用贴膜机进行安装保护膜。 - （12）检查及成品：用测试机进行定性检验，主要检测指标：图形尺寸指标、套刻精度指标、缺陷指标、PSM 相位角指标、PSM 透视率指标。合格品即成品（光掩模版），之后进行密封盒、包装箱等进行包装。不合格品 S4 厂内简单处理（图形涉密）后外售综合利用。 - PSM Blank（相位掩模）产品根据需求，需进行二次曝光、二次显影、Cr 层刻蚀、去胶清洗、检查修补等工序，均在洁净室内不同设备中进行作业，产污环节和一次工序类似，不重复分析。 4、变动情况分析 - 本次变动项目公用及辅助工程变化主要是污水处理站对应废气排放方式的变化，次此变动对环境不会产生不利影响，具体见下表。 - 表2.6 变动情况分析表 内容; 建设单元 名称; 设计能力; 不利环境影响变化情况. 变动前; 变动后; 变化情况. 环保 工程; 危废仓库; 位于301厂房西侧辅房; 位于动力中心污水站库房; 位置调整，危废贮存周期由一个月调整为半个月，主厂房空间紧张，危废库调整至动力中心方便管理; 无. 占地80m2; 占地40m2; 无. 危废暂存周期1个月; 危废暂存周期半个月; 无. 含铬废液39t/a，检测废液0; 含铬废液47t/a，检测废液1.5t/a; 危险废物种类新增检测废液（代码：HW49 900-047-49），产生量为1.5t/a，贮存在危废库内，委外处置零排放，含铬废液产生量由39t/a增加至47/a，委外处置零排放; 无. 废气治理 设施; FQ-01 风量30000m³/h; FQ-01 13700m³/h; FQ-01设计风量取消预留风量，减掉危废库风量; 无. FQ-03 风量10000m³/h; FQ-03 7000m³/h; FQ-03设计风量因污水站构筑物尺寸调整，调整换风次数，新增危废库废气; 无. 废水处理站; 调节池+混凝沉淀池; 调节池+混凝沉淀池+氨氮调节池+应急池; 废水处理站新增氨氮调节池+应急池; 无. 公用工程; 雨水排放口; 雨水排放口1个; 雨水排放口2个; 新增1个雨水排放口; 无. 综上所述，根据环办环评函[2020]688号《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》和苏环办[2021]122号《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》中的内容，以上变动属于一般变动（详细分析报告见《无锡迪思微电子有限公司迪思微电子高端掩模制造项目一般变动环境影响分析》）。 经核对无锡迪思微电子有限公司“迪思微电子高端掩模制造项目”（第一阶段）实际建设过程中，项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺、环境保护措施无重大变动。

表三、主要污染源、污染物处理和排放

主要污染源、污染物处理和排放 （1）废水 厂区已实施“雨污分流，清污分流”。 显影、刻蚀、清洗废水、RO浓水及反冲洗废水、喷淋塔废水、冷却排水等经厂内废水处理站处理后和蒸汽冷凝水一并通过厂区排放口 WS-01接管至梅村水处理厂处理。生活污水经化粪池预处理后，通过厂区排放口 WS-02 接管至梅村水处理厂处理。厂区设有1个污水接管口和2个雨水排放口。全厂废水排放情况如下。 表3.1 全厂废水排放情况 来源; 污染物种类; 排放规律; 环评排放量（t/a）; 实际排放量（t/a）; 治理设施; 排放去向; 监测点位设置. 显影废水; COD、SS、NH3-N、TN; 间歇; 15228; 9600; 污水 处理站; 接管梅村水处理厂; 污水接管口WS-01. 刻蚀废水; COD、SS、NH3-N、TN、TOC、总铬; 间歇; 16068; 9231. 清洗废水; COD、SS、NH3-N、TN、TOC; 间歇; 68988; 43400. RO浓水及反冲洗废水; COD、SS、TP; 间歇; 12476; 7745. 喷淋塔废水; COD、SS、NH3-N、TN、TDS; 间歇; 3500; 2180. 冷却排水; COD、SS、TP; 间歇; 10512; 6352. 蒸汽冷凝水; COD、SS; 间歇; 7200; 4320. 生活污水; COD、SS、NH3-N、TN、TP; 间歇; 7760; 4480; 化粪池; 污水接管口WS-02. 雨水; COD、SS; 间歇; --; --; --; 市政雨水管网; 雨水接管口YS-01. （2）废气 本次验收项目显影废气、刻蚀废气、清洗废气经管道收集，原料输送间废气经引风机收集，一并经“两级碱洗+除雾器处理装置”处理后，尾气通过25m高排气筒FQ-01高空排放；涂胶废气经管道收集，干蚀废气经设备自带处理设施处理后通过管道收集，设备热排风及少量有机废气经管道收集后，一并经“二级活性炭吸附装置”处理后，尾气通过25m高排气筒FQ-02高空排放；废水处理站废气经加盖收集，危废间废气经引风机收集，一并经“两级化学氧化+一级碱洗+除雾器处理装置”处理后，尾气通过25m高排气筒FQ-03高空排放。 （3）噪声 企业工作制度为三班制，每班8小时，本次验收项目设备噪声都很小，对声环境影响较小。 （4）固废 本次验收项目危险废物有光刻胶废液、含铬废液、废吸附剂、沾染化学的包装物、容器、过滤吸附介质、含汞废灯管（本次未产生）、废铅蓄电池（本次未产生）、废矿物油、含油抹布、手套、废活性炭、废水处理污泥、检测废液等一般固废有废活性炭、废树脂、废RO膜、废包材、生活垃圾。固体废物的处理处置应遵循分类收集、优先综合利用等原则。本次验收项目已妥善处理好各类固废，本次验收项目固体废物处置情况详见表3.2。 表3.2 固体废物处置情况统计表 类别; 废物名称; 废物 类别; 危废代码; 产生量t/a; 处置去向. 环评; “第一阶段”实际; 环评及批复要求; 实际建设. 危险 废物; 光刻胶废液; HW06; 900-402-06; 0.025; 0.02; 委托有资质单位进行处置; 委托无锡市工业废物安全处置有限公司处理处置. 含铬废液; HW17; 336-068-17; *47; 33; 委托盛隆资源再生(无锡)有限公司处理处置. 废吸附剂; HW49; 900-041-49; 1; 0.85; 委托无锡市工业废物安全处置有限公司处理处置. 沾染化学的包装物、容器、过滤吸附介质; HW49; 900-041-49; 10; 8.5; 委托无锡市工业废物安全处置有限公司、无锡能之汇环保科技有限公司处理处置. 含汞废灯管; HW29; 900-023-29; 0.01; 0; 暂未产生，待产生时再签订危废协议，并交由有资质单位处置. 废铅蓄电池; HW31; 900-052-31; 5t/5a; 0. 废矿物油; HW08; 900-249-08; 2; 1.7; 委托无锡市工业废物安全处置有限公司、无锡能之汇环保科技有限公司处理处置. 含油抹布、手套; HW49; 900-041-49; 1; 0.85. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 14.4; 12. 废水处理污泥; HW17; 336-064-17; 15; 12; 委托无锡能之汇环保科技有限公司处理处置. 检测废液; HW49; 900-047-49; *1.5; 1.2; 委托无锡市工业废物安全处置有限公司处理处置. 一般废物; 废活性炭; SW17; 900-099-S17; 2; 1.7; 专用回收单位回收利用处置; 专业单位回收. 废树脂; SW17; 900-099-S17; 3; 2.5. 废RO膜; SW17; 900-099-S17; 5; 4.2. 废包材; SW17; 900-099-S17; 160; 136. 生活垃圾; SW64; 900-099-S64; 45; 38; 环卫清运; 环卫部门统一清运. *注：根据验收前《无锡迪思微电子有限公司迪思微电子高端掩模制造项目一般变动环境影响分析》，企业含铬废液预计产生量47t/a，检测废液预计产生量1.5t/a。

表四、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： （1）建设项目环评报告表的主要结论 本项目符合无锡市高新区工业集中区规划及规划环境影响评价中的相关要求，符合国家及无锡市相关产业政策，符合国家及无锡市相关大气污染物防治政策，符合太湖流域相关管理条例规定，和江苏省及无锡市“三线一单”的相关要求，使用的原辅材料、生产设备、生产工艺及产品均不属于淘汰类。 本项目显影、刻蚀、清洗废水、RO浓水及反冲洗废水、喷淋塔废水、冷却排水等经厂内废水处理站处理后和蒸汽冷凝水一并通过厂区排放口WS-01接管至梅村水处理厂；生活污水经化粪池预处理后，通过厂区排放口WS-02 接管至梅村水处理厂。生产废水、生活污水均达标排放。 显影废气、刻蚀废气、清洗废气经管道收集，原料输送间废气经引风机收集，一并经“两级碱洗+除雾器处理装置”处理后，尾气通过25m高排气筒FQ-01高空排放；涂胶废气经管道收集，干蚀废气经设备自带处理设施处理后通过管道收集，设备热排风及少量有机废气经管道收集后，一并经“二级活性炭吸附装置”处理后，尾气通过25m高排气筒FQ-02高空排放；废水处理站废气经加盖收集，危废间废气经引风机收集，一并经“两级化学氧化+一级碱洗+除雾器处理装置”处理后，尾气通过25m高排气筒FQ-03高空排放。废气均达标排放。 噪声主要来源于辅助动力设备产生的噪声，通过对产噪设备进行了基础减震后，以及隔声、消声等措施后能有效减轻上述噪声源对环境的影响。 危险废物分类暂存于危废暂存库，定期交由有资质单位处理处置。危废暂存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)的要求设计。一般废物由专用回收单位回收利用处置，生活垃圾由市政环卫部门统一清运。本项目固体废物去向明确，不会对周围环境产生二次污染。 综上所述，无锡迪思微电子有限公司--迪思微电子高端掩模制造项目污染防治和风险防范措施有效可行能；项目满足总量控制要求，环境风险可以接受。因此，在项目建设过程中有效落实各项污染防治措施的前提下，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。 （2）审批部门审批决定 一、根据报告表的结论，在落实报告表中提出的各项污染防治及风险防范措施的前提下，从生态环境保护角度分析，同意该项目按照报告表中的建设内容在拟定地点进行建设。 本项目性质为新建，建设地点为无锡市新吴区锡梅路55号，总投资115000万元，建设迪思微电子高端掩模制造项目，形成年产42000片光掩模版的生产能力。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量必须符合报告表内容。根据无锡高新区（新吴区）发展和改革委员会《关于认定无锡迪思微电子有限公司迪思微电子高端掩模制造项目属于江苏省太湖流域战略性新兴产业类别的复函》（锡新发改函【2022】10号），该项目属于江苏省太湖流域战略新兴产业。 二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须逐项落实报告表中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保污染物达标排放，并须着重做到以下几点： 1.全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产先进水平。 2.贯彻节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流；清洗废水、显影废水、刻蚀废水以及制纯浓水、冷却排水和喷淋塔废水经自建污水处理设施处理，同蒸汽冷凝水一并达到江苏省地方标准《半导体行业污染物排放标准》(DB32/3747-2020)表1中水污染物间接排放标准和表2中单位产品基准排水量后通过污水排放口WS-01接入梅村水处理厂集中处理；生活污水经化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中标准后，经污水排放口WS-02接入梅村水处理厂集中处理。本项目共设置2个污水排放口。 3.进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类工艺废气的收集、处理效率及排气筒高度等措施均达到报告表提出的要求，各工艺废气分别经对应排气筒排放。显影、刻蚀、清洗、涂胶等工序产生的硫酸雾、氯化氢、氯化物、氮氧化物、氨、异丙醇、氯气、非甲烷总烃执行江苏省地方标准《半导体行业污染物排放标准》(DB32/3747-2020)表3、表4中相关标准和江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3中的单位边界大气污染物浓度监控浓度限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表2中厂区内VOCs无组织排放限值；污水站产生的氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表l和表2中相关标准。 本项目共设排气筒3个。 4.选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类排放标准。 5.按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物零排放。危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理审批手续；一般固废外售综合利用。固体废物在厂区的堆放、贮存、转移等应符合《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》(GB18599-2020)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的有关要求，防止产生二次污染。 6.建立环境风险应急管理体系与环境安全管理制度，严格落实报告表环境风险分析篇章中的事故应急防范、减缓措施，防止生产过程、储运过程及污染治理措施事故发生。按导则要求另行编制企业环境风险应急预案，并报生态环境部门备案。 7.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控(1997)122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。污水排放口WS-01按照国家规范安装流量计及重点水污染物(COD、氨氮、总氮、总磷、总铬）在线监控设备并与新吴生态环境部门联网。 8.根据报告表推荐，全厂原料输送间和危废库、污水站外周边100米范围内，不得新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点。 三、本项目正式投产后，全公司污染物排放考核量不得突破“建设项目排放污染物指标申请表”核定的限值，污染物年排放总量初步核定如下： 1.大气污染物:(有组织)(本项目)硫酸雾≤0.2185吨、氯化氢≤0.067吨、氮氧化物≤0.135吨、氟化物≤0.0002吨、氨≤0.0712吨、氯气≤0.01吨、硫化氢≤0.0011吨、非甲烷总烃≤0.0085吨(包含异丙醇≤0.001吨、乙醇≤0.005吨)； 2.水污染物(接管考核量):(本项目)(WS-01)废水排放量≤133948吨，COD≤6.6974吨、SS≤2.679吨、氨氮≤1.3395吨总氮≤2.679吨、总磷≤0.0536吨、溶解性总固体≤2.679吨、总有机碳≤1.3395吨；(WS-02)废水排放量≤7760吨，COD≤2.328吨、SS≤1.552吨、氨氮(生活)≤0.1552吨、总氮(生活)≤0.2716吨、总磷(生活)≤0.0233吨； 3.固体废物：全部综合利用或安全处置。 四、严格落实生态环境保护主体责任，你单位应当对报告表的内容和结论负责。 五、本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前申领排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。项目工程竣工后，按规定办理项目竣工环保验收手续。 六、开展内部污染防治设施(污水处理等环境治理设施)安全风险辨识，健全污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定有效运行。 七、该审批意见从下达之日起五年内有效。如有不实申报，本行政许可自动失效；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，本项目的环境影响评价文件应当重新报批。 （项目代码：2207-320214-89-01-302426）

表五、验收监测质量保证及质量控制

验收监测质量保证及质量控制： 1、验收监测的质量控制措施 该项目竣工环境保护验收监测质量控制与质量保证按《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部2018年5月15日）要求进行，监测全过程受《质量手册》及有关程序文件控制。 （1）及时了解工况情况，保证监测过程中工况、负荷满足验收监测要求。 （2）合理分布监测点位，保证各监测点位布置的科学性和可比性。 （3）监测人员持证上岗，监测所用仪器都经过计量部门的鉴定并在有效期内使用。 （4）实验室落实质量控制措施，保证验收监测分析结果的准确性、可靠性。 （5）噪声监测仪在监测前、后均以标准声源进行校准，校准读数偏差不大于0.5分贝。 （6）废水的采用、保存和分析按照《水和废水监测分析》（第四版）的要求进行。 （7）监测数据严格实行三级审核制度。 2、废水监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《水和废水监测分析》（第四版）和《固定污染源监测 质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）的要求进行。 3、废气监测分析过程中的质量保证和质量控制 废气验收监测质量控制与质量保证按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T55-2000)、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T373-2007)中有关规定执行。尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰；被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的 30～70%之间。对采样仪器的流量计定期进行校准。 4、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 测量仪器和校准仪器定期检验合格，并在有效期内使用；每次测量前、后在测量现场进行声学校准，其前、后校准示值偏差不大于0.5dB。 5、监测分析方法 本次验收项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本次验收项目水质监测分析方法见表5.1，废气监测分析方法见表5.2、5.3，噪声监测分析方法见表5.4，监测仪器型号及编号见表5.5。 表5.1水质监测分析方法 监测项目; 监测分析方法; 方法来源. pH值; 水质 pH值的测定 电极法; HF1147-2020. 化学需氧量; 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法; HJ 828-2017. 悬浮物; 水质悬浮物的测定重量法; GB/T11901-1989. 氨氮; 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法; HJ535-2009. 总磷; 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法; GB/T11893-1989. 总氮; 水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法; HJ636-2012. 总铬; 水质 总铬的测定; GB/T 7466-1987. 可滤残渣; 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002年）只用：3.1.7.2 103-105℃烘干的可滤残渣; 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002年）. 总有机碳; 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法; HJ533-2009. 表5.2 有组织废气监测分析方法 监测项目; 监测分析方法; 方法来源. 非甲烷总烃; - 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法; HJ 38-2017. 氨; 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009; HJ 533-2009. 氯化氢; - 环境空气和废气 氯化氢的测定 - 离子色谱法; HJ 549-2016. 氯气; 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法; HJ/T 30-1999. 异丙醇; 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法; HJ 734-2014. 硫化氢; 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局2003年只用：5.4.10.3 亚甲基蓝分光光度法; 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局2003年. 臭气; 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法; HJ 1262-2022. 氟化物; - 大气固定污染源 氟化物的测定 - 离子选择电极法; HJ/T 67-2001. 硫酸雾; - 固定污染源废气 硫酸雾的测定 - 离子色谱法; HJ 544-2016. 氮氧化物; - 固定污染源排气中氮氧化物的测定 - 盐酸萘乙二胺分光光度法; HJ/T 43-1999. 表5.3 无组织废气监测分析方法 监测项目; 监测分析方法; 方法来源. 非甲烷总烃; - 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法; HJ 604-2017. 臭气; 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法; HJ 1262-2022. 硫化氢; 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局2003年只用：3.1.11.2 亚甲基蓝分光光度法; 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局2003年. 氯化氢; - 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法; HJ 549-2016. 硫酸雾; - 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法; HJ 544-2016. 氨; 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法; HJ 533-2009. 表5.4 噪声监测分析方法 监测项目; 监测分析方法; 方法来源. 厂界噪声; 多功能声级计; GB 12348-2008. 表5.5 监测仪器型号 检测类别; 监测点; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 废水; 废水总排口 （WS-01）; 便携pH仪; 6010M; XC-151. 废水总排口 （WS-02）; 便携pH仪; 6010M; XC-151. 有组织 废气; FQ-01显影、刻蚀、清洗、原料输送间废气排放口; 自动烟尘烟气测试仪; GH-60E; XC-174. 智能烟气采样器; GH-2; XC-753. 智能烟气采样器; GH-2; XC-714. FQ-02涂胶、干蚀、设备热排风废气排放口; 自动烟尘烟气测试仪; GH-60E; XC-173. 智能烟气采样器; GH-2; XC-716. 真空箱气袋采样器; VA-5010; FZ-108. FQ-03危废库、废水处理站废气进口; 自动烟尘烟气测试仪; GH-60E; XC-173. 智能烟气采样器; GH-2; XC-716. 智能双路烟气采样器; EM-2072A; XC-139. 真空箱气袋采样器; VA-5010; FZ-108. FQ-03危废库、废水处理站废气出口; 自动烟尘烟气测试仪; GH-60E; XC-174. 智能烟气采样器; GH-2; XC-753. 智能烟气采样器; GH-2; XC-714. 真空箱气袋采样器; VA-5010; FZ-109. 备注; /.

表六、验收监测内容

（1）废水 本次验收项目废水监测点位、项目及频次见表6.1和图6.1。 生产废水（清洗废水、显影废水、刻蚀废水、碱洗喷淋塔废水、制纯RO浓水及反冲洗废水、冷却排水、蒸汽冷凝水） 市政污水管网 厂内污水处理设施 ★ WS-01排口 ★ WS-03 ★ 市政污水管网 WS-02排口 生活污水 雨水 雨水管网 ★ YS-01排口 ★：废水监测点 图6.1 公司排水走向及监测点位图 表6.1 废水监测项目、点位和频次 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1; 生产废水排放口WS-01; pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮、溶解性总固体、总有机碳; 连续2天，每天监测4次. 2; 生活污水排放口WS-02; pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮; 连续2天，每天监测4次. 3; 车间排口WS-03; 总铬; 连续2天，每天检测1次. 4; 雨水排放口YS-01; pH、COD、SS; 连续2天，每天检测1次. （2）废气 #### ①有组织排放 有组织废气监测点位、项目和频次详见表6.2。 表6.2 废气有组织监测项目、点位和频次 序号; 监测点位; 监测项目; 频次. 1; FQ-01; 硫酸雾、HCl、氨气、NOx、Cl2; 每天检测3次，连续2天（等时间间隔采样）出口采样. 2; FQ-02; 非甲烷总烃、异丙醇、氟化物; 每天检测3次，连续2天（等时间间隔采样）出口采样. 3; FQ-03; H2S、臭气浓度、硫酸雾、HCl、氨气; 每天检测3次，连续2天（等时间间隔采样）进口、出口采样. 注：乙醇废气暂无监测方法。 ◎：废气监测点 图6.2 废气走向及监测点位图 ②无组织排放 本次验收项目无组织废气监测点位、项目和频次详见表6.3。 表6.3 废气无组织监测项目、点位和频次 序号; 监测点位; 监测项目; 频次. 1; 厂区内; 非甲烷总烃; 在厂房门窗（或通风口、其他开口）外1m，距离地面1.5m以上位置进行监测。厂内VOCs任何1h平均浓度的监测按照规定的方法，取1h内三个采样点的平均值。 厂区每栋门、窗外各采样1个，共2个，连续两天，每天监测3次。. 2; 厂界; 硫酸雾、氯化氢、氨、硫化氢、非甲烷总烃、臭气浓度; 无组织排放源下风向10米范围内的浓度最高点，相对应的参照点设在排放源上风向10米范围内，监控点设3个，参照点设1个，连续两天，每天监测3次，共设4个点位。. （3）噪声 本次验收项目噪声监测点位、项目及频次见表6.4。 表6.4 噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂区周围布置4个检测点位; 等效（A）声级; 昼间检测1次，连续2天. - （4）全厂监测点位图 - 备注： - ★废水监测点， - ◎有组织废气监测点， - ○无组织废气监测点， - ▲噪声监测点。 图6.3 全厂监测点位图

表七、验收监测结果

1.验收监测期间生产工况记录： 无锡迪思微电子有限公司在监测期间，生产负荷符合验收监测技术规范要求，满足建设项目环保“三同时”竣工验收监测条件。全厂员工210人，每班8小时，三班制，年工作天数365天。生产工况检查表见表7.1（数据来源见附件）。 表7.1生产工况检查表 序号; 产品名称; 本次验收项目设计年生产能力; 实际年生产能力; 验收监测工况. 12月23日; 12月24日. 1; 光掩模版; 5英寸; 16800片/年; 14300片/年; 39片/年; 40片/年. 2; 6英寸; 23100片/年; 19600片/年; 53片/年; 54片/年. 3; 7英寸; 1050片/年; 890片/年; 2片/年; 3片/年. 4; 9英寸; 1050片/年; 890片/年; 2片/年; 3片/年. 2.验收监测结果： （1）水质监测数据 废水监测结果按废水种类分别以监测数据列表表示，根据相关评价标准评价废水达标排放情况，若排放有超标现象应对超标原因进行分析。 表7.2 污水接管口水质监测数据 监测 点位; 监测 时间; 监测 频次; 监测项目 单位：pH为无量纲，其余为mg/L. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮; 可滤 残渣; 总有 机碳. 污水接管口WS-01; 2024.12.23; 第一次; 7.7; 18; 9; 6.68; 0.042; 11.7; 28; 5.4. 第二次; 8.0; 18; 9; 7.3; 0.036; 11.9; 30; 5.7. 第三次; 7.6; 19; 8; 7.43; 0.037; 12.2; 29; 4.8. 第四次; 7.6; 18; 10; 7.62; 0.044; 12.1; 30; 5.1. 平均值; 7.7; 18; 9; 7.26; 0.040; 12.0; 29; 5.3. 标准; 6~9; 300; 250; 20; 3.0; 35; 1500; --. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; --. 2024.12.24; 第一次; 8.0; 20; 9; 7.57; 0.044; 11.3; 30; 5. 第二次; 8.1; 20; 9; 7.91; 0.041; 11.4; 31; 4.8. 第三次; 8.0; 19; 8; 8.23; 0.044; 11.5; 33; 5.1. 第四次; 7.9; 21; 8; 8.48; 0.045; 11.3; 32; 5.1. 平均值; 8.0; 20; 8.5; 8.05; 0.044; 11.4; 31.5; 5. 标准; 6~9; 300; 250; 20; 3.0; 35; 1500; --. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; --. 污水接管口WS-02; 2024.12.23; 第一次; 7.3; 204; 22; 10.7; 3.73; 29.3; --; --. 第二次; 7.4; 199; 26; 11.2; 3.89; 29.5; --; --. 第三次; 7.3; 204; 22; 13.1; 3.79; 29.9; --; --. 第四次; 7.4; 203; 20; 13.7; 3.85; 29.4; --; --. 平均值; 7.4; 203; 22.5; 12.2; 3.82; 29.5; --; --. 标准; 6~9; 500; 400; 45; 8.0; 70; --; --. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; --; --. 2024.12.24; 第一次; 7.5; 200; 20; 13.3; 3.58; 24.7; --; --. 第二次; 7.6; 203; 18; 12.7; 3.68; 30.1; --; --. 第三次; 7.6; 205; 24; 14.3; 3.77; 30.3; --; --. 第四次; 7.5; 196; 20; 14.6; 3.67; 29.9; --; --. 平均值; 7.6; 201; 20.5; 13.7; 3.68; 28.8; --; --. 标准; 6~9; 500; 400; 45; 8.0; 70; --; --. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; --; --. 表7.3 含铬废水车间出水水质监测数据 监测 点位; 监测 时间; 监测 频次; 监测项目 单位：pH为无量纲，其余为mg/L. 总铬. 含铬废水车间出水; 2024.12.23; 第一次; 0.004L. 第二次; 0.004L. 第三次; 0.004L. 第四次; 0.004L. 2024.12.24; 第一次; 0.004L. 第二次; 0.004L. 第三次; 0.004L. 第四次; 0.004L. 注：测定结果低于分析方法检出限，测定结果用“方法检出限”后加“L”表示。六价铬参考总铬监测数据。 本次验收项目WS-01接管口（生产废水接管口）污染物排放浓度满足江苏省《半导体行业污染物排放标准》(DB32/3747-2020)表1中水污染物间接排放标准和表2中单位产品基准排水量限值（≤6英寸芯片生产、8英寸芯片生产）要求以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准。 生活污水经化粪池预处理后接管至梅村水处理厂集中处理，WS-02接管口（生活废水接管口）污染物排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准以及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准。 雨水排放口在监测期间均无水排放。 （2）废气监测数据 本次验收项目有组织废气数据见下表。 表7.4 FQ-01废气有组织排放监测数据 监测点位; 监测项目; 标准限值; 单位; 结果. 2024.12.23; 2024.12.24. 1; 2; 3; 1; 2; 3. FQ-01出口; 排气筒高度; --; m; 25; 25. 管道截面积; --; m2; 0.3848; 0.3848. 烟气温度; --; ℃; 15.7; 16.0; 16.5; 17.0; 16.8; 16.5. 标态废气流量; --; m3/h; 12759; 12748; 12656; 12583; 10734; 10606. 硫酸雾; 排放浓度; 5.0; mg/m3; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 排放速率; --; kg/h; --; --; --; --; --; --. 氯化氢; 排放浓度; 10; mg/m3; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 排放速率; --; kg/h; --; --; --; --; --; --. 氮氧 化物; 排放浓度; 50; mg/m3; 1.1; 1.2; 1.2; 1.2; 1.1; 1.1. 排放速率; --; kg/h; 0.0136; 0.0149; 0.0148; 0.0147; 0.0122; 0.0120. 氨; 排放浓度; --; mg/m3; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 排放速率; 14; kg/h; --; --; --; --; --; --. 氯气; 排放浓度; 5.0; mg/m3; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 排放速率; --; kg/h; --; --; --; --; --; --. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. 表7.5 FQ-02废气有组织排放监测数据 监测点位; 监测项目; 标准限值; 单位; 结果. 2024.12.23; 2024.12.24. 1; 2; 3; 1; 2; 3. FQ-02出口; 排气筒高度; --; m; 25; 25. 管道截面积; --; m2; 0.3318; 0.3318. 烟气温度; --; ℃; 12.8; 13.1; 12.5; 12.0; 12.8; 13.3. 标态废气流量; --; m3/h; 16548; 16537; 16571; 17976; 15557; 16288. 氟化物; 排放浓度; 1.5; mg/m3; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 排放速率; --; kg/h; --; --; --; --; --; --. 异丙醇; 排放浓度; 40; mg/m3; 0.006; 0.008; ND; 0.004; ND; 0.002. 排放速率; --; kg/h; 9.37×10-5; 1.27×10-4; --; 7.80×10-5; --; 3.26×10-5. 非甲烷总烃; 排放浓度; 50; mg/m3; 0.74; 0.72; 0.63; 0.47; 0.53; 0.68. 排放速率; --; kg/h; 0.0123; 0.0119; 0.0105; 8.40×10-3; 8.19×10-3; 0.0111. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. 注：乙醇暂无监测方法，故未检测。 表7.6 FQ-03废气有组织排放监测数据 监测点位; 监测项目; 标准限值; 单位; 结果. 2024.12.23; 2024.12.24. 1; 2; 3; 1; 2; 3. FQ-03进口; 排气筒高度; --; m; 25; 25. 管道截面积; --; m2; 0.3318; 0.3318. 烟气温度; --; ℃; 15.7; 15.2; 15.5; 15.1; 15.9; 15.5. 标态废气流量; --; m3/h; 3759; 3678; 3591; 3716; 3659; 3508. 硫酸雾; 排放 浓度; 5.0; mg/m3; 0.22; 0.22; 0.24; ND; ND; ND. 排放 速率; --; kg/h; 8.27×10-4; 8.09×10-4; 8.62×10-4; --; --; --. 臭气; 排放 浓度; 6000; 无量纲; 630; 724; 724; 630; 478; 478. 氯化氢; 排放 浓度; 10; mg/m3; 0.93; 0.92; 0.91; 0.93; 0.93; 0.92. 排放 速率; --; kg/h; 3.48×10-3; 3.37×10-3; 3.28×10-3; 3.47×10-3; 3.39×10-3; 3.24×10-3. 硫化氢; 排放 浓度; --; mg/m3; 0.06; 0.06; 0.06; 0.04; 0.03; 0.04. 排放 速率; 0.9; kg/h; 2.26×10-4; 2.33×10-4; 2.27×10-4; 1.36×10-4; 1.22×10-4; 1.34×10-4. 氨; 排放 浓度; --; mg/m3; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 排放 速率; 14; kg/h; --; --; --; --; --; --. FQ-03出口; 排气筒高度; --; m; 25; 25. 管道截面积; --; m2; 0.3318; 0.3318. 烟气温度; --; ℃; 14.2; 14.0; 13.9; 13.9; 13.6; 13.4. 标态废气流量; --; m3/h; 3920; 4069; 3817; 3719; 3657; 3465. 硫酸雾; 排放 浓度; 5.0; mg/m3; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 排放 速率; --; kg/h; --; --; --; --; --; --. 臭气; 排放浓度; 6000; 无量纲; 309; 269; 309; 131; 199; 151. 氯化氢; 排放浓度; 10; mg/m3; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 排放速率; --; kg/h; --; --; --; --; --; --. 硫化氢; 排放浓度; --; mg/m3; 0.01; 0.02; 0.01; ND; ND; ND. 排放速率; 0.9; kg/h; 3.92×10-5; 6.10×10-5; 4.45×10-5; --; --; --. 氨; 排放浓度; --; mg/m3; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 排放速率; 14; kg/h; /; /; /; /; /; /. 表7.7 非甲烷总烃厂区内排放监测数据 监测点位; 日期/频次; 监测结果（单位：mg/m3). 非甲烷总烃; 硫酸雾; 氯化氢; 氨; 硫化氢; 臭气浓度. 厂界四周（厂界上风向Ο1#，，厂界下风向Ο2#、Ο3#、Ο4#）; 2024.12.23; 0.37~1.45; 0.010~0.019; ND; 0.03~0.28; ND; ＜10 （无量纲）. 2024.12.24; 1.10~2.13; 0.010~0.016; ND; 0.05~0.31; ND; ＜10 （无量纲）. 标准值; 2; 1.2; 0.2; 1.0; 0.06; 20. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. 车间内无组织（门窗）; 2024.12.23; 0.47~5.98; --; --; --; --; --. 2024.12.24; 0.52~2.85; --; --; --; --; --. 标准值; 6; --; --; --; --; --. 评价; 合格; --; --; --; --; --. 本次验收期间产生的硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、氟化物、氨、异丙醇、非甲烷总烃以及氯气等污染物排放浓度满足江苏省《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 和表 4 标准和江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 3 标准；污水处理站氨、H2S、臭气浓度排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1、表 2 标准。厂区内非甲烷总烃满足江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中排放限值要求。 （2）厂界噪声监测数据 本次验收项目厂界噪声数据见表7.8。 表7.8 噪声监测结果及评价（单位：dB(A)） 监测日期; 测点编号; Z1; Z2; Z3; Z4. 2024.12.23; 测量结果dB(A); Leq（昼）; 59.6; 60.5; 62.7; 59.4. 标准限值dB(A); Leq（昼）; 65; 65; 65; 65. 测量结果dB(A); Leq（夜）; 51.3; 51.0; 51.9; 52.1. 标准限值dB(A); Leq（夜）; 55; 55; 55; 55. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标. 2024.12.24; 测量结果dB(A); Leq（昼）; 58.4; 59.3; 59.5; 58.2. 标准限值dB(A); Leq（昼）; 65; 65; 65; 65. 测量结果dB(A); Leq（夜）; 50.6; 52.8; 50.6; 54.0. 标准限值dB(A); Leq（夜）; 55; 55; 55; 55. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标. 以上监测结果表明：验收监测期间，本次验收项目各厂界噪声检测点昼间、夜间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准。 3.污染物总量核算 表7.9 污水（接管口）污染物排放总量核算 排放口; 污染物; 日均排放浓度（mg/L）; 废水排放总量 （吨/年）; 年排放总量 （吨/年）. 范围; 平均值. 污水接管口WS-01; COD; 18~21; 19; 82828; 1.574. SS; 8~10; 9; 0.745. NH3-N; 6.68~8.48; 7.65; 0.634. TP; 0.036~0.045; 0.042; 0.003. TN; 11.3~12.2; 11.7; 0.969. TDS; 28~33; 30; 2.485. TOC; 4.8~5.7; 5.1; 0.422. 污水接管口WS-02; COD; 196~205; 202; 4480; 0.905. SS; 18~24; 21; 0.094. NH3-N; 10.7~14.6; 13.0; 0.058. TP; 3.58~3.89; 3.74; 0.017. TN; 24.7~30.3; 29.1; 0.130. 表7.10 废气污染物排放总量核算 污染物; 排放口; 排放浓度（mg/m3）; 平均排放速率（kg/h）; 年运行时间(h); 按实际负荷年排放总量（吨）. 范围; 平均值. 硫酸雾; FQ-01; ND; --; --; 8760; 0. 氯化氢; ND; --; --; 0. 氮氧化物; 1.1~1.2; 1.15; 0.0137; 0.120012. 氨; ND; --; --; 0. 氯气; ND; --; --; 0. 氟化物; FQ-02; ND; --; --; 8760; 0. 异丙醇; ND~0.008; 0.003; 5.52×10-5; 4.84×10-4. 非甲烷总烃; 0.47~0.74; 0.63; 0.0104; 0.091104. 硫酸雾; FQ-03; ND; --; --; 6000; 0. 氯化氢; ND; --; --; 0. 硫化氢; ND~0.02; 0.007; 2.41×10-5; 2.11×10-4. 氨; ND; --; --; 0. 表7.11 污染物排放总量与控制指标对照表 类别; 项目; 实际排放总量（吨/年）; 总量控制指标 （吨/年）; 是否符合总量 控制指标. WS-01 废水; 废水量; 82828.000; 133948; 符合. COD; 1.574; 6.6974; 符合. SS; 0.745; 2.6790; 符合. 氨氮; 0.634; 1.3395; 符合. 总磷; 0.003; 0.0536; 符合. 总氮; 0.969; 2.6790; 符合. TDS; 2.485; 2.6790; 符合. TOC; 0.422; 1.3395; 符合. WS-02 废水; 废水量; 4480; 7760; 符合. COD; 0.905; 2.3280; 符合. SS; 0.094; 1.5520; 符合. NH3-N; 0.058; 0.1552; 符合. TP; 0.017; 0.0233; 符合. TN; 0.130; 0.2716; 符合. 废气; 硫酸雾; 0; 0.2185; 符合. HCl; 0; 0.0670; 符合. NOx; 0; 0.1350; 符合. 氟化物; 0; 0.0002; 符合. 氨; 0; 0.0712; 符合. 氯; 0; 0.0100; 符合. H2S; 2.11×10-4; 0.0011; 符合. 非甲烷总烃; 0.091104; 0.0085; 符合. 异丙醇; 4.84×10-4; 0.0010; 符合. *乙醇; --; 0.0050; --. 注：乙醇暂无监测方法，故未检测。 4.固体废物验收调查结果与评价 本次验收项目固体废物主要为光刻胶废液、含铬废液等。固废实际调查情况见表7.12。

表7.12 本次验收项目固废实际调查情况表 固废名称; 属性; 固废代码; 固废编码; 产生量t/a; 贮存 情况; 风险防控措施; 处置去向. 环评; “第一阶段”实际; 环评及批复要求; 实际建设. 光刻胶废液; 危险废物; HW06; 900-402-06; 0.025; 0.02; 桶装; 密封保存，液体危废放置于防渗托盘上方; 委托有资质单位进行处置; 委托无锡市工业废物安全处置有限公司处理处置. 含铬废液; HW17; 336-068-17; *47; 33; 桶装; 委托盛隆资源再生(无锡)有限公司处理处置. 废吸附剂; HW49; 900-041-49; 1; 0.85; 桶装; 委托无锡市工业废物安全处置有限公司处理处置. 沾染化学的包装物、容器、过滤吸附介质; HW49; 900-041-49; 10; 8.5; 桶装; 委托无锡市工业废物安全处置有限公司、无锡能之汇环保科技有限公司处理处置. 含汞废灯管; HW29; 900-023-29; 0.01; 0; 桶装; 暂未产生，待产生时再签订危废协议，并交由有资质单位处置. 废铅蓄电池; HW31; 900-052-31; 5t/5a; 0; 桶装. 废矿物油; HW08; 900-249-08; 2; 1.7; 桶装; 委托无锡市工业废物安全处置有限公司、无锡能之汇环保科技有限公司处理处置. 含油抹布、手套; HW49; 900-041-49; 1; 0.85; 桶装. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 14.4; 12; 桶装. 废水处理污泥; HW17; 336-064-17; 15; 12; 桶装; 委托无锡能之汇环保科技有限公司处理处置. 检测废液; HW49; 900-047-49; *1.5; 1.2; 桶装; 委托无锡市工业废物安全处置有限公司处理处置. 废活性炭; 一般固废; SW17; 900-099-S17; 2; 1.7; 桶装; --; 专用回收单位回收利用处置; 专业单位回收. 废树脂; SW17; 900-099-S17; 3; 2.5; 桶装. 废RO膜; SW17; 900-099-S17; 5; 4.2; 桶装. 废包材; SW17; 900-099-S17; 160; 136; 桶装. 生活垃圾; SW64; 900-099-S64; 45; 38; 桶装; --; 环卫清运; 环卫部门统一清运. *注：根据验收前《无锡迪思微电子有限公司迪思微电子高端掩模制造项目一般变动环境影响分析》，企业含铬废液预计产生量47t/a，检测废液预计产生量1.5t/a。

以上调查结果表明：企业已对生产过程中产生的固体废物进行妥善收集和处置，基本符合环保竣工要求。 以上调查结果表明： ①本次验收项目固体废物产生情况与环评及验收前变动分析一致，无变化。 ②本次验收项目固体废物均使用符合标准的容器盛装，且装载容器及材质均满足强度要求。 ③本次验收项目一般固废与危险固废分别收集堆放于固定场所，贮存场所满足《建设项目危险废物环境影响评价指南》中“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，且贮存场所已按《危险废物贮存污染控制标准》要求设置标志牌及标签。 ④本次验收项目一般工业固体废物收集堆放于固定场所，贮存场所满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》的要求，无危险废物和生活垃圾混入，不露天堆放，且贮存场所按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》设置固体废物堆放场的环境保护图形标志。 ⑤本次验收项目按要求指定危险废物年度管理计划，并在危险废物转移时严格落实转移审批手续。 本次验收项目一般所有固体废物均合理利用处置，其中一般固废由专用回收单位回收利用处置，危险固废委托资质单位处置，生活垃圾由环卫部门统一清运填埋。 综上，本次验收项目固体废物的产生、贮存、转移、利用处置等均达到竣工环境保护验收要求。 5.环评批复落实情况 表7.13 环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 实际建设情况; 落实情况. 1; 本项目性质为新建，建设地点为无锡市新吴区锡梅路55号，总投资115000万元，建设迪思微电子高端掩模制造项目，形成年产42000片光掩模版的生产能力。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量必须符合报告表内容。; 本项目实际投产后的的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量不超过环评报告表及验收前变动分析报告。光掩膜版产能为35680片/年。原环评中企业租赁华润微电子新建厂房，建设地点为锡梅路55号，后排污登记中地址为新锦路5号，现企业注册地址改为新锦路27号，实际选址不变。; 已落实. 2; 全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产先进水平。; 本项目实际建设过程中，采用先进工艺与设备，项目单位物耗、能耗和污染物排放均可达到国内清洁生产先进水平。; 已落实. 3; 贯彻节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流；清洗废水、显影废水、刻蚀废水以及制纯浓水、冷却排水和喷淋塔废水经自建污水处理设施处理，同蒸汽冷凝水一并达到江苏省地方标准《半导体行业污染物排放标准》(DB32/3747-2020)表1中水污染物间接排放标准和表2中单位产品基准排水量后通过污水排放口WS-01接入梅村水处理厂集中处理；生活污水经化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中标准后，经污水排放口WS-02接入梅村水处理厂集中处理。本项目共设置2个污水排放口。; 本项目实际建设过程中排水系统已实施雨污分流；生产废水经污水处理设施处理后，可达到《半导体行业污染物排放标准》(DB32/3747-2020)表1和表2中标准，通过WS-01接入梅村水处理厂集中处理；生活污水经化粪池预处理，可达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中标准后，经污水排放口WS-02接入梅村水处理厂集中处理。本项目共设置2个污水排放口，和环评保持一致。; 已落实. 4; 进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类工艺废气的收集、处理效率及排气筒高度等措施均达到报告表提出的要求，各工艺废气分别经对应排气筒排放。显影、刻蚀、清洗、涂胶等工序产生的硫酸雾、氯化氢、氯化物、氮氧化物、氨、异丙醇、氯气、非甲烷总烃执行江苏省地方标准《半导体行业污染物排放标准》(DB32/3747-2020)表3、表4中相关标准和江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3中的单位边界大气污染物浓度监控浓度限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表2中厂区内VOCs无组织排放限值；污水站产生的氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表l和表2中相关标准。 本项目共设排气筒3个。; 本项目实际建设过程中FQ-01和FQ-03的设计风量变动，FQ-01~FQ-03的废气治理设备变动（详见验收前变动分析报告），根据废气设施变动分析报告可知，变动后的废气治理系统依旧满足合规性要求，且整体收集、处理效率未发生降低，污染物排放总量也未增加。本项目共设排气筒3个，目前企业尚未进行废气监测，后续废气监测要求显影、刻蚀、清洗、涂胶等工序产生的硫酸雾、氯化氢、氯化物、氮氧化物、氨、异丙醇、氯气、非甲烷总烃满足江苏省地方标准《半导体行业污染物排放标准》(DB32/3747-2020)表3、表4中相关标准和江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3中的单位边界大气污染物浓度监控浓度限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表2中厂区内VOCs无组织排放限值；污水站产生的氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表l和表2中相关标准。; 已落实. 5; 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类排放标准。; 本项目高噪声设备合理布局，采取有效隔声降噪措施，目前企业尚未进行噪声例行监测，后续噪声监测要求厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类排放标准。; 已落实. 6; 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物零排放。危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理审批手续；一般固废外售综合利用。固体废物在厂区的堆放、贮存、转移等应符合《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》(GB18599-2020)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的有关要求，防止产生二次污染。; 本项目实际建设过程中产生的危险废物均委托有资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理审批手续；一般固废外售综合利用。固体废物在厂区的堆放、贮存、转移等均符合《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》(GB18599-2020)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的有关要求，有效防止二次污染。; 已落实. 7; 建立环境风险应急管理体系与环境安全管理制度，严格落实报告表环境风险分析篇章中的事故应急防范、减缓措施，防止生产过程、储运过程及污染治理措施事故发生。按导则要求另行编制企业环境风险应急预案，并报生态环境部门备案。; 本项目已按照按环评要求，落实风险防范措施，建立环境风险应急管理体系与环境安全管理制度，厂内已设置1232m³事故池，雨水排放口已设置切断装置。企业按照要求，定期组织应急演练。企业应急预案正在编制中，后续编制过程应注重应急预案的针对性、实用性和可操作性，组织预案小组，开展风险评估与资源调查，做好应急措施与管理。; 已落实. 8; 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控(1997)122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。污水排放口WS-01按照国家规范安装流量计及重点水污染物(COD、氨氮、总氮、总磷、总铬）在线监控设备并与新吴生态环境部门联网。; 本项目已按要求规范化设置各类排污口和标识，污水排放口WS-01已安装流量计及重点水污染物（COD、氨氮、总氮、总磷、总铬）在线监控设备，并与新吴生态环境部门联网。WS-02污水排放口因市政排水许可证原因，排放口位置由梅育路调整到新锦路，最终通过市政管道接入梅村水处理厂处理。; 已落实. 9; 根据报告表推荐，全厂原料输送间和危废库、污水站外周边100米范围内，不得新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点。; 原料输送间和危废库、污水站周边100米范围内，无居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点，未来也不会新建敏感点设施。; 已落实. 10; 1.大气污染物:(有组织)(本项目)硫酸雾≤0.2185吨、氯化氢≤0.067吨、氮氧化物≤0.135吨、氟化物≤0.0002吨、氨≤0.0712吨、氯气≤0.01吨、硫化氢≤0.0011吨、非甲烷总烃≤0.0085吨(包含异丙醇≤0.001吨、乙醇≤0.005吨)； 2.水污染物(接管考核量):(本项目)(WS-01)废水排放量≤133948吨，COD≤6.6974吨、SS≤2.679吨、氨氮≤1.3395吨总氮≤2.679吨、总磷≤0.0536吨、溶解性总固体≤2.679吨、总有机碳≤1.3395吨；(WS-02)废水排放量≤7760吨，COD≤2.328吨、SS≤1.552吨、氨氮(生活)≤0.1552吨、总氮(生活)≤0.2716吨、总磷(生活)≤0.0233吨； 3.固体废物：全部综合利用或安全处置。; 1.本项目废气污染物排放总量未发生变化，硫酸雾≤0.2185吨、氯化氢≤0.067吨、氮氧化物≤0.135吨、氟化物≤0.0002吨、氨≤0.0712吨、氯气≤0.01吨、硫化氢≤0.0011吨、非甲烷总烃≤0.0085吨(包含异丙醇≤0.001吨、乙醇≤0.005吨)； 2.本项目废水污染物排放总量未发生变化，(WS-01)废水排放量≤133948吨，COD≤6.6974吨、SS≤2.679吨、氨氮≤1.3395吨总氮≤2.679吨、总磷≤0.0536吨、溶解性总固体≤2.679吨、总有机碳≤1.3395吨；(WS-02)废水排放量≤7760吨，COD≤2.328吨、SS≤1.552吨、氨氮(生活)≤0.1552吨、总氮(生活)≤0.2716吨、总磷(生活)≤0.0233吨； 3. 固体废物全部综合利用或安全处置，零排放。; 已落实. 11; 严格落实生态环境保护主体责任，你单位应当对报告表的内容和结论负责。; 本单位严格落实生态环境保护主体责任，当对报告表的内容和结论负责。; 已落实. 12; 本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前申领排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。项目工程竣工后，按规定办理项目竣工环保验收手续。; 本项目已于2025年01月取得固定污染源排污登记表及回执，编号：913202145986333705001W。项目的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。项目工程目前已基本竣工，下一步办理项目竣工环保验收手续。; 已落实. 13; 开展内部污染防治设施(污水处理等环境治理设施)安全风险辨识，健全污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定有效运行。; 企业已开展内部污染防治设施安全风险辨识，健全污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定有效运行。; 已落实. 14; 该审批意见从下达之日起五年内有效。如有不实申报，本行政许可自动失效；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，本项目的环境影响评价文件应当重新报批。; 企业全部如实申报，本次验收前变动影响分析不属于重大变动（详见验收前变动影响分析报告），无需重新报批。; 已落实.

表八、验收结论

（1）废水 本次验收项目排水系统实施雨污分流。 显影、刻蚀、清洗废水、RO浓水及反冲洗废水、喷淋塔废水、冷却排水等经厂内废水处理站处理后和蒸汽冷凝水一并通过厂区排放口 WS-01接管至梅村水处理厂处理，污染物排放浓度满足江苏省《半导体行业污染物排放标准》(DB32/3747-2020)表1中水污染物间接排放标准和表2中单位产品基准排水量限值（≤6英寸芯片生产、8英寸芯片生产）要求以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准。生活污水经化粪池预处理后，通过厂区排放口 WS-02 接管至梅村水处理厂处理，污染物排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准以及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准。 水污染物中废水量、COD、SS、氨氮、总磷、总氮、溶解性总固体、总有机碳排放总量均符合环评批复核定总量控制要求。 （2）废气 本次验收期间产生的硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、氟化物、氨、异丙醇、非甲烷总烃以及氯气等污染物排放浓度满足江苏省《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 和表 4 标准和江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 3 标准；污水处理站氨、H2S、臭气浓度排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1、表 2 标准。厂区内非甲烷总烃满足江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中排放限值要求。 （3）噪声 2024年12月23日、2024年12月24日验收监测期间，厂界昼间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准。 （4）固（液）体废物 生活垃圾委托环卫部门处理，一般废物综合利用，危险废物已委托资质单位进行安全处置。固体废物贮存及处理管理检查已参照一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 （5）总量控制结论 根据验收监测期间工况和污染物排放情况，验收监测报告表明：企业废水污染物排放总量均符合环评批复总量控制要求，固体废物“零”排放。 （6）废水排放口、废气排放口、噪声等已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（1997）122号]要求建设。 该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本能够按照“三同时”制度的要求来执行。建议通过环保“三同时”监工验收，并提出以下建议： 加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，确保污染物长期稳定达标排放。

附件4  工况补充资料

验收监测期间工况补充资料

全厂公司员工210人，每班8小时，三班制，工作天数365天/年。

- 产品产量

表1 产品生产情况一览表

| 序号 | 产品名称 |  | 本次验收项目设计年生产能力 | 实际年生产能力 | 验收监测工况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 12月23日 | 12月24日 |
| 1 | 光掩模版 | 5英寸 | 16800片/年 | 14300片/年 | 39片/年 | 40片/年 |
| 2 |  | 6英寸 | 23100片/年 | 19600片/年 | 53片/年 | 54片/年 |
| 3 |  | 7英寸 | 1050片/年 | 890片/年 | 2片/年 | 3片/年 |
| 4 |  | 9英寸 | 1050片/年 | 890片/年 | 2片/年 | 3片/年 |

- 原材料及能源消耗量

表2 本次验收主要原辅材料消耗一览表

| 序号 | 原材料名称 | 单位 | “环评”年消耗量 | “第一阶段”实际年消耗量 | 日消耗 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 12月23日 | 12月24日 |
| 1 | 匀胶版 |  | 60000片 | 51000片 | 139片 | 140片 |
| 2 | 正胶显影液 |  | 10吨 | 8.5吨 | 0.023吨 | 0.024吨 |
| 3 | 光刻胶 |  | 0.05吨 | 0.04吨 | 0.0001吨 | 0.0001吨 |
| 4 | 硫酸 |  | 40吨 | 34吨 | 0.09吨 | 0.09吨 |
| 5 | 腐蚀液 |  | 15吨 | 12吨 | 0.03吨 | 0.03吨 |
| 6 | 氨溶液 |  | 10吨 | 8.5吨 | 0.023吨 | 0.024吨 |
| 7 | 双氧水 |  | 15吨 | 12吨 | 0.03吨 | 0.03吨 |
| 8 | 清洗剂CM-10 |  | 0.2吨 | 0.15吨 | 0.0004吨 | 0.0004吨 |
| 9 | 氩气 |  | 2500L | 2100L | 5L | 6L |
| 10 | 氧气 |  | 25吨 | 21吨 | 0.05吨 | 0.06吨 |
| 11 | 液氮 |  | 1000m³ | 850m³ | 2.3m³ | 2.3m³ |
| 12 | 氦气 |  | 2.5吨 | 2.1吨 | 0.005吨 | 0.006吨 |
| 13 | 氯气 |  | 0.1吨 | 0.08吨 | 0.0002吨 | 0.0002吨 |
| 14 | 氢气 |  | 500L | 425L | 1.1L | 1.2L |
| 15 | 六氟化硫 |  | 400L | 360L | 0.9L | 1L |
| 16 | 二氧化碳 |  | 50吨 | 42.5吨 | 0.11吨 | 0.12吨 |
| 17 | 异丙醇 |  | 0.01吨 | 0.008吨 | 0吨 | 0.00002吨 |
| 18 | 无水乙醇 |  | 0.05吨 | 0.04吨 | 0.0001吨 | 0.0001吨 |
| 19 | 保护膜 |  | 90000片 | 76500片 | 209片 | 210片 |
| 20 | 密封盒 |  | 65000片 | 55250片 | 151片 | 150片 |
| 21 | 装运纸板箱 |  | 20000片 | 17000片 | 46片 | 47片 |
| 22 | 聚合氯化铝（PAC） |  | 0.2吨 | 0.15吨 | 0.0004吨 | 0.0004吨 |
| 23 | 工业盐 |  | 1吨 | 0.85吨 | 0.002吨 | 0.002吨 |
| 24 | 柠檬酸 |  | 0.01吨 | 0.008吨 | 0 | 0 |
| 25 | 调节剂 |  | 0.01吨 | 0.008吨 | 0 | 0 |
| 26 | 阻垢剂 |  | 0.5吨 | 0.4吨 | 0 | 0 |
| 27 | 液碱 |  | 8.8吨 | 7.5吨 | 0.02吨 | 0.02吨 |
| 28 | 次氯酸钠 |  | 3.4吨 | 2.9吨 | 0.007吨 | 0.008吨 |
| 29 | 硫酸 |  | 3.4吨 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 聚合氯化铝（PAC） |  | 146吨 | 124吨 | 0.3吨 | 0.3吨 |
| 31 | 聚丙烯酰胺（阴离子PAM） |  | 0.292吨 | 0.25吨 | 0 | 0 |
| 32 | 聚丙烯酰胺（阳离子PAM） |  | 0.076吨 | 0.065吨 | 0 | 0 |
| 33 | 硫酸 |  | 18吨 | 15吨 | 0 | 0 |
| 34 | 氢氧化钠 |  | 217吨 | 184吨 | 1吨 | 0 |

- 主要生产设备

表3 生产设备一览表

| 类型 | 设备类型 | 规格型号 | 数量（台/套） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评 | 第一阶段实际 |
| 生产设备 | 曝光机台 | 定制 | 4 | 3 |
|  | 烘焙机台 | 定制 | 2 | 1 |
|  | 显影机台 | 定制 | 4 | 2 |
|  | 干法刻蚀机台 | 定制 | 2 | 1 |
|  | 处理机台 | 定制 | 1 | 1 |
|  | 去胶机台 | 定制 | 7 | 5 |
|  | 量测机台 | 定制 | 6 | 5 |
|  | 检查机台 | 定制 | 8 | 7 |
|  | 修版机台 | 定制 | 5 | 4 |
|  | 光罩成像模拟机台 | 定制 | 1 | 1 |
|  | 贴膜机 | 定制 | 1 | 1 |
|  | 光罩盒开盒机 | 定制 | 9 | 9 |
|  | 光罩盒清洗机 | 定制 | 1 | 1 |
| 贮运设备 | 氮气柜 | 定制 | 4 | 4 |
| 制纯设备 | 制纯系统 | -- | 1 | 1 |
| 公辅工程设备 | 冷却塔 | -- | 3 | 3 |
|  | 空压机 | -- | 3 | 2 |
| 环保设备 | 两级碱洗+除雾器装置 | -- | 1 | 1 |
|  | 二级活性炭吸附装置 | -- | 1 | 1 |
|  | 两级化学氧化+一级碱洗+除雾装置 | -- | 1 | 1 |
|  | 污水站处理 | -- | 1 | 1 |

- 无锡迪思微电子有限公司

附件6

环保设施投入清单

| 类别 |  | 污染源 | 污染物 | 治理措施(设施数量、规模、处理能力等) | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 投资额(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 显影、刻蚀、清洗、原料输送间 | 硫酸雾、HCl、氨气、NOx、Cl2 | 两级碱洗+除雾器+25m高排气筒FQ-01 | 江苏省《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020） | 650 |
|  |  | 涂胶、干蚀、设备热排风 | 非甲烷总烃、异丙醇、乙醇、氟化物 | 二级活性炭+25m高排气筒FQ-02 | 江苏省《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020） |  |
|  |  | 危废库、废水处理站 | H2S、臭气浓度、硫酸雾、HCl、氨气 | 两级化学氧化+一级碱洗+除雾器+25m高排气筒FQ-02 | 江苏省《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、2 |  |
| 废水 |  | 废水总排口WS-01 | pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮、溶解性总固体、总有机碳 | pH调节+混凝沉淀+预留氨氮调节池+应急池 | 《半导体行业污染物 排放标准》（DB32/3747-2020）中表1 企业废水总排口间接排放标准、《污水排入城镇下水 道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准 | 1300 |
|  |  | 废水总排口WS-02 | pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮 | 化粪池 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准以及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 |  |
| 固废 |  | 固废 |  | 危废堆场 | “零”排放 | 50 |
| 总计 |  | / |  |  |  | 2000 |